ËÉÝÄÍÆÉÀ  ¹ MUX-B -ÉÓ ÃÀÍÀÒÈÉ ¹2

ძირითადი გადამცემი სადგურების განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატები, შესაბამისი სიხშირული რესურსი და ტექნიკური პარამეტრები:

| № | ციფრული სამაუწყებლო ზონა | ძირითადი გადამცემის განთავსების პუნქტი | ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე ERP [kW] | გეოგრაფიული კოორდინატები |  | ანტენის პარამეტრები |  |  | რადიოსიხშირული რესურსი |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ჩრდილოეთ განედი (N) | აღმოსავლეთ გრძედი (E) | დაკიდების სიმაღლე ±5 (M) | გასხივების მიმართულება (მიმართული/არამიმართული) (D/ND) | პოლარიზაცია H/V | სატელევიზიო არხი | ცენტრალური სიხშირე (MHz) | ზოლის სიგანე (MHz) |
| 1 | GE0250 | ჯვარი | 0,3 | 42°43´31.32´´ | 42°3´23.81´´ | 25 | ND | H | 36 | 594 | 8 |
| 2 | GE0250 | წალენჯიხა | 0,8 | 42°37´0.03´´ | 42°3´45.23´´ | 20 | ND | H | 36 | 594 | 8 |
| 3 | GE0250 | ზუგდიდი | 2,3 | 42°30´7.8´´ | 41°53´9.44´´ | 60 | ND | H | 36 | 594 | 8 |
| 4 | GE0252 | ბათუმი | 5 | 41°41´37.62´´ | 41°42´55.29´´ | 46 | D | H | 36 | 594 | 8 |
| 5 | GE0252 | ოზურგეთი | 0,3 | 41°54´49.42´´ | 41°59´34.7´´ | 25 | ND | H | 36 | 594 | 8 |
| 6 | GE0252 | ფოთი | 2,6 | 42°11´16.3´´ | 41°42´3.09´´ | 120 | ND | H | 40 | 626 | 8 |
| 7 | GE0252 | ქედა | 0,5 | 41°35´54.82´´ | 41°55´22.87´´ | 25 | ND | H | 36 | 594 | 8 |
| 8 | GE0253 | ამბროლაური | 0,3 | 42°30´50.09´´ | 43°9´51.79´´ | 20 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 9 | GE0253 | ცაგერი | 0,5 | 42°38´57.94´´ | 42°45´25.95´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 10 | GE0253 | ჭიათურა | 0,6 | 42°17´16.09´´ | 43°15´39.85´´ | 70 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 11 | GE0253 | ჩხოროწყუ | 0,3 | 42°31´45.91´´ | 42°6´11.39´´ | 35 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 12 | GE0253 | ჩოხატაური | 0,3 | 41°59´38.13´´ | 42°13´49.45´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 13 | GE0253 | ქუთაისი | 5 | 42°16´48.9´´ | 42°44´11.45´´ | 100 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 14 | GE0253 | ლენტეხი | 0,8 | 42°46´31.1´´ | 42°45´53.46´´ | 12 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 15 | GE0253 | მესტია | 0,4 | 43°2´7.74´´ | 42°47´39.63´´ | 18 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 16 | GE0253 | ონი | 0,3 | 42°34´46.13´´ | 43°25´44.68´´ | 25 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 17 | GE0253 | საჩხერე | 0,6 | 42°20´55.58´´ | 43°24´15.55´´ | 20 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 18 | GE0253 | ტყიბული | 0,3 | 42°22´26.89´´ | 43°2´20.06´´ | 40 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 19 | GE0255 | აბასთუმანი | 0,1 | 41°45´11.07´´ | 42°49´28.16´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 20 | GE0255 | ახალქალაქი | 5 | 41°20´51.9´´ | 43°25´33.95´´ | 60 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 21 | GE0255 | ახალციხე | 4,1 | 41°37´48.48´´ | 42°57´25.07´´ | 60 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 22 | GE0255 | ასპინძა | 0,2 | 41°34´5.58´´ | 43°12´10.14´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 23 | GE0255 | ხულო | 0,6 | 41°38´23.27´´ | 42°20´34.27´´ | 25 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 24 | GE0255 | ნინოწმინდა | 0,1 | 41°16´1.36´´ | 43°35´19.02´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 25 | GE0255 | შუახევი | 0,3 | 41°38´57.48´´ | 42°11´23.82´´ | 22 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 26 | GE0256 | ბაკურიანი | 0,1 | 41°44´8.56´´ | 43°33´13.34´´ | 25 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 27 | GE0256 | ბეკამი | 0,5 | 42°0´8.35´´ | 43°33´39.3´´ | 32 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 28 | GE0256 | ბორჯომი | 1 | 41°49´26.5´´ | 43°23´0.58´´ | 20 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 29 | GE0256 | დუშეთი | 0,4 | 42°0´7.12´´ | 44°39´23.75´´ | 30 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 30 | GE0256 | გორი | 4,4 | 42°1´56.1´´ | 44°2´50.99´´ | 166 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 31 | GE0257 | ყაზბეგი | 0,6 | 42°37´31.34´´ | 44°36´42.95´´ | 20 | ND | H | 27 | 522 | 8 |
| 32 | GE0258 | ბოლნისი | 1,6 | 41°28´0.76´´ | 44°32´17.39´´ | 30 | ND | H | 27 | 522 | 8 |
| 33 | GE0258 | დმანისი | 3,1 | 41°22´39.82´´ | 44°12´52.63´´ | 60 | D | H | 27 | 522 | 8 |
| 34 | GE0258 | წალკა | 0,5 | 41°38´5.98´´ | 44°14´19.11´´ | 50 | ND | H | 27 | 522 | 8 |
| 35 | GE0259 | ყვარელი | 4,5 | 41°54´23.19´´ | 45°49´41.44´´ | 25 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 36 | GE0259 | საგარეჯო | 0,2 | 41°43´40.7´´ | 45°17´17´´ | 25 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 37 | GE0259 | თბილისი | 5 | 41°41´44.75´´ | 44°47´6.44´´ | 120 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 38 | GE0259 | თიანეთი | 0,3 | 42°6´7.3´´ | 44°56´54.7´´ | 20 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 39 | GE0259 | ცივი | 0,6 | 41°52´13.23´´ | 45°24´35.45´´ | 12 | ND | H | 21 | 474 | 8 |
| 40 | GE0261 | დედოფლის წყარო | 4 | 41°28´0.81´´ | 46°8´10.82´´ | 90 | D | H | 47 | 682 | 8 |
| 41 | GE0261 | ლაგოდეხი | 0,3 | 41°48´42.61´´ | 46°10´16.87´´ | 25 | ND | H | 47 | 682 | 8 |
| 42 | GE0261 | სიღნაღი | 0,7 | 41°37´15´´ | 45°53´27.7´´ | 25 | ND | H | 47 | 682 | 8 |
| 43* | GE0249 | სოხუმი |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 44* | GE0249 | გუდაუთა |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 45* | GE0249 | გაგრა |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 46* | GE0250 | გალი |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 47* | GE0250 | ოჩამჩირე |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 48* | GE0250 | ტყვარჩელი |  |  |  |  |  |  | 28 | 530 | 8 |
| 49* | GE0256 | ცხინვალი |  |  |  |  |  |  | 22 | 482 | 8 |
| 50* | GE0256 | ჯავა |  |  |  |  |  |  | 22 | 482 | 8 |

შენიშვნა 1: *„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრე, გეოგრაფიული კოორდინატები და ანტენის პარამეტრები, აგრეთვე ქსელის ფორმირების სალიცენზიო ვალდებულების შესასრულებლად ლიცენზიის მფლობელს  დამატებითი ვადა განისაზღვრება კომისიის მიერ, შესაბამისი პირობების დადგომისთანავე;

შენიშვნა 2: ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურების განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 100მ რადიუსის ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება ±5მ);

შენიშვნა 3: მიმართული გადამცემი ანტენების გასხივების დიაგრამა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ მნიშვნელობებს:

ბათუმი: 210 °/2 dB, 220°/2.5 dB, 230°/3 dB, 240°/3 dB, 250°/3 dB, 260°/2.5 dB, 270°/2 dB, 280°/2.7 dB, 290°/3.3 dB, 300°/4.3 dB, 310°/2.9 dB, 320°/1.5 dB.

დმანისი: 140°/1.2 dB, 150°/2.6 dB, 160°/3.2 dB, 170°/4.4 dB, 180°/4.3 dB, 190°/2.9 dB, 200°/1.9 dB, 210°/0.7dB.

დედოფლისწყარო: 20°/0.5 dB, 30°/1.3 dB, 40°/1.3 dB, 50°/2 dB, 60°/3.5 dB, 70°/5.3 dB, 80°/4.7 dB, 90°/2 dB.

ËÉÝÄÍÆÉÀ  ¹ MUX-B -ÉÓ ÃÀÍÀÒÈÉ ¹3

შპს ”სტერეო +” ÅÀËÃÄÁÖËÉÀ:

ა) ლიცენზიის მიღებიდან  15 კალენდარული დღის ვადაში კომისიას შესათანხმებლად წარმოუდგინოს წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული ქსელის ფორმირების მიზნით განსახორციელებელი საქმიანობის  შევსებული გეგმა; იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიის მფლობელის მიერ წარმოდგენილი დანართი N1-თ გათვალისწინებული გეგმა, კომისიის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით მიჩნეული იქნება, რომ არის არაგონივრული და მაღალი ალბათობით გამოიწვევს კომისიის 2014 წლის 31 მარტის N176/10 გადაწყვეტილებით განსაზღვრული საკონკურსო პირობებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევას, კომისია უფლებამოსილია ამავე გადაწყვეტილებით ცვლილება შეიტანოს წარმოდგენილ გეგმაში,ხოლო ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია შეასრულოს იგი;

ბ) უზრუნველყოს წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი N2-ით განსაზღვრულ ვადებში, კომისიისთვის მის მიერ შესრულებული სამუშაოების შესახებ დეტალური ანგარიშების წარმოდგენა; კომისიის უფლებამოსილ წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მონიტორინგის  განხორციელებასა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება;

გ) უზრუნველყოს წინამდებარე გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული რადიოსიხშირული რესურსის, ამავე ქვეპუნქტით განსაზღვრული პარამეტრების შესაბამისად გამოყენება;

დ) წინამდებარე გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 42 ძირითადი გადამცემი სადგურის გამოყენებით ერთი და იმავე  სამაუწყებლო კონტენტის გავრცელების შესაძლებლობის მქონე გადამცემი ქსელისა  და  სადისტრიბუციო ქსელის, ასევე შესაბამისი  სათაო სადგურის (Head-end)/ქსელის მართვის ცენტრის (განთავსების ადგილი ქ.თბილისი) ფორმირება უზრუნველყოს 2015 წლის 17 ივნისამდე, წინამდებარე გადაწყვეტილების პირველი პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით კომისიასთან შეთანხმებული და ამ გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული საქმიანობის გეგმით გათვალისწინებული ვადების დაცვით;

ე) 2015 წლის 17 ივნისს უზრუნველყოს ქსელის ექსპლუატაციაში გაშვება, ხოლო 2015 წლის 17 ივლისამდე შესაბამისი მაუწყებლების ქსელში დაშვება და მათი სატელევიზიო სიგნალის გავრცელება;

ვ) წინამდებარე პუნქტის „დ.ა“  ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით კომისიასთან შეთანხმებული და ამავე გადაწყვეტილების დანართი N1-ით განსაზღვრული საქმიანობის გეგმის მიხედვით  2016 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს ჩრდილოვანი ზონების დაფარვა და  სამაუწყებლო სიგნალის სულ ცოტა იგივე ტერიტორიაზე გავრცელება, სადაც კონკურსის გამოცხადების პერიოდისათვის ვრცელდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანალოგური სიგნალი;

ზ) ჩრდილოვანი ზონების დასაფარად დამატებითი საიტების დაგეგმარებისას მიმართოს კომისიას, რომელიც განახორციელებს  შესაბამისი რადიოსიხშირული  რესურსისა და ტექნიკური პარამეტრების განსაზღვრას და სალიცენზიო პირობების მოდიფიცირებას;

თ) „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობების დადგომისა და კომისიის მიერ ეფექტურად გასხივებული სიმძლავრის, გეოგრაფიული კოორდინატებისა და შესაბამისი ტექნიკური პარამეტრების დადგენის შემდგომ, კომისიის მიერ განსაზღვრულ დამატებით ვადაში უზრუნველყოს შესაბამისი ქსელის ფორმირება;

ი) სადისტრიბუციო ქსელის ასაგებად გამოიყენოს ოპტიკურ-ბოჭკოვანი  და/ან   რადიოსარელეო კავშირი, ხოლო თანამგზავრული კავშირი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სარეზერვო სადისტრიბუციო ქსელის ასაგებად;

კ) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის აგება განახორციელოს  DVB-T2 (EN 302 755) სტანდარტითა და  მონაცემთა შემჭიდროვების H.264  (MPEG 4)  ტექნოლოგიით(ISO/IEC 14496);

ლ) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელი  დაგეგმოს და ააგოს DVB-T2 COFDM პარამეტრებზე დაყრდნობით და უზრუნველყოს  ქსელში ინფორმაციის გადაცემის წმინდა სიჩქარე  არანაკლებ 33.1 მგბ/წმ-სა;

მ) ქსელის ფარგლებში უზრუნველყოს მაღალი გარჩევადობის (HD) ფორმატის მონაცემთა  მიწოდება 8 მგბ/წმ (ვიდეო გამოსახულების  -  მინიმუმ   7 მგბ/წმ) სიჩქარით  და სტანდარტული გარჩევადობის (SD) ფორმატის მონაცემთა  მიწოდება 2.15  მგბ/წმ  (ვიდეო გამოსახულების  - მინიმუმ  1. 7 მგბ/წმ) სიჩქარით  (აღნიშნული სიჩქარე განსაზღვრულია, როგორც სტატისტიკური მულტიპლექსირების საშუალო სიჩქარე ერთი კვირის განმავლობაში და  მოიცავს  ვიდეო, აუდიო და სუბტიტრირების მონაცემების გადაცემას);

ნ) ელექტრონული გზამკვლევის შესაბამისი  ინფორმაციისათვის (PSI/SI)  გამოყოს  მინიმუმ 0.8 მგბტ/წმ  გამტარუნარიანობა; ურთიერთგაცვალოს კომისიის მიერ განსაზღვრულ  ციფრული მიწისზედა სამაუწყებლო ქსელის ოპერატორ(ებ)თან  ელექტრონული გზამკვლევის ყველა შესაბამისი  ინფორმაცია  და  მაუწყებლების სატელევიზიო პროგრამების შესახებ 7 დღის ინფორმაცია განათავსოს მულტიპლექს პლატფორმაში;

ო) უზრუნველყოს ქსელის ფარგლებში არსებული საიტების ხელმისაწვდომობის   ხარისხი (SLA) დანართი N3-ით განსაზღვრული პარამეტრების შესაბამისად;

პ) დაიცვას  „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 თებერვლის №206 განკარგულებით მოწონებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული  ოპერირების წესები, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ინტერნეტში http://www.economy.ge/ge/media/news/cifrul-miwiszeda-satelevizio-mauwyeblobaze-gadasvlis-samoqmedo-gegma-da-rekomendaciebi და კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ინტერნეტში http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=50712&info_id=115066);

ჟ) ქსელის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე 4 კვირით ადრე, კომისიას წარუდგინოს და საკუთარ ვებგვერდზე  გამოაქვეყნოს მოწვევის ოფერტა, სადაც განსაზღვრული იქნება:

ჟ.ა) სატელევიზიო სიგნალის მიწოდების კოორდინატები და სატელევიზიო სიგნალისა და ელექტრონული  გზამკვლევისათვის (EPG) სამაუწყებლო ბადის მიწოდების ტექნიკური პარამეტრები;

ჟ.ბ) სატელევიზიო კონტენტის ეროვნულ დონეზე  ღია ეთერით ან/და კრიპტო-კოდირებული ფორმით მომხმარებლებისათვის უფასოდ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 1 მგბ/წმ-ით გავრცელების ყოველთვიური ტარიფი დღგ-ს გარეშე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ლიცენზიის მფლობელის მიერ საკონკურსო წინადადებით შემოთავაზებულ ტარიფს - კერძოდ 8,900 ლარს დღგ-ს გარეშე;   ტარიფი უნდა მოიცავდეს  24 საათიანი უწყვეტი მომსახურების   მიწოდების (სამაუწყებლო კონტენტის მულტიპლექსირება/გავრცელების) ყველა ხარჯს  ერთი კალენდარული თვის პერიოდში დღგ-ს გარეშე, რომელიც არ უნდა ითვალისწინებდეს  მაუწყებლის  სტუდიიდან ქსელში დაშვების წერტილამდე (Head-end)  სიგნალის მიწოდებისა და პირობითი დაშვების სისტემით მომსახურების ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

რ) უზრუნველყოს მაუწყებლების ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო  ქსელში სავალდებულო დაშვებასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კანონისმიერი ვალდებულებების შესრულება;

ს) უზრუნველყოს შესაბამისი მაუწყებლების  არადისკრიმინაციული, ერთგვაროვანი პირობებითა და ხარჯებზე ორიენტირებული/არაუმეტეს საკონკურსო წინადადებით შემოთავაზებული ტარიფით   დაშვება, გავრცელება და ერთგვაროვანი ხარისხის  მომსახურების სახეების შეთავაზება;

ტ) შექმნას სპეციალური ვებ-გვერდი, სადაც განთავსებული იქნება ინფორმაცია დაფარვის ზონების შესახებ საფოსტო მისამართების მიხედვით და უზრუნველყოს მომხმარებელთა „ონლაინ“ და ცხელი ხაზით მომსახურება;

უ) ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო  ქსელის შესაბამისი „სეთ-თოფ-ბოქსების“ იმპორტის და/ან მომხმარებლისათვის მიწოდების შემთხვევაში უზრუნველყოს სერტიფიცირებული მოწყობილობების შემოტანა (მომხმარებლებისათვის მიწოდება), რომელიც შესაბამისობაში იქნება „ანალოგური მიწისზედა საეთერო ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმის და შესაბამისი რეკომენდაციების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10 თებერვლის №206 განკარგულებით მოწონებული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრულ დოკუმენტთან   „სეთ-თოფ-ბოქსების“ სპეციფიკაციების შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ინტერნეტში http://www.economy.ge/ge/media/news/cifrul-miwiszeda-satelevizio-mauwyeblobaze-gadasvlis-samoqmedo-gegma-da-rekomendaciebi, ასევე კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე ინტერნეტში http://www.gncc.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=50712&info_id=115066);

ფ) პირობითი დაშვების სისტემის დანერგვის შემთხვევაში სხვა შესაბამისი ლიცენზიის მფლობელებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  შეარჩიოს  საქართველოში ციფრული მიწისზედა  მაუწყებლობის ფარგლებში  გამოსაყენებელი პირობითი დაშვების სისტემა (სისტემები) და  პირობითი დაშვების სისტემის ბარათების ერთი სახეობა, რომელიც იქნება ერთიანი/უნივერსალური  ყველა მიმღებისათვის; რამოდენიმე პირობითი დაშვების სისტემის ერთობლივი მუშაობის ხელშეწყობისათვის  გამოყენებულ უნდა  იქნას სიმულკრიპტი; დანერგილ პირობითი დაშვების სისტემას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყოს  „ჩიპთა“ ერთობლიობის დაწყვილება (chipset pairing);

ქ) უზრუნველყოს კომისიის 2014 წლის 31 მარტის N176/10 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელის უზრუნველსაყოფად რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზიების მისაღებად კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების“ მე-4 მუხლით განსაზღვრული სავალდებულო ტექნიკური მოთხოვნებისა და №MUX-B  ლიცენზიისთვის განსაზღვრული სხვა სალიცენზიო პირობების (ვალდებულებების) შესრულება;

ღ) ღია საეთერო ქსელში მაუწყებელთა დაშვების მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში, ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია, გამოიყენოს ქსელის  ფარგლებში არსებული თავისუფალი რესურსი მომხმარებელთათვის ფასიანი  კრიპტო-კოდირებული  სატელევიზიო მომსახურების მისაწოდებლად (მაუწყებლობის ტრანზიტი); მიუხედავად ამგვარი უფლებამოსილებისა, ლიცენზიის მფლობელი, მოთხოვნის  შემთხვევაში, ვალდებულია, უპირობოდ უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული/ავტორიზებული მაუწყებლის ქსელში დაშვება და ღია ეთერით გავრცელება;

ყ) ელექტრომაგნიტური თავსებადობის პირობების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, კომისია უფლებამოსილია დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, ლიცენზიის მოქმედების ვადის პერიოდში განახორციელოს ლიცენზით მინიჭებული  რადიოსიხშირეების (სატელევიზიო არხების) ტექნიკური პარამეტრების კორექტირება, მათ შორის, შესაბამის გეოგრაფიულ არეალში რადიოსიხშირის შეცვლა,  ხოლო ლიცენზის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს კორექტირებულ  პარამეტრებთან ქსელის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისობაში მოყვანა;

შ) „B+2“ ლოტის ფარგლებში არსებული სამი (MUX-B, MUX-D და MUX-E) ლიცენზიისთვის ამოწურვადი რესურსით სარგებლობის საფასურის - 8,000.00  (რვა ათასი) ლარის გადახდა  საქართველოს ცენტრალურ სახელმწიფო ბიუჯეტში განახორციელოს შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

727.27 ლარი  2014 წლის 17 აგვისტომდე;

727.27 ლარი  2014 წლის 17 სექტემბრამდე;

727.27 ლარი  2014 წლის 17 ოქტომბრამდე;

727.27 ლარი  2014 წლის 17 ნოემბრამდე;

727.27 ლარი  2014 წლის 17 დეკემბრამდე;

727.27 ლარი  2015 წლის 17 იანვრამდე;

727.27 ლარი  2015 წლის 17 თებერვლამდე;

727.27 ლარი  2015 წლის 17 მარტამდე;

727.27 ლარი  2015 წლის 17 აპრილამდე;

727.27 ლარი  2015 წლის 17 მაისამდე;

727.30 ლარი  2015 წლის 17 ივნისამდე;