დანართი №5

ვიზუალური მეტეოროლოგიური პირობების ხილვადობის და ღრუბლიანობამდე მანძილის  მინიმუმი

| აბსოლუტური სიმაღლის დიაპაზონი | საჰაერო სივრცის კლასი | ხილვადობა ფრენისას | ღრუბლებამდე მანძილი |
| --- | --- | --- | --- |
| ზღვის საშუალო დონიდან 3050 მეტრი (10 000 ფუტი) სიმაღლეზე მაღლა | A*** B C D E F G | 8 კმ | 1500 მ-ჰორიზონტალურად 300 მ (1000 ფუტი)-შვეულად |
| ზღვის საშუალო დონიდან 3050 მეტრი (10 000 ფუტი) სიმაღლეზე დაბლა და ზღვის საშუალო დონიდან 900 მეტრი (3000 ფუტი) სიმაღლეზე მაღლა, ან ხმელეთიდან 300 მეტრი (1000 ფუტი) სიმაღლეზე მაღლა, იმაზე დამოკიდებულებით, თუ რომელი სიდიდეა მეტი. | A*** B C D E F G | 5 კმ | 1500 მ-ჰორიზონტალურად 300 მ (1000 ფუტი)-შვეულად |
| ზღვის საშუალო დონიდან 900 მეტრი (3000 ფუტი) სიმაღლეზე დაბლა ან ხმელეთიდან 300 მეტრი (1000 ფუტი) სიმაღლეზე დაბლა, იმაზე დამოკიდებულებით, თუ რომელი სიდიდეა მეტი. | A*** B C D E | 5 კმ | 1500 მ-ჰორიზონტალურად 300 მ (1000 ფუტი)-შვეულად |
|  | F G | ღამით 5 კმ | ღრუბლებს გარეთ და ხმელეთის ან წყლის ზედაპირის ხილვადობისას |
|  |  | დღისით 3 კმ |  |
| იმ შემთხვევაში, როცა გადასვლის აბსოლუტური სიმაღლის ფარდობითი სიმაღლე არის ზღვის დონიდან 3 050 მეტრზე ნაკლები, 10 000 ფუტის მაგივრად უნდა იყოს გამოყენებული ფრენის ეშელონი 100. |  |  |  |