1. მძღოლის შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ხარჯი (ხ მ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

აღნიშნული ხარჯი დამოკიდებულია გაანგარიშების მომენტისათვის არსებულ სოციალურ პირობებზე და მოქმედ საგადასახადო სისტემაზე.

ავტომობილის გარბენის ყოველი კილომეტრის წილად მოსული მძღოლის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯების გათვლისას ამოსავალ კრიტერიუმად უნდა მივიღოთ ერთი თვის ძირითადი ხელფასის საშუალო დონე გაანგარიშების შესრულების მომენტისათვის.

კალკულაციაში ერთი თვის ძირითადი ხელფასი (მ. ძ. ხ. ) რეგულირებადი ფასებისა და ტარიფების დადგენისას უნდა გათვალისწინებულ იქნეს არა ნაკლები ამ მომენტისათვის სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების სამინისტროს მიერ სათანადო გაანგარიშებით დადგენილი საცხოვრებელი (სამომხმარებლო) მინიმუმი.

გაანგარიშებისას ძირითადი ხელფასი იზრდება დამატებითი ხელფასით (ყველა სახის ანაზღაურება არასამუშაო დროისათვის: შვებულების ანაზღაურება ან გამოუყენებელი შვებულების კომპენსაცია, გამოსასვლელი დახმარება - შტატის შემცირების, სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის და სხვა შემთხვევებისათვის - სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი  დავალების შესრულებაზე დახარჯული დროის ანაზღაურება, შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სხვა ანაზღაურება არასამუშაო დროისათვის, რომელიც ჩვეულებრივ  შეადგენს მ - 10% -ს (ჩვენს შემთხვევაში ვიღებთ 10% - ს). გარდა ამისა, ძირითად და დამატებით ხელფასს ემატება ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ანარიცხები: ხელფასიდან სოციალურ დაზღვევაზე, დასაქმების ერთიან სახელმწიფო ფონდში და ჯანდაცვის ფონდში თითოეული ძირითადი და დამატებითი ხელფასის შესაბამისად 29%, 1% და 3% - ის ოდენობით, ამრიგად, მძღოლის შრომის ანაზღაურებისათვის საჭირო ხარჯი თვეში შეადგენს:

მ.ძ.ხ. 1,1 * (1,29+0,01+0,003)= 1,463 მ.ძ.ხ.

როგორც ვიცით, თვის სამუშაო დროის ფონდი შეადგენს 173 საათს, ამასთან, თუ ვისარგებლებთ ავტომობილის გარბენის საანგარიშო ნორმებით კილომეტრი საათში (იხ. ცხრილი 1.) შეგვიძლია ვიანგარიშოთ გარბენის ყოველი კილომეტრის წილად მოსული მძღოლის შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ხარჯები:

ხმ.= 1,463∗.მ.ძხ.173∗გ.ნ  თეთრი /კმ,

სადაც: მ.ძ.ხ არის მძღოლის ძირითადი ხელფასი თვეში, ლარებში;

გ.ნ. - ავტომობილის გარბენის საანგარიშო ნორმა კილომეტრობით საათში (იმ შემთხვევაში, თუ ამ სიდიდის ფაქტობრივი მნიშვნელობა ცნობილია, შეიძლება ვიხელმძღვანელოთ პირველ ცხრილში მოცემული ნორმატიული მნიშვნელობების ნაცვლად ფაქტობრივი მნიშვნელობებით).

ცხრილი 1.

გარბენის საანგარიშო ნორმები ავტომობილის მუშაობაში ყოფნის ყოველი საათისათვის (საექსპლუატაციო სიჩქარე)

| № | ავტოტრანსპორტის მუშაობის პირობები | გარბენის ნორმა კმ/სთ-ში |
| --- | --- | --- |
| 1 | შიდასაქალაქო | 17 |
| 2 | საგარეუბნო | 22 |
| 3 | საქალაქთაშორისო | 30 |

იმისთვის, რომ სხვადასხვა სამგზავრო ავტომობილზე მომუშავე მძღოლების ხელფასებს შორის დაცული იყოს მუშაობის სირთულის გამთვალისწინებელი თანაფარდობა, გთავაზობთ შესაბამის კოეფიციენტებს /ცხრილი 2./, რომელიც აგებულია ადრე მოქმედი სატარიფო განაკვეთების ბაზაზე.

ცხრილი 2.

სამგზავრო ავტომობილების მძღოლების ხელფასებს შორის თანაფარდობის გამთვალისწინებელი კოეფიციენტები (კ.მ.ხ)

| გაბარიტული სიგრძე | ავტობუსის ტიპი | კოეფიციენტი (კ.მ.ხ) |
| --- | --- | --- |
| 5,0- მდე | განსაკუთრებით მცირე - ყველა დანიშნულებისათვის | 1,0 |
| 5,1 – 7,5 | მცირე - საქალაქო, საგარეუბნო, ტურისტული, საერთო და ადგილობრივი დანიშნულების | 1,2 |
| 7,6-12,0 | საშუალო და დიდი ყველა დანიშნულების | 1,5 |
| 12-ის ზევით | განსაკუთრებით დიდი ყველა დანიშნულების | 1,6 |

ამრიგად, მძღოლის შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ხარჯები გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

ხმ.=1,463მძხ∗კმხ.173გნ  თეთრი /კმ.

2. ავტოშემკეთებლის შრომის ანაზღაურებასთან

დაკავშირებული ხარჯი (ხა.შ)

ხარჯების ამ მუხლის გამოსათვლელად საჭიროა ვისარგებლოთ ყოველდღიური და ტექნიკური მომსახურების, აგრეთვე მიმდინარე და სეზონური შეკეთების შრომატევადობებით /ნშ.ტ/, რომელიც დადგენილია მოძრავი შემადგენლობების ტიპების მიხედვით კაც-საათებით გარბენის 1 000 კმ-ზე.

ცხრილი 3.

ტექნიკური მომსახურებისა და მიმდინარე რემონტის შრომატევადობა კაც.სთ/1000 კმ-ზე

| ავტობუსები და მათი პარამეტრები | ყმ | ტმ-1 | ტმ-2 | სმ | მშ | სულ კაც/სთ 1000 კმ-ზე (შ.ტ.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| განსაკუთრებით მცირე კლასის (სიგრძე 5,0 მ-მდე) | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 1,32 | 4,5 | 10,12 |
| მცირე კლასის (5,1 – 7,5 მ) | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1,56 | 5,5 | 12,86 |
| საშუალო კლასის (7,6- 9,5 მ) | 4,0 | 1,9 | 1,0 | 1,2 | 6,9 | 15,0 |
| დიდი კლასის (9.6 – 12,0 მ) | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 7,0 | 19,2 |

სადაც, ყმ არის ყოველდღიურად მომსახურება; ტმ - ტექნიკური მომსახურება;

სმ - სეზონური მომსახურება; მშ - მიმდინარე შეკეთება.

ძირითადი და დამატებითი ხელფასი, აგრეთვე ხელფასზე ანარიცხები აქაც იგივე აიღება, რაც მძღოლის შრომის ანაზღაურებაზე.

ამრიგად

ხა.შ. 1,463აშძ.∗ნშტ.173∗1000 თეთრი / კმ-ზე,

სადაც, აშძ.ხ. არის ავტოშემკეთებლის ძირითადი ხელფასი თვეში.

3. საწვავის ხარჯი (ხს.)

ხარჯების ამ მუხლში შედის მოძრავი შემადგენლობის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული საწვავის ხარჯი.

საწვავის ნატურალური ხარჯის გამოსათვლელად უნდა ვისარგებლოთ საქართველოს სსრ საავტომობილო ტრანსპორტისა და  გზების სამინისტროს მიერ 1989 წლის 13 ნოემბრის №316 ბრძანებით დამტკიცებული „საავტომობილო ტრანსპორტისათვის საწვავის ხარჯების სახაზო ნორმებით“. ამ ნორმებში გარდა საწვავის ხარჯვის სახაზო ნორმებისა გათვალისწინებულია სატრანსპორტო მუშაობისათვის საჭირო საწვავის დამატებითი ხარჯები.

ამრიგად, იმისათვის, რომ გამოვიანგარიშოთ თანხაში საწვავის ხარჯი გარბენის ერთ კილომეტრზე, საჭიროა საწვავის ხარჯვის ნორმა (ნს) 100 კმ-ზე, ერთი ლიტრი საწვავის ფასი (ფს) და იგი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

ხს=ნს∗ფს100  თეთრი /კმ.

4. შემზეთ-საცხები მასალების ხარჯი (ხხ)

შემზეთ-საცხები მასალების ხარჯვის ნორმები დადგენილია საწვავის ხარჯიდან გამომდინარე /ცხრილი 4./.

ცხრილი 4.

შემზეთ-საცხები მასალების ხარჯვის ნორმა 100 ლ. საწვავის საერთო ნორმის გაანგარიშებით

| შემზეთ-საცხები ,მასალების დასახელება | ბენზინზე და აირზე მომუშავე ავტომობილებისათვის | დიზელის საწვავზე მომუშავე ავტომობილებისათვის |
| --- | --- | --- |
| ძრავის ზეთი.ლ. | 2,4 | 3,2 |
| ტრანსმოსიული ზეთი ლ. | 0,3 | 0,4 |
| სპეციალური ზეთი ლ. | 0,1 | 0,1 |
| კონსისტენტური საცხი კგ. | 0,2 | 0,3 |

შენიშვნა: - ავტომობილებს, რომლებსაც აქვთ ჰიდრომექანიკური გადაცემის კოლოფი სპეციალური ზეთის ხარჯვის ნორმა შეადგენს 0,3 ლ;

- ექსპლოატაციაში 3 წელზე ნაკლები დროით ყოფნისას ნორმები 50%-ით მცირდება;

ამრიგად  ხზ= x=ნშსგ∗შსმ100∗100   თეთრი / კმ, სადაც:

ნშ.ს.მ., არის ძრავის ზეთის, სატრანსმისიო ზეთის, სპეციალური ზეთის და კონსისტენტური საცხი მასალების ნორმების ჯამი;

ნს, საწვავის ხარჯვის ნორმა 100 კმ-ზე;

ფშ.ს.მ - შემზეთ-საცხი მასალების ერთი ლიტრის გასაშუალოებული ფასი.

5. საბურავების ცვეთის აღდგენისა და შეკეთების ხარჯები (ხ.საბ.)

ხარჯების ამ მუხლში ხარჯების გამოთვლა ხდება საბურავების ცვეთის აღდგენისა და შეკეთების დადგენილი ნორმების (ნ საბ.) საფუძველზე, რომელიც მოცემულია პროცენტობით ერთი კომპლექტის ფასიდან  გარბენის ყოველ 1000 კმ-ზე (ცხ.5.)

ცხრილი 5.

| ავტომობილის მოდელი | საბურავის ზომა | სავალი საბურავების რაოდენობა(რ.საბ) | ცვეთის აღდგენისა და შეკეთების ნორმაში(ნ საბ.) |
| --- | --- | --- | --- |
| უაზ - 452 ვ | 215- 380 (მ. 40-15) | 4 | 1,8 |
| რაფ - 320 ვ | 185 R 15 | 4 | 2,64 |
| კავზ - 685 მ | 240-508 (8,25 R20) | 6 | 0.99 |
| პაზ -ები | 240-500 (8,25-20) | 6 | 1,26 |
| ლაზ- 4202 | 260 2 508 P (10.00R20) | 6 | 1.22 |
| ლაზ – 697 | 280-508 (10,00-20) | 6 | 1,22 |
| ლაზ - 699 | 280-508P (10;00 R20) | 6 | 1.22 |
| ლაზ - 695 | 280-508 (10, 00 -20) | 6 | 1,22 |
| ლაზ - 677 | 280-508 P(10,00 R 20) | 6 | 1.32 |
| იკარუს 260; 200 | 300-508P (11,00R20) | 6; | 1.5 |
| იკარუს - 250; 255; 356 | 300-508P (11,00R20) | 6 | 1,98 |

შენიშვნა: საბურავის გამავლობის საგარანტიო ნორმებია: დიაგონალური საბურავებისათვის - 50 ათ. კმ-მდე; რადიალური საბურავებისათვის - 70 ათ. კმ-მდე.

ნორმები დადგენილია თითოეული საბურავებისათვის, მუშაობის ამა თუ იმ პირობებში, ქარხანა დამამზადებლის მიერ განსაზღვრული გარბენის ნორმების მიხედვით და მასში გათვალისწინებულია გარკვეული ცვეთის შემდეგ საბურავის ერთჯერადი შეკეთება ქარხნული წესით პროტექტორის აღდგენის გზით. გარბენის ერთ კილომეტრზე მოსული ხსენებული ხარჯების საანგარიშო ფორმულას აქვს შემდეგი სახე:

ხსაბ.= ფსაბ.რსაბნსაბ.100∗100 თეთრი /კმ-ზე,

სადაც: ფსაბ არის საბურავის ერთი კომპლექტის ფასი, ლარებში;

რსაბ - სავალი საბურავების რაოდენობა მოძრავ შემადგენლობაზე;

ნსაბ - ცვეთის აღდგენისა და შეკეთების ნორმა პროცენტობით  ერთი კომპლექტის ფასიდან გარბენის ყოველი 1000 კმ-ზე.

6. მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ხარჯი (ხტ.მ.შ.)

ხარჯების ეს მუხლი კომპლექსურია, ვინაიდან იგი შეიცავს სხვადასხვა ხარჯს - მოძრავი შემადგენლობის მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების ღირებულებას, აგრეთვე ხარჯებს, რომელიც დაკავშირებულია ავტომობილის მთიან, ან მისი ცალკეული აგრეგატების კაპიტალურ შეკეთებასთან.

სათადარიგო ნაწილებისა და მასალებისათვის ხარჯების დასადგენად საჭიროა მოძრავი შემადგენლობის ღირებულების მიმართ თითოეულის ხარჯვის ნორმები გარბენის ყოველ 1 000 კმ -ზე (ცხრილი 6).

ცხრილი 6.

სამგზავრო ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურებისათვის

სათადარიგო ნაწილებისა (ნ.ს.ნ) და მასალების ხარჯების (ნმ.)

ნორმების გასათვლელი კოეფიციენტები მოძრავი შემადგენლობის

ღირებულების მიმართ გარბენის ყოველ  1 000 კვ - ზე მარკების მიხედვით

| მოძრავი შემადგენლობის მაკრა | სათადარიგო ნაწილების კოეფიციენტი | მასალების კოეფიციენტი |
| --- | --- | --- |
| უაზ - 452; რაფ - 977; - 2203 | 0,008 | 0,002 |
| ნისა - 521; 522 | 0,002 | 0,001 |
| კავზ - 585 | 0,002 | 0,003 |
| პაზ - ის ყველა მარკა | 0,002 | 0,002 |
| ლაზ - 695 | 0,001 | 0,001 |
| ლაზ - 697 | 0,0007 | 0,0006 |
| ლაზ - 699 | 0,0009 | 0,0009 |
| ლაზ - 677 | 0,0008 | 0,0007 |
| ლაზ - 4202; 42021 ... | 0,0008 | 0,0009 |
| იკარუს - 556; 260 | 0,001 | 0,0009 |
| იკარუს - 180; 250 | 0,009 | 0,0008 |
| იკარუს - 250; 255; 256.... | 0,002 | 0,001 |

შენიშვნა: 1. იმ უცხოური მარკის ავტომობილებზე, რომლებიც ამ ჩამონათვალში არ არის, გამოყენება 1,5 კოეფიციენტში შესაბამისი ტევადობის ავტომობილის ნორმების მიმართ.

2. სხვადასხვა კატეგორიის გზების პირობებში გამოიყენება შემდეგი შემასწორებელი კოეფიციენტები:

I – 1,00; II – 1,2; III – 1,3; IV – 1,4.

თუ გავითვალისწინებთ მოძრავი შემადგენლობის ნარჩენი ღირებულების კოეფიციენტსაც (ნარჩენ და პირვანდელ ღირებულებას შორის თანაფარდობა - კნ.ლ.), რაც უფრო ამორტიზებულია ავტომობილი, მით უფრო მეტია ზემოთ ჩამოვლილი ხარჯების სიდიდე, ამ შემთხვევაში საანგარიშო ფორმულა მიიღებს შემდეგ სახეს:

ნს.ნ+ნმ1000∗კნ.ღ  თეთრი /კმ

ხოლო ავტომობილის მთლიანი, ან მისი ცალკეული აგრეგატების კაპიტალური შეკეთების ხარჯები გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

X)

ღმ.შ∗ნდ.შ100∗100  თეთრი /კმ./ ისარგებლეთ ცხრილი 7/

შეკეთებაზე დანახარჯების ნორმა (ნდ.შ) იხილეთ შენიშვნაში.

მაშასადამე, მთლიანად მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური მომსახურებისა და შეკეთების ხარჯი გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

ხტ.მ.შ= ნს.+ნმ.კნ.ღ+დმშ∗ნდ.შ100 : 1 000, თეთრი / კმ

ცხრილი 7

ავტობუსებისა და მისი ძირითადი აგრეგატების კაპიტალურ

რემონტამდე გარბენის ნორმები, ათასი კმ.

| ავტობუსი | მარკა, მოდელი | ავტობუსი | ძრავი | გადაცემათა კოლოფი | წინა ხიდი | უკანა ხიდი | საჭის მექანიზმი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| განსაკუთრებით მცირე კლასის სიგრძე 5,0 მეტრამდე | რაფ - 2203 | 260 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| მცირე კლასის | პაზ - 672 | 320 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 |
| 6,0/7,5 მ/ | კავზ - 685 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| საშუალო კლასის | ლაზ - 695ნ - 695ნგ | 360 | 200 | 200 | 200 | 360 | 200 |
| დიდი კლასის | ლიაზ - 677, 677მ, 677 გ. | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |

X) მოძრავი შემადგენლობის პირვანდელი ღირებულება

შენიშვნა: ავტობუსების მთლიან, ან მისი ცალკეული აგრეგატების შეკეთებაზე დანახარჯების ნორმა /ნდ.შ./ ყოველ გარბენილ 1000 კმ-ზე შეადგენს 0,2%-ს - მოძრავი შემადგენლობის ღირებულებიდან, ხოლო საამორტიზაციო ანარიცხების ნორმა ნამ./ მთლიანი აღდგენისათვის, ასევე მოძრავი შემადგენლობის ღირებულებიდან გარბენის 1000 კმ-ზე: 7,5 მეტრამდე სიგრძის ავტობუსებისათვის 0,22 %; 7.5 მეტრზე მეტი სიგრძის ავტობუსებისათვის 0,17%.

7. მოძრავი შემადგენლობის მთლიანი აღდგენის საამორტიზაციო ანარიცხები /ხამ./

ავტოსატრანსპორტო მოძრავი შემადგენლობის მთლიანი აღდგენის საამორტიზაციო ანარიცხების ნორმა განსაზღვრულია პირვანდელი ღირებულებიდან გარბენის ყოველ 1000 კმ-ზე.

ამგვარად, იგი იანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

ხამ= ღგ.შ∗ნამ.100∗100 თეთრი /კმ. სადაც

ნამ. - არის საამორტიზაციო ანარიცხის ნორმა ავტომობილის საბალანსო ღირებულებიდან /ღმ,შ/ გარბენის 1000 კმ-ზე, %-ობით /იხ. ცხრილი 7.-ის შენიშვნაში/.

8. გადასახადი სატრანსპორტო საშუალებათა ფლობისათვის /ხტ.ფ./

გადასახადის ეს სახეობა შემოღებულია საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტის 1995 წლის 2 სექტემბრის №803-რს დადგენილებით „საქართველოს რესპუბლიკის საგზაო ფონდის შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონი /1995 წლის 2 სექტემბრის №802-რს/და მოქმედებაშია ამავე წლის 1 სექტემბრიდან, რომელიც ითვალისწინებს იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა წლიურ გადასახადს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფლობისათვის ძრავის სიმძლავრის მიხედვით თითოეულ ცხენის ძალაზე: მსუბუქ ავტომანქანებზე 0,2 აშშ დოლარის ეკვივალენტური ეროვნული ვალუტის ოდენობით, ავტობუსებზე - 12 ადგილამდე ტევადობისა - 0,5 აშშ დოლარის, 12-დან 30 ადგილამდე ტევადობისა - 1,0აშშ დოლარის, 30 ადგილზე მეტი ტევადობისა - 2,0 აშშ დოლარის ეკვივალენტური ეროვნული ვალუტის ოდენობით. ამ გადასახადისაგან თავისუფლდებიან ქალაქში მომუშავე სამგზავრო ავტობუსების მფლობელები. გადასახადის გადახდა ხდება სატრანსპორტო საშუალებების რეგისტრაციამდე, ხოლო შემდგომში ყოველწლიურად - ტექნიკურ დათვალიერებამდე.

გადასახადის ოდენობის გაანგარიშება ერთ კილომეტრზე დაყვანით ხდება შემდეგი ფორმულით:

ხტ.ფსტ.ფ∗გგცძრწც.დგ.ს.დ∗კმ.შ.გ.  თეთრი /კმ , სადაც:

სც.ძ - არის ავტომობილის სიმძლავრე ცხენის ძალებში;

გგ.ც.ძ- გადასახადის განაკვეთის ცხენის ძალაზე ლარებში;

რწ.ს.დ. - ავტომობილებისათვის წელიწადში სამუშაო დღეების რაოდენობა;

გს.დ.- ავტომობილის სამუშაო დღიური გარბენა;

კმ,შ.გ.- მოძრავი შემადგენლობის გამოყენების კოეფიციენტი.

9. საერთო სამეურნეო / ზედნადები/ ხარჯები / ხსამ./

საერთო სამეურნეო ხარჯები იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად:

- ადმინისტრაციული მმართველობის ხარჯები;

- საერთო საწარმოო ხარჯები;

- ზემდგომი ორგანოების შენახვის ხარჯები;

ყველა აღნიშნული ხარჯების ოდენობა დგინდება გასულ საანგარიშო პერიოდში მათი ფაქტობრივი მნიშვნელობის მიხედვით. სტატისტიკით დადგენილია, რომ ზედნადები ხარჯების ოდენობა თვითღირებულების ზემოთ განხილული ხარჯების ჯამის დაახლოებით 10%-ს შეადგენს, თუ კი პარკის გამოყენების კოეფიციენტი 75%-ია. საერთო სამეურნეო (ზედნადები) ხარჯების ნორმა აღვნიშნოთ შემდეგი პირობითი სიმბოლოთი (ნსამ.),

ამრიგად, ხსამ.= ნსამ.j=18ხj , თეთრი /კმ-ზე.

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა ხარჯების ჯამი შეადგენს თვითღირებულებას (თ), თეთრი /1კმ-ზე:

თ=j=19ხj თეთრი / კმ-ზე/.

შემოსავალი ყველა სახის გადასახადებისა და რენტაბელობის გათვალისწინებით 1 კილომეტრზე იქნება:

შ=x  თ თეთრი /კმ-ზე

სადაც, x აღნიშნავს შემოსავლიდან გადასახდელებისა და რენტაბელობის გამთვალისწინებელ კოეფიციენტს, რომელშიც შედის:

- რენტაბელობა არაუმეტეს - 20%;

- მგზავრთა სავალდებულო დაზღვევის გადასახადი - 1,8 %;

- საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზებით სარგებლობისათვის - 2,0%;

- ავტოსადგურების მომსახურებისათვის გადასახადის პროცენტული სიდიდე დამოკიდებულია გადამზიდავსა და ავტოსადგურს შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე, ის შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რომ დავადგინოთ კოეფიციენტის სიდიდე ვიღებთ - 10 %;

- დამატებული ღირებულების გადასახადი - 16,67%;

ამრიგად, თუ რენტაბელობას ჩავდებთ 10%-ს, მაშინ,

1,1				 1,1

X= ------------------------------------- = --------------- = 1.575.

1,0 – (0,015+0.02+0.1+0.1667)		0.6983

ხოლო რენტაბელობის დასაშვები მაქსიმალური 20% -ის ჩადების შემთხვევაში კი x=1.72.

ამრიგად, ერთ კილომეტრზე შემოსავლის დადგენის შემდეგ შემოსავლებიდან გადასახადების განაწილება, მთლიანი გასავლის და მოგების განსაზღვრა, აგრეთვე ერთი მგზავრკილომეტრის ღირებულებისა /ტარიფის/ და ბილეთის ღირებულების /ფასის/ დადგენა ხდება შესაბამისად 1 და 2 დანართებში მოცემული ფორმულებით.

იმ შემთხვევაში, როცა ავტომობილში მოხდენილია არსებითი მნიშვნელობის კონსტრუქციული ცვლილება ქარხანა-დამამზადებლისაგან განსხვავებით, მაშინ ხარჯების ნორმების კორექტირება უნდა მოხდეს საწარმოში შექმნილი სათანადო კომისიის დასკვნის საფუძველზე.

დანართი 1 (თანდართულია)