სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 330.010.040.22.024.013.647

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების

მინისტრის ბრძანება №1-1/2284

2009 წლის 7 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

სამშენებლო ნორმების და წესების – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01-09) – დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონის „სამშენებლო საქმიანობის შესახებ“ მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტისა და მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის, „საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 10 სექტემბრის №77 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს თანდართული „სამშენებლო ნორმები და წესები – „სეისმომედეგი მშენებლობა“ და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2006 წლის 16 მარტის №1-1/213 ბრძანების „ეროვნული სამშენებლო ნორმების და წესების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად მიენიჭოს სათანადო შიფრი – პნ 01.01-09.

2. ამ ბრძანების მოქმედება არ ვრცელდება იმ ობიექტების საპროექტო დოკუმენტაციის მიმართ, რომელთა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცედურა დაწყებულია ზემოაღნიშნული ბრძანების ძალაში შესვლამდე.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 იანვრიდან.

ზ. პოლოლიკაშვილი

სამშენებლო ნორმები და წესები – „სეისმომედეგი მშენებლობა“

(პნ 01.01-09)

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. გამოყენების სფერო

საქართველოს მთელი ტერიტორიის სეისმურად აქტიურ ზონაში მდებარეობის გამო, ეს სამშენებლო ნორმები და წესები ვრცელდება მის მთელ ტერიტორიაზე როგორც ახალმშენებარე, ასევე სარეკონსტრუქციო, გასაძლიერებელი და აღსადგენი საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სამრეწველო შენობა-ნაგებობების დაპროექტებაზე.

მუხლი 2. ტერმინები და განსაზღვრებები

1. სამშენებლო მოედნის საანგარიშო სეისმური ინტენსიურობა – სეისმური ზემოქმედების საანგარიშო სიდიდე, გამოსახული ბალებში სეისმური სკალის მიხედვით, აჩქარებებში ან სხვა ფიზიკური სიდიდეებით.

2. შენობა-ნაგებობის სეისმომედეგობა – შენობა-ნაგებობის უნარი შეინარჩუნოს პროექტით გათვალისწინებული სიმტკიცე და მდგრადობა საანგარიშო მიწისძვრის ზემოქმედების შემდეგ, რაც გამორიცხავს ნაგებობის გლობალურ ან ნაწილობრივ ჩამონგრევას, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანთა მსხვერპლი ან ტრავმები.

3. ანტისეისმური ღონისძიებები – სეისმური ნორმების მოთხოვნებზე დაფუძნებული კონსტრუქციული და გეგმარებითი გადაწყვეტების ერთობლიობა, რომელიც უზრუნველყოფს ნაგებობისათვის ნორმებით რეგლამენტირებულ სეისმომედეგობის დონეს.

4. სეისმოიზოლაცია – ნაგებობაზე მოსული სეისმური დატვირთვების შემცირება სპეციალური კონსტრუქციული ელემენტების გამოყენებით. ასეთი ელემენტებია:

ა) ელემენტები, რომლებიც ზრდის ნაგებობის საკუთარ რხევებსა და მოქნილობას (მოქნილი ღეროები, რეზინა-ლითონის საყრდენები და სხვა);

ბ) ელემენტები, რომლებიც ზრდის სეისმური რხევების ენერგიის შთანთქმის (დისიპაციის) უნარს (მშრალი ხახუნის დემფერები, სრიალა საყრდენები, ჰისტერეზისული, ბლანტი დემფერები);

გ) სარეზერვო გამოსართავი ელემენტები;

დ) ჰორიზონტალური გადაადგილების შემზღუდავი საბრჯენები.

5. კარკასული შენობები – შენობები მზიდი ჩარჩოებით, რომლებიც მთლიანად იღებს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ დატვირთვებს.

6. ჩარჩოვან-კავშირიანი სისტემა – სისტემა, რომელიც შედგება კარკასის ჩარჩოებისაგან და ვერტიკალური დიაფრაგმებისაგან – კედლებისაგან ან სიხისტის ბირთვებისაგან, რომლებიც თავისთავზე იღებს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ დატვირთვებს. ამასთან, ვერტიკალური და hორიზონტალური დატვირთვები ჩარჩოებსა და ვერტიკალურ დიაფრაგმებს შორის ნაწილდება მათი სიხისტის შეფარდების მიხედვით.

7. კავშირიანი სისტემა – სისტემა, რომელიც შედგება კარკასის ჩარჩოებსა და დიაფრაგმებისაგან, კედლებისაგან ან სიხისტის ბირთვებისაგან, სადაც ჰორიზონტალურ დატვირთვებს ღებულობს მხოლოდ დიაფრაგმები, კედლები ან სიხისტის ბირთვები.

8. კომპლექსური კონსტრუქცია – კედელი შემდგარი აგურის, ბეტონის წვრილი ბლოკებისაგან ან სხვა ბუნებრივი ქვებისაგან, გაძლიერებული რკინაბეტონის ჩანართებით, რომლებიც არ ქმნიან ჩარჩოვან კარკასს.

9. კარკასი შევსებით – შედგება ჩარჩოებისაგან, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შევსებულია ბუნებრივი ან ხელოვნური ქვის (აგურის) წყობით.

მუხლი 3. ზოგადი დებულებები

1. ამ სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვა აუცილებელია შენობა-ნაგებობების დაპროექტებისას, რომელთა მშენებლობა გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიაზე. ნორმების და წესების გამოყენება უნდა მოხდეს სამშენებლო დარგში სხვა ნორმატიულ დოკუმენტებთან ერთობლიობაში.

2. ეს სამშენებლო ნორმები და წესები ვრცელდება როგორც ახალმშენებარე, ასევე რეკონსტრუირებად, გასაძლიერებელ და აღსადგენ შენობა-ნაგებობების დაპროექტებაზე.

3. ამ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში არ განიხილება ატომური ელექტროსადგურების, მაღლივი კაშხალების და სხვა სპეციალური ნაგებობების დაპროექტების საკითხები, რომლებიც რეგულირდება სპეციალური ნორმებით.

4. სეისმომედეგი მშენებლობის სამშენებლო ნორმების და წესების ძირითად მიზანს შეადგენს:

ა) ადამიანის სიცოცხლის უსაფრთხოების დაცვა;

ბ) შენობა-ნაგებობების დაზიანების ხარისხის შეზღუდვა.

5. ეს სამშენებლო ნორმები და წესები შეიცავს მოთხოვნებსა და ანალიზურ მოდელებს.

6. სამშენებლო ნორმები და წესები ემყარება შემდეგი მოთხოვნების აუცილებელ შესრულებას:

ა) კონსტრუქცია დაპროექტებულია და აგებულია სათანადო კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე პერსონალის მიერ;

ბ) კონსტრუქციაში გამოყენებული მასალები და ნაკეთობები აკმაყოფილებენ შესაბამისი სტანდარტების მოთხოვნებს;

გ) დაცულია შენობა-ნაგებობის პროექტით გათვალისწინებული საექსპლუატაციო პირობები;

დ) გათვალისწინებულია მთლიან პროცესში ზედამხედველობის და ხარისხის უზრუნველყოფის შესაბამისი სისტემები: საპროექტო ორგანიზაციებში, საწარმოებში და სამშენებლო მოედანზე.

7. შენობა-ნაგებობები, რომლებიც ამ სამშენებლო ნორმებსა და წესებში განხილული არ არის ან განხილულთაგან განსხვავდება სიხისტით, მასათა განაწილებით და მასალით – საჭიროებს სპეციალურ გამოკვლევებს.

8. შენობაზე მიშენების ან დაშენების პროექტი განიხილება, როგორც არსებული შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი. ამ პროექტებით გათვალისწინებული ცვლილებები არ უნდა ამცირებდეს ძირითადი შენობის სეისმომედეგობას და არ უნდა ზღუდავდეს არსებული შენობის მიწისძვრით ან სხვა მიზეზებით გამოწვეულ შესაძლო დაზიანებათა სალიკვიდაციო სამუშაოების შესაძლებლობას.

9. შენობა-ნაგებობების დაპროექტების დროს დაცული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) გამოყენებული უნდა იქნეს ისეთი მასალები, კონსტრუქციები და კონსტრუქციული სქემები, რომლებიც უზრუნველყოფს კონსტრუქციულ ელემენტებში მინიმალური მნიშვნელობის სეისმური ძალვების წარმოქმნას;

ბ) გამოყენებული უნდა იქნეს კონსტრუქციული სქემები სიხისტითა და მასათა სიმეტრიული თანაბარი განაწილებით როგორც გეგმაში, ასევე ვერტიკალურ სიბრტყეში;

გ) ანაკრები კონსტრუქციის შენობა-ნაგებობების ელემენტებში პირაპირები უნდა მოეწყოს მაქსიმალურ ძალვათა წარმოქმნის არის გარეთ;

დ) კონსტრუქციების დიდი გადაადგილებების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მათი მონოლითურობა და ერთგვაროვნება გამსხვილებული ანაკრები ელემენტების გამოყენებით;

ე) კონსტრუქცია, როგორც ერთიანი სისტემა, უნდა შემოწმდეს მდგრადობაზე – წაცურებასა და გადაბრუნებაზე;

ვ) უნდა შემოწმდეს საძირკვლის ელემენტები და აგრეთვე „გრუნტი-საძირკვლის“ მასივის შესაძლებლობა, მნიშვნელოვანი ნარჩენი დეფორმაციების გარეშე წინაღობა გაუწიოს შენობის რეაქციით გამოწვეულ ზემოქმედების ეფექტს;

ზ) კონსტრუქციის დიდი ჰორიზონტალური გადაადგილებების შემთხვევაში შენობის ვერტიკალური მდგომარეობიდან გადახრა მნიშვნელოვანი ხდება და ვერტიკალური გრავიტაციული ძალა (საკუთარი წონა) წარმოშობს მომენტს ფუძის მიმართ (ე.წ. მეორე რიგის ეფექტი), რაც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული გაანგარიშებაში;

თ) საანგარიშო სეისმური ზემოქმედების შემთხვევისათვის უნდა შემოწმდეს რამდენად სახიფათოა ადამიანებისათვის არაკონსტრუქციული ელემენტების ქცევა და რა საზიანო გავლენას ახდენს იგი კონსტრუქციის ძირითადი ელემენტების რეაქციაზე.

10. კონსტრუქციის დამყოლი ქცევის უზრუნველსაყოფად უნდა გამოირიცხოს მყიფე რღვევის ან არამდგრადი მექანიზმების ნაადრევი ფორმირება.

11. კონსტრუქციის სეისმომედეგობა დამოკიდებულია მისი კრიტიკული უბნების ან ელემენტების ქცევაზე. კონსტრუქციულ ელემენტებსა ან დისიპაციურ უბნებს შორის კავშირის უზრუნველყოფა განსაკუთრებული ზრუნვის საგანს უნდა წარმოადგენდეს დაპროექტებისას.

12. კონსტრუქციის საანგარიშო მოდელი უნდა იძლეოდეს გრუნტის დეფორმაციულობის და არაკონსტრუქციული ელემენტების მუშაობის გათვალისწინების საშუალებას.

13. კონსტრუქციის შეცვლა დაუშვებელია მისი მშენებლობის ან ექსპლუატაციის პერიოდში სათანადო დასაბუთების და შემოწმების გარეშე, თუნდაც ეს ცვლილება კონსტრუქციის წინაღობის გაზრდას იწვევდეს.

14. არსებული შენობა-ნაგებობის რეკონსტრუქციის ან ძველი და დაზიანებული შენობა-ნაგებობის აღდგენა-გაძლიერების ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს სპეციალურად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს სეისმომედეგობის მიყვანა საანგარიშო მნიშვნელობამდე, ანდა სეისმომედეგობის გარკვეული დონით გაზრდა. არსებული შენობა-ნაგებობის სეისმომედეგობის გაზრდა შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს შემდეგი კონსტრუქციული ღონისძიებების შესრულებით:

ა) არსებული შენობა-ნაგებობის მოცულობით-გეგმარებით გადაწყვეტაში ცვლილებების შეტანით, რაც გამოიხატება შენობის რთული კონსტრუქციული სქემის მარტივი ფორმის ნაკვეთურებად დაყოფაში – ანტისეისმური ნაკერების მოწყობით; შენობა-ნაგებობის ზედა სართულების მოხსნით ან შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სქემის შეცვლით დამატებითი მზიდი ელემენტების ან სისტემების შექმნით, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება სეისმური დატვირთვის გარკვეული ნაწილის მისაღებად;

ბ) ჩარჩოების კონსტრუქციების, მზიდი კედლებისა და მათი კვანძების გაძლიერებით, რაც უზრუნველყოფს გაზრდილი სეისმური ზემოქმედების მიღებას;

გ) შენობა-ნაგებობის სართულშუა გადახურვების სიხისტის გაზრდით;

დ) რკინაბეტონის ანაკრებ ელემენტებს შორის კავშირების გაზრდით;

ე) რკინაბეტონის ანტისეისმური სარტყლების მოწყობით;

ვ) შენობა-ნაგებობის არამზიდი ელემენტების მასის შემცირებით მსუბუქი მასალების გამოყენებით;

ზ) სეისმოსაიზოლაციო კონსტრუქციული ელემენტების ან სპეციალური სეისმოსაიზოლაციო საფენების მოწყობით.

15. შენობა-ნაგებობების დაპროექტებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს სეისმური ზემოქმედება საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის მიხედვით. დანართ 1-ში მოყვანილია საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკა, გამოხატული პიკურ აჩქარებებში (მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარება), ხოლო დანართ 2-ში მოყვანილია დასახლებული პუნქტების ჩამონათვალი, სადაც ყველა კონკრეტული უბნისათვის მითითებულია საანგარიშო ბალი და საანგარიშო პიკური აჩქარება. აღნიშნულ დანართებში მითითებული ბალები და პიკური აჩქარებები მიეკუთვნება საშუალო სეისმური თვისებების გრუნტებს (II კატეგორიას ცხრილი 1-ის მიხედვით).

16. სამშენებლო მოედნის სეისმურობა უნდა დაზუსტდეს სეისმური მიკროდარაიონების რუკის მიხედვით. იმ რაიონებისათვის, რომელთათვისაც არ ჩატარებულა სეისმური მიკროდარაიონება – დასაშვებია სამშენებლო მოედნის სეისმურობის განსაზღვრა საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკის (დანართი 1) და ცხრილი 1-ის გამოყენებით. თუ საანგარიშო სეისმური ბალი მოიმატებს ან დაიკლებს გრუნტის პირობების მიხედვით, სათანადოდ დანართ 1-ში მითითებული საანგარიშო მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარება ან გაორმაგდება ან განახევრდება.

17. სამშენებლო მოედანი, რომელიც განლაგებულია 150-ზე მეტი დახრის მქონე ფერდობზე ან ხასიათდება ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესებით: ქანების ძლიერი დანაწევრებით, მეწყერებით, ზვავებით, ღვარცოფებით, კარსტებით, მცურავი ქანებით, აგრეთვე მიწისქვეშა გამონამუშევრებით – სეისმური თვალსაზრისით წარმოადგენს არახელსაყრელ მოედანს. ამ უბნების ლოკალიზაცია და სეისმური საფრთხის შეფასება ხორციელდება სეისმური მიკროდარაიონების სამუშაოების შესრულების დროს. ასეთ მოედნებზე შენობა-ნაგებობების მშენებლობის აუცილებლობის შემთხვევაში, საჭიროა სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე განხორციელდეს დამატებითი ღონისძიებები ფუძის გამაგრებისა და კონსტრუქციების გაძლიერებისათვის.

18. ჯდომადი გრუნტებისათვის, რომლებიც თავისი სეისმური თვისებებით გრუნტების III კატეგორიას მიეკუთვნება, აუცილებელია მათი ჯდომადობის თვისებების თავიდან აცილება. კონსტრუქციების სეისმურ ზემოქმედებაზე გაანგარიშების დროს, საჭიროების შემთხვევაში, გათვალისწინებული უნდა იყოს გრუნტების არათანაბარი ჯდომის გამო წარმოქმნილი დამატებითი ძალვები.

19. სამშენებლო მოედნის სეისმურობის შეფასებისას, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს მიკროდარაიონების ან ცხრილი 1-ის გამოყენებით, მხედველობაში არ მიიღება დასაძირკვლების (მათ შორის – ხიმინჯიანის) ტიპი და მისი ჩაღრმავება.

ცხრილი 1

| გრუნტების კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით | გ რ უ ნ ტ ე ბ ი | სეისმურობა |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | სამშენებლო მოედნის საანგარიშო სეისმურობა |  |  |
| I | კლდოვანი გრუნტები გამოუფიტავი და სუსტად გამოფიტული, უნაპრალო და სუსტად ნაპრალოვანი; მსხვილნატეხოვანი გრუნტები, მკვრივი, ქვიშიანთიხოვანი შემავსებლით 30%-მდე, მცირეტენიანი. განივი ტალღის გავრცელების საშუალო სიჩქარე Vs >800 მ/წმ. | 6 | 7 | 8 |
| II | 1. კლდოვანი გრუნტები გამოფიტული, ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ ნაპრალოვანი; 2. მსხვილნატეხოვანი გრუნტები, რომლებიც I კატეგორიას არ განეკუთვნება; 3. ქვიშები ხრეშოვანი, მსხვილი და საშუალომარცვლოვანი, მკვრივი და საშუალო სიმკვრივის, მცირეტენიანი და ტენიანი; 3.1 ქვიშები წვრილმარცვლოვანი და მტვრიანი, მკვრივი და საშუალო სიმკვრივის მცირეტენიანი; 4. თიხოვანი გრუნტები კონსისტენციის მაჩვენებლით IL0,5 ფორიანობის კოეფიციენტით e<0,9 თიხებისა და თიხნარებისათვის და e<0,7 ქვიშნარებისათვის; განივი ტალღის გავრცელების საშუალო სიჩქარე Vs=300÷800 მ/წმ. | 7 | 8 | 9 |
| III | 1. ქვიშები ფხვიერი, ტენიანობისა და მარცვლიანობის მიუხედავად; 1.1 ქვიშები ხრეშიანი, მსხვილ და საშუალომარცვლიანი, მკვრივი და საშუალო სიმკვრივის, წყალგაჯერებული; 1.2 ქვიშები წვრილმარცვლიანი და მტვრიანი, მკვრივი და საშუალო სიმძიმის, ტენიანი და წყალგაჯერებული; 2. თიხოვანი გრუნტები კონსისტენციის მაჩვენებლით IL0.5; 2.1 თიხოვანი გრუნტები კონსისტენციის მაჩვენებლით IL0.5, ფორიანობის კოეფიციენტით e0,9 თიხებისა და თიხნარებისათვის და e0,7 ქვიშნარებისთვის; განივი ტალღის გავრცელების საშუალო სიჩქარე Vs=100÷300 მ/წმ. | 8 | 9 | >9 |
| IV | ძალიან სუსტი გრუნტები: ლამიანი, თანამედროვე ორგანოგენული, ნაყარი, გათხევადებისაკენ მიდრეკილი წყალგაჯერებული გრუნტები და ა.შ. განივი ტალღის გავრცელების საშუალო სიჩქარე Vs<100 მ/წმ. | სეისმურობა ზუსტდება სპეციალური კვლევის შედეგად |  |  |

შენიშვნები:

1) კლდოვანი გრუნტის შრის სისქე არ უნდა იყოს 30 მ-ზე ნაკლები;

2) სამშენებლო მოედნის არაერთგვაროვანი გრუნტების შემთხვევაში, თავისი სეისმური თვისებებით, ისინი მიეკუთვნებიან უფრო არახელსაყრელ გრუნტის კატეგორიას, თუ გრუნტის 10 მ-იან შრის ფარგლებში (დაგეგმარების ნიშნულიდან) არახელსაყრელი შრე ხასიათდება 5 მ-ზე მეტი სისქით.

თავი II. საანგარიშო დატვირთვები

მუხლი 4. საანგარიშო დატვირთვები

1. შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციებისა და ფუძეების გაანგარიშება უნდა შესრულდეს დატვირთვათა ძირითადი და განსაკუთრებული თანწყობისათვის სეისმური დატვირთვების გათვალისწინებით. განსაკუთრებული თანწყობის დატვირთვებზე შენობა-ნაგებობების გაანგარიშებისას, საანგარიშო დატვირთვები უნდა გამრავლდეს თანწყობის კოეფიციენტებზე, რომელიც მოცემულია მე-2 ცხრილში.

ცხრილი 2

| დატვირთვათა სახეობები | თანწყობის კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| მუდმივი დროებითი ხანგრძლივი (გადახურვებზე) დროებითი ხანმოკლე (გადახურვებზე და საფარზე) | 0,9 0,8 0,5 |

დატვირთვათა განსაკუთრებული თანწყობა სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით არ შეიცავს კონსტრუქციებზე მოქნილი საკიდარებით მიერთებულ მასებზე მოქმედ ჰორიზონტალურ ძალებს, ტემპერატურულ-კლიმატურ ზემოქმედებას, ქარის დატვირთვებს, მოწყობილობების მეშვეობით და ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეულ დინამიკურ დატვირთვებს, ამწეების მოძრაობით და დამუხრუჭებით გამოწვეულ ძალვებს. საანგარიშო სეისმური ვერტიკალური ძალის განსაზღვრისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ამწის ხიდის, ურიკის და ტვირთის წონები, რომელიც მიიღება ამწის ტვირთამწეობის 0,3-ის ტოლი. ამწე ხიდის წონით გამოწვეული ჰორიზონტალური საანგარიშო სეისმური დატვირთვა უნდა მოედოს ამწისქვეშა კოჭს ღერძის პერპენდიკულარული მიმართულებით. დატვირთვების შემცირება ამ შემთხვევაში მხედველობაში არ მიიღება.

2. სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით შენობა-ნაგებობების გაანგარიშება უნდა შესრულდეს:

ა) ამავე მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრულ დატვირთვებზე (სპექტრული მეთოდით);

ბ) ფუძის სეისმური აჩქარებების ინსტრუმენტული ჩანაწერებისა და სინთეზირებული აქსელეროგრამების გამოყენებით.

3. მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გაანგარიშება სავალდებულოა ყველა შენობა-ნაგებობებისათვის, „ბ“ ქვეპუნქტით გაიანგარიშება მაღალი (16 სართულზე მეტი) შენობა-ნაგებობები და ისეთებიც, რომლებიც აღჭურვილნი არიან სეისმოიზოლაციისა და სეისმური რეაქციის რეგულირების სხვა სისტემებით. ასეთი ანგარიშების ჩატარებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს კონსტრუქციებში არაწრფივი დეფორმაციების განვითარების პროცესის შესაძლებლობა. შენობა-ნაგებობების დაპროექტება უნდა მოხდეს „ა“ და „ბ“ პუნქტებით მიღებულ უფრო არახელსაყრელ დატვირთვებზე.

4. სეისმური ზემოქმედების მიმართულება სივრცეში ნებისმიერია. მარტივი გეომეტრიული ფორმის მქონე შენობა-ნაგებობები გაიანგარიშება შენობის გრძივი და განივი მიმართულებით მოქმედ ჰორიზონტალურ სეისმურ დატვირთვებზე ცალ-ცალკე. რთული გეომეტრიული ფორმის მქონე შენობა-ნაგებობების გაანგარიშება უნდა შესრულდეს მოცემული კონსტრუქციისათვის ან მისი ელემენტებისათვის ყველაზე არახელსაყრელი მიმართულებით მოქმედი სეისმური ზემოქმედებისათვის.

5. ვერტიკალური სეისმური დატვირთვა გათვალისწინებული უნდა იქნეს, როცა იანგარიშება:

ა) ჰორიზონტალური და დახრილი კონსოლური კონსტრუქციები, ჩარჩოები, ხიდის მალები;

ბ) თაღები, წამწეები და შენობა-ნაგებობების სივრცული გადახურვები, რომელთა მალი ტოლია ან აღემატება 24 მ-ს;

გ) ნაგებობები, რომლებიც საჭიროებენ გაანგარიშებას გადაბრუნებაზე და წაცურებაზე;

დ) შენობები მსხვილბლოკური და აგურის მზიდი კედლებით;

ე) სეისმოიზოლაციის საყრდენი ელემენტები.

6. მოცემული მიმართულებით K -ურ წერტილში მოქმედი, შენობა-ნაგებობების საკუთარი i-ური რხევის ტონის შესაბამისი სეისმური დატვირთვა Sik განისაზღვრება ფორმულით:

Sik =K1K2 K3 Soik                                          (1)

სადაც, K1-კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს შენობაში დასაშვებ დაზიანებებს, კონსტრუქციის უნარს განავითაროს არადრეკადი დეფორმაციები, აგრეთვე სეისმომედეგობის სხვა რეზერვებს (ცხრილი 3).

K2 – კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციულ გადაწყვეტას (ცხრილი 4).

K3 – შენობა-ნაგებობების მნიშვნელობის კოეფიციენტი (ცხრილი 5).

Soik – შენობა-ნაგებობების, როგორც დრეკად - დეფორმირებადი სისტემის საკუთარი რხევის i-ური ტონის შესაბამისი სეისმური დატვირთვა, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:

Soik =QkAβiKK0ηიკ  									(2)

სადაც, Qk არის შენობა-ნაგებობების K-ურ წერტილზე მოსული წონა, რომელიც განისაზღვრება ამავე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული საანგარიშო დატვირთვების გათვალისწინებით (ნახ. 1);

A – სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც გვიჩვენებს მოცემული დასახლებული პუნქტისათვის (დანართი 1) გრუნტის საანგარიშო აჩქარების შეფარდებას თავისუფალი ვარდნის აჩქარებასთან.

I – შენობა-ნაგებობების საკუთარი რხევის i-ური ტონის შესაბამისი დინამიკურობის კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება, (3)(5) ფორმულებით ან გრაფიკით (ნახ. 2);

K – კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ცხრ. 6-ით;

K0 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გრუნტის არაწრფივ დეფორმირებას (ცხრილი 4.1); გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც გრუნტის კატეგორიის კოეფიციენტი განისაზღვრება ცხრილი 1-ის საფუძველზე, სეისმური მიკროდარაიონების შესრულების გარეშე;

i – კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია შენობა-ნაგებობების საკუთარი რხევის დროს i-ური ტონის შესაბამისი დეფორმაციის სახეზე და ამავე მუხლის მე-8 პუნქტში განსაზღვრული დატვირთვის ადგილმდებარეობაზე.

ნახ. 1.

ნახ. 2.

ცხრილი 3

| მზიდი ელემენტისა და სისტემის კონსტრუქციული გადაწყვეტა | K1 კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| 1. ნაგებობები, რომელთათვისაც დაზიანებები და არადრეკადი დეფორმაციები დაუშვებელია | 1,0 |
| 2. ლითონის მზიდი კარკასი | 0,25 |
| 3. რკინაბეტონის კარკასი | 0,35 |
| 4. მსხვილპანელური მზიდი კედლები და კედლები მონოლითური რკინაბეტონისაგან | 0,30 |
| 5. მზიდი კედლები ქვისა და აგურის წყობისაგან | 0,40 |
| 6. სეისმოიზოლაციის სისტემებიანი შენობების მზიდი საყრდენები | 0,60 |
| 7. შენობების ელემენტები, რომელთა გაანგარიშება სრულდება „ადგილობრივ” სეისმურ დატვირთვებზე (კარკასების შემავსებლები და ტიხრები სიბრტყიდან ანგარიშისას, პარაპეტები, საჩეხები) | 0,5 |
| შენიშვნა: მე-6 პუნქტის მიხედვით, შენობების ზედა სართულების გაანგარიშების დროს K1 კოეფიციენტის მნიშვნელობა მიიღება ამ სართულების კონსტრუქციული გადაწყვეტის შესაბამისად |  |

ცხრილი 4

| შენობის კონსტრუქციული გადაწყვეტები | 2 კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| 1. კარკასული, მსხვილბლოკური და კომპლექსური კონსტრუქციის კედლების მქონე შენობები, რომელთა სართულების რაოდენობა აღემატება ხუთს. | 2 =1+0,1(n-5) |
| 2. მსხვილპანელური და მონოლითური ბეტონის კედლებიანი შენობები, რომელთა სართულების რაოდენობა არ აღემატება ხუთს. | 0,9 |
| 3. იმავე კონსტრუქციის შენობები, რომელთა სართულების რაოდენობა აღემატება ხუთს. | 2=0,9+0,075(n-5) |
| 4. შენობები, რომელთა ერთი ან რამდენიმე ქვედა სართული კარკასულია, ხოლო ზედა სართულები მზიდკედლებიანი, (დიაფრაგმით ან კარკასი შევსებით), თუ ქვედა სართულის შევსება არ არის, ან მცირე გავლენას ახდენს კარკასის სიხისტეზე. | 1,5 |
| 5. აგურისა და ქვის შენობები ხელით ამოყვანილი მზიდი კედლების წყობით, ხსნარის შეჭიდულობის ასამაღლებელი დანამატების გარეშე. | 1,3 |
| 6. კარკასული ერთსართულიანი შენობები, რომელთა სიმაღლე კოჭების ან ფერმების ქვედა დონემდე არ აღემატება 8 მეტრს, ხოლო მალით 18 მ-დეა. | 0,8 |
| სვეტხიმინჯოვანი სასოფლო-სამეურნეო შენობები III კატეგორიის გრუნტებზე (თანახმად 1 ცხრილისა). | 0,5 |
| შენობა-ნაგებობები, რომლებიც არ არის მითითებული 1-7 პოზიციებში. | 1.0 |

შენიშვნები: 1) n-სართულების რაოდენობა;

2) 2-ის მნიშვნელობა არ უნდა აღემატებოდეს 1,5.

7. დინამიკურობის კოეფიციენტი განისაზღვრება (35) ფორმულებით, ან ნახ. 2-ზე მოცემული გრაფიკებით შენობა-ნაგებობის საკუთარი რხევის j-ური პერიოდისა და გრუნტის სეისმური თვისებების კატეგორიის მიხედვით:

| I კატეგორიის გრუნტებიი | II კატეგორიის გრუნტები | III კატეგორიის გრუნტები | (3) (4) (5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0  T¡  0,4 ί = 2,5 | 0  T¡  0,6 ί = 2,5 | 0  T¡  0,8 ί = 2,5 |  |
| 0,4  T¡  2,2 ί = 2,5 · (0,4/T¡)2/3 | 0,6  T¡  3,0 ί = 2,5 · (0,6/T¡)2/3 | 0,8  T¡  3,0 ί = 2,5 · (0,8/T¡)2/3 |  |
| T¡2,2 ί =0,8 | T¡3,0 ί = 7,5 · 0,62/3/T¡5/3 | T¡3,0 ί = 7,5 · 0,82/3/T¡5/3 |  |

შენიშვნა: ყველა შემთხვევაში  არ შეიძლება იყოს 0.8-ზე ნაკლები.

8. შენობა-ნაგებობებისათვის, რომლებიც კონსოლური საანგარიშო სქემით იანგარიშება, ηίΚ კოეფიციენტი განისაზღვრება ფორმულით

ηik=Xixkj=1nQjXixjj=1nQjXi2xj                                                (6)

სადაც, Xi(xk) და Xi(xj) i-ური ტონის რხევის შესაბამისი გადაადგილებებია k წერტილსა და იმ წერტილებში, სადაც საანგარიშო სქემის მიხედვით, თავმოყრილია წონები (ნახ.1);

Qj –შენობა-ნაგებობის j-ურ წერტილზე მოსული შეყურსული წონაა, რომელიც განისაზღვრება ამავე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

9. T10,4eწმ საკუთარი რხევის პერიოდის მქონე შენობა-ნაგებობებისათვის, რომელთა სიმაღლე 5 სართულს არ აღემატება და მასებისა და სიხისტეების განაწილება სიმაღლის მიხედვით უმნიშვნელოდ იცვლება,  კოეფიციენტი შეიძლება გამარტივებული ფორმულით გამოითვალოს

ηk=xkj=1nQjxjj=1nQjxj2                                                 (7)

სადაც, Xk და Xj – მანძილებია K და J წერტილებიდან საძირკვლის ზედა შენაჭრამდე.

10. თუ შენობა-ნაგებობების საკუთარი რხევის პირველი ტონის პერიოდის სიდიდე T>0,4 წმ-ს აღემატება, კონსტრუქციებსა და მათ ელემენტებში მოქმედი ძალვები უნდა განისაზღვროს არა- ნაკლებ საკუთარი რხევის სამი ფორმის გათვალისწინებით, ხოლო ბრტყელი საანგარიშო მოდელის შემთხვევაში, თუ Ti ნაკლებია ან ტოლი 0,4 წმ-ის – მხოლოდ პირველი ფორმის გათვალისწინებით.

ცხრილი 4.1

K0 კოეფიციენტის მნიშვნელობები, რომელიც ითვალისწინებს გრუნტის არაწრფივ დეფორმირებას ინტენსიური სეისმური რხევების დროს

| გრუნტის კატეგორია | სეისმურობა, ბალი ---------------------------------------------------------------- მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარება |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 70,05−0,12 | 80,121−0,24 | 90,241−0,52 |
| I | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| II | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| III | 1,0 | 0,8 | 0,75 |
| IV | სპეციალური გამოკვლევების მონაცემებით |  |  |

ცხრილი 5

| შენობა-ნაგებობების დახასიათება | 3 კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| 1. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საწარმოო შენობა-ნაგებობები, გარდა 2-3 პოზიციებში ჩამოთვლილისა | 1.0 |
| 2. რკინიგზის მსხვილი სადგურები, თეატრები, კინოთეატრები, აეროპორტის შენობები, დახურული სტადიონები, სავაჭრო ცენტრები, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები, საბავშვო ბაღები, საავადმყოფოები, ენერგო და წყალმომარაგების ობიექტები, სახანძრო, სატელეფონო და სატელევიზიო სისტემების, პოლიციის, ბანკების, რესპუბლიკური, საქალაქო და ადგილობრივი ადმინისტრაციული ორგანოების შენობა-ნაგებობები | 1,4 |
| 3. შენობა-ნაგებობები, რომელთა ნგრევა არ იწვევს ადამიანთა მსხვერპლს, ძვირადღირებული დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლას და წარმოების უწყვეტი პროცესის შეჩერებას (საწყობები, ამწე ან სარემონტო ესტაკადები, მცირე სახელოსნოები, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნაგებობები და სხვა) | 0,5 |

11. კონსტრუქციებში აღძრული განივი და გრძივი ძალები, მღუნავი და გადამბრუნებელი მომენტები, ნორმალური და მხები ძაბვები, წარმოქმნილი ამავე მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული სეისმური დატვირთვების სტატიკური მოქმედებისაგან, გამოიანგარიშება ფორმულით

Np=i=1nNi2                                                   (8)

სადაც, Ni – განხილულ კვეთში რხევის i-ური ფორმის შესაბამისი სეისმური დატვირთვით გამოწვეული ძაბვის ან ძალვის მნიშვნელობაა;

ნ – გაანგარიშებაში გათვალისწინებული ფორმათა რაოდენობაა.

12. ვერტიკალური სეისმური დატვირთვები კონსტრუქციებზე, რომლებსაც ამავე მუხლის მე-5 პუნქტი გულისხმობს (გარდა აგურისა და მსხვილბლოკური კონსტრუქციებისა), განისაზღვრება (1) და (2) ფორმულებით. ამ შემთხვევაში KΨ და K2 კოეფიციენტები მიიღება ერთის ტოლად. კონსოლური კონსტრუქციები, რომელთა წონა შენობის წონასთან შედარებით უმნიშვნელოა (აივნები, საჩეხები, შეკიდული კედლის კონსოლები და ა.შ. და მათი ჩამაგრებები), ვერტიკალურ დატვირთვებზე გაიანგარიშება =5 მნიშვნელობით.

13. შენობა-ნაგებობების ძირითადი ნაწილის ზემოთ განლაგებული ისეთი კონსტრუქციები, როგორებიცაა პარაპეტები, ფრონტონები და ა.შ., სხვადასხვა მოწყობილობათა ჩამაგრებები, hორიზონტალურ სეისმურ დატვირთვაზე გაიანგარიშება (1) და (2) ფორმულებით, =5 მნიშვნელობით.

14. არამზიდი კედლები, პანელები, ტიხრები, ცალკეულ კონსტრუქციათა შორის კავშირები, აგრეთვე ტექნოლოგიური დანადგარების ჩამაგრებები ჰორიზონტალურ სეისმურ დატვირთვაზე გაიანგარიშება (1) და (2) ფორმულებით, შენობის განსახილველი ნიშნულის შესაბამისი -ს მნიშვნელობით, მაგრამ არანაკლებ =2 მნიშვნელობით. ხახუნის ძალები გათვალისწინებული უნდა იქნეს მხოლოდ მსხვილპანელური შენობების ჰორიზონტალური პირაპირების შეერთების გაანგარიშებისას.

15. სიმტკიცესა და მდგრადობაზე კონსტრუქციების გაანგარიშებისას, სამშენებლო ნორმების და წესების სხვა თავებში მოყვანილი მუშაობის პირობების კოეფიციენტების გარდა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს მუშაობის პირობების დამატებითი კოეფიციენტი Mხმკ, რომელიც განისაზღვრება ცხრილი 7-ის მიხედვით.

ცხრილი 6

| შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული გადაწყვეტა |  კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| 1. გეგმაში მცირე ზომის მქონე მაღლივი ნაგებობები (კოშკები, ანძები, საკვამლე მილები, ცალკე მდგომი ლიფტის შახტები და სხვ.) | 1,5 |
| 2. კარკასული შენობები, რომელთა საკედლე შევსებები გავლენას არ ახდენს მის დეფორმაციულობაზე და დგარების სიმაღლის ფარდობა განივკვეთის ზომასთან (სეისმური ძალის მოქმედების მიმართულებით) ტოლია ან აღემატება h/b25-ს | 1,5 |
| 3. იგივე, რაც მე-2 პოზიციაში, იმ განსხვავებით რომ არ აღემატება h/b 15-ს | 1,0 |
| 4. შენობა-ნაგებობები, რომლებიც 1-3 პოზიციებში არ არის მითითებული | 1,0 |

(შენიშვნები: 1) h/b ფარდობის შუალედური მნიშვნელობებისათვის  შეირჩევა ინტერპოლაციით; სხვადასხვა სიმაღლის სართულების შემთხვევაში  კოეფიციენტი შეირჩევა h/b ფარდობითი საშუალო მნიშვნელობების მიხედვით.)

ცხრილი 7

| კონსტრუქციები | Mხმკ კოეფიციენტის მნიშვნელობა |
| --- | --- |
| 1. ფოლადის და ხის 2. რკინაბეტონის - ღეროვანი და მავთულოვანი არმატურით (გარდა დახრილი კვეთების სიმტკიცეზე შემოწმებისა): ა/ მძიმე ბეტონისაგან AA-I, AA-II, AA-III, Bp-I კლასების არმატურით ბ/ იგივე სხვა კლასის არმატურით გ/ ფოროვან შემავსებლიანი ბეტონისაგან დ/უჯრედოვანი ბეტონისაგან, ნებისმიერი კლასის არმატურით. 3. რკინაბეტონის, რომელიც მოწმდება დახრილი კვეთების სიმტკიცეზე: ა/ მრავალსართულიანი შენობების სვეტები ბ/ სხვა ელემენტები 4. ქვის, დაარმატურებული ქვის და ბეტონის: ა/ ექსცენტრულ კუმშვაზე გაანგარიშებისას ბ/ ძვრაზე და გაჭიმვაზე გაანგარიშებისას 5. შედუღებითი შეერთებები 6. ჭანჭიკებით და მოქლონებით შეერთებები მდგრადობაზე გაანგარიშებისას 7. ფოლადის ელემენტები 100-ზე მეტი მოქნილობით. 8. იგივე, მოქნილობით 20-მდე იგივე, მოქნილობით 20-დან 100-მდე | 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,2 1,2-დან 1-მდე (ინტერპოლაციით) |

16. შენობა-ნაგებობები, რომელთა ერთ-ერთი ზომა 30მ-ს აღემატება, გარდა ამავე მუხლის მე-6 პუნქტში სეისმური დატვირთვებისა, გაანგარიშება შენობა-ნაგებობების სიხისტის ცენტრზე გამავალი ვერტიკალური ღერძის მიმართ მოქმედ მგრეხავ მომენტზე. შენობა-ნაგებობების სიხისტისა და მასათა შორის არსებული საანგარიშო ექსცენტრისიტეტი განსახილველი დონისათვის მიიღება არანაკლებ 0,02B-სი, სადაც B – შენობა-ნაგებობების ზომაა გეგმაში ში სეისმური ძალის მოქმედების მართობულად.

17. საყრდენი კედლების გაანგარიშებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს გრუნტის სეისმური დაწოლა.

18. რკინაბეტონისა და ქვის მზიდი ელემენტებისათვის საჭიროა შეიზღუდოს  პარამეტრის ზღვრული დასაშვები მნიშვნელობა

γ=QB			                                                      (9)

სადაც, Q – არის საანგარიშო მნიშვნელობა ჯამური სტატიკური დატვირთვისა საკუთარი წონისაგან და სხვა ვერტიკალური სტატიკური დატვირთვისაგან, რომლებიც მოქმედებენ შენობის მზიდი კონსტრუქციული ელემენტების ყველაზე მეტად დატვირთულ კვეთში;

B – იმავე კვეთში შენობის კონსტრუქციული ელემენტის მზიდი უნარის ჯამური საანგარიშო მნიშვნელობა ვერტიკალურ დატვირთვაზე.

 პარამეტრის ზღვრული დასაშვები მნიშვნელობა რკინაბეტონის და ქვის მზიდი კონსტრუქციებისათვის

ცხრილი 7.1

| შენობაზე სეისმური ზემოქმედების საანგარიშო ინტენსიურობა, ბალი | საანგარიშო მნიშვნელობა  |
| --- | --- |
| 7 | 0,80 |
| 8 | 0,65 |
| 9 | 0,50 |
| 10 | 0,35 |

მუხლი 5. დროის ფუნქციის გამოყენებით საანგარიშო სეისმური ზემოქმედების  პირდაპირი დინამიკური ანგარიში

1. პირდაპირი დინამიკური ზემოქმედებისას ფუძის ჰორიზონტალური აჩქარებების საანგარიშო მაქსიმალური ამპლიტუდა მიღებულ უნდა იქნეს არანაკლებ დანართ 1-ში მითითებული საანგარიშო აჩქარებისა.

2. ინსტრუმენტალური ჩანაწერების არარსებობის შემთხვევაში პირდაპირი დინამიკური გაანგარიშებისას ფუძის საანგარიშო ვერტიკალური აჩქარება მიიღება საანგარიშო ჰორიზონტალური აჩქარების 0,7-ის ტოლი.

3. ფუძის აჩქარების სპექტრულ შედგენილობაზე და ფუძის აჩქარების დროში არასტაციონარობის (ამპლიტუდური მომვლების) შესახებ დასაბუთებული მონაცემების არსებობისას დასაშვებია სინთეზირებული აქსელეროგრამების ნაკრების გამოყენება, რომლებიც მიღებულია ამ მონაცემების საფუძველზე კომპიუტერული მოდელირების საშუალებით.

4. სეისმური მიკროდარაიონების (მიკროზონირების) დამტკიცებული რუკის არსებობისას, რომელიც შეიცავს პროგნოზირებული სეისმური ზემოქმედების რაოდენობრივ პარამეტრებს, ფუძის აჩქარებების საანგარიშო ამპლიტუდების მნიშვნელობა, სპექტრული შედგენილობისა და დროში არასტაციონარობის მახასიათებლები, საანგარიშო აქსელეროგრამები – მიღებულ უნდა იქნეს ამ სეისმური მიკროდარაიონების (მიკროზონირების) რუკის მონაცემების შესაბამისად.

5. ძლიერი მიწისძვრების ინსტრუმენტული აქსელეროგრამები, რომლებიც დარეგისტრირებულია ისეთ სეისმოლოგიურ და გრუნტის პირობებში, რაც ახლოა დასაპროექტებელი შენობის ან ნაგებობის სამშენებლო მოედნის პირობებთან, უნდა იქნეს გამოყენებული პირდაპირ დინამიკურ გაანგარიშებაში დამატებით, სინთეზირებული აქსელეროგრამების ნაკრებთან ერთად. ამასთან, ინსტრუმენტული აქსელეროგრამების მაქსიმალური საანგარიშო აჩქარებები ნორმირებულ უნდა იქნეს ამავე მუხლის 1-ლ პუნქტში მოცემული აჩქარებების მნიშვნელობების მიხედვით.

6. სეისმური დატვირთვების მნიშვნელობები, კონსტრუქციების გადაადგილებები და დეფორმაციები უნდა იქნეს განსაზღვრული კონსტრუქციების არაწრფივი დეფორმირების თავისებურებების გათვალისწინებით.

7. შენობებისა და ნაგებობების პირდაპირი გაანგარიშება საანგარიშო აქსელეროგრამების გამოყენებით, საანგარიშო აქსელოგრამების, როგორც შემთხვევითი პროცესების რეალიზაციების სახით გამოყენებისას, გაანგარიშების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების წესისა და ინტერპრეტაციის ჩათვლით – უნდა შესრულდეს სათანადო კვლევების საფუძველზე.

თავი III. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და საწარმოო

შენობა-ნაგებობები

მუხლი 6. საერთო დებულებები

1. კონსტრუქციას უნდა ჰქონდეს მარტივი და რეგულარული ფორმა, რომლის რეალიზაცია შესაძლებელია კონსტრუქციის დინამიკურად მარტივ ნაკვეთურებად დაყოფით ნაკერების საშუალებით.

2. შენობის ნაკვეთურების ზომები (მანძილი ანტისეისმურ ნაკერებს შორის) და აგრეთვე შენობის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს მე-8 ცხრილში მოყვანილ მონაცემებს. საავადმყოფოებში ქირურგიული და რეანიმაციული განყოფილებები უნდა განთავსდეს ქვედა ორ სართულზე.

3. ანტისეისმური ნაკერები საჭიროა შეიზღუდოს შეწყვილებული კედლების ან ჩარჩოების, აგრეთვე ჩარჩოსა და კედლის ამოყვანით. ანტისეისმური ნაკერის სიგანე (ღრეჩო) უნდა განისაზღვროს გაანგარიშებით, მაგრამ ამასთან ერთად საჭიროა დაცულ იქნეს შემდეგი პირობები: 4 მეტრამდე სიმაღლის შენობა-ნაგებობების ანტისეისმური ნაკერის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 30 მმ, ხოლო უფრო მაღალი შენობა-ნაგებობების ნაკერის სიგანე უნდა გაიზარდოს 20 მმ-ით შენობის სიმაღლის ყოველ შემდგომ 5 მეტრზე.

4. ანტისეისმური ნაკერი შენობა-ნაგებობებს უნდა ყოფდეს მთელ სიმაღლეზე. დასაშვებია ნაკერი არ მოეწყოს საძირკველში, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ანტისეისმური ნაკერი ემთხვევა შენობა-ნაგებობის ჯდენით ნაკერს. ანტისეისმური ნაკერის კონსტრუქციული გადაწყვეტა არ უნდა აბრკოლებდეს შენობა-ნაგებობის იზოლირებული ნაკვეთურების ურთიერთ hორიზონტალურ გადაადგილებებს მიწისძვრის დროს.

ცხრილი 8

| № |  | შენობის მზიდი კონსტრუქციები (კონსტრუქციული სქემები) |  | შენობის სართულიანობა |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | მოედნის სეისმურობა ბალებში |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. |  | ლითონის კარკასი კავშირიანი ან დიაფრაგმებით |  | 24 |  | 20 |  | 16 |
| 2 |  | მონოლითური რკინაბეტონის კედლებით |  | 20 |  | 16 |  | 14 |
| 3. |  | რკინაბეტონის კარკასი: ა) კავშირიანი, რკინაბეტონის დიაფრაგმებით ან სიხისტის ბირთვებით ბ) ჩარჩოვანი აგურის ან მცირე ზომის ბლოკების შევსებით გ) ურიგელო კარკასი, რკინაბეტონის დიაფრაგმებით ან სიხისტის ბირთვით დ) ჩარჩოვანი, რომელთა კედლების შევსება არ ახდენს გავლენას კარკასის სიხისტეზე ე) კარკასი თვითმზიდი აგურის კედლებით |  | 16 9 9 6 4 |  | 12 7 7 5 3 |  | 9 5 5 4 2 |
| 4. | რკინაბეტონის მსხვილპანელური კედლებით |  | 14 |  | 12 |  | 9 |  |
| 5. | მოცულობითი ბლოკური შენობები |  | 12 |  | 9 |  | 7 |  |
| 6. | მსხვილბლოკური შენობები |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |
| 7. | კედლები კომპლექსური კონსტრუქციებით (აგური, მცირე ბლოკები) |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |
| 8. | კედლები აგურის ან მცირე ზომის ბლოკების წყობით გაძლიერებული დაარმატურებით |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |
| 9. | კედლები აგურის ან მცირე ზომის ბლოკების წყობით გაძლიერების გარეშე |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  |
| 10. | ხის შენობები |  | 3 |  | 2 |  | 1 |  |
| 11. | შენობები ადგილობრივი მასალისაგან |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |

შენიშვნები:

სართულის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 4,0 მ-ს საცხოვრებელი სახლებისათვის.

2. ბავშვთა და სასკოლო დაწესებულებების სართულიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 მიწისზედა სართულს.

3. სამშენებლო მოედნებზე შენობის სიგრძე ანტისეისმურ ნაკერებს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 7 და 8 ბალის შემთხვევაში ხის შენობებისათვის 40მ-ს, ხოლო 9 ბალის შემთხვევაში 30 მ-ს; დანარჩენი შენობებისათვის შესაბამისად 80 და 60 მ-ს.

4. შენობათა დაპროექტება და მშენებლობა, რომელთა სართულიანობა აღემატება მე-8 ცხრილის 1-ლი მე-2 და მე-3 პუნქტებში მითითებულ სართულების რაოდენობას, დასაშვებია, თუ გათვალისწინებული იქნება დანართ 3-ში მოყვანილი მოთხოვნები.

5. რეგულარობის თვალსაზრისით კონსტრუქციები დაყოფილია რეგულარულ და არარეგულარულ ტიპებად. აღნიშნული დაყოფა განსაზღვრავს სეისმომედეგი დაგეგმარების შემდეგ ასპექტებს:

ა) კონსტრუქციის მოდელს, რომლის გამარტივება შესაძლებელია სიბრტყეში ან სივრცეში;

ბ) ანგარიშის მეთოდებს, რომელშიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს რხევის მრავალი ფორმა ან გაანგარიშება მოხდეს გამარტივებული, რხევის ერთი ფორმის გამოყენებით;

გ) არარეგულარული შენობის სპექტრული მეთოდით ანგარიშისას K1 კოეფიციენტის მნიშვნელობა უნდა იქნეს სათანადოდ დასაბუთებული.

6. რეგულარობის კრიტერიუმები გეგმაში შემდეგია:

ა) შენობის კონსტრუქცია გეგმაში ორი ორთოგონალური მიმართულებით დაახლოებით სიმეტრიულია ჰორიზონტალური სიხისტისა და მასის განაწილების თვალსაზრისით;

ბ) კონფიგურაცია გეგმაში კომპაქტურია, ე.ი. ის არ წარმოადგენს დანაწევრებულ კონტურებს, როგორიცაა H, I, X და ა.შ.;

გ) შეჭრის კუთხეებისა და ნაშვერების მაქსიმალური ზომები ერთი მიმართულებით არ აღემატება შენობის მთლიანი გარე ზომის 25%-ს შესაბამისი მიმართულებით;

დ) სართულშუა გადახურვის სიბრტყეში სიხისტე საკმაოდ დიდია კონსტრუქციის ვერტიკალური ელემენტების ჰორიზონტალურ სიხისტესთან შედარებით ისე, რომ სართულშუა გადახურვის დეფორმაცია მცირე გავლენას ახდენს კონსტრუქციის ვერტიკალურ ელემენტებს შორის ძალების გადანაწილებაზე;

ე) თუ სეისმურ დატვირთვას, რომელიც განსაზღვრულია გამარტივებული სქემით (მხოლოდ რხევის პირველი ფორმის გათვალისწინებით), შენობას ექსცენტრულად მოვდებთ შემთხვევითი ექსცენტრისიტეტის გათვალისწინებით, რომელიც ტოლია ყოველ სართულზე ძალის მოქმედების მართობული მიმართულებით სართულის ზომის 5%-ისა, მაქსიმალური დამატებითი გადაადგილება ძალის მოქმედების მიმართულებით ნებისმიერი სართულის ფარგლებში არ უნდა აღემატებოდეს სართულის საშუალო გადაადგილების 20%-ს (შემთხვევითი ექსცენტრისიტეტის გავლენა).

7. რეგულარობის კრიტერიუმები სიმაღლეში შემდეგია:

ა) ჰორიზონტალურ დატვირთვაზე მომუშავე ყველა სისტემა, როგორიცაა სიხისტის გულები, მზიდი კედლები ან ჩარჩოები, არ განიცდის წყვეტას საძირკვლიდან შენობის ბოლომდე ან აქვთ გარკვეული შეჭრები შენობის სიმაღლეში;

ბ) თითოეული სართულის ჰორიზონტალური სიხისტე და მასა საძირკვლიდან შენობის თავამდე მუდმივია ან იცვლება მდორედ, მკვეთრი ცვლილებების გარეშე;

გ) შეჭრების არსებობის შემთხვევაში მიღებულია შემდეგი დამატებითი მოთხოვნები (ნახ. 3): საფეხურებიანი შეჭრების შემთხვევაში, როდესაც დაცულია ღერძული სიმეტრია, ნებისმიერ სართულზე შეჭრა არ უნდა აღემატებოდეს წინა სართულის გეგმაში განზომილების 20%-ს შეჭრის მიმართულებით (ნახ. 3-ის ა) და ბ)); იმ შემთხვევაში, როცა შეჭრას ადგილი აქვს შენობის ძირში, ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის სიმაღლის 15%-ის ქვემოთ ნიშნულზე – შეჭრა არ უნდა აღემატებოდეს გეგმაში განზომილების 50%-ს. ამ შემთხვევაში საძირკვლის ზონის კონსტრუქცია ზედა სართულის ვერტიკალური გეგმილის პერიმეტრის ფარგლებში ისე უნდა დაპროექტდეს, რომ წინაღობა გაუწიოს ჰორიზონტალური ძვრის არა უმცირეს 75%-ს საძირკვლის ზომების გაუდიდებლად (ნახ. 3-ის გ)); შენობის ფასადზე არასიმეტრიული შეჭრების შემთხვევაში ყველა სართულის შეჭრების ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს პირველი სართულის გეგმაში ზომის 30%-ს, ხოლო თოთოეული სართულის შეჭრა – წინა სართულის ზომის 10%-ს (ნახ. 3-ის დ)).

ნახ. 3

8. შენობის არაკონსტრუქციული ელემენტები (პარაპეტები, ფრონტონები, დამატებითი მექანიკური მოწყობილობები და დანადგარები, კარკასის შემავსებელი კედლები, ტიხრები, ლავგარდნები, მოაჯირები და ა.შ), რომლებმაც ჩამონგრევის შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიონ ადამიანთა მსხვერპლი ან იმოქმედონ შენობის ძირითად კონსტრუქციაზე ან დანადგარების ექსპლუატაციაზე, შემოწმებულ უნდა იქნეს საანგარიშო სეისმურ ზემოქმედებაზე თავიანთ საყრდენებთან ერთად. ასეთი ელემენტების სიხისტე უნდა ფიგურირებდეს საანგარიშო სქემაში და მისი გათვალისწინებით უნდა შეირჩეს რეაქციის სპექტრი.

მუხლი 7. საძირკვლები და სარდაფების სართულები

1. შენობის საძირკველს უნდა ჰქონდეს სათანადო სიხისტე, რათა მიწისზედა კონსტრუქციიდან მიღებული ზემოქმედება გადასცეს გრუნტს. შენობისა და მასთან დაკავშირებული საძირკვლის ანგარიში და კონსტრუირება უნდა უზრუნველყოფდეს შენობა-ნაგებობების, როგორც ერთიანი სისტემის, სეისმურ მოძრაობას.

2. შენობა-ნაგებობებში, თუ ის არ შეიცავს დინამიკურად მარტივ ელემენტებს, გამოყენებულ უნდა იქნეს ერთი და იმავე ტიპის საძირკველი.

3. შენობა-ნაგებობებისათვის, რომელთა საძირკვლებზე ძალების წერტილოვანი გადაცემა ხდება, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საძირკვლის ფილა, ან შემკრავი კოჭების არსებობა ამ ელემენტებს შორის ორივე მთავარი მიმართულებით.

4. 10 სართულზე უფრო მაღალი შენობა-ნაგებობების საძირკვლები არაკლდოვან გრუნტებზე უნდა განხორციელდეს ხიმინჯიანი ან მთლიანი საძირკვლის ფილის სახით ან რკინაბეტონის ფილისა და ხიმინჯების კომბინაციით; ფილის ძირის ნიშნული განისაზღვრება სარდაფის ძირის ნიშნულით, რომლის განხორციელებაც აუცილებელია და მისი ძირის ჩაღრმავება ვერტიკალური დაგეგმარების ნიშნულიდან უნდა იყოს არა ნაკლებ 2,5 მ.

5. ხიმინჯიანი საძირკვლების დაპროექტებისას ხიმინჯის წვეროები უნდა იყოს ჩაღრმავებული I და ზოგიერთი II კატეგორიის გრუნტში ფხვიერი ზედა ფენის გაჭრით. შენობის ნაკვეთურის ფარგლებში როსტვერკი უნდა შესრულდეს ხიმინჯების ზედა ბოლოების მონოლითურ როსტვერკში ჩამაგრებით ერთ დონეზე. როსტვერკი სასურველია იყოს მთლიანად ჩაფლული გრუნტში.

6. ხიმინჯიანი საძირკვლებისათვის შეიძლება ყველა სახის ხიმინჯის გამოყენება, გარდა სოლისებრისა და აგრეთვე იმ ხიმინჯებისა, რომელთაც არა აქვთ განივი დაარმატურება. ნაბურღნატენი ხიმინჯების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ მდგრად გრუნტებში, რომლებიც არ მოითხოვენ ჭაბურღილის კედლების გამაგრებას, ამასთან ხიმინჯის დიამეტრი უნდა იყოს არანაკლებ 400 მმ, ხოლო ხიმინჯის სიგრძის შეფარდება დიამეტრთან – არა უმეტეს 25, დასაშვებია წყალგაჯერებული გრუნტების გაკვეთა ნაბურღნატენი ხიმინჯებით იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებული იქნება საცავი მილები.

7. ხიმინჯიანი საძირკვლის მოწყობა როსტვერკის (ხიმინჯიანი ფუნდამენტის კონსტრუქციის ზედა ნაწილი ბეტონის ან რკინაბეტონის ფილის ან კოჭის სახით, რომელიც აერთიანებს ხიმინჯებს ერთიან მდგრად სისტემად და თანაბრად ანაწილებს დატვირთვებს ხიმინჯებზე) გარეშე დაუშვებელია.

8. თუ მისაწვდომ სიღრმეში ფუძეში არის III კატეგორიის გრუნტები, ხიმინჯიანი საძირკველი შეიძლება შესრულდეს ე.წ. შუალედური ბალიშით, რომელიც ამცირებს ჰორიზონტალური ძალების გადაცემას შენობაზე.

9. არაკლდოვან გრუნტზე განთავსებული შენობის ან ნაკვეთურის საძირკვლები, უნდა იყოს მოწყობილი ერთ დონეზე.

10. კარკასული შენობების საძირკვლები III კატეგორიის გრუნტებში უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის ჯვარედინა ლენტის ან მთლიანი ფილის სახით.

11. ასაწყობი ლენტური საძირკვლის III კატეგორიის გრუნტზე დაყრდნობისას, საძირკველზე ზევით უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის მონოლითური სარტყელი.

12. ასაწყობი ლენტური საძირკვლის I-II კატეგორიის გრუნტზე დაყრდნობისას, საძირკველზე ზევით უნდა მოეწყოს 100 მარკის ცემენტის ხსნარის ფენა სისქით არანაკლები 40 მმ, გრძივი 10 მმ დიამეტრის არმატურით – ოთხი, ხუთი და ექვსი ცალის რაოდენობით 7, 8 და 9 ბალი სეისმურობის შესაბამისად. ყოველ 300-400 მმ დაშორებით გრძივი ღერო უნდა იყოს შეერთებული განივი ღეროებით დიამეტრით 6 მმ. თუ სარდაფის კედლები შესრულდა ასაწყობი პანელებისაგან, რომლებიც კონსტრუქციულად შეკრულია ლენტურ საძირკველთან, ზემოაღნიშნული ხსნარის ფენის შესრულება არ არის სავალდებულო.

13. საძირკვლებისა და სარდაფების კედლების მსხვილბლოკური წყობის შეკვრა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ყოველ რიგში, აგრეთვე კუთხეში და გადაკვეთებზე სიღრმეში, ზომით არა უმცირეს სიმაღლის 1/3-ისა. საძირკვლის ბლოკები უნდა განლაგდეს უწყვეტი ლენტის სახით. ბლოკებშუა ნაკერი უნდა შეივსოს ცემენტის არა უმცირეს 50 მარკის ხსნარით. 9-ბალიანი სეისმურობის დროს სარდაფის კედლები უნდა იყოს მონოლითური ან ანაკრებ-მონოლითური.

14. საძირკვლებსა და სარდაფის კონსტრუქციებში ჰორიზონტალური ჰიდროიზოლაცია უნდა შესრულდეს ცემენტის ხსნარისაგან შედგენილობით 1׃2.

15. სარდაფები უნდა მოეწყოს მთელი შენობის (ნაკვეთურის) ქვეშ ერთ დონეზე. საძირკვლების ჩაღრმავება უნდა გაიზარდოს სარდაფის მოწყობით (იხ. ამავე მუხლის მე-4 პუნქტი).

16. ყორე წყობის საძირკვლები დასაშვებია გამოყენებულ იქნეს შენობებში ორ სართულამდე 7 ბალის საანგარიშო სეისმურობისას. ამავე დროს საჭიროა გამოყენებულ იქნეს ბრტყელი ყორე ქვა არანაკლებ 100 მარკის, რაოდენობრივად წყობის მთლიანი მოცულობის არანაკლებ 50% და ხსნარი არანაკლებ M50. არადამსხვრეული რიყის ქვა საძირკვლებისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ერთსართულიანი შენობებისათვის 7-ბალიან სეისმურობის რაიონში ზემოდან დაარმატურებული ხსნარით M50 (იხ. ამავე მუხლის მე-12 პუნქტი). საძირკველი და სარდაფის კედლები ყორებეტონისაგან შეიძლება გამოყენებულ იქნეს შენობებში ხუთ სართულამდე 7-8 ბალის საანგარიშო სეისმურობისას, ამასთანავე არანაკლებ 100 მარკის ყორე ქვის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ფუნდამენტებისა და კედლების მთლიანი მოცულობის 25%. ბეტონის კლასი აიღება გაანგარიშებით, მაგრამ არანაკლები B7,5-ისა.

მუხლი 8. შენობები ლითონის კარკასით

1. შენობების ლითონის კარკასები სეისმური რაიონებისათვის უნდა დაპროექტდეს შემდეგი კონსტრუქციული სქემებით:

ა) ჩარჩოსებრი, რომელთა გრძივი და განივი კოჭების შეუღლება სვეტებთან ყველა კვანძში ხორციელდება ხისტად;

ბ) კავშირებიანი, კვანძებში დაცენტრებული და ექსცენტრული კავშირებით;

გ) კომბინირებული, ჩარჩოსებრ-კავშირებიანი კარკასით, შენობის ერთი მიმართულებით კავშირებიანი სქემებით;

დ) ჩარჩოსებრი და ჩარჩოსებრ-კავშირებიანი ორივე მიმართულებით.

2. კავშირებიანი კარკასის ვერტიკალური კავშირების კონსტრუქციული სისტემები უნდა იყოს შემდეგი სახის:

ა) კარკასები კვანძებში დაცენტრებული კავშირებით, ჯვარედინა, ცალმხრივი ან ნახევრად ირიბნიანი გისოსით;

ბ) კარკასები ექსცენტრული კავშირებით, Z-ტიპის გისოსით, K- ტიპის გისოსით, რომბისებრი გისოსით.

3. კონსტრუქციული სქემების შერჩევისას უპირატესობა ეძლევა სქემებს, რომლებშიც პლასტიკური ზონები (დისიპაციური ზონები) პირველ რიგში წარმოიშობა კარკასის თარაზულ ელემენტებში – კოჭებში ან კავშირების გაჭიმულ და შეკუმშულ ელემენტებში.

4. ჩარჩოსებრი კარკასების სვეტებისათვის უპირატესობა ენიჭება ჩაკეტილ კვადრატულ ან მრგვალ კვეთებს. ჩარჩოსებრ-კავშირებიანი კარკასებისათვის სვეტები საჭიროა დაპროექტდეს ორტესებრი კვეთის. სვეტების პირაპირები მიზანშეწონილია გატანილ იქნეს ძალვების მინიმალური ქმედების ზონებში. ჩარჩოსებრი კარკასების კოჭები საჭიროა შესრულდეს გაგლინული ან შედგენილი ორტესებრი კოჭებისაგან. ჩარჩოსებრ კარკასებში ორტესებრი კოჭების შეუღლება ჩაკეტილ კოლოფისებრი ან ორტესებრი კვეთის სვეტებთან საჭიროა შესრულდეს ზედების (თევზურების) და საყრდენი მაგიდის მოწყობით. ჩარჩოსებრ-კავშირებიან და კავშირებიან კარკასებში სვეტებზე კოჭების დაყრდნობა შეიძლება განხორციელდეს თავისუფალი შეუღლებით, საყრდენი მაგიდის მოწყობით. ჩარჩოსებრ-კავშირებიან და კავშირებიან კარკასებში რიგელის შეუღლება სვეტთან უნდა განხორციელდეს ხისტად.

5. მაღლივი შენობა ლითონის კარკასით საჭიროა დაპროექტდეს კარკასული სიხისტის გულით, კოლოფისებრი ან სიხისტის გულით სივრცული კონსტრუქციული სქემით.

6. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობის ლითონის კარკასი უნდა დაპროექტდეს განივი მიმართულებით უნიფიცირებული გაბარიტული სქემით, თანაბარი მალის და სიმაღლის დაცვით, შემდეგნაირად:

ა) სამრეწველო შენობები, რომლებსაც არ გააჩნიათ ხიდურა ამწეები – მალი 18,0 მ და მეტი, ჯერადი 6,0 მ-ისა. საამქროს სიმაღლე 4,8 მ და მეტი, ჯერადი 0,6 მ-ისა. გრძივი მიმართულებით სვეტებს შორის ბიჯი 6,0 მ და მეტი, ჯერადი 6,0 მ-ისა;

ბ) სამრეწველო შენობები ხიდურა ამწეებით – მალი 18,0 მ და მეტი, ჯერადი 6,0 მ-ისა, საამქროს სიმაღლე 8,4 მ და მეტი, ჯერადი 0,6 მ-ისა, გრძივი მიმართულებით სვეტებს შორის ბიჯი 6,0 მ და მეტი, ჯერადი 6,0 მ-ისა;

გ) სვეტები ერთი ბოლოთი საჭიროა ხისტად ჩამაგრდეს საძირკველში, მეორეთი – ხისტად ან სახსროვნად შეუღლდეს გადახურვის რიგელებთან.

7. სვეტებს შორის ვერტიკალური კავშირები საჭიროა მოეწყოს შენობის სვეტების ყოველ გრძივ რიგში ერთი და იმავე განივ ღერძებს შორის არანაკლებ ერთი ან 2 კავშირისა შენობის მოკლე ან გრძელი ნაკვეთურის მიხედვით. კავშირების რაოდენობა სვეტების ყოველ რიგში შენობის სიგრძეზე განისაზღვრება მათი მზიდუნარიანობით. ამწის გარეშე შენობებში ან სვეტების ამწისქვედა ნაწილებში ვერტიკალური კავშირები საჭიროა განლაგდეს შენობის მალის შუაში. შენობის გრძივი მიმართულების ორი კავშირის დაყენების შემთხვევაში მათ ღერძებს შორის მანძილი აიღება არა უმეტეს 48 მ-ისა, როდესაც სვეტების ბიჯი 6 მეტრია და არა უმეტეს 24 მ-ისა, როდესაც სვეტების ბიჯი 12 მეტრია.

8. სამრეწველო შენობების ლითონის კარკასის სივრცითი სიხისტისა და აგრეთვე გადახურვის ცალკეული ელემენტების, მთლიანად გადახურვის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს კავშირების სისტემა გადახურვის მზიდ კონსტრუქციებს (წამწეებს) შორის, ქვედა და ზედა სარტყელების სიბრტყეებში და აგრეთვე ვერტიკალურ სიბრტყეში.

9. სამრეწველო შენობის ლითონის კარკასის გადახურვაში ანაკრები რკინაბეტონის ფილების გამოყენება რიგელებს ან წამწეებს შორის კავშირების გარეშე დაუშვებელია. კოჭოვან რიგელებს შორის შეუღლება შეიძლება იყოს სამი სახის: სართულებიანი, ერთ დონეზე და დაბალი. ერთ დონეზე მიერთება შეიძლება იყოს ზედა და ქვედა თევზურით ან ზედა თევზურით და ქვედა მაგიდით. დაბალი მიერთება შეიძლება იყოს გვერდებზე კუთხოვანა ზედებით და ქვედა მაგიდით. რიგელების და სვეტების შეუღლების კვანძის ფარგლებში სვეტი უნდა იყოს მთლიანი.

მუხლი 9. რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტების თავისებურებანი

1. ღუნვადი და გარეცენტრულად შეკუმშული ელემენტების ნორმალური კვეთების სიმტკიცის გაანგარიშებისას შეკუმშული ბეტონის ზღვრული მახასიათებელი R მიღებული უნდა იქნეს ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტების სამშენებლო ნორმებისა და წესების თანახმად 0,85 კოეფიციენტით.

2. გარეცენტრულად შეკუმშულ ელემენტებში, აგრეთვე ღუნვადი ელემენტების შეკუმშულ ზონაში 8 და 9 ბალის საანგარიშო სეისმურობისას ცალუღი უნდა დაიდგას გაანგარიშებით მანძილებზე: როცა Rac400 მპა (4000 კგ/სმ2) – არა უმეტეს 400 მმ, ნაქსოვი კარკასებისას – არა უმეტეს 12d, შენადუღი კარკასებისას – არა უმეტეს 15d, როცა Rac 450 მპა (4500 კგ/სმ2) – არა უმეტეს 300 მმ, ნაქსოვი კარკასებისას – არა უმეტეს 10d, შენადუღი კარკასებისას – არა უმეტეს 12d, სადაც d გრძივი შეკუმშული ღეროს უმცირესი დიამეტრია. ამასთან, განივი არმატურა უნდა უზრუნველყოფდეს შეკუმშული ღეროების დაცვას მათი გაღუნვისაგან ნებისმიერი მიმართულებით. A გარეცენტრულად შეკუმშული ელემენტების ცალუღებს შორის მანძილი შედუღების გარეშე მუშა არმატურის პირგადადებით შეპირაპირების ადგილებში მიღებული უნდა იქნეს არა უმეტეს 8d. თუ გარეცენტრულად შეკუმშული ელემენტის გრძივი არმატურით საერთო გაჯერება 3%-ს ჭარბობს, ცალუღი უნდა განლაგდეს მანძილებზე არა უმეტეს 8d-სი და არა უმეტეს 250 მმ.

3. მრავალსართულიანი შენობების ჩარჩოვანი კარკასების სვეტებში 8 და 9 ბალის საანგარიშო სეისმურობისას საკიდების ბიჯი (გარდა ამავე მუხლის მე-2 პუნქტში მოცემული მოთხოვნებისა) არ უნდა აღემატებოდეს 0,5h, ხოლო მზიდ დიაფრაგმებიანი კარკასებისათვის – არა უმეტეს h, სადაც h – სწორკუთხა ან ორტესებრი კვეთის სვეტების გვერდის უმცირესი ზომაა. ცალუღების დიამეტრი ამ შემთხვევაში მიღებულ უნდა იქნეს არანაკლებ 8 მმ.

4. ნაქსოვ კარკასებში საკიდების ბოლოები აუცილებლად უნდა გადაიღუნოს გრძივი არმატურის ღეროს ირგვლივ და შეყვანილ იქნეს ბეტონის ბირთვის (გულის) შიგნით არა- ნაკლებ საკიდის 6d-ისა.

5. მოკლე სვეტებისათვის, რომელთა სიმაღლის ფარდობა განივი კვეთის უდიდეს ზომასთან  L/h5, ჭრაზე მზიდუნარიანობის ასამაღლებლად საჭიროა მათი გაძლიერება ირიბი დაარმატურებით შედუღებული ბადეებისა და სპირალების სახით ან მრავალჭრადი ცალუღებისა და სარჭების საშუალებით, ბიჯით არა უმეტეს 100 მმ, ისე, რომ თვითოეული გრძივი ღერო იყოს დამაგრებულ-დაცული გამობერვისაგან ნებისმიერი მიმართულებით.

6. მრავალსართულიანი კარკასული შენობების ასაწყობი სვეტების ელემენტები შეძლებისდაგვარად გამსხვილებული უნდა იქნეს რამოდენიმე სართულზე. ასაწყობი სვეტების პირაპირები აუცილებელია განლაგდეს მცირე მომენტების ზონებში. სვეტების გრძივი არმატურის შეპირაპირება თავწაფარებით შედუღების გარეშე არ დაიშვება.

7. წინასწარდაძაბულ კონსტრუქციებში, რომლებიც ექვემდებარება გაანგარიშებას დატვირთვების განსაკუთრებულ თანწყობაზე სეისმური ზემოქმედების გათვალისწინებით, კვეთების სიმტკიცის პირობებიდან განსაზღვრული ძალვები უნდა ჭარბობდნენ ძალვებს, რომლებსაც იღებენ კვეთები ბზარების წარმოშობისას – არანაკლებ 25%-ით.

8. წინასწარდაძაბულ კონსტრუქციებში არ დაიშვება არმატურის გამოყენება, რომლის ფარდობითი წაგრძელება გაწყვეტის შემდეგ 2%-ზე დაბალია.

9. შენობა-ნაგებობებში 9 ბალის საანგარიშო სეისმურობისას არ დაიშვება სპეციალური ანკერების გარეშე საარმატურე ბაგირებისა და 28 მმ-ზე მეტი დიამეტრის პერიოდული პროფილის ღეროვანი არმატურის გამოყენება.

10. წინასწარდაძაბულ კონსტრუქციებში არმატურის დაჭიმვით ბეტონზე დაძაბული არმატურა უნდა მოთავსდეს დახურულ არხებში, რომლებიც შემდგომში იქნება დამონოლითებული ბეტონით ან ხსნარით.

მუხლი 10. კარკასული შენობები

1. კარკასული შენობების კლასიფიკაცია ხდება ჰორიზონტალური სეისმური დატვირთვების ათვისების ხასიათის მიხედვით.

2. ჩარჩოსებრი კონსტრუქცია არის ხისტკვანძებიანი ღეროვანი სისტემა, რომელიც მთლიანად თავის თავზე იღებს ჰორიზონტალურ დატვირთვებს.

3. ჩარჩო-კავშირებიანი კონსტრუქცია არის ჩარჩოსებრი კონსტრუქცია, რომელშიც დამატებით შეყვანილი ვერტიკალური კავშირები ჰორიზონტალურ დატვირთვებს იღებენ ჩარჩოს ელემენტებთან ერთად.

4. კავშირებიანი კონსტრუქცია არის ის, რომელშიც ჰორიზონტალურ დატვირთვებს მთლიანად იღებენ ხისტკავშირებიანი ელემენტები, ხოლო ჩარჩოს ელემენტები იღებენ ვერტიკალურ დატვირთვებს.

5. ჩარჩო-კავშირებიან და კავშირებიან კონსტრუქციებში კავშირების სიხისტის ელემენტებს შეიძლება წარმოადგენდნენ უწყვეტი მონოლითური კედლები, ჩარჩოები შემვსებებით (ქვის წყობა, ასაწყობი დიაფრაგმები, მონოლითური დიაფრაგმები და ა.შ.), ჩარჩოები ღეროვანი ირიბნებით, სიხისტის ბირთვით და ა.შ.

6. დაუშვებელია შენობების განხორციელება არასრული კარკასით (შენობები, რომელთა პერიმეტრზე აგურის ან ქვის წყობის კედლებია, ხოლო შენობების შიგნით კარკასია ხისტი კვანძებით).

7. კარკასულ შენობებში შემომფარგვლელ საკედლე კონსტრუქციებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:

ა) მსუბუქი დაკიდული პანელები, რომელთა კარკასზე დამაგრება არ ზღუდავს კარკასის დეფორმირებას სეისმური ზემოქმედებისას;

ბ) კარკასის შევსება აგურის ან ქვის (ბუნებრივი ან ხელოვნური, მათ შორის, მსუბუქი ბეტონების) წყობით, რომელმაც შეიძლება თავის თავზე აიღოს ან არ აიღოს სეისმური ზემოქმედება. თუ შევსება მონაწილეობს კონსტრუქციის მუშაობაში, მაშინ იგი გაანგარიშებული და დაპროექტებულ უნდა იქნეს როგორც ერთობლივად მომუშავე კონსტრუქცია. თუ შევსება არ მონაწილეობს კონსტრუქციის მუშაობაში, ის უნდა გაანგარიშდეს მე-4 მუხლის მე-14 პუნქტის მიხედვით;

გ) შევსების კონსტრუქციის მდგრადობა და სიმტკიცე უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს წყობის (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური) დაარმატურებით, მოჩარჩოებული ელემენტების გამოყენებით და ისეთი კავშირების მოწყობით, რომელიც აბრკოლებს შევსების დაძვრას თავის სიბრტყიდან.

8. ქვის წყობის თვითმზიდ კედლებში კარკასის სვეტებს შორის მანძილი (ბიჯი) არ უნდა აღემატებოდეს 6 მეტრს, ხოლო კედლების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 15მ, 12მ და 9 მეტრს შესაბამისად 7-, 8- და 9-ბალიანი სეისმურობისათვის. აღნიშნულ კედლებში მოწყობილ უნდა იქნეს რკინაბეტონის სარტყელები, ისე, რომ კედლის სიმაღლე (მანძილი სარტყელებს შორის) არ აღემატებოდეს 12 b-ს, სადაც b – კედლის სისქეა.

9. თვითმზიდ კედლებს კარკასთან უნდა ჰქონდეს მოქნილი კავშირი, რომელიც არ ზღუდავს კარკასის hორიზონტალურ გადაადგილებას კედლების გასწვრივ. კედლის ზედაპირსა და კარკასის სვეტებს შორის გათვალისწინებულ უნდა იქნეს არა უმცირეს 20 მმ-ის სიგანის ღრეჩო. კედლის მთელ სიგრძეზე გადახურვის ფილების დონეზე ან ფანჯრის ღიობების ზედა დონეზე უნდა მოეწყოს ანტისეისმური სარტყელი, რომელიც შენობის კარკასთან მოქნილი კავშირებით არის დაკავშირებული. ტორსული და გრძივი კედლების გადაკვეთის ადგილებში უნდა მოეწყოს ანტისეისმური ნაკერი შენობის მთელ სიმაღლეზე.

10. ჩარჩო-კავშირებიან და კავშირებიან კონსტრუქციებში სიხისტის ელემენტებს შორის მანძილი უნდა იყოს არა უმეტეს 18 მეტრისა 7 ბალის და არა უმეტეს 12 მეტრისა 8 და 9 ბალის შემთხვევაში.

11. რკინაბეტონის კარკასების ხისტი კვანძების ცენტრალური ზონა გაანგარიშების საფუძველზე უნდა გაძლიერდეს ირიბი დაარმატურებით (შედუღებული ბადით, სპირალით ან ჩაკეტილი ცალუღით). თუ გაანგარიშების მონაცემებით ირიბი დაარმატურება საჭირო არ არის, მაშინ აღნიშნული ზონა უნდა დაარმატურდეს კონსტრუქციულად ჩაკეტილი განივი არმატურით (ცალუღით), რომლის დიამეტრია არა უმცირეს 8 მმ-ისა და ბიჯი – არა უმეტეს 100 მმ-ისა.

12. სამშენებლო მოედნებზე, რომელთა გრუნტები III კატეგორიას განეკუთვნება (ცხრილი 1), არ დაიშვება მაღლივი და აგრეთვე ცხრილი 4-ის მე-4 პუნქტში მითითებული შენობების აგება.

მუხლი 11. მსხვილპანელური შენობები

1. მსხვილპანელური შენობები უნდა იქნეს დაპროექტებული გრძივი და განივი გამჭოლი კედლებით, რომლებიც გაერთიანებული არიან გადახურვებსა და სახურავთან ერთად ერთიან სივრცულ სისტემაში სეისმური დატვირთვების აღსაქმელად. გარე კედლებიდან გამონაშვერები გეგმაში არ უნდა აღემატებოდეს 3 მ-ს. კედლებისა და გადახურვების პანელების დაპროექტებისას, მათი ზომები გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ერთ ოთახზე. შენობებში, განივი კედლების ფართო ბიჯით (4,2 მეტრზე მეტი), დასაშვებია გადახურვების პანელები გათვალისწინებულ იქნეს ერთმანეთთან დაკავშირებული ორი ელემენტისაგან.

2. საკედლე პანელების დაარმატურება უნდა მოხდეს სივრცული კარკასების ან შენადუღი არმატურის ბადეების საშუალებით. პანელის თითოეულ სიბრტყეში განთავსებული ვერტიკალური და ჰორიზონტალური არმატურის განივკვეთის ფართობი უნდა შეადგენდეს კედლის შესაბამისი განივკვეთის ფართობის არანაკლებ 0,025%-ს. მრავალფენოვანი პანელების შიგა მზიდი ფენის სისქე უნდა განისაზღვროს ანგარიშის შედეგად და უნდა იყოს არა უმცირეს 100 მმ-ისა.

3. გრძივი და განივი კედლების პანელებისა და გადახურვების (სახურავის) პანელების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური პირაპირა შეერთება ერთმანეთთან უნდა განხორციელდეს არმატურის გამონაშვერების და ჩასატანებელი დეტალების შედუღებით ან სხვა მეთოდებით და ვერტიკალური და ჰორიზონტალური პირაპირების წვრილმარცვლოვანი ბეტონით ჩამონოლითებით. კედლებისა და გადახურვების (სახურავის) პანელების ერთმანეთთან დასაკავშირებელი ყველა ტორსის წახნაგი უნდა შესრულდეს დაღარული ან კბილა ზედაპირებით. სოგმანებისა და კბილების სიღრმე (სიმაღლე) მიიღება არა უმცირეს 4 სმ-ისა.

4. კედლების გადაკვეთის ადგილებში განთავსებულ უნდა იქნეს შენობის მთელ სიმაღლეზე უწყვეტი ვერტიკალური არმატურა. ვერტიკალური არმატურა უნდა მოთავსდეს აგრეთვე ფანჯრებისა და კარებების ღიობების წახნაგებთან და ღიობების რეგულარულად განლაგების შემთხვევაში უნდა მოხდეს სართულებრივი შედუღება. პირაპირებში და ღიობების წახნაგებთან განთავსებული არმატურის განივკვეთის ფართობი უნდა განისაზღვროს ანგარიშის შედეგად, მაგრამ არ უნდა იქნეს მიღებული 2 სმ2-ზე ნაკლები. კედლების გადაკვეთის ადგილებში დასაშვებია განთავსებულ იქნეს ვერტიკალური არმატურის საანგარიშო რაოდენობის არა უმეტეს 60%.

5. პირაპირა შეერთებების გადაწყვეტა უნდა უზრუნველყოფდეს გაჭიმვისა და ძვრის საანგარიშო ძალვების აღქმას. ლითონის კავშირების განივკვეთი პანელების (ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ) პირაპირებში განისაზღვრება ანგარიშით, მაგრამ მათი მინიმალური განივკვეთი უნდა იყოს არა უმცირეს 1 სმ2-ისა ნაკერის 1 გრძივ მეტრზე 7-9-ბალიან საანგარიშო სეისმურობის რაიონებში მშენებარე შენობებისათვის.

6. ჩაშენებული ლოჯიები სრულდება სიგრძით, რომელიც ტოლია მეზობელ მზიდ კედლებს შორის მანძილისა. მოედნებზე 7 ბალზე მეტი სეისმურობით შენობებში ლოჯიების განთავსების ადგილებში გარე კედლების სიბრტყეში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს რკინაბეტონის ჩარჩოს მოწყობა.

მუხლი 12. მონოლითური რკინაბეტონის უკარკასო შენობები

1. მონოლითური რკინაბეტონის შენობები უნდა დაპროექტდეს ძირითადად ჯვარედინი კედლების კონსტრუქციული სისტემით, მზიდი ან არამზიდი გარე კედლებით. არამზიდი გარე კედლების შემთხვევაში შენობის სართულიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 12, 9 და 5 სართულს, შესაბამისად 7-, 8- და 9-ბალიანი სეისმურობისათვის. ამ შენობებში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს არანაკლებ სამი გრძივი მზიდი კედლის მოწყობა.

2. სრიალა ყალიბის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ ისეთი ტექნოლოგიის შემთხვევაში, რომლის დროსაც გარანტირებულია უწყვეტი დაბეტონება.

3. ფანჯრებისა და კარების ღიობები კედლებში ისე უნდა იქნეს განლაგებული, რომ ღიობიდან მიმდებარე კედლამდე მანძილი იყოს არა უმცირეს 0,6 მ-ისა.

4. ანგარიშის შედეგების მიუხედავად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს კედლების კონსტრუქციული დაარმატურება:

ა) კედლის არეში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური არმატურით, რომლის განივკვეთის ფართობია კედლის შესაბამისი განივკვეთის ფართობის არა უმცირეს 0,05%-ისა;

ბ) კედლების გადაკვეთის, კედლის სისქის მკვეთრი ცვლილებების ადგილებში, ღიობის კიდეებში – არმატურით, რომლის განივკვეთის ფართობია არა უმცირეს 2 სმ2-ისა.

5. მონოლითური კედლები უნდა დაარმატურდეს სივრცულ კარკასში, რომელიც გამოიყენება კედლის არის დაარმატურებისას. ბრტყელი კარკასი უნდა გაკეთდეს არა უმეტეს 900 მმ ბიჯით კონსტრუქციული დაარმატურებისას და არა უმეტეს 400 მმ-ისა ბიჯით კედლის სიბრტყიდან, როდესაც კედლის გაანგარიშება ჩატარებულია ძირითადი დატვირთვების თანწყობაზე. ამ შემთხვევაში ვერტიკალური არმატურის დიამეტრი მიიღება არა უმცირეს 10 მმ, ხოლო ჰორიზონტალური არმატურის დიამეტრი არა უმცირეს 8 მმ. ჰორიზინტალური ღეროები, რომელიც აერთიანებს ბრტყელ კარკასებს, უნდა დაყენდეს ბიჯით არა უმეტეს 600 მმ.

6. კარკასები, რომელიც გამოიყენება კედლისა და ღიობების კიდეების გადაკვეთის ადგილებში, უნდა შედგებოდეს არა ნაკლებ 10 მმ-ის დიამეტრის ორი გრძივი არმატურის ღეროსაგან მაინც და 3-4 მმ დიამეტრის ჩაკეტილი ცალუღებისაგან, რომელიც დაყენებული უნდა იქნეს არა უმეტეს 300 მმ-ის ბიჯით. საანგარიშო არმატურის რაოდენობის ცვლილება შენობის სიმაღლის მიხედვით უნდა განხორციელდეს გრძივი არმატურის დიამეტრის ცვლილების ხარჯზე. ამავე დროს შენარჩუნებული უნდა იქნეს უცვლელად მათი რაოდენობა და მანძილი ღეროებს შორის. ვიწრო, 1000 მმ-დე სიგანის შუაკედლისების დაარმატურებისას საჭიროა გამოყენებულ იქნეს არა ნაკლებ 12 მმ დიამეტრის ოთხი გრძივი არმატურის ღერო მაინც, რომელიც ჩაკეტილი ცალუღითაა გაერთიანებული სივრცულ კარკასში. ცალუღები დაყენებული უნდა იქნეს ბიჯით არა უმეტეს 400 მმ ან 20d. არმატურის კარკასების შეპირაპირება შენობის სიმაღლის მიხედვით უნდა მოხდეს 20 მმ-დე დიამეტრის ღეროებისათვის პირგადადებით შედუღების გარეშე.

7. მყიფე რღვევის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა ვერტიკალურ პირაპირა შეერთებებში დაყენებულ იქნეს არმატურის ჰორიზონტალური ღეროები, რომლებიც გადაკვეთენ ვერტიკალურ პირაპირს. ჰორიზონტალური არმატურის ღეროების განივკვეთის ფართობი უნდა განისაზღვროს მათ მიერ ძალვების ათვისების პირობიდან გამომდინარე.

8. ზღუდარების დაარმატურება უნდა განხორციელდეს სივრცული კარკასებით. განაპირა გრძივ ღეროებად გამოყენებული არმატურა წყობაში უნდა ჩამაგრდეს ღიობის კიდიდან დაანკერების სიგრძეზე, თანახმად ნორმებისა, მაგრამ არა ნაკლებ 350 მმ-ისა. მართკუთხედის კვეთის მქონე ზღუდარის შეკუმშულ არეში განლაგებული გრძივი არმატურის ღეროების მდგრადობის უზრუნველსაყოფად მათი გამობურცვის გამოსარიცხავად საჭიროა განივი ღეროების ჩამაგრება. განივი ღეროების ბიჯი უნდა იყოს არა უმეტეს 10d (d საანგარიშო არმატურის უმცირესი დიამეტრია). მონოლითური ბეტონების მშენებლობის დროს კედლები და გადახურვები უნდა შემოწმდეს ულტრაბგერით ურღვევი მეთოდით, მათში საპროექტო არმატურის არსებობის და ბეტონის კლასის დასადგენად.

მუხლი 13. მოცულობით-ბლოკური შენობები

1. მოცულობით - ბლოკური შენობები უნდა დაპროექტდეს მთლიანად დაყალიბებული ან ასაწყობი მოცულობითი ბლოკებისაგან. ბლოკები გაერთიანებული უნდა იქნეს სივრცულ სისტემად, რომელიც თავის თავზე მიიღებს სეისმურ ზემოქმედებას.

2. მოცულობითი ბლოკების ურთიერთდაკავშირება შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

ა) ჩასატანებელი დეტალების და არმატურის შვერილების შედუღებით;

ბ) პირაპირის უბნების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ნაკერების დამონოლითებით მცირე შეკლების წვრილმარცვლოვანი ბეტონით;

გ) გეგმაში მომიჯნავე მოცულობით ბლოკებს შორის მდებარე ვერტიკალური ჭების დამონოლითებით;

დ) მომიჯნავე ბლოკებს შორის ღრეჩოებში ფარული მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის (სვეტების და რიგელების) მოწყობით;

ე) მშენებლობის პირობებში ძაბვადი დამონოლითებული ვერტიკალური არმატურის მოჭიმვით.

3. მოცულობითი ბლოკების სართულებრივი დაყრდნობა უნდა განხორციელდეს თვითმზიდი კედლების მთელ სიგრძეზე. 7 და 8-ბალიანი სეისმურობის მოედნებზე განლაგებული შენობები-სათვის, რომელთა სიმაღლე 5 სართულს არ აღემატება და ასევე 9-ბალიანი სეისმურობის მოედანზე განლაგებული შენობებისათვის, რომელთა სიმაღლე არ აღემატება 2 სართულს, დასაშვებია ბლოკების დაყრდნობა მოეწყოს მხოლოდ კუთხეებში. ამასთან დაყრდნობის ზონის სიგრძე კუთხის თითოეულ მხარეს უნდა იყოს 400 მმ.

4. ერთშრიანი კედლები და მოცულობითი ბლოკების მრავალშრიანი კედლების თვითმზიდი შრეები უნდა იყოს არა უმცირეს 100 მმ სისქისა. მოცულობითი ბლოკების დაარმატურება უნდა შესრულდეს სივრცული კარკასით ან არმატურის ბადით.

5. მოცულობით-ბლოკური შენობების შიგა უწყვეტი კედლების რაოდენობა დგინდება ანგარიშებით და არ უნდა იყოს ერთ კედელზე ნაკლები.

6. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ნაკერების კონსტრუქციული გადაწყვეტით უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საანგარიშო ძალვების მიღება.

2, 3 და 5-სართულიან მოცულობით – ბლოკურ შენობებში, რომლებიც შენდება 9, 8 და 7- ბალიან სეისმურობის სამშენებლო მოედნებზე, თუ მათ ჰორიზონტალურ ნაკერებში საანგარიშო დატვირთვებისაგან ვერტიკალური გამჭიმავი ძალვები არ წარმოიშობა, დასაშვებია სიმაღლეში მომიჯნავე ბლოკების შეერთებისათვის გათვალისწინებულ იქნეს მხოლოდ ძვრის კავშირები. ამასთან, ჰორიზონტალურ პირაპირა შეერთებებში წარმოქმნილი ხახუნის ძალები ანგარიშში არ გაითვალისწინება. დანარჩენ შემთხვევაში ფოლადის კავშირების აუცილებელი კვეთის ფართობი განისაზღვრება ანგარიშით, მაგრამ არ უნდა იყოს ნაკლები:

ა) გეგმაში მომიჯნავე ბლოკებს შორის ვერტიკალურ ნაკერებში 0,5სმ2-ისა ჰორიზინტალური ნაკერის ერთ გრძივ მეტრზე, თუ მოედნის სეისმურობაა 9 ბალი და 0,3 სმ2-ისა, თუ მოედნის სეისმურობაა 7 ან 8 ბალი;

ბ) სიმაღლეში მომიჯნავე ბლოკებს შორის ჰორიზონტალურ ნაკერებში -1,5 სმ2-ისა hორიზონტალური ნაკერის 1 გრძივ მეტრზე გეგმაში მომიჯნავე ბლოკებს შორის. ამასთან, მომიჯნავე მოცულობით ბლოკებს შორის კავშირები დასაშვებია განხორციელდეს შეყურსულად ბლოკების კუთხეებში.

7. დასაშვებია დაუმონოლითებელი მოცულობითი ბლოკების გაერთიანება სიმაღლეში, რომელიც იძაბება მშენებლობის პირობებში. დაძაბვის სიდიდე უნდა განისაზღვროს გაანგარიშებით.

მუხლი 14. შენობები მსხვილბლოკური მზიდი კედლებით

1. მსხვილბლოკური შენობების დაპროექტება უნდა განხორციელდეს ორრიგა ან სამრიგა წყობით სართულის ფარგლებში.

2. მსხვილბლოკური შენობების კედლები უნდა აიგოს ბეტონის, ან დაარმატურებული შუაკედლისისა და რკინაბეტონის ანტისეისმური სარტყელის ბლოკებისაგან. უნდა იქნეს გამოყენებული მსუბუქი ბეტონის, აგრეთვე დაარმატურებული ბეტონის ღრუტანიანი ბლოკები. ბეტონის კლასი მსხვილი ბლოკებისათვის არ უნდა იყოს B7,5-ზე, ხოლო სარტყლის რკინაბეტონის ბლოკებისათვის B10-ზე ნაკლები. ანტისეისმური სარტყელი უნდა განხორციელდეს უწყვეტი დაარმატურებით და კვანძების შეერთებების დამონოლითებით.

3. მსხვილბლოკური შენობები შეიძლება იყოს შემდეგი კონსტრუქციული სქემის:

ა) შენობები ბეტონის ბლოკებისაგან, რომლებშიც ძვრის ძალვების მისაღებად მოწყობილია სოგმანები;

ბ) შენობები, რომლებშიც ძვრის და აგლეჯის ძალვებს ღებულობენ საკედლე ბლოკები დაარმატურებული ვერტიკალური კავშირებით ან რკინაბეტონის ვერტიკალური ჩანართებით;

გ) შენობები, რომლებშიც რკინაბეტონის ვერტიკალური ჩანართები (ან დაარმატურებული შუაკედლისის ბლოკები) რკინაბეტონის სარტყელებთან ერთად ქმნიან კარკასულ სისტემას;

დ) შენობები, საკედლე ბლოკების ჩვეულებრივი ან წინასწარი დაძაბული უწყვეტი ვერტიკალური დაარმატურებით, დაპროექტებული როგორც რკინაბეტონის კონსტრუქცია.

4. რკინაბეტონის ვერტიკალური ჩანართები უნდა მოეწყოს კედლების გადაკვეთის და მათი გარდატეხის ადგილებში. შუაკედლისის ბლოკების უწყვეტი (დაძაბული ან დაუძაბავი) გრძივი არმატურა უნდა გატარდეს სასარტყელე ბლოკების ხვრელებში. ამასთან, ხვრელები და ნაკერები უნდა შეივსოს ცემენტის ხსნარით ან წვრილმარცვლოვანი ბეტონით. ხსნარისა და ბეტონის სიმტკიცე შეიძლება იყოს ბლოკის ბეტონის სიმტკიცეზე ერთი საფეხურით ნაკლები.

მუხლი 15. შენობები ინდუსტრიული წესით დამზადებული აგურის, ქვის, ბეტონის ბლოკების მზიდი კედლებით

1. მზიდი და თვითმზიდი კედლებისათვის, აგრეთვე კარკასის შევსებისათვის, რომელიც მონაწილეობს სეისმური ზემოქმედების მიღებაში, გამოყენებულ უნდა იქნეს შემდეგი საკედლე მასალა:

ა) გამომწვარი თიხის სრულტანიანი და ღრუტანიანი აგური მარკით 75 და მეტი;

ბ) კერამიკული ქვები მარკით არა უმცირეს 100, ვერტიკალური ხვრელებით, რომელთა დიამეტრი არ უნდა აღემატებოდეს 20 მმ-ს, ხოლო სიცარიელე 25% -ს;

გ) სრულტანიანი და ღრუტანიანი მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები დამზადებული მსუბუქი ბეტონისაგან, 50 და მეტი მარკით;

დ) ბუნებრივი ქვისაგან (კირქვა, ნიჟარქვა, ტუფი) დამზადებული სწორი ფორმის მცირე ზომის ბლოკები, მარკით არა უმცირეს 50-ისა. ორ სართულამდე სიმაღლის შენობებში 7- ბალიან სამშენებლო მოედანზე დასაშვებია არა უმცირეს 35 მარკის მქონე ბუნებრივი ქვისაგან დამზადებული მცირე ზომის ბლოკების გამოყენება;

ე) მზიდ და არამზიდ ელემენტებში იკრძალება სილიკატური აგურის გამოყენება.

2. წყობაში გამოყენებული ცემენტის შერეული ხსნარის სიმტკიცე უარყოფითი ტემპერატურის პირობებში არ უნდა იყოს 50-ზე ნაკლები, ხოლო სხვა შემთხვევაში 25-ზე ნაკლები. წყობის განხორციელება 7 და 8-ბალიან სეისმურ ზონებში ზამთრის პირობებში დასაშვებია დუღაბში სპეციალური დანამატების გამოყენებით, რომლებიც დუღაბის გამაგრებას უზრუნველყოფენ უარყოფით ტემპერატურაზე. 9-ბალიან სეისმურ ზონაში იკრძალება წყობის განხორციელება უარყოფითი ტემპერატურისას.

3. აგურის ან ქვის (შემდგომში მოხსენიებული როგორც აგურის) წყობა უნდა განხორციელდეს ერთრიგიანი ჯაჭვური გადაბმით. 7-ბალიან სამშენებლო მოედნებზე დასაშვებია მრავალრიგიანი წყობის გამოყენება იმ პირობით, თუ წყობის ყოველი 3 გრძივი რიგი გადაიხურება ერთი განივი რიგით.

4. აგურის წყობის სეისმურ ზემოქმედებაზე წინაღობის გაწევის ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს გადაუბმელი ნაკერის მიმართ წყობის ღერძულ გაჭიმვაზე დროებითი წინაღობის (ნორმალური შეჭიდულობის) ძალა Rnt, რომლის მნიშვნელობა უნდა იყოს Rnt = 120კპა (1,2კგ/სმ2). ნორმალური შეჭიდულობის ძალის აღნიშნული სიდიდის (Rnt =120კპა) მისაღწევად მშენებლობის პროცესში დაცული უნდა იყოს აგურის წყობის შესრულების წესები და საჭიროების შემთხვევაში ხსნარი უნდა მომზადდეს სპეციალური დანამატების გამოყენებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხსნარის აგურთან შეჭიდულობის ძალის სიდიდის გაზრდას. მშენებლობის დროს ყოველი სართულის სამ ადგილას უნდა შემოწმდეს ნორმალური შეჭიდულობის ძალის ფაქტობრივი სიდიდე. იმ შემთხვევაში თუ ობიექტზე არ ხერხდება შეჭიდულობის ძალის აღნიშნული სიდიდის                        (Rnt =1,2კგ/სმ2) უზრუნველყოფა, იკრძალება აგურის წყობის გამოყენება.

5. წყობის საანგარიშო წინაღობის მნიშვნელობები Rt (ღერძული გაჭიმვა), RSg (ჭრა), Rtw (გაჭიმვა ღუნვის დროს) გადაბმული ნაკერისათვის უნდა განისაზღვროს ქვისა და არმოქვის კონსტრუქციების დაპროექტების მოთხოვნების საფუძველზე, ხოლო გადაუბმელი ნაკერებისათვის ქვემოთ მოყვანილი ფორმულებით:

Rt = 0,45Rnt;

Rsq = 0,70 Rnt ;

Rtw = 0,80 Rnt ;

სადაც, ღტ სიდიდე უნდა დაინიშნოს მშენებლობის რაიონში ჩატარებული ექსპერიმენტული გამოცდის შედეგების მიხედვით.

ღტ , ღ სქ , ღ ტწ მნიშვნელობები არ უნდა აღემატებოდეს აგურის ან ქვის რღვევის შესაბამის მნიშვნელობებს.

6. აგურის შენობების სეისმურ ზემოქმედებაზე წინაღობის გაზრდის მიზნით წყობაში გამოყენებული გაძლიერების ღონისძიებების გათვალისწინებით წყობები იყოფა 3 ტიპად:

ა) I - აგურის წყობა გაძლიერების გარეშე;

ბ) II - აგურის წყობა გაძლიერებული დაარმატურებით;

გ) III - აგურის წყობა გაძლიერებული კომპლექსური კონსტრუქციებით.

7. ყველა ტიპის აგურის შენობისათვის აუცილებელ ანტისეისმურ ღონისძიებას წარმოადგენს სახურავისა და გადახურვების დონეზე (ან მის ქვეშ) გრძივი და განივი კედლების პერიმეტრზე ანტისეისმიური სარტყლის მოწყობა. სარტყელი უნდა მოეწყოს მონოლითური რკინაბეტონისაგან უწყვეტი დაარმატურებით. იმ შენობებში, სადაც გადახურვების დაპროექტება ხდება მონოლითური რკინაბეტონის ფილის გამოყენებით და გადახურვა კონტურით დაყრდნობილია კაპიტალურ კედლებზე, სარტყლის მოწყობა არ არის სავალდებულო. ზედა სართულის სარტყელი და მონოლითური რკინაბეტონის ფილა უნდა დაუკავშირდეს კედლის წყობას რკინაბეტონის ანკერებით. ანტისეისმური სარტყელი უნდა მოეწყოს ყველა სართულზე კედლის მთელ სიგანეზე. 500 მმ და მეტი სიგანის გარე კედლებში სარტყლის სიგანე შეიძლება იყოს 150 მმ-ით ნაკლები. სარტყლის სიმაღლე არ უნდა იყოს 150 მმ-ზე ნაკლები, ხოლო ბეტონის კლასი არა ნაკლები В12,5 -ისა. ანტისეისმური სარტყელები უნდა დაარმატურდეს 4d10 გრძივი არმატურის ღეროებით 7 და 8-ბალიანი საანგარიშო სეისმურობის დროს, ხოლო 9- ბალიანი საანგარიშო სეისმურობისას 4 d12 ღეროებით.

8. დაარმატურებით გაძლიერებულ (II ტიპის შენობებში) კედლების შეუღლების ადგილებში წყობაში უნდა ჩალაგდეს მავთულბადეები, რომელთა გრძივი არმატურის განივკვეთის ფართი არ უნდა იყოს 1 სმ2-ზე ნაკლები და სიგრძით არა ნაკლები 150 სმ. 7 და 8-ბალიანი რაიონებისათვის მავთულბადეებს შორის მანძილი სიმაღლეში არ უნდა აღემატებოდეს 70 სმ-ს, ხოლო 9-ბალიანი რაიონებისათვის 50 სმ-ს.

9. კომპლექსური კონსტრუქციების გამოყენების შემთხვევაში (III ტიპის შენობებში) აგურის კედლები უნდა გაძლიერდეს წყობასთან ერთობლივად მომუშავე რკინაბეტონის დგარებით, რომლებიც ეწყობა კედლების გადაკვეთის კვანძებში. დგარები ბეტონდებიან კედლებთან ერთდროულად და მათი გადაბმა წყობასთან არმატურის ნაშვერებით ხდება ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ანალოგიურად, გამოყენებული ბეტონის კლასი არ უნდა იყოს B15-ზე ნაკლები.

10. გაძლიერების გარეშე აგურის წყობის შემთხვევაში (I ტიპის შენობებში) სართულის სიმაღლის შეფარდება კედლის სისქესთან არ უნდა იყოს 10-ზე მეტი, დაარმატურებით გაძლიერებულ შენობებში აღნიშნული სიდიდე არ უნდა აღემატებოდეს 12-ს, ხოლო კომპლექსური კონსტრუქციებით გაძლიერებულ შენობებში 15-ს.

11. აგურის შენობების სიმაღლე და სართულიანობა არ უნდა აღემატებოდეს მე-8 ცხრილში მოყვანილ მონაცემებს.

12. განივ კედელსა ან მათ შემცვლელ რკინაბეტონის ჩარჩოებს შორის მანძილი დგინდება ანგარიშით და არ უნდა აღემატებოდეს მე-9 ცხრილში მოყვანილ მნიშვნელობებს.

ცხრილი 9

| № | შენობის კედლების ტიპი | მანძილი მეტრებში |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საანგარიშო სეისმურობა ბალებში |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | აგურის წყობის I და II ტიპი | 12 | 9 | 6 |
| 2. | აგურის წყობა გაძლიერებული კომპლექსური კონსტრუქციებით (III ტიპი) | 15 | 12 | 9 |

13. ორ სართულზე მეტი სიმაღლის შენობებისათვის, თუ გრძივ გარე კედლებს შორის მანძილი აღემატება 7 მ-ს, აუცილებელია შიგა გრძივი კედლის მოწყობა.

14. მზიდი და თვითმზიდი აგურის კედლების ელემენტების ზომები დგინდება გაანგარიშებით და უნდა აკმაყოფილებდეს მე-10 ცხრილში მოყვანილ სიდიდეებს.

ცხრილი 10

| № | კედლის ელემენტები | მანძილი მეტრებში |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | საანგარიშო სეისმურობა ბალებში |  |  |
|  |  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | შუაკედლისების სიგანე არა უმცირეს | 0,77(0,8) | 1,16(1,2) | 1,55(1,6) |
| 2 | ღიობების სიგანე არა უმეტეს | 3,5 | 3,0 | 2,5 |
| 3 | შუაკედლისის სიგანის შეფარდება ღიობის სიგანესთან არა ნაკლები | 0,33 | 0,5 | 0,75 |
| 4 | გეგმიდან კედლების გამონაშვერი არა უმეტეს | 2,0 | 1,0 | 0 |

(შენიშვნები:

1. კუთხის შუაკედლისების სიგანე უნდა გაიზარდოს 25სმ-ით.

2. უფრო მეტი სიგანის ღიობები საჭიროებს რკინაბეტონით მოჩარჩოებას.

3. ზომები მოცემულია აგურის კედლებისათვის, ფრჩხილებში ბეტონის მცირე ზომის ბლოკებისათვის.)

15. ორ სართულზე მეტი სიმაღლის ქვის შენობებში 9-ბალიან სეისმურ ზონაში კიბის უჯრედიდან გამოსასვლელი უნდა მოეწყოს შენობის ორივე მხარეს. 8 და 9-ბალიანი სეისმურობის დროს კიბის უჯრედის კედლებში კარებისა და ფანჯრების ღიობები საჭიროებს რკინაბეტონით მოჩარჩოებას. კიბის ბაქნები და მათი კოჭები საჭიროა ჩაანკერდეს კედლის წყობაში არა უმცირეს 250 მმ სიღრმეზე. აუცილებელია კიბის ჩანების და ასაწყობი მარშების ჩამაგრების გათვალისწინება და კიბის ბაქნების დაკავშირება შენობის გადახურვის კონსტრუქციასთან. კედლებში ჩამაგრებული კონსოლური საფეხურების მოწყობა დაუშვებელია.

16. ზღუდარები უნდა მოეწყოს კედლის მთელ სისქეზე და ჩამაგრდეს წყობაში არა უმცირესი 350 მმ სიღრმეზე. თუ ღიობის სიგანე არ აღემატება 1,5 მ-ს, დასაშვებია ზღუდარების ჩამაგრება კედლებში 250 მმ სიღრმეზე.

მუხლი 16. შენობები ადგილობრივი ბუნებრივი მასალებისაგან

1. 7-8-ბალიან სეისმურ ზონებში დასაშვებია დაბალსართულიანი (2-სართულამდე) შენობების მშენებლობა ადგილობრივი მასალისაგან: რიყის, ფლეთილი სწორი ფორმის ქვისაგან, თიხა-ბზის ბლოკებისაგან, ალიზისა და სხვა მასალისაგან. ამასთან სიმაღლის ყოველი 60-80 სმ-ზე უნდა მოეწყოს აგურის 2 რიგი. ასეთი შენობების საძირკველი უნდა მოეწყოს ბეტონის ან ქვის მასალისაგან. კედლებს შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 6 მ-ს.

2. ადგილობრივი მასალისაგან აგებული შენობის ყოველი გადახურვის დონეზე უნდა მოეწყოს ანტისეისმური სარტყელი, რომელიც შეიძლება დამზადდეს როგორც ხის მასალისაგან, ასევე რკინაბეტონისაგან. ანტისეისმური სარტყელი ეწყობა 10X10 სმ განიკვეთის ძელებისაგან, რომლებიც ლაგდება კედლის გარე კიდეზე და შეერთებულია ერთმანეთთან 5X10 სმ განივკვეთის მართკუთხა ძელაკებით ბიჯით 50 სმ.

3. აღნიშნული ტიპის შენობებში გამოიყენება ხისკოჭოვანი გადახურვები, კოჭებს შორის ბიჯით არა უმეტეს 80 სმ და მინიმალური განივკვეთით 10X20 სმ, ბოლოების სარტყელებთან ჩაანკერებით.

4. ასაწყობ ფარისებრ შენობებში კედლები და მზიდი ზღუდარები უნდა მოეწყოს შემოსაკრავზე, რომელიც მიმაგრებულია საძირკველთან ანკერჭანჭიკებით ან მავთულის ნაგრეხით. კედლის და ზღუდარების ზემოთ უნდა მოეწყოს უწყვეტი ხის სარტყლები, რომლებიც შეერთებულია ასაწყობი ფარების შემოსაკრავთან. შენობის კედლის ასაწყობი ფარები და ზღუდარები კედელთან მიერთების ადგილებში უნდა იყოს ჩამაგრებული.

5. გადახურვის მზიდ კონსტრუქციებს უნდა hქონდეს კავშირები იმ კონსტრუქციებთან, რომლებსაც ისინი ეყრდნობიან. ამასთან, არ დაიშვება ნივნივისაგან განმბრჯენის გადაცემა კედელზე. ქანობიან სახურავებში ნივნივები უნდა ჩაანკერდეს რკინაბეტონის ან ხის სარტყლებში. მაუერლატი უნდა ჩაანკერდეს წყობაში და ჩამაგრდეს პირაპირებში გრძივად და კუთხეებში. გარდა ამისა, კუთხეებში უნდა ჩაიდგას ხისტი კავშირი, დიაგონალური მიმართულების ელემენტების სახით.

მუხლი 17. კონსტრუქციული მოთხოვნები 6-ბალიან სეისმურ მოედნებზე მშენებარე შენობებისათვის

1. შენობების სართულიანობა არ უნდა აღემატებოდეს ცხრილ 8-ში აღნიშულ სიდიდეებს. შენობების (სექციების) სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 100 მ-ს.

2. აგურის სამ და მეტსართულიან შენობებში გათვალისწინებული უნდა იქნეს არა ნაკლები ერთი შიგა გრძივი კედლისა, ხოლო განივ კედლებს შორის მანძილი არ უნდა აღემატებოდეს 16 მ-ს. აგურის შენობებისათვის სავალდებულოა გადახურვის დონეზე რკინაბეტონის სარტყლის მოწყობა.

3. მსხვილპანელურ შენობებში გარე და შიგა კედლების პანელებს შორის კავშირები უნდა მოეწყოს ყოველ სართულზე სიმაღლეში არა ნაკლებ ორ დონეზე.

4. რკინაბეტონის ჩარჩოვან და ურიგელო კარკასულ შენობებში ხისტი კვანძების ცენტრალური ზონა უნდა დაარმატურდეს ჩაკეტილი ცალუღებით ბიჯით არა უმეტეს 10 სმ, ხოლო კვანძებთან მიმდებარე სვეტებისა და რიგელების უბნები, განივკვეთის სიმაღლის 1,5 ტოლ მანძილზე კვანძიდან უნდა დაარმატურდეს ჩაკეტილი განივი არმატურით (ცალუღით), ბიჯით არა უმეტეს 15 სმ-ისა.

დანართი1

შენიშვნა: აჩქარებები მოცემულია g-ს ერთეულებში

სეისმური საშიშროების რუკის დანართი

|  | დასახლებული პუნქტი | მხარე | მუნიციპალიტეტი | საკრებულო | A - სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი | ბალი (MSK64 სკალა) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ქ. თბილისი |  |  |  | 0.17 | 8 |
| 2 | ქ. სოხუმი | აფხაზეთი | ქ. სოხუმი |  | 0.35 | 9 |
| 3 | ქ. ტყვარჩელი | აფხაზეთი | ქ. ტყვარჩელი |  | 0.41 | 9 |
| 4 | ქ. გაგრა | აფხაზეთი | გაგრა | ქ. გაგრა | 0.37 | 9 |
| 5 | დაბა განთიადი | აფხაზეთი | გაგრა | განთიადის სადაბო | 0.32 | 9 |
| 6 | დაბა ბიჭვინთა | აფხაზეთი | გაგრა | ბიჭვინთის სადაბო | 0.27 | 9 |
| 7 | დაბა ბზიფი | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.36 | 9 |
| 8 | ათიძთა | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.37 | 9 |
| 9 | არასაძიხი | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.35 | 9 |
| 10 | აყვარა | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.38 | 9 |
| 11 | ბზიბტა | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.37 | 9 |
| 12 | იფნარი | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.35 | 9 |
| 13 | ძიხჩა | აფხაზეთი | გაგრა | ბზიფის სადაბო | 0.37 | 9 |
| 14 | ალახაძე | აფხაზეთი | გაგრა | ალახაძის სოფლის | 0.33 | 9 |
| 15 | ბაღნარი | აფხაზეთი | გაგრა | ბაღნარის თემის | 0.27 | 9 |
| 16 | აჩმარდა | აფხაზეთი | გაგრა | ბაღნარის თემის | 0.28 | 9 |
| 17 | ველი | აფხაზეთი | გაგრა | ბაღნარის თემის | 0.28 | 9 |
| 18 | კლდეკარი | აფხაზეთი | გაგრა | ბაღნარის თემის | 0.29 | 9 |
| 19 | მენდელეევო | აფხაზეთი | გაგრა | ბაღნარის თემის | 0.29 | 9 |
| 20 | კოლხიდა | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.36 | 9 |
| 21 | ალპიისკოე | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.37 | 9 |
| 22 | გაგრაფსტა | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.37 | 9 |
| 23 | გრუზინსკოე-უშჩელიე | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.37 | 9 |
| 24 | ზემო ხევი | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.35 | 9 |
| 25 | ოტრადნოე | აფხაზეთი | გაგრა | კოლხიდის თემის | 0.37 | 9 |
| 26 | ლესელიძე | აფხაზეთი | გაგრა | ლესელიძის თემის | 0.32 | 9 |
| 27 | სალმე | აფხაზეთი | გაგრა | ლესელიძის თემის | 0.28 | 9 |
| 28 | სულევო | აფხაზეთი | გაგრა | ლესელიძის თემის | 0.25 | 9 |
| 29 | ლიძავა | აფხაზეთი | გაგრა | ლიძავის თემის | 0.30 | 9 |
| 30 | აციჯქვა | აფხაზეთი | გაგრა | ლიძავის თემის | 0.33 | 9 |
| 31 | რაფიწა | აფხაზეთი | გაგრა | ლიძავის თემის | 0.30 | 9 |
| 32 | მეხადირი | აფხაზეთი | გაგრა | მეხადირის თემის | 0.26 | 9 |
| 33 | ვაშლოვანი | აფხაზეთი | გაგრა | მეხადირის თემის | 0.25 | 9 |
| 34 | ზეგანი | აფხაზეთი | გაგრა | მეხადირის თემის | 0.26 | 9 |
| 35 | კლდიანი | აფხაზეთი | გაგრა | მეხადირის თემის | 0.28 | 9 |
| 36 | მუხნარი | აფხაზეთი | გაგრა | მეხადირის თემის | 0.27 | 9 |
| 37 | სალხინო | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.24 | 9 |
| 38 | დემერჩენცი | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.25 | 9 |
| 39 | მიქელრიფში | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.24 | 9 |
| 40 | ჩანჩქერი | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.25 | 9 |
| 41 | ცოდნისკარი | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.25 | 9 |
| 42 | წაბლიანი | აფხაზეთი | გაგრა | მიქელრიფშის თემის | 0.25 | 9 |
| 43 | ხაშუფსა | აფხაზეთი | გაგრა | ხაშუფსის თემის | 0.29 | 9 |
| 44 | ვაკე | აფხაზეთი | გაგრა | ხაშუფსის თემის | 0.32 | 9 |
| 45 | იმერხევი | აფხაზეთი | გაგრა | ხაშუფსის თემის | 0.30 | 9 |
| 46 | ხეივანი | აფხაზეთი | გაგრა | ხეივნის თემის | 0.32 | 9 |
| 47 | კულტუბანი | აფხაზეთი | გაგრა | ხეივნის თემის | 0.31 | 9 |
| 48 | შაფრანოვო | აფხაზეთი | გაგრა | ხეივნის თემის | 0.28 | 9 |
| 49 | წალკოტი | აფხაზეთი | გაგრა | ხეივნის თემის | 0.30 | 9 |
| 50 | ორეხოვო | აფხაზეთი | გაგრა | ხოლოდნაია-რეჩკას თემის | 0.35 | 9 |
| 51 | გრებეშოკი | აფხაზეთი | გაგრა | ხოლოდნაია-რეჩკას თემის | 0.35 | 9 |
| 52 | ჩიგრიფში | აფხაზეთი | გაგრა | ხოლოდნაია-რეჩკას თემის | 0.35 | 9 |
| 53 | ხოლოდნაია-რეჩკა | აფხაზეთი | გაგრა | ხოლოდნაია-რეჩკას თემის | 0.34 | 9 |
| 54 | ქ. გალი | აფხაზეთი | გალის | ქ. გალი | 0.27 | 9 |
| 55 | აჩიგვარა | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.28 | 9 |
| 56 | ბულიშხინჯი | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.30 | 9 |
| 57 | გუდავა | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.26 | 9 |
| 58 | ოხურეი | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.25 | 9 |
| 59 | ტოგონი | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.25 | 9 |
| 60 | ფუწყური | აფხაზეთი | გალის | აჩიგვარას თემის | 0.30 | 9 |
| 61 | ბედია | აფხაზეთი | გალის | ბედიის თემის | 0.36 | 9 |
| 62 | სახახუბიო | აფხაზეთი | გალის | ბედიის თემის | 0.34 | 9 |
| 63 | ფშაური | აფხაზეთი | გალის | ბედიის თემის | 0.32 | 9 |
| 64 | განახლება | აფხაზეთი | გალის | განახლების თემის | 0.16 | 8 |
| 65 | გაგიდა | აფხაზეთი | გალის | განახლების თემის | 0.14 | 8 |
| 66 | დიხაგუძბა | აფხაზეთი | გალის | განახლების თემის | 0.13 | 8 |
| 67 | ოკვინორე | აფხაზეთი | გალის | განახლების თემის | 0.15 | 8 |
| 68 | მეორე გუდავა | აფხაზეთი | გალის | გუდავას თემის | 0.21 | 8 |
| 69 | ანარია | აფხაზეთი | გალის | გუდავას თემის | 0.26 | 9 |
| 70 | ოხურეი | აფხაზეთი | გალის | გუდავას თემის | 0.21 | 8 |
| 71 | პირველი გუდავა | აფხაზეთი | გალის | გუდავას თემის | 0.24 | 9 |
| 72 | დიხაზურგა | აფხაზეთი | გალის | დიხაზურგის თემის | 0.32 | 9 |
| 73 | ზენი | აფხაზეთი | გალის | დიხაზურგის თემის | 0.35 | 9 |
| 74 | ოცარცე | აფხაზეთი | გალის | დიხაზურგის თემის | 0.31 | 9 |
| 75 | ზემო ბარღები | აფხაზეთი | გალის | ზემო ბარღების თემის | 0.19 | 8 |
| 76 | საბუთბაიო | აფხაზეთი | გალის | ზემო ბარღების თემის | 0.19 | 8 |
| 77 | საშამუგიო | აფხაზეთი | გალის | ზემო ბარღების თემის | 0.20 | 8 |
| 78 | თაგილონი | აფხაზეთი | გალის | თაგილონის თემის | 0.23 | 8 |
| 79 | სალხინო | აფხაზეთი | გალის | თაგილონის თემის | 0.26 | 9 |
| 80 | ლეკუხონა | აფხაზეთი | გალის | ლეკუხონის თემის | 0.42 | 9 |
| 81 | ლეჭარაიე | აფხაზეთი | გალის | ლეკუხონის თემის | 0.40 | 9 |
| 82 | ჟირღალიშკა | აფხაზეთი | გალის | ლეკუხონის თემის | 0.42 | 9 |
| 83 | მზიური | აფხაზეთი | გალის | მზიურის თემის | 0.25 | 9 |
| 84 | ზემო ცხირი | აფხაზეთი | გალის | მზიურის თემის | 0.30 | 9 |
| 85 | მახუნჯია | აფხაზეთი | გალის | მზიურის თემის | 0.27 | 9 |
| 86 | პატრახუწა | აფხაზეთი | გალის | მზიურის თემის | 0.22 | 8 |
| 87 | შაშიკვარა | აფხაზეთი | გალის | მზიურის თემის | 0.25 | 9 |
| 88 | მუხური | აფხაზეთი | გალის | მუხურის თემის | 0.33 | 9 |
| 89 | პირველი შეშელეთი | აფხაზეთი | გალის | მუხურის თემის | 0.28 | 9 |
| 90 | საბულისკერიო | აფხაზეთი | გალის | მუხურის თემის | 0.30 | 9 |
| 91 | ნაბაკევი | აფხაზეთი | გალის | ნაბაკევის თემის | 0.16 | 8 |
| 92 | ეწერი | აფხაზეთი | გალის | ნაბაკევის თემის | 0.18 | 8 |
| 93 | ზენი | აფხაზეთი | გალის | ნაბაკევის თემის | 0.18 | 8 |
| 94 | პირველი ოტობაია | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.14 | 8 |
| 95 | ვეშკუდელი | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.13 | 8 |
| 96 | ზარწუფა | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.14 | 8 |
| 97 | მეორე ოტობაია | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.14 | 8 |
| 98 | ოკვინორე | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.15 | 8 |
| 99 | რამი | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.13 | 8 |
| 100 | ქვიშონა | აფხაზეთი | გალის | ოტობაიის თემის | 0.14 | 8 |
| 101 | ოქუმი | აფხაზეთი | გალის | ოქუმის თემის | 0.39 | 9 |
| 102 | აგვავერა | აფხაზეთი | გალის | ოქუმის თემის | 0.40 | 9 |
| 103 | საბულისკერიო | აფხაზეთი | გალის | ოქუმის თემის | 0.36 | 9 |
| 104 | სამელაიო | აფხაზეთი | გალის | ოქუმის თემის | 0.37 | 9 |
| 105 | სამქვარი | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.30 | 9 |
| 106 | ზემო გალი | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.37 | 9 |
| 107 | კოხორა | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.29 | 9 |
| 108 | ლეკუმხარა | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.37 | 9 |
| 109 | ფართოღალი | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.40 | 9 |
| 110 | ცხირი | აფხაზეთი | გალის | პირველი გალის თემის | 0.33 | 9 |
| 111 | რეფო-ეწერი | აფხაზეთი | გალის | რეფო-შეშელეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 112 | აკვარიკვა | აფხაზეთი | გალის | რეფო-შეშელეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 113 | თხინაშკარი | აფხაზეთი | გალის | რეფო-შეშელეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 114 | მეორე შეშელეთი | აფხაზეთი | გალის | რეფო-შეშელეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 115 | ხუმენი-ნათოფური | აფხაზეთი | გალის | რეფო-შეშელეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 116 | რეჩხი | აფხაზეთი | გალის | რეჩხის თემის | 0.32 | 9 |
| 117 | ხოლე | აფხაზეთი | გალის | რეჩხის თემის | 0.33 | 9 |
| 118 | საბერიო | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.40 | 9 |
| 119 | ნაჯიხური | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.40 | 9 |
| 120 | სამარქვალო | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.37 | 9 |
| 121 | ფართონოხორი | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.38 | 9 |
| 122 | ღვაშიგვერდი | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.41 | 9 |
| 123 | შქაშისუკი | აფხაზეთი | გალის | საბერიოს თემის | 0.41 | 9 |
| 124 | სიდა | აფხაზეთი | გალის | სიდის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 125 | ფიჩორი | აფხაზეთი | გალის | ფიჩორის თემის | 0.13 | 8 |
| 126 | ნაკარღალი | აფხაზეთი | გალის | ფიჩორის თემის | 0.13 | 8 |
| 127 | ნაჭკადუ | აფხაზეთი | გალის | ფიჩორის თემის | 0.13 | 8 |
| 128 | ქვემო ბარღები | აფხაზეთი | გალის | ქვემო ბარღების თემის | 0.17 | 8 |
| 129 | საბჭოთა ჩაი | აფხაზეთი | გალის | ქვემო ბარღების თემის | 0.17 | 8 |
| 130 | ფიცარღალი | აფხაზეთი | გალის | ქვემო ბარღების თემის | 0.15 | 8 |
| 131 | ზემო ღუმურიში | აფხაზეთი | გალის | ღუმურიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 132 | ფართოღალი | აფხაზეთი | გალის | ღუმურიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 133 | ქვემო ღუმურიში | აფხაზეთი | გალის | ღუმურიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 134 | ჩხორთოლი | აფხაზეთი | გალის | ჩხორთოლის სოფლის | 0.42 | 9 |
| 135 | წარჩე | აფხაზეთი | გალის | წარჩის თემის | 0.32 | 9 |
| 136 | ნახინგუ | აფხაზეთი | გალის | წარჩის თემის | 0.37 | 9 |
| 137 | ფუწყური | აფხაზეთი | გალის | წარჩის თემის | 0.30 | 9 |
| 138 | ფშაური | აფხაზეთი | გალის | წარჩის თემის | 0.39 | 9 |
| 139 | ჭუბურხინჯი | აფხაზეთი | გალის | ჭუბურხინჯის თემის | 0.28 | 9 |
| 140 | ზენი | აფხაზეთი | გალის | ჭუბურხინჯის თემის | 0.26 | 9 |
| 141 | მეორე აკვაღა | აფხაზეთი | გალის | ჭუბურხინჯის თემის | 0.27 | 9 |
| 142 | პირველი აკვაღა | აფხაზეთი | გალის | ჭუბურხინჯის თემის | 0.27 | 9 |
| 143 | ჭყონხუმლა | აფხაზეთი | გალის | ჭუბურხინჯის თემის | 0.31 | 9 |
| 144 | ხუმუშკური | აფხაზეთი | გალის | ხუმუშკურის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 145 | ქ. გუდაუთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ქ. გუდაუთა | 0.28 | 9 |
| 146 | ქ. ახალი ათონი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ქ. ახალი ათონი | 0.34 | 9 |
| 147 | დაბა მიუსერა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მიუსერის სადაბო | 0.32 | 9 |
| 148 | ააცი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ააცის თემის | 0.36 | 9 |
| 149 | ალრა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ააცის თემის | 0.33 | 9 |
| 150 | ალძიხი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ააცის თემის | 0.35 | 9 |
| 151 | ბინთხა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ააცის თემის | 0.39 | 9 |
| 152 | კუტიძრა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ააცის თემის | 0.40 | 9 |
| 153 | აბღარხუქი | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.32 | 9 |
| 154 | აბახვამცა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.37 | 9 |
| 155 | ბაზიქითა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.38 | 9 |
| 156 | ბაღიქითა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.36 | 9 |
| 157 | თასრაყვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.38 | 9 |
| 158 | ცოუხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აბღარხუქის თემის | 0.36 | 9 |
| 159 | აგარაკი | აფხაზეთი | გუდაუთის | აგარაკის თემის | 0.35 | 9 |
| 160 | რიაფში | აფხაზეთი | გუდაუთის | აგარაკის თემის | 0.37 | 9 |
| 161 | წანიგვართა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აგარაკის თემის | 0.35 | 9 |
| 162 | ანუხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.37 | 9 |
| 163 | აბაახუდა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.35 | 9 |
| 164 | აკალამრა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.34 | 9 |
| 165 | ანუხვა-არმიანსკაია | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.36 | 9 |
| 166 | არმიანსკოე უშჩელიე | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.36 | 9 |
| 167 | აუძხა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.39 | 9 |
| 168 | აქვაჩა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 169 | აქუი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.36 | 9 |
| 170 | აჩირხა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.36 | 9 |
| 171 | აჯმატვარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.39 | 9 |
| 172 | ვესიოლოვკა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.39 | 9 |
| 173 | ლაშფსარდი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ანუხვის თემის | 0.34 | 9 |
| 174 | აჭანდარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.40 | 9 |
| 175 | აოსირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.40 | 9 |
| 176 | აუალიცა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.39 | 9 |
| 177 | ქვაბრუთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.40 | 9 |
| 178 | ძიბზირი | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.39 | 9 |
| 179 | წვინდირთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.39 | 9 |
| 180 | ხაბიუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.40 | 9 |
| 181 | ჯგიდირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | აჭანდარის თემის | 0.39 | 9 |
| 182 | ახალსოფელი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ახალსოფლის სოფლის | 0.31 | 9 |
| 183 | ბარმიში | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბარმიშის თემის | 0.38 | 9 |
| 184 | აჯხახარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბარმიშის თემის | 0.37 | 9 |
| 185 | მაზიხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბარმიშის თემის | 0.38 | 9 |
| 186 | ბლაბურხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბლაბურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 187 | ანჰაშთუქი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბლაბურხვის თემის | 0.39 | 9 |
| 188 | შლარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბლაბურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 189 | ჩერქეზიხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბლაბურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 190 | ცუძახა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ბლაბურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 191 | დურიფში | აფხაზეთი | გუდაუთის | დურიფშის თემის | 0.38 | 9 |
| 192 | აბგარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | დურიფშის თემის | 0.38 | 9 |
| 193 | ათარჰაბლა | აფხაზეთი | გუდაუთის | დურიფშის თემის | 0.38 | 9 |
| 194 | არუთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | დურიფშის თემის | 0.38 | 9 |
| 195 | ტვანაარხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | დურიფშის თემის | 0.39 | 9 |
| 196 | ზვანდრიფში | აფხაზეთი | გუდაუთის | ზვანდრიფშის თემის | 0.35 | 9 |
| 197 | აკვასქემწა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ზვანდრიფშის თემის | 0.36 | 9 |
| 198 | ალახაშხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | ზვანდრიფშის თემის | 0.36 | 9 |
| 199 | კალდახვარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | კალდახვარის თემის | 0.38 | 9 |
| 200 | ამპარაარხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | კალდახვარის თემის | 0.38 | 9 |
| 201 | ახვაჯა | აფხაზეთი | გუდაუთის | კალდახვარის თემის | 0.38 | 9 |
| 202 | აჯახუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | კალდახვარის თემის | 0.38 | 9 |
| 203 | ლიხნი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.33 | 9 |
| 204 | ალგითი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.30 | 9 |
| 205 | აძლაგარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.35 | 9 |
| 206 | აძლაგარხუქი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.33 | 9 |
| 207 | აჯიმჩიღრა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.37 | 9 |
| 208 | ბამბორა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.28 | 9 |
| 209 | მზახვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.32 | 9 |
| 210 | ჰაფშირა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ლიხნის თემის | 0.31 | 9 |
| 211 | მგუძირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.33 | 9 |
| 212 | ამბარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.30 | 9 |
| 213 | არაშახუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.36 | 9 |
| 214 | აფცხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.34 | 9 |
| 215 | გუგუნირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.37 | 9 |
| 216 | ონდანირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.35 | 9 |
| 217 | პაპწვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მგუძირხვის თემის | 0.37 | 9 |
| 218 | ჭირუთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მწარის თემის | 0.39 | 9 |
| 219 | აძუსთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მწარის თემის | 0.40 | 9 |
| 220 | ვერხნაია-მწარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მწარის თემის | 0.40 | 9 |
| 221 | ნიჟნაია-მწარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | მწარის თემის | 0.36 | 9 |
| 222 | ხაბიუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | მწარის თემის | 0.40 | 9 |
| 223 | ოთხარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ოთხარის თემის | 0.39 | 9 |
| 224 | ბაჩა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ოთხარის თემის | 0.38 | 9 |
| 225 | გარფი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ოთხარის თემის | 0.39 | 9 |
| 226 | მამიჯირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ოთხარის თემის | 0.37 | 9 |
| 227 | ჟაბნა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ოთხარის თემის | 0.39 | 9 |
| 228 | პრიმორსკოე | აფხაზეთი | გუდაუთის | პრიმორსკოეს თემის | 0.30 | 9 |
| 229 | არსაული | აფხაზეთი | გუდაუთის | პრიმორსკოეს თემის | 0.31 | 9 |
| 230 | აძღაფშა | აფხაზეთი | გუდაუთის | პრიმორსკოეს თემის | 0.30 | 9 |
| 231 | აჭანვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | პრიმორსკოეს თემის | 0.33 | 9 |
| 232 | ფსირცხა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ფსირცხის თემის | 0.36 | 9 |
| 233 | ოქტომბერი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ფსირცხის თემის | 0.36 | 9 |
| 234 | ციტრუსოვანი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ფსირცხის თემის | 0.34 | 9 |
| 235 | ყულანურხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.32 | 9 |
| 236 | აბგავერა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.33 | 9 |
| 237 | არუთა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 238 | აჩკაწა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.35 | 9 |
| 239 | თამკვაჩ-იგვავერა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.35 | 9 |
| 240 | თასრაყვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 241 | წვიშაარხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | ყულანურხვის თემის | 0.33 | 9 |
| 242 | ხოფი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ხოფის თემის | 0.39 | 9 |
| 243 | არხა (ეღირთა) | აფხაზეთი | გუდაუთის | ხოფის თემის | 0.39 | 9 |
| 244 | კვანაფა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ხოფის თემის | 0.39 | 9 |
| 245 | შკვანა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ხოფის თემის | 0.39 | 9 |
| 246 | ჯირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 247 | აფშანხვარა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 248 | აქვაჩარხუ | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.39 | 9 |
| 249 | ახუწა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 250 | ბგარდვანი | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 251 | კვანაფა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 252 | სინირხვა | აფხაზეთი | გუდაუთის | ჯირხვის თემის | 0.38 | 9 |
| 253 | დაბა გულრიფში | აფხაზეთი | გულრიფშის | დაბა გულრიფში | 0.31 | 9 |
| 254 | ამტყელი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.37 | 9 |
| 255 | ამზარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.37 | 9 |
| 256 | ბუდუკი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.36 | 9 |
| 257 | გეორგიევსკოე | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.33 | 9 |
| 258 | პანტა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.38 | 9 |
| 259 | ყადა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.35 | 9 |
| 260 | შუამთა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.39 | 9 |
| 261 | ჯამპალი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ამტყელის თემის | 0.36 | 9 |
| 262 | ქვემო აჟარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.40 | 9 |
| 263 | ბუძგური | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.38 | 9 |
| 264 | გვანდრა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.43 | 9 |
| 265 | ზემო აჟარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 266 | ზემო ზიმა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.36 | 9 |
| 267 | მარცხენა გენწვიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 268 | მარცხენა პტიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 269 | მარჯვენა გენწვიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.41 | 9 |
| 270 | მარჯვენა პტიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.40 | 9 |
| 271 | მრამბა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.39 | 9 |
| 272 | ნახარი | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.40 | 9 |
| 273 | ომარიშარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 274 | საკენი | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 275 | ქვაბჩარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.34 | 9 |
| 276 | შაბათკვარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.36 | 9 |
| 277 | ჩხალთა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.38 | 9 |
| 278 | ხეცკვარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 279 | ხუტია | აფხაზეთი | გულრიფშის | აჟარის თემის | 0.42 | 9 |
| 280 | ბაბუშარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაბუშარას თემის | 0.26 | 9 |
| 281 | ვარჩა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაბუშარას თემის | 0.24 | 8 |
| 282 | ოჯიბინა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაბუშარას თემის | 0.22 | 8 |
| 283 | ყორასი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაბუშარას თემის | 0.25 | 9 |
| 284 | ბაღმარანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაღმარანის თემის | 0.41 | 9 |
| 285 | ალექსანდროვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაღმარანის თემის | 0.41 | 9 |
| 286 | პოლტავა-ალექსანდროვსკოე | აფხაზეთი | გულრიფშის | ბაღმარანის თემის | 0.41 | 9 |
| 287 | განახლება | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.40 | 9 |
| 288 | ნაა | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.42 | 9 |
| 289 | ტეხი | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.42 | 9 |
| 290 | ჩერნიგოვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.41 | 9 |
| 291 | ჭალა | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.39 | 9 |
| 292 | ხუმუშქური | აფხაზეთი | გულრიფშის | განახლების თემის | 0.39 | 9 |
| 293 | დრანდა | აფხაზეთი | გულრიფშის | დრანდის თემის | 0.27 | 9 |
| 294 | ათარბეკოვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | დრანდის თემის | 0.41 | 9 |
| 295 | ზემო ფშაფი | აფხაზეთი | გულრიფშის | დრანდის თემის | 0.28 | 9 |
| 296 | ქვემო ფშაფი | აფხაზეთი | გულრიფშის | დრანდის თემის | 0.28 | 9 |
| 297 | შაუმიანოვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | დრანდის თემის | 0.35 | 9 |
| 298 | ვლადიმიროვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ვლადიმიროვკის თემის | 0.34 | 9 |
| 299 | ესტონკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ვლადიმიროვკის თემის | 0.31 | 9 |
| 300 | შმათი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ვლადიმიროვკის თემის | 0.37 | 9 |
| 301 | ხუმუშქური | აფხაზეთი | გულრიფშის | ვლადიმიროვკის თემის | 0.38 | 9 |
| 302 | ლათა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.32 | 9 |
| 303 | არღუნია | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.31 | 9 |
| 304 | ზემო ლათა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.31 | 9 |
| 305 | ზენობანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.33 | 9 |
| 306 | კადარი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.32 | 9 |
| 307 | მარდახუჭი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.32 | 9 |
| 308 | მიასნიკოვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.33 | 9 |
| 309 | ქვენობანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.34 | 9 |
| 310 | ხიზარუხა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ლათის თემის | 0.33 | 9 |
| 311 | მაჭარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | მაჭარის თემის | 0.32 | 9 |
| 312 | ზემო გულრიფში | აფხაზეთი | გულრიფშის | მაჭარის თემის | 0.36 | 9 |
| 313 | თხუბუნი | აფხაზეთი | გულრიფშის | მაჭარის თემის | 0.35 | 9 |
| 314 | კელასური | აფხაზეთი | გულრიფშის | მაჭარის თემის | 0.34 | 9 |
| 315 | ქვემო მერხეული | აფხაზეთი | გულრიფშის | მაჭარის თემის | 0.35 | 9 |
| 316 | მერხეული | აფხაზეთი | გულრიფშის | მერხეულის თემის | 0.41 | 9 |
| 317 | ზემო მაჭარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | მერხეულის თემის | 0.42 | 9 |
| 318 | ღურზული | აფხაზეთი | გულრიფშის | მერხეულის თემის | 0.42 | 9 |
| 319 | ჩერნიგოვკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | მერხეულის თემის | 0.41 | 9 |
| 320 | ფშაფი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ფშაფის თემის | 0.28 | 9 |
| 321 | მეორე ბაღაჟიაშთა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ფშაფის თემის | 0.31 | 9 |
| 322 | პირველი ბაღაჟიაშთა | აფხაზეთი | გულრიფშის | ფშაფის თემის | 0.30 | 9 |
| 323 | ფარნაუთი | აფხაზეთი | გულრიფშის | ფშაფის თემის | 0.38 | 9 |
| 324 | წებელდა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.40 | 9 |
| 325 | აბლუხვარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.34 | 9 |
| 326 | აგიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.41 | 9 |
| 327 | აზანთა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.34 | 9 |
| 328 | არასარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.35 | 9 |
| 329 | აჭანდარა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.38 | 9 |
| 330 | გერგემიში | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.36 | 9 |
| 331 | ველი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.36 | 9 |
| 332 | ვერხნაია-აპიანჩა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.42 | 9 |
| 333 | ზეგანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.41 | 9 |
| 334 | ზემო წყარო | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.39 | 9 |
| 335 | კელასური 1 | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.35 | 9 |
| 336 | კელასური 2 | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.40 | 9 |
| 337 | კირნათი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.40 | 9 |
| 338 | მარანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.41 | 9 |
| 339 | მეტელევკა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.39 | 9 |
| 340 | მზისეული | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.39 | 9 |
| 341 | მრამბა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.41 | 9 |
| 342 | ნიჟნაია-აპიანჩა | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.42 | 9 |
| 343 | ოქტომბერი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.41 | 9 |
| 344 | ქვემო წყარო | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.40 | 9 |
| 345 | წიფლოვანი | აფხაზეთი | გულრიფშის | წებელდის თემის | 0.40 | 9 |
| 346 | ქ. ოჩამჩირა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ქ. ოჩამჩირა | 0.24 | 9 |
| 347 | აგუბედია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.40 | 9 |
| 348 | აძხიდა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.42 | 9 |
| 349 | ახეცარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.39 | 9 |
| 350 | მეორე კოპიტი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.42 | 9 |
| 351 | მიშველი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.40 | 9 |
| 352 | ნარჯხეუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.41 | 9 |
| 353 | ოხოჯა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.41 | 9 |
| 354 | პატრახუწა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.41 | 9 |
| 355 | პირველი კოპიტი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.41 | 9 |
| 356 | ქვალონი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აგუბედიის თემის | 0.39 | 9 |
| 357 | ათარი-არმიანსკაია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.39 | 9 |
| 358 | ალაფანკვარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.40 | 9 |
| 359 | დეპეგინძე | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.40 | 9 |
| 360 | ნაა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.41 | 9 |
| 361 | ოტორონჯია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.41 | 9 |
| 362 | ფსკალი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარი-არმიანსკაიას თემის | 0.38 | 9 |
| 363 | ათარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარას თემის | 0.34 | 9 |
| 364 | ათარბა-იხუსთა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარას თემის | 0.37 | 9 |
| 365 | ნახურზოუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ათარას თემის | 0.34 | 9 |
| 366 | არადუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არადუს თემის | 0.32 | 9 |
| 367 | ცაგერა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არადუს თემის | 0.29 | 9 |
| 368 | არაკიჩი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არაკიჩის თემის | 0.29 | 9 |
| 369 | დაჩა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არაკიჩის თემის | 0.26 | 9 |
| 370 | გუფაგუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არასაძიხის თემის | 0.40 | 9 |
| 371 | არასაძიხი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არასაძიხის თემის | 0.41 | 9 |
| 372 | მეორე არასაძიხი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | არასაძიხის თემის | 0.40 | 9 |
| 373 | აძიუბჟა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.25 | 9 |
| 374 | ახალდაბა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.26 | 9 |
| 375 | ახივაა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.28 | 9 |
| 376 | ბალანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.24 | 8 |
| 377 | ბაღლანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.24 | 8 |
| 378 | დოპოუქითი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.29 | 9 |
| 379 | კუდრახუქი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.23 | 8 |
| 380 | წყურგილი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.24 | 8 |
| 381 | ჯობრია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | აძიუბჟის თემის | 0.24 | 8 |
| 382 | ახალი კინდღი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ახალი კინდღის სოფლის | 0.25 | 9 |
| 383 | ბესლახუბა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ბესლახუბის თემის | 0.33 | 9 |
| 384 | აბჟააფთრა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ბესლახუბის თემის | 0.29 | 9 |
| 385 | ახალი აკვასკია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ბესლახუბის თემის | 0.38 | 9 |
| 386 | დოდლანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ბესლახუბის თემის | 0.27 | 9 |
| 387 | გუფი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.42 | 9 |
| 388 | აგვავერა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.42 | 9 |
| 389 | აკვასკია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.41 | 9 |
| 390 | აჯამფაზრა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.41 | 9 |
| 391 | ზაგანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.40 | 9 |
| 392 | ფადგუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.42 | 9 |
| 393 | ჩაწვქითი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | გუფის თემის | 0.41 | 9 |
| 394 | თხინა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | თხინის თემის | 0.42 | 9 |
| 395 | აბააჟვახუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | თხინის თემის | 0.42 | 9 |
| 396 | ახივაა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | თხინის თემის | 0.41 | 9 |
| 397 | ილორი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ილორის თემის | 0.23 | 8 |
| 398 | ზენი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ილორის თემის | 0.23 | 8 |
| 399 | ნაგვალოუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ილორის თემის | 0.23 | 8 |
| 400 | ოხურეი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ილორის თემის | 0.26 | 9 |
| 401 | სუკი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ილორის თემის | 0.24 | 9 |
| 402 | კინდღი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კინდღის თემის | 0.28 | 9 |
| 403 | ახივაა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კინდღის თემის | 0.29 | 9 |
| 404 | ლეფონა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კინდღის თემის | 0.26 | 9 |
| 405 | კუტოლი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კუტოლის თემის | 0.37 | 9 |
| 406 | ახივაა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კუტოლის თემის | 0.39 | 9 |
| 407 | ბზანა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კუტოლის თემის | 0.36 | 9 |
| 408 | თოუმიში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კუტოლის თემის | 0.36 | 9 |
| 409 | კერკენი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | კუტოლის თემის | 0.42 | 9 |
| 410 | ლაბრა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ლაბრის სოფლის | 0.32 | 9 |
| 411 | მერკულა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მერკულის თემის | 0.31 | 9 |
| 412 | ჯუყმური | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მერკულის თემის | 0.26 | 9 |
| 413 | მოქვი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მოქვის თემის | 0.37 | 9 |
| 414 | აძიბჟარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მოქვის თემის | 0.42 | 9 |
| 415 | აჯაჟვი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მოქვის თემის | 0.36 | 9 |
| 416 | ჯალ-აფსუა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მოქვის თემის | 0.42 | 9 |
| 417 | ჯალი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | მოქვის თემის | 0.39 | 9 |
| 418 | ოტაფი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოტაფის თემის | 0.39 | 9 |
| 419 | მრამბა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოტაფის თემის | 0.39 | 9 |
| 420 | პირველი ოხურეი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოხურეის თემის | 0.29 | 9 |
| 421 | აყვარაში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოხურეის თემის | 0.34 | 9 |
| 422 | ილორგანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოხურეის თემის | 0.26 | 9 |
| 423 | მეორე ოხურეი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ოხურეის თემის | 0.29 | 9 |
| 424 | რეკა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | რეკის თემის | 0.39 | 9 |
| 425 | საჩინო | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | რეკის თემის | 0.40 | 9 |
| 426 | ჯგერიანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | რეკის თემის | 0.38 | 9 |
| 427 | ტამიში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტამიშის თემის | 0.28 | 9 |
| 428 | ანუაარხუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტამიშის თემის | 0.28 | 9 |
| 429 | ნაოჩი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტამიშის თემის | 0.26 | 9 |
| 430 | ნაღბოუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტამიშის თემის | 0.26 | 9 |
| 431 | წკრიში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტამიშის თემის | 0.28 | 9 |
| 432 | ატიშადუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტყვარჩელის თემის | 0.41 | 9 |
| 433 | აყვარჩაფანი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტყვარჩელის თემის | 0.41 | 9 |
| 434 | აძხიდა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ტყვარჩელის თემის | 0.41 | 9 |
| 435 | ფოქვეში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ფოქვეშის თემის | 0.40 | 9 |
| 436 | აყვარაში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ფოქვეშის თემის | 0.40 | 9 |
| 437 | კაციჰაბლა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ფოქვეშის თემის | 0.34 | 9 |
| 438 | საჩაჩხალია | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ფოქვეშის თემის | 0.42 | 9 |
| 439 | ურთა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ფოქვეშის თემის | 0.42 | 9 |
| 440 | ქოჩარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ქოჩარის თემის | 0.40 | 9 |
| 441 | ლაბრა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ქოჩარის თემის | 0.42 | 9 |
| 442 | ცხენისწყალი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ქოჩარის თემის | 0.36 | 9 |
| 443 | ჭლოუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ქოჩარის თემის | 0.42 | 9 |
| 444 | ღვადა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ღვადის თემის | 0.42 | 9 |
| 445 | აბააჟვახუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ღვადის თემის | 0.42 | 9 |
| 446 | მეორე ჯირღული | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ღვადის თემის | 0.42 | 9 |
| 447 | ღვადა-ახუწა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ღვადის თემის | 0.41 | 9 |
| 448 | ჭლოუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჭლოუს თემის | 0.42 | 9 |
| 449 | აიმარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჭლოუს თემის | 0.40 | 9 |
| 450 | ანდროუ | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჭლოუს თემის | 0.42 | 9 |
| 451 | არაჟპარა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჭლოუს თემის | 0.41 | 9 |
| 452 | აქიდრა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჭლოუს თემის | 0.42 | 9 |
| 453 | ჯგერდა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჯგერდის თემის | 0.41 | 9 |
| 454 | ახუწა | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჯგერდის თემის | 0.41 | 9 |
| 455 | გურჩხი | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჯგერდის თემის | 0.41 | 9 |
| 456 | დღამში | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჯგერდის თემის | 0.42 | 9 |
| 457 | ჯირღული | აფხაზეთი | ოჩამჩირის | ჯგერდის თემის | 0.41 | 9 |
| 458 | ახალსოფელი | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალსოფლის თემის | 0.39 | 9 |
| 459 | ალექსეევკა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალსოფლის თემის | 0.38 | 9 |
| 460 | ვოლოდარსკოე | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალსოფლის თემის | 0.38 | 9 |
| 461 | კელასური | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალსოფლის თემის | 0.35 | 9 |
| 462 | ძიღუტა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალსოფლის თემის | 0.39 | 9 |
| 463 | ახალშენი | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.41 | 9 |
| 464 | აძიბჟარა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.37 | 9 |
| 465 | გუმა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.40 | 9 |
| 466 | მთისკალთა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.40 | 9 |
| 467 | ოჭუბურე | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.41 | 9 |
| 468 | სათავე | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.39 | 9 |
| 469 | შუბარა | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.40 | 9 |
| 470 | ცუმური | აფხაზეთი | სოხუმის | ახალშენის თემის | 0.35 | 9 |
| 471 | აბჟაყვა | აფხაზეთი | სოხუმის | ბესლეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 472 | ბესლეთი | აფხაზეთი | სოხუმის | ბესლეთის თემის | 0.39 | 9 |
| 473 | ზემო ბირცხა | აფხაზეთი | სოხუმის | ბესლეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 474 | ქვემო ბირცხა | აფხაზეთი | სოხუმის | ბესლეთის თემის | 0.39 | 9 |
| 475 | აჩადარა | აფხაზეთი | სოხუმის | გუმისთის თემის | 0.38 | 9 |
| 476 | გუმისთა | აფხაზეთი | სოხუმის | გუმისთის თემის | 0.35 | 9 |
| 477 | ლეჩქოფი | აფხაზეთი | სოხუმის | გუმისთის თემის | 0.33 | 9 |
| 478 | ეშერა | აფხაზეთი | სოხუმის | ეშერის თემის | 0.36 | 9 |
| 479 | გვანდრა | აფხაზეთი | სოხუმის | ეშერის თემის | 0.35 | 9 |
| 480 | კუტიშხა | აფხაზეთი | სოხუმის | ეშერის თემის | 0.34 | 9 |
| 481 | შიწკვარა | აფხაზეთი | სოხუმის | ეშერის თემის | 0.36 | 9 |
| 482 | ვერხნაია-ეშერა | აფხაზეთი | სოხუმის | ვერხნაია-ეშერის თემის | 0.38 | 9 |
| 483 | ამბარიხუწა | აფხაზეთი | სოხუმის | ვერხნაია-ეშერის თემის | 0.40 | 9 |
| 484 | აღდარა | აფხაზეთი | სოხუმის | ვერხნაია-ეშერის თემის | 0.39 | 9 |
| 485 | აძიგეჟი | აფხაზეთი | სოხუმის | ვერხნაია-ეშერის თემის | 0.39 | 9 |
| 486 | უაზაბაა | აფხაზეთი | სოხუმის | ვერხნაია-ეშერის თემის | 0.39 | 9 |
| 487 | თავისუფლება | აფხაზეთი | სოხუმის | თავისუფლების თემის | 0.40 | 9 |
| 488 | გორანა | აფხაზეთი | სოხუმის | თავისუფლების თემის | 0.40 | 9 |
| 489 | ვერხნაია-იაშთხვა | აფხაზეთი | სოხუმის | თავისუფლების თემის | 0.41 | 9 |
| 490 | ნიჟნაია-იაშთხვა | აფხაზეთი | სოხუმის | თავისუფლების თემის | 0.38 | 9 |
| 491 | კელასური | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 492 | აკაფა | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 493 | ბირჯა | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 494 | გვარდა | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 495 | ლეკუხონა | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 496 | ლინდავა | აფხაზეთი | სოხუმის | კელასურის თემის | 0.41 | 9 |
| 497 | ოდიში | აფხაზეთი | სოხუმის | ოდიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 498 | პავლოვსკოე | აფხაზეთი | სოხუმის | ოდიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 499 | პეტროვსკოე | აფხაზეთი | სოხუმის | ოდიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 500 | ქვემო ლინდა | აფხაზეთი | სოხუმის | ოდიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 501 | ფსხუ | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.35 | 9 |
| 502 | აღურაფსტა | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.36 | 9 |
| 503 | ბიტაგა | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.35 | 9 |
| 504 | რეშევიე | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.34 | 9 |
| 505 | რიკზა | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.34 | 9 |
| 506 | სანჩარა | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.36 | 9 |
| 507 | სერებრიანოე | აფხაზეთი | სოხუმის | ფსხუს თემის | 0.34 | 9 |
| 508 | შრომა | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.41 | 9 |
| 509 | ამზარა | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.41 | 9 |
| 510 | აფიანდა | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.41 | 9 |
| 511 | ზეგანი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.41 | 9 |
| 512 | კამანი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.41 | 9 |
| 513 | მთისუბანი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.40 | 9 |
| 514 | ნახშირა | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.40 | 9 |
| 515 | სტარუშკინო | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.40 | 9 |
| 516 | ტბეთი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.39 | 9 |
| 517 | ქვალონი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.39 | 9 |
| 518 | წყურგილი | აფხაზეთი | სოხუმის | შრომის თემის | 0.39 | 9 |
| 519 | ქ. ბათუმი | აჭარა | ქ. ბათუმი |  | 0.09 | 7 |
| 520 | აქუცა | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 521 | გულები | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 522 | ზენდიდი | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 523 | კორომხეთი | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 524 | ქედა | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 525 | შევაბური | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 526 | ძენწმანი | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 527 | ხუნკუდა | აჭარა | ქედის | დაბა ქედის | 0.08 | 7 |
| 528 | დანდალო | აჭარა | ქედის | დანდალოს თემის | 0.08 | 7 |
| 529 | ბალაძეები | აჭარა | ქედის | დანდალოს თემის | 0.08 | 7 |
| 530 | ტაკიძეები | აჭარა | ქედის | დანდალოს თემის | 0.08 | 7 |
| 531 | ხარაულა | აჭარა | ქედის | დანდალოს თემის | 0.08 | 7 |
| 532 | ჯალაბაშვილები | აჭარა | ქედის | დანდალოს თემის | 0.08 | 7 |
| 533 | ზვარე | აჭარა | ქედის | ზვარის თემის | 0.08 | 7 |
| 534 | ვაიო | აჭარა | ქედის | ზვარის თემის | 0.08 | 7 |
| 535 | ზესოფელი | აჭარა | ქედის | ზვარის თემის | 0.08 | 7 |
| 536 | კვაშტა | აჭარა | ქედის | ზვარის თემის | 0.08 | 7 |
| 537 | სირაბიძეები | აჭარა | ქედის | ზვარის თემის | 0.08 | 7 |
| 538 | ქვედა მახუნცეთი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 539 | დოლოგანი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 540 | ზედა ბზუბზუ | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 541 | ზედა მახუნცეთი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 542 | ზუნდაგი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 543 | მილისი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 544 | ნამლისევი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 545 | უჩხითი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 546 | ქვედა ბზუბზუ | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 547 | ქოსოფელი | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 548 | ჭალახმელა | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 549 | ჭინკაძეები | აჭარა | ქედის | მახუნცეთის თემის | 0.07 | 7 |
| 550 | მერისი | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.08 | 7 |
| 551 | გარეტყე | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.07 | 7 |
| 552 | გუნდაური | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.08 | 7 |
| 553 | ინაშარიძეები | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.08 | 7 |
| 554 | ნამონასტრევი | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.07 | 7 |
| 555 | სილიბაური | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.08 | 7 |
| 556 | სიხალიძეები | აჭარა | ქედის | მერისის თემის | 0.08 | 7 |
| 557 | ოქტომბერი | აჭარა | ქედის | ოქტომბრის თემის | 0.08 | 7 |
| 558 | კუჭულა | აჭარა | ქედის | ოქტომბრის თემის | 0.08 | 7 |
| 559 | მეძიბნა | აჭარა | ქედის | ოქტომბრის თემის | 0.07 | 7 |
| 560 | პირველი მაისი | აჭარა | ქედის | პირველი მაისის თემის | 0.08 | 7 |
| 561 | ზედა აგარა | აჭარა | ქედის | პირველი მაისის თემის | 0.08 | 7 |
| 562 | კოლოტაური | აჭარა | ქედის | პირველი მაისის თემის | 0.08 | 7 |
| 563 | ქვედა აგარა | აჭარა | ქედის | პირველი მაისის თემის | 0.08 | 7 |
| 564 | ცხმორისი | აჭარა | ქედის | ცხმორისის თემის | 0.08 | 7 |
| 565 | ახო | აჭარა | ქედის | ცხმორისის თემის | 0.08 | 7 |
| 566 | გეგელიძეები | აჭარა | ქედის | ცხმორისის თემის | 0.08 | 7 |
| 567 | გობრონეთი | აჭარა | ქედის | ცხმორისის თემის | 0.08 | 7 |
| 568 | კოკოტაური | აჭარა | ქედის | ცხმორისის თემის | 0.08 | 7 |
| 569 | წონიარისი | აჭარა | ქედის | წონიარისის თემის | 0.08 | 7 |
| 570 | აბუქეთა | აჭარა | ქედის | წონიარისის თემის | 0.08 | 7 |
| 571 | ვარჯანისი | აჭარა | ქედის | წონიარისის თემის | 0.08 | 7 |
| 572 | კანტაური | აჭარა | ქედის | წონიარისის თემის | 0.08 | 7 |
| 573 | ქ. ქობულეთი | აჭარა | ქობულეთის | ქ. ქობულეთი | 0.13 | 8 |
| 574 | დაბა ოჩხამური | აჭარა | ქობულეთის | ოჩხამურის სადაბო | 0.13 | 8 |
| 575 | დაბა ჩაქვი | აჭარა | ქობულეთის | ჩაქვის სადაბო | 0.10 | 7 |
| 576 | ბუკნარი | აჭარა | ქობულეთის | ჩაქვის სადაბო | 0.11 | 7 |
| 577 | სახალვაშო | აჭარა | ქობულეთის | ჩაქვის სადაბო | 0.09 | 7 |
| 578 | ალამბარი | აჭარა | ქობულეთის | ალამბარის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 579 | აჭყვისთავი | აჭარა | ქობულეთის | აჭყვისთავის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 580 | ბობოყვათი | აჭარა | ქობულეთის | ბობოყვათის თემის | 0.11 | 7 |
| 581 | ქვედა დაგვა | აჭარა | ქობულეთის | ბობოყვათის თემის | 0.10 | 7 |
| 582 | გვარა | აჭარა | ქობულეთის | გვარას სოფლის | 0.12 | 8 |
| 583 | ქვედა კონდიდი | აჭარა | ქობულეთის | გვარას სოფლის | 0.12 | 7 |
| 584 | დაგვა | აჭარა | ქობულეთის | დაგვას სოფლის | 0.10 | 7 |
| 585 | ზენითი | აჭარა | ქობულეთის | ზენითის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 586 | კვირიკე | აჭარა | ქობულეთის | კვირიკეს თემის | 0.11 | 7 |
| 587 | ზედა კვირიკე | აჭარა | ქობულეთის | კვირიკეს თემის | 0.11 | 7 |
| 588 | ქვედა კვირიკე | აჭარა | ქობულეთის | კვირიკეს თემის | 0.11 | 7 |
| 589 | ლეღვა | აჭარა | ქობულეთის | ლეღვას თემის | 0.13 | 8 |
| 590 | სკურა | აჭარა | ქობულეთის | ლეღვას თემის | 0.13 | 8 |
| 591 | ცხრაფონა | აჭარა | ქობულეთის | ლეღვას თემის | 0.13 | 8 |
| 592 | მუხაესტატე | აჭარა | ქობულეთის | მუხაესტატეს თემის | 0.13 | 8 |
| 593 | წყავროკა | აჭარა | ქობულეთის | მუხაესტატეს თემის | 0.13 | 8 |
| 594 | საჩინო | აჭარა | ქობულეთის | საჩინოს თემის | 0.10 | 7 |
| 595 | ზედა აჭყვა | აჭარა | ქობულეთის | საჩინოს თემის | 0.10 | 7 |
| 596 | ქვედა აჭყვა | აჭარა | ქობულეთის | საჩინოს თემის | 0.10 | 7 |
| 597 | ქაქუთი | აჭარა | ქობულეთის | ქაქუთის თემის | 0.13 | 8 |
| 598 | აჭი | აჭარა | ქობულეთის | ქაქუთის თემის | 0.12 | 7 |
| 599 | გოგმაჩაური | აჭარა | ქობულეთის | ქაქუთის თემის | 0.12 | 7 |
| 600 | ნაცხავატევი | აჭარა | ქობულეთის | ქაქუთის თემის | 0.12 | 7 |
| 601 | ქობულეთი | აჭარა | ქობულეთის | ქობულეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 602 | ზედა სამება | აჭარა | ქობულეთის | ქობულეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 603 | კოხი | აჭარა | ქობულეთის | ქობულეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 604 | ჩაისუბანი | აჭარა | ქობულეთის | ჩაისუბნის სოფლის | 0.09 | 7 |
| 605 | ციხისძირი | აჭარა | ქობულეთის | ციხისძირის თემის | 0.11 | 7 |
| 606 | შუაღელე | აჭარა | ქობულეთის | ციხისძირის თემის | 0.11 | 7 |
| 607 | ჭახათი | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.10 | 7 |
| 608 | ვარჯანაული | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.10 | 7 |
| 609 | კეჭიეთი | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.10 | 7 |
| 610 | კობალაური | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.10 | 7 |
| 611 | ტყემაკარავი | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.10 | 7 |
| 612 | ხინო | აჭარა | ქობულეთის | ჭახათის თემის | 0.08 | 7 |
| 613 | ხალა | აჭარა | ქობულეთის | ხალის თემის | 0.09 | 7 |
| 614 | გორგაძეები | აჭარა | ქობულეთის | ხალის თემის | 0.09 | 7 |
| 615 | ჩაქვისთავი | აჭარა | ქობულეთის | ხალის თემის | 0.09 | 7 |
| 616 | ხუცუბანი | აჭარა | ქობულეთის | ხუცუბნის თემის | 0.12 | 7 |
| 617 | ქვედა სამება | აჭარა | ქობულეთის | ხუცუბნის თემის | 0.12 | 7 |
| 618 | დაბა შუახევი | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევი | 0.08 | 7 |
| 619 | ბარათაული | აჭარა | შუახევის | ბარათაულის თემის | 0.08 | 7 |
| 620 | გომარდული | აჭარა | შუახევის | ბარათაულის თემის | 0.08 | 7 |
| 621 | ვანი | აჭარა | შუახევის | ბარათაულის თემის | 0.08 | 7 |
| 622 | ზემო ხევი | აჭარა | შუახევის | ბარათაულის თემის | 0.08 | 7 |
| 623 | წანკალაური | აჭარა | შუახევის | ბარათაულის თემის | 0.08 | 7 |
| 624 | დღვანი | აჭარა | შუახევის | დღვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 625 | გოგინაური | აჭარა | შუახევის | დღვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 626 | კვიახიძეები | აჭარა | შუახევის | დღვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 627 | ლომანაური | აჭარა | შუახევის | დღვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 628 | ქიძინიძეები | აჭარა | შუახევის | დღვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 629 | ზამლეთი | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 630 | ბუთურაული | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 631 | მომწვარი | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 632 | ნენია | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 633 | ნიგაზეული | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 634 | ფურტიო | აჭარა | შუახევის | ზამლეთის თემის | 0.08 | 7 |
| 635 | ბესელაშვილები | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 636 | გუნდაური | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 637 | დაბაძველი | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 638 | თერნალი | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 639 | კლდისუბანი | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 640 | ოქროპილაური | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 641 | სხეფი | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 642 | ჩანჩხალო | აჭარა | შუახევის | დაბა შუახევის თემის (ცენტრი დაბა შუახე | 0.08 | 7 |
| 643 | ოლადაური | აჭარა | შუახევის | ოლადაურის თემის | 0.08 | 7 |
| 644 | კარაპეტი | აჭარა | შუახევის | ოლადაურის თემის | 0.08 | 7 |
| 645 | მაწყვალთა | აჭარა | შუახევის | ოლადაურის თემის | 0.08 | 7 |
| 646 | მახალაკიძეები | აჭარა | შუახევის | ოლადაურის თემის | 0.08 | 7 |
| 647 | პაპოშვილები | აჭარა | შუახევის | ოლადაურის თემის | 0.08 | 7 |
| 648 | სამოლეთი | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.08 | 7 |
| 649 | გოგაძეები | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.07 | 7 |
| 650 | კვირიაული | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.07 | 7 |
| 651 | ლაკლაკეთი | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.08 | 7 |
| 652 | მოფრინეთი | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.08 | 7 |
| 653 | ტბეთი | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.07 | 7 |
| 654 | ცინარეთი | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.08 | 7 |
| 655 | წაბლანა | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.07 | 7 |
| 656 | ჯაბნიძეები | აჭარა | შუახევის | უჩამბის თემის | 0.08 | 7 |
| 657 | შუბანი | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.10 | 7 |
| 658 | დარჩიძეები | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.10 | 7 |
| 659 | იაკობაური | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.10 | 7 |
| 660 | კობალთა | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.09 | 7 |
| 661 | ტომაშეთი | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.10 | 7 |
| 662 | ქუთაური | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.09 | 7 |
| 663 | წელათი | აჭარა | შუახევის | შუბანის თემის | 0.11 | 7 |
| 664 | ჟანივრი | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 665 | ბრილი | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 666 | ინწკირვეთი | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 667 | ნაღვარევი | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 668 | ფოთარო | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 669 | ხაბელაშვილები | აჭარა | შუახევის | წყალსაყრის თემის | 0.08 | 7 |
| 670 | ჭვანა | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 671 | ახალდაბა | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 672 | ვარჯანაული | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 673 | ტაკიძეები | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 674 | ცეკვა | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 675 | ცხემლისი | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 676 | წყაროთა | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 677 | ჭალა | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 678 | ხიჭაური | აჭარა | შუახევის | ჭვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 679 | დაბა ხელვაჩაური | აჭარა | ხელვაჩაურის | დაბა ხელვაჩაური | 0.07 | 7 |
| 680 | დაბა მახინჯაური | აჭარა | ხელვაჩაურის | მახინჯაურის სადაბო | 0.09 | 7 |
| 681 | განთიადი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მახინჯაურის სადაბო | 0.08 | 7 |
| 682 | მწვანე კონცხი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მახინჯაურის სადაბო | 0.09 | 7 |
| 683 | აჭარისწყალი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 684 | კაპნისთავი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 685 | კიბე | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 686 | მაღლაკონი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 687 | მაჭახლისპირი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 688 | მირვეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 689 | ხერთვისი | აჭარა | ხელვაჩაურის | აჭარისწყლის თემის | 0.07 | 7 |
| 690 | ახალშენი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ახალშენის თემის | 0.07 | 7 |
| 691 | განახლება | აჭარა | ხელვაჩაურის | ახალშენის თემის | 0.07 | 7 |
| 692 | ზედა ახალშენი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ახალშენის თემის | 0.08 | 7 |
| 693 | სამება | აჭარა | ხელვაჩაურის | ახალშენის თემის | 0.08 | 7 |
| 694 | ხეღრუ | აჭარა | ხელვაჩაურის | ახალშენის თემის | 0.07 | 7 |
| 695 | გონიო | აჭარა | ხელვაჩაურის | გონიოს თემის | 0.06 | 7 |
| 696 | ახალსოფელი | აჭარა | ხელვაჩაურის | გონიოს თემის | 0.07 | 7 |
| 697 | კვარიათი | აჭარა | ხელვაჩაურის | გონიოს თემის | 0.06 | 7 |
| 698 | თხილნარი | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.07 | 7 |
| 699 | აგარა | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.07 | 7 |
| 700 | ზედა თხილნარი | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.06 | 7 |
| 701 | ზედა ჭარნალი | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.06 | 7 |
| 702 | მახო | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.07 | 7 |
| 703 | სიმონეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.07 | 7 |
| 704 | ჭარნალი | აჭარა | ხელვაჩაურის | თხილნარის თემის | 0.07 | 7 |
| 705 | კახაბერი | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.08 | 7 |
| 706 | ადლია | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.08 | 7 |
| 707 | ანგისა | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.09 | 7 |
| 708 | თოდოგაური | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.08 | 7 |
| 709 | მეჯინისწყალი | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.08 | 7 |
| 710 | მინდა | აჭარა | ხელვაჩაურის | კახაბერის თემის | 0.08 | 7 |
| 711 | კირნათი | აჭარა | ხელვაჩაურის | კირნათის თემის | 0.06 | 7 |
| 712 | მარადიდი | აჭარა | ხელვაჩაურის | კირნათის თემის | 0.06 | 7 |
| 713 | აჭარისაღმართი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 714 | ზედა ჩხუტუნეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 715 | სინდიეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 716 | სკურდიდი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 717 | ქედქედი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 718 | ქვედა ქოქოლეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 719 | ქვედა ჩხუტუნეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 720 | ქოქოლეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 721 | ჩიქუნეთი | აჭარა | ხელვაჩაურის | მაჭახელას თემის | 0.06 | 7 |
| 722 | ორთაბათუმი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 723 | აგარა | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 724 | კაპრეშუმი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 725 | სალიბაური | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 726 | ყოროლისთავი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 727 | წინსვლა | აჭარა | ხელვაჩაურის | ორთაბათუმის თემის | 0.08 | 7 |
| 728 | სარფი | აჭარა | ხელვაჩაურის | სარფის თემის | 0.06 | 7 |
| 729 | კვარიათი | აჭარა | ხელვაჩაურის | სარფის თემის | 0.06 | 7 |
| 730 | ურეხი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ურეხის თემის | 0.08 | 7 |
| 731 | მნათობი | აჭარა | ხელვაჩაურის | ურეხის თემის | 0.08 | 7 |
| 732 | ფერია | აჭარა | ხელვაჩაურის | ურეხის თემის | 0.08 | 7 |
| 733 | ქვედა სამება | აჭარა | ხელვაჩაურის | ურეხის თემის | 0.08 | 7 |
| 734 | შარაბიძეები | აჭარა | ხელვაჩაურის | შარაბიძეების თემის | 0.07 | 7 |
| 735 | ერგე | აჭარა | ხელვაჩაურის | შარაბიძეების თემის | 0.07 | 7 |
| 736 | ზემო ჯოჭო | აჭარა | ხელვაჩაურის | შარაბიძეების თემის | 0.07 | 7 |
| 737 | მახვილაური | აჭარა | ხელვაჩაურის | შარაბიძეების თემის | 0.07 | 7 |
| 738 | ქვემო ჯოჭო | აჭარა | ხელვაჩაურის | შარაბიძეების თემის | 0.07 | 7 |
| 739 | დაბა ხულო | აჭარა | ხულოს | დაბა ხულო | 0.08 | 7 |
| 740 | აგარა | აჭარა | ხულოს | აგარის სოფლის | 0.08 | 7 |
| 741 | დეკანაშვილები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 742 | განახლება | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 743 | გოდგაძეები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.09 | 7 |
| 744 | გუდასახო | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 745 | დიაკონიძეები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.09 | 7 |
| 746 | დუაძეები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 747 | ელელიძეები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.09 | 7 |
| 748 | კურცხალი | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 749 | ოქრუაშვილები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 750 | უჩხო | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 751 | ქედლები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 752 | ძირკვაძეები | აჭარა | ხულოს | დეკანაშვილების თემის | 0.08 | 7 |
| 753 | დიდაჭარა | აჭარა | ხულოს | დიდაჭარის თემის | 0.09 | 7 |
| 754 | ირემაძეები | აჭარა | ხულოს | დიდაჭარის თემის | 0.08 | 7 |
| 755 | დიოკნისი | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 756 | ბეღლეთი | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 757 | გელაძეები | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 758 | იაკობაძეები | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 759 | კორტოხი | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 760 | მანიაკეთი | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 761 | პაქსაძეები | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 762 | ტაბახმელა | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 763 | ღორჯომელაძეები | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 764 | ღურტა | აჭარა | ხულოს | დიოკნისის თემის | 0.09 | 7 |
| 765 | ქვემო ვაშლოვანი | აჭარა | ხულოს | ვაშლოვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 766 | ზემო ვაშლოვანი | აჭარა | ხულოს | ვაშლოვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 767 | თაგო | აჭარა | ხულოს | ვაშლოვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 768 | ჩაო | აჭარა | ხულოს | ვაშლოვანის თემის | 0.08 | 7 |
| 769 | ზედა თხილვანა | აჭარა | ხულოს | თხილვანას თემის | 0.12 | 7 |
| 770 | ბაკო | აჭარა | ხულოს | თხილვანას თემის | 0.12 | 8 |
| 771 | მთისუბანი | აჭარა | ხულოს | თხილვანას თემის | 0.12 | 8 |
| 772 | რიყეთი | აჭარა | ხულოს | რიყეთის თემის | 0.09 | 7 |
| 773 | ბოძაური | აჭარა | ხულოს | რიყეთის თემის | 0.09 | 7 |
| 774 | დანისპარაული | აჭარა | ხულოს | რიყეთის თემის | 0.09 | 7 |
| 775 | შუასოფელი | აჭარა | ხულოს | რიყეთის თემის | 0.09 | 7 |
| 776 | საციხური | აჭარა | ხულოს | საციხურის თემის | 0.09 | 7 |
| 777 | გელაური | აჭარა | ხულოს | საციხურის თემის | 0.09 | 7 |
| 778 | ნამონასტრევი | აჭარა | ხულოს | საციხურის თემის | 0.09 | 7 |
| 779 | პანტნარი | აჭარა | ხულოს | საციხურის თემის | 0.09 | 7 |
| 780 | ყინჩაური | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.09 | 7 |
| 781 | გურძაული | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.08 | 7 |
| 782 | კვატია | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.09 | 7 |
| 783 | ფაჩხა | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.09 | 7 |
| 784 | ყიშლა | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.09 | 7 |
| 785 | ძმაგულა | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.08 | 7 |
| 786 | წაბლანა | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.09 | 7 |
| 787 | ჭერი | აჭარა | ხულოს | სხალთის თემის | 0.08 | 7 |
| 788 | ფუშრუკაული | აჭარა | ხულოს | ფუშრუკაულის თემის | 0.10 | 7 |
| 789 | ვერნები | აჭარა | ხულოს | ფუშრუკაულის თემის | 0.10 | 7 |
| 790 | რაქვთა | აჭარა | ხულოს | ფუშრუკაულის თემის | 0.11 | 7 |
| 791 | ღორჯომი | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 792 | ახალუბანი | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 793 | გორგაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 794 | ვანაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 795 | ვაშაყმაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 796 | ლაბაიძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 797 | მეკეიძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.09 | 7 |
| 798 | მერჩხეთი | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 799 | მეხელაშვილები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 800 | მინთაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 801 | სტეფანაშვილები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 802 | ტუნაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 803 | ქურდული | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 804 | წინწკალაძეები | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 805 | ჭახაური | აჭარა | ხულოს | ღორჯომის თემის | 0.08 | 7 |
| 806 | ხიხაძირი | აჭარა | ხულოს | ხიხაძირის თემის | 0.11 | 7 |
| 807 | კალოთა | აჭარა | ხულოს | ხიხაძირის თემის | 0.11 | 7 |
| 808 | სკვანა | აჭარა | ხულოს | ხიხაძირის თემის | 0.11 | 7 |
| 809 | ქ. ლანჩხუთი | გურია | ლანჩხუთის | ქ. ლანჩხუთი | 0.12 | 7 |
| 810 | გაგური | გურია | ლანჩხუთის | აკეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 811 | ზემო აკეთი | გურია | ლანჩხუთის | აკეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 812 | ქვემო აკეთი | გურია | ლანჩხუთის | აკეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 813 | ჭანჭათი | გურია | ლანჩხუთის | აკეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 814 | აცანა | გურია | ლანჩხუთის | აცანის თემის | 0.13 | 8 |
| 815 | ტელმანი | გურია | ლანჩხუთის | აცანის თემის | 0.13 | 8 |
| 816 | გვიმრალაური | გურია | ლანჩხუთის | გვიმრალაურის თემის | 0.11 | 7 |
| 817 | ჯუნეწერი | გურია | ლანჩხუთის | გვიმრალაურის თემის | 0.12 | 7 |
| 818 | ლესა | გურია | ლანჩხუთის | ლესა-ჭინათის თემის | 0.11 | 7 |
| 819 | ჭინათი | გურია | ლანჩხუთის | ლესა-ჭინათის თემის | 0.12 | 7 |
| 820 | მამათი | გურია | ლანჩხუთის | მამათის თემის | 0.14 | 8 |
| 821 | კონჭკათი | გურია | ლანჩხუთის | მამათის თემის | 0.14 | 8 |
| 822 | ქვედა მამათი | გურია | ლანჩხუთის | მამათის თემის | 0.14 | 8 |
| 823 | შათირი | გურია | ლანჩხუთის | მამათის თემის | 0.14 | 8 |
| 824 | მაჩხვარეთი | გურია | ლანჩხუთის | მაჩხვარეთის თემის | 0.12 | 8 |
| 825 | ორაგვე | გურია | ლანჩხუთის | მაჩხვარეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 826 | ჯუნმერე | გურია | ლანჩხუთის | მაჩხვარეთის თემის | 0.12 | 8 |
| 827 | ნიგვზიანი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგვზიანის თემის | 0.12 | 7 |
| 828 | არჩეული | გურია | ლანჩხუთის | ნიგვზიანის თემის | 0.12 | 7 |
| 829 | ჩანჩეთი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგვზიანის თემის | 0.12 | 8 |
| 830 | ხაჯალია | გურია | ლანჩხუთის | ნიგვზიანის თემის | 0.12 | 7 |
| 831 | ნიგოითი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.12 | 8 |
| 832 | ქვიანი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.12 | 8 |
| 833 | ჩოლაბარგი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.12 | 8 |
| 834 | ჭყონაგორა | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.12 | 8 |
| 835 | ჯაპანა | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.12 | 8 |
| 836 | ჯიხეთის მონასტერი | გურია | ლანჩხუთის | ნიგოითის თემის | 0.13 | 8 |
| 837 | ნინოშვილი | გურია | ლანჩხუთის | ნინოშვილის თემის | 0.13 | 8 |
| 838 | ყელა | გურია | ლანჩხუთის | ნინოშვილის თემის | 0.13 | 8 |
| 839 | სუფსა | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.11 | 7 |
| 840 | ახალსოფელი | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.12 | 7 |
| 841 | გრიგოლეთი | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.11 | 7 |
| 842 | მალთაყვა | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.11 | 7 |
| 843 | ტაბანათი | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.11 | 7 |
| 844 | ჩქუნი | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.12 | 7 |
| 845 | ხიდმაღალა | გურია | ლანჩხუთის | სუფსის თემის | 0.11 | 7 |
| 846 | ღრმაღელე | გურია | ლანჩხუთის | ღრმაღელის თემის | 0.12 | 7 |
| 847 | ომფარეთი | გურია | ლანჩხუთის | ღრმაღელის თემის | 0.11 | 7 |
| 848 | ორმეთი | გურია | ლანჩხუთის | ღრმაღელის თემის | 0.12 | 8 |
| 849 | წყალწმინდა | გურია | ლანჩხუთის | ღრმაღელის თემის | 0.11 | 7 |
| 850 | ქვემო შუხუთი | გურია | ლანჩხუთის | შუხუთის თემის | 0.12 | 8 |
| 851 | ზემო შუხუთი | გურია | ლანჩხუთის | შუხუთის თემის | 0.12 | 8 |
| 852 | ქვემო ჩიბათი | გურია | ლანჩხუთის | ჩიბათის თემის | 0.11 | 7 |
| 853 | ზემო ჩიბათი | გურია | ლანჩხუთის | ჩიბათის თემის | 0.12 | 7 |
| 854 | ჭალა | გურია | ლანჩხუთის | ჩიბათის თემის | 0.12 | 7 |
| 855 | ჩოჩხათი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.13 | 8 |
| 856 | გულიანი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.13 | 8 |
| 857 | კოკათი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.13 | 8 |
| 858 | მოედანი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.13 | 8 |
| 859 | შრომისუბანი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.12 | 7 |
| 860 | ხორეთი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.13 | 8 |
| 861 | ჯიხანჯირი | გურია | ლანჩხუთის | ჩოჩხათის თემის | 0.12 | 8 |
| 862 | ჯურუყვეთი | გურია | ლანჩხუთის | ჯურუყვეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 863 | ეწერი | გურია | ლანჩხუთის | ჯურუყვეთის თემის | 0.12 | 7 |
| 864 | ქ. ოზურგეთი | გურია | ოზურგეთის | ქ. ოზურგეთი | 0.14 | 8 |
| 865 | დაბა ლაითური | გურია | ოზურგეთის | ლაითურის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 866 | დაბა ნარუჯა | გურია | ოზურგეთის | ნარუჯის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 867 | დაბა ნასაკირალი | გურია | ოზურგეთის | ნასაკირალის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 868 | დაბა ურეკი | გურია | ოზურგეთის | ურეკის სადაბო | 0.12 | 8 |
| 869 | ასკანა | გურია | ოზურგეთის | ასკანის თემის | 0.14 | 8 |
| 870 | დაბალი ეწერი | გურია | ოზურგეთის | ასკანის თემის | 0.14 | 8 |
| 871 | მზიანი | გურია | ოზურგეთის | ასკანის თემის | 0.15 | 8 |
| 872 | ბაილეთი | გურია | ოზურგეთის | ბაილეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 873 | ახალსოფელი | გურია | ოზურგეთის | ბაილეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 874 | ჭანიეთური | გურია | ოზურგეთის | ბაილეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 875 | ზედა ბახვი | გურია | ოზურგეთის | ბახვის თემის | 0.14 | 8 |
| 876 | მშვიდობაური | გურია | ოზურგეთის | ბახვის თემის | 0.14 | 8 |
| 877 | ოქროსქედი | გურია | ოზურგეთის | ბახვის თემის | 0.14 | 8 |
| 878 | ქვედა ბახვი | გურია | ოზურგეთის | ბახვის თემის | 0.14 | 8 |
| 879 | ბოხვაური | გურია | ოზურგეთის | ბოხვაურის თემის | 0.14 | 8 |
| 880 | ჭალა | გურია | ოზურგეთის | ბოხვაურის თემის | 0.14 | 8 |
| 881 | გურიანთა | გურია | ოზურგეთის | გურიანთის თემის | 0.14 | 8 |
| 882 | ციხისფერდი | გურია | ოზურგეთის | გურიანთის თემის | 0.14 | 8 |
| 883 | დვაბზუ | გურია | ოზურგეთის | დვაბზუს თემის | 0.14 | 8 |
| 884 | გაღმა დვაბზუ | გურია | ოზურგეთის | დვაბზუს თემის | 0.14 | 8 |
| 885 | ვაკიჯვარი | გურია | ოზურგეთის | ვაკიჯვრის თემის | 0.13 | 8 |
| 886 | ფამფალეთი | გურია | ოზურგეთის | ვაკიჯვრის თემის | 0.14 | 8 |
| 887 | თხინვალი | გურია | ოზურგეთის | თხინვალის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 888 | ლიხაური | გურია | ოზურგეთის | ლიხაურის თემის | 0.13 | 8 |
| 889 | აჭი | გურია | ოზურგეთის | ლიხაურის თემის | 0.12 | 7 |
| 890 | კვაჭალათი | გურია | ოზურგეთის | ლიხაურის თემის | 0.13 | 8 |
| 891 | ნიაბაური | გურია | ოზურგეთის | ლიხაურის თემის | 0.13 | 8 |
| 892 | ქვემო მაკვანეთი | გურია | ოზურგეთის | მაკვანეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 893 | გოგიეთი | გურია | ოზურგეთის | მაკვანეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 894 | ზემო მაკვანეთი | გურია | ოზურგეთის | მაკვანეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 895 | მელექედური | გურია | ოზურგეთის | მელექედურის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 896 | მერია | გურია | ოზურგეთის | მერიის თემის | 0.14 | 8 |
| 897 | ნაღობილევი | გურია | ოზურგეთის | მერიის თემის | 0.14 | 8 |
| 898 | ხვარბეთი | გურია | ოზურგეთის | მერიის თემის | 0.14 | 8 |
| 899 | მთისპირი | გურია | ოზურგეთის | მთისპირის თემის | 0.13 | 8 |
| 900 | ვანისქედი | გურია | ოზურგეთის | მთისპირის თემის | 0.13 | 8 |
| 901 | ოქროსქედი | გურია | ოზურგეთის | მთისპირის თემის | 0.14 | 8 |
| 902 | უკანავა | გურია | ოზურგეთის | მთისპირის თემის | 0.13 | 8 |
| 903 | ნაგომარი | გურია | ოზურგეთის | ნაგომრის თემის | 0.14 | 8 |
| 904 | მაღალი ეწერი | გურია | ოზურგეთის | ნაგომრის თემის | 0.15 | 8 |
| 905 | ქვემო ნატანები | გურია | ოზურგეთის | ნატანების თემის | 0.14 | 8 |
| 906 | ზემო ნატანები | გურია | ოზურგეთის | ნატანების თემის | 0.14 | 8 |
| 907 | შეკვეთილი | გურია | ოზურგეთის | ნატანების თემის | 0.14 | 8 |
| 908 | ოზურგეთი | გურია | ოზურგეთის | ოზურგეთის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 909 | სილაური | გურია | ოზურგეთის | სილაურის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 910 | შემოქმედი | გურია | ოზურგეთის | შემოქმედის თემის | 0.14 | 8 |
| 911 | გომი | გურია | ოზურგეთის | შემოქმედის თემის | 0.13 | 8 |
| 912 | გონებისკარი | გურია | ოზურგეთის | შემოქმედის თემის | 0.13 | 8 |
| 913 | კვირიკეთი | გურია | ოზურგეთის | შემოქმედის თემის | 0.14 | 8 |
| 914 | წითელმთა | გურია | ოზურგეთის | შემოქმედის თემის | 0.14 | 8 |
| 915 | შრომა | გურია | ოზურგეთის | შრომის თემის | 0.13 | 8 |
| 916 | ვაკე | გურია | ოზურგეთის | შრომის თემის | 0.13 | 8 |
| 917 | ზედუბანი | გურია | ოზურგეთის | შრომის თემის | 0.13 | 8 |
| 918 | მოცვნარი | გურია | ოზურგეთის | შრომის თემის | 0.13 | 8 |
| 919 | ხრიალეთი | გურია | ოზურგეთის | შრომის თემის | 0.12 | 8 |
| 920 | ცხემლისხიდი | გურია | ოზურგეთის | ცხემლისხიდის თემის | 0.14 | 8 |
| 921 | ბაღდადი | გურია | ოზურგეთის | ცხემლისხიდის თემის | 0.13 | 8 |
| 922 | ზედა ძიმითი | გურია | ოზურგეთის | ძიმითის თემის | 0.14 | 8 |
| 923 | ნასაკირალი | გურია | ოზურგეთის | ნასაკირალის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 924 | ნასაკირალი | გურია | ოზურგეთის | ძიმითის თემის | 0.14 | 8 |
| 925 | ქვედა ძიმითი | გურია | ოზურგეთის | ძიმითის თემის | 0.14 | 8 |
| 926 | ჭანიეთი | გურია | ოზურგეთის | ჭანიეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 927 | ქაქუთი | გურია | ოზურგეთის | ჭანიეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 928 | ჯუმათი | გურია | ოზურგეთის | ჯუმათის თემის | 0.14 | 8 |
| 929 | იანეთი | გურია | ოზურგეთის | ჯუმათის თემის | 0.14 | 8 |
| 930 | ძირიჯუმათი | გურია | ოზურგეთის | ჯუმათის თემის | 0.14 | 8 |
| 931 | დაბა ჩოხატაური | გურია | ჩოხატაურის | დაბა ჩოხატაური | 0.15 | 8 |
| 932 | ბუკისციხე | გურია | ჩოხატაურის | ბუკისციხის თემის | 0.14 | 8 |
| 933 | იანეული | გურია | ჩოხატაურის | ბუკისციხის თემის | 0.14 | 8 |
| 934 | განახლება | გურია | ჩოხატაურის | განახლების თემის | 0.14 | 8 |
| 935 | სამება | გურია | ჩოხატაურის | განახლების თემის | 0.14 | 8 |
| 936 | გოგოლესუბანი | გურია | ჩოხატაურის | გოგოლესუბნის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 937 | გორაბერეჟოული | გურია | ჩოხატაურის | გორაბერეჟოულის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 938 | გუთური | გურია | ჩოხატაურის | გუთურის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 939 | დაბლაციხე | გურია | ჩოხატაურის | დაბლაციხის თემის | 0.14 | 8 |
| 940 | საყვავისტყე | გურია | ჩოხატაურის | დაბლაციხის თემის | 0.15 | 8 |
| 941 | გურისტყე | გურია | ჩოხატაურის | დიდივანის თემის | 0.13 | 8 |
| 942 | გამოღმა დობირო | გურია | ჩოხატაურის | დიდივანის თემის | 0.13 | 8 |
| 943 | გაღმა დობირო | გურია | ჩოხატაურის | დიდივანის თემის | 0.12 | 8 |
| 944 | ზემო ერკეთი | გურია | ჩოხატაურის | ერკეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 945 | ზემო ონჭიკეთი | გურია | ჩოხატაურის | ერკეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 946 | ქვემო ონჭიკეთი | გურია | ჩოხატაურის | ერკეთის თემის | 0.12 | 8 |
| 947 | შუბანი | გურია | ჩოხატაურის | ერკეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 948 | ზემო სურები | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.11 | 7 |
| 949 | თავსურები | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.11 | 7 |
| 950 | ტობახჩა | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.11 | 7 |
| 951 | შველაურ-ციციბაური | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.12 | 7 |
| 952 | ჩაკიტაური | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.12 | 7 |
| 953 | წითელგორა | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.12 | 7 |
| 954 | ჭალა-ქადაგაური | გურია | ჩოხატაურის | ზემოსურების თემის | 0.11 | 7 |
| 955 | გოგოური | გურია | ჩოხატაურის | ზემოხეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 956 | თხილაგანი | გურია | ჩოხატაურის | ზემოხეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 957 | ზომლეთი | გურია | ჩოხატაურის | ზომლეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 958 | ვანი | გურია | ჩოხატაურის | ზომლეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 959 | ზოტი | გურია | ჩოხატაურის | ზოტის სოფლის | 0.10 | 7 |
| 960 | კოხნარი | გურია | ჩოხატაურის | კოხნარის თემის | 0.14 | 8 |
| 961 | ბურნათი | გურია | ჩოხატაურის | კოხნარის თემის | 0.14 | 8 |
| 962 | ნაკადული | გურია | ჩოხატაურის | კოხნარის თემის | 0.14 | 8 |
| 963 | წიფნარი | გურია | ჩოხატაურის | კოხნარის თემის | 0.14 | 8 |
| 964 | ნაბეღლავი | გურია | ჩოხატაურის | ნაბეღლავის თემის | 0.11 | 7 |
| 965 | თავპანტა | გურია | ჩოხატაურის | ნაბეღლავის თემის | 0.11 | 7 |
| 966 | ქვაბღა | გურია | ჩოხატაურის | ნაბეღლავის თემის | 0.10 | 7 |
| 967 | ჩხაკოურა | გურია | ჩოხატაურის | ნაბეღლავის თემის | 0.10 | 7 |
| 968 | ქვემო ხეთი | გურია | ჩოხატაურის | საჭამიასერის თემის | 0.13 | 8 |
| 969 | მამულარი | გურია | ჩოხატაურის | საჭამიასერის თემის | 0.13 | 8 |
| 970 | ჩომეთი | გურია | ჩოხატაურის | საჭამიასერის თემის | 0.13 | 8 |
| 971 | ზემო ფარცხმა | გურია | ჩოხატაურის | ფარცხმის თემის | 0.15 | 8 |
| 972 | შუა ფარცხმა | გურია | ჩოხატაურის | ფარცხმის თემის | 0.15 | 8 |
| 973 | ქვენობანი | გურია | ჩოხატაურის | ქვენობნის თემის | 0.15 | 8 |
| 974 | ბასილეთი | გურია | ჩოხატაურის | ქვენობნის თემის | 0.14 | 8 |
| 975 | ბუკნარი | გურია | ჩოხატაურის | ქვენობნის თემის | 0.15 | 8 |
| 976 | შუა განახლება | გურია | ჩოხატაურის | შუაგანახლების სოფლის | 0.14 | 8 |
| 977 | შუა სურები | გურია | ჩოხატაურის | შუასურების სოფლის | 0.12 | 8 |
| 978 | ჩაისუბანი | გურია | ჩოხატაურის | ჩაისუბნის თემის | 0.15 | 8 |
| 979 | ვაზიანი | გურია | ჩოხატაურის | ჩაისუბნის თემის | 0.14 | 8 |
| 980 | ინტაბუეთი | გურია | ჩოხატაურის | ჩაისუბნის თემის | 0.14 | 8 |
| 981 | ხევი | გურია | ჩოხატაურის | ხევის თემის | 0.13 | 8 |
| 982 | ბჟოლიეთი | გურია | ჩოხატაურის | ხევის თემის | 0.13 | 8 |
| 983 | ბუქსიეთი | გურია | ჩოხატაურის | ხევის თემის | 0.12 | 7 |
| 984 | ხიდისთავი | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.14 | 8 |
| 985 | ახალშენი | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.15 | 8 |
| 986 | ზენობანი | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.13 | 8 |
| 987 | მეწიეთი | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.14 | 8 |
| 988 | წიფნაგვარა | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.13 | 8 |
| 989 | ჭაჭიეთი | გურია | ჩოხატაურის | ხიდისთავის თემის | 0.14 | 8 |
| 990 | ქ. ქუთაისი | იმერეთი | ქ. ქუთაისი |  | 0.13 | 8 |
| 991 | ქ. ტყიბული | იმერეთი | ტყიბული | ქ. ტყიბული | 0.19 | 8 |
| 992 | გურნა | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.21 | 8 |
| 993 | ანტორია | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.20 | 8 |
| 994 | ბობოთი | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.21 | 8 |
| 995 | კითხიჯი | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.20 | 8 |
| 996 | კისორეთი | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.24 | 8 |
| 997 | კორეეთი | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.19 | 8 |
| 998 | ნაძვა | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.18 | 8 |
| 999 | ციხია | იმერეთი | ტყიბული | გურნის თემის | 0.18 | 8 |
| 1000 | კურსები | იმერეთი | ტყიბული | კურსების თემის | 0.15 | 8 |
| 1001 | გელათი | იმერეთი | ტყიბული | კურსების თემის | 0.14 | 8 |
| 1002 | მოწამეთა | იმერეთი | ტყიბული | კურსების თემის | 0.14 | 8 |
| 1003 | მუხურა | იმერეთი | ტყიბული | მუხურის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 1004 | ორპირი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.15 | 8 |
| 1005 | ზედა ჭყეპი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.16 | 8 |
| 1006 | კოკა | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.15 | 8 |
| 1007 | ლაფეთი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.18 | 8 |
| 1008 | მანდიკორი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.18 | 8 |
| 1009 | ნაბოსლევი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.15 | 8 |
| 1010 | ოხომირა | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.15 | 8 |
| 1011 | ქვედა ჭყეპი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.16 | 8 |
| 1012 | შუყერი | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.17 | 8 |
| 1013 | ჯონია | იმერეთი | ტყიბული | ორპირის თემის | 0.17 | 8 |
| 1014 | საწირე | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.18 | 8 |
| 1015 | ახალსოფელი | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.17 | 8 |
| 1016 | ბზიაური | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.17 | 8 |
| 1017 | დაბაძველი | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.17 | 8 |
| 1018 | ზედუბანი | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.18 | 8 |
| 1019 | სამტრედია | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.18 | 8 |
| 1020 | ძიროვანი | იმერეთი | ტყიბული | საწირის თემის | 0.19 | 8 |
| 1021 | სოჩხეთი | იმერეთი | ტყიბული | სოჩხეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 1022 | ძმუისი | იმერეთი | ტყიბული | სოჩხეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 1023 | წყნორი | იმერეთი | ტყიბული | სოჩხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 1024 | ცუცხვათი | იმერეთი | ტყიბული | ცუცხვათის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 1025 | ხრესილი | იმერეთი | ტყიბული | ხრესილის თემის | 0.18 | 8 |
| 1026 | გადაღმა წყალწითელა | იმერეთი | ტყიბული | ხრესილის თემის | 0.19 | 8 |
| 1027 | გადმოღმა წყალწითელა | იმერეთი | ტყიბული | ხრესილის თემის | 0.18 | 8 |
| 1028 | ლეღვა | იმერეთი | ტყიბული | ხრესილის თემის | 0.13 | 8 |
| 1029 | ძუყნური | იმერეთი | ტყიბული | ხრესილის თემის | 0.17 | 8 |
| 1030 | ჯვარისა | იმერეთი | ტყიბული | ჯვარისის თემის | 0.18 | 8 |
| 1031 | ოჯოლა | იმერეთი | ტყიბული | ჯვარისის თემის | 0.19 | 8 |
| 1032 | ხორჩანა | იმერეთი | ტყიბული | ჯვარისის თემის | 0.19 | 8 |
| 1033 | ქ. წყალტუბო | იმერეთი | წყალტუბო | ქ. წყალტუბო | 0.15 | 8 |
| 1034 | გეგუთი | იმერეთი | წყალტუბო | გეგუთის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 1035 | გვიშტიბი | იმერეთი | წყალტუბო | გვიშტიბის თემის | 0.14 | 8 |
| 1036 | გუბისწყალი | იმერეთი | წყალტუბო | გვიშტიბის თემის | 0.14 | 8 |
| 1037 | თერნალი | იმერეთი | წყალტუბო | გვიშტიბის თემის | 0.14 | 8 |
| 1038 | გუმბრა | იმერეთი | წყალტუბო | გუმბრის თემის | 0.14 | 8 |
| 1039 | ბანოჯა | იმერეთი | წყალტუბო | გუმბრის თემის | 0.14 | 8 |
| 1040 | ხომული | იმერეთი | წყალტუბო | გუმბრის თემის | 0.16 | 8 |
| 1041 | დღნორისა | იმერეთი | წყალტუბო | დღნორისის თემის | 0.26 | 9 |
| 1042 | ლეხიდრისთავი | იმერეთი | წყალტუბო | დღნორისის თემის | 0.24 | 8 |
| 1043 | საჩხეური | იმერეთი | წყალტუბო | დღნორისის თემის | 0.24 | 8 |
| 1044 | ჭაშლეთი | იმერეთი | წყალტუბო | დღნორისის თემის | 0.24 | 8 |
| 1045 | მაღლაკი | იმერეთი | წყალტუბო | მაღლაკის თემის | 0.13 | 8 |
| 1046 | მიწაწითელი | იმერეთი | წყალტუბო | მაღლაკის თემის | 0.12 | 8 |
| 1047 | მექვენა | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.27 | 9 |
| 1048 | ბენთქოულა | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.25 | 9 |
| 1049 | დერჩი | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.26 | 9 |
| 1050 | ვანისჭალა | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.28 | 9 |
| 1051 | ზედა ონჭეიში | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.24 | 8 |
| 1052 | ქვედა ონჭეიში | იმერეთი | წყალტუბო | მექვენის თემის | 0.23 | 8 |
| 1053 | მუხიანი | იმერეთი | წყალტუბო | მუხიანის თემის | 0.11 | 7 |
| 1054 | უკანეთი | იმერეთი | წყალტუბო | მუხიანის თემის | 0.11 | 7 |
| 1055 | ქვედა მესხეთი | იმერეთი | წყალტუბო | მუხიანის თემის | 0.11 | 7 |
| 1056 | ოფურჩხეთი | იმერეთი | წყალტუბო | ოფურჩხეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1057 | გუმათი | იმერეთი | წყალტუბო | ოფურჩხეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1058 | ჟონეთი | იმერეთი | წყალტუბო | ოფურჩხეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 1059 | ჯიმასტარო | იმერეთი | წყალტუბო | ოფურჩხეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1060 | ოფშკვითი | იმერეთი | წყალტუბო | ოფშკვითის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 1061 | პატრიკეთი | იმერეთი | წყალტუბო | პატრიკეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 1062 | ტყაჩირი | იმერეთი | წყალტუბო | პატრიკეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 1063 | რიონი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.15 | 8 |
| 1064 | ზარათი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.16 | 8 |
| 1065 | კუდოთი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.18 | 8 |
| 1066 | მეჩხერი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.17 | 8 |
| 1067 | სორმონი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.15 | 8 |
| 1068 | ჭოლევი | იმერეთი | წყალტუბო | რიონის თემის | 0.15 | 8 |
| 1069 | საყულია | იმერეთი | წყალტუბო | საყულიის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 1070 | ფარცხანაყანევი | იმერეთი | წყალტუბო | ფარცხანაყანევის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 1071 | ქვიტირი | იმერეთი | წყალტუბო | ქვიტირის თემის | 0.12 | 7 |
| 1072 | ზედა მესხეთი | იმერეთი | წყალტუბო | ქვიტირის თემის | 0.11 | 7 |
| 1073 | ცხუნკური | იმერეთი | წყალტუბო | ცხუნკურის თემის | 0.20 | 8 |
| 1074 | ბესიაური | იმერეთი | წყალტუბო | ცხუნკურის თემის | 0.21 | 8 |
| 1075 | ყუმისთავი | იმერეთი | წყალტუბო | ცხუნკურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1076 | ჩუნეში | იმერეთი | წყალტუბო | ცხუნკურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1077 | წყალტუბო | იმერეთი | წყალტუბო | წყალტუბოს თემის | 0.16 | 8 |
| 1078 | ქვილიშორი | იმერეთი | წყალტუბო | წყალტუბოს თემის | 0.18 | 8 |
| 1079 | ჩუნეში | იმერეთი | წყალტუბო | წყალტუბოს თემის | 0.17 | 8 |
| 1080 | ქ. ჭიათურა | იმერეთი | ჭიათურა | ქ. ჭიათურა | 0.21 | 8 |
| 1081 | შუა გეზრული | იმერეთი | ჭიათურა | გეზრულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1082 | ვაჭევი | იმერეთი | ჭიათურა | ვაჭევის თემის | 0.22 | 8 |
| 1083 | მელუშეეთი | იმერეთი | ჭიათურა | ვაჭევის თემის | 0.22 | 8 |
| 1084 | ღვითორი | იმერეთი | ჭიათურა | ვაჭევის თემის | 0.20 | 8 |
| 1085 | ზოდი | იმერეთი | ჭიათურა | ზოდის თემის | 0.27 | 9 |
| 1086 | დარკვეთი | იმერეთი | ჭიათურა | ზოდის თემის | 0.24 | 9 |
| 1087 | ზედუბანი | იმერეთი | ჭიათურა | ზოდის თემის | 0.30 | 9 |
| 1088 | მოხოროთუბანი | იმერეთი | ჭიათურა | ზოდის თემის | 0.28 | 9 |
| 1089 | ითხვისი | იმერეთი | ჭიათურა | ითხვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1090 | ბჟინევი | იმერეთი | ჭიათურა | ითხვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 1091 | კაცხი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.19 | 8 |
| 1092 | ეწერი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.17 | 8 |
| 1093 | მორძგვეთი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.17 | 8 |
| 1094 | ნავარძეთი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.19 | 8 |
| 1095 | სალიეთი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.18 | 8 |
| 1096 | ჯოყოეთი | იმერეთი | ჭიათურა | კაცხის თემის | 0.18 | 8 |
| 1097 | მანდაეთი | იმერეთი | ჭიათურა | მანდაეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1098 | მეჩხეთური | იმერეთი | ჭიათურა | მანდაეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1099 | პატარა ჩხირაული | იმერეთი | ჭიათურა | მანდაეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1100 | ტყემლოვანა | იმერეთი | ჭიათურა | მანდაეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1101 | ნიგოზეთი | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1102 | გუნდაეთი | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 1103 | ზედა ბერეთისა | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1104 | მერევი | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1105 | უსახელო | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1106 | ქვედა ბერეთისა | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1107 | წასრი | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 1108 | წყალშავი | იმერეთი | ჭიათურა | ნიგოზეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1109 | პერევისა | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.19 | 8 |
| 1110 | კალაური | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.20 | 8 |
| 1111 | სკინდორი | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.17 | 8 |
| 1112 | შუქრუთი | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.21 | 8 |
| 1113 | წინსოფელი | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.20 | 8 |
| 1114 | ჭილოვანი | იმერეთი | ჭიათურა | პერევისის თემის | 0.18 | 8 |
| 1115 | რგანი | იმერეთი | ჭიათურა | რგანის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 1116 | სარქველეთუბანი | იმერეთი | ჭიათურა | სარქველეთუბნის თემის | 0.23 | 8 |
| 1117 | ბუნიკაური | იმერეთი | ჭიათურა | სარქველეთუბნის თემის | 0.24 | 9 |
| 1118 | ზედა რგანი | იმერეთი | ჭიათურა | სარქველეთუბნის თემის | 0.23 | 8 |
| 1119 | თაბაგრები | იმერეთი | ჭიათურა | სარქველეთუბნის თემის | 0.25 | 9 |
| 1120 | სვერი | იმერეთი | ჭიათურა | სვერის თემის | 0.17 | 8 |
| 1121 | თვალუეთი | იმერეთი | ჭიათურა | სვერის თემის | 0.16 | 8 |
| 1122 | ცხრუკვეთი | იმერეთი | ჭიათურა | სვერის თემის | 0.17 | 8 |
| 1123 | ქვაციხე | იმერეთი | ჭიათურა | ქვაციხის თემის | 0.19 | 8 |
| 1124 | ბიღა | იმერეთი | ჭიათურა | ქვაციხის თემის | 0.18 | 8 |
| 1125 | რცხილათი | იმერეთი | ჭიათურა | ქვაციხის თემის | 0.22 | 8 |
| 1126 | საკურწე | იმერეთი | ჭიათურა | ქვაციხის თემის | 0.19 | 8 |
| 1127 | წირქვალი | იმერეთი | ჭიათურა | წირქვალის თემის | 0.26 | 9 |
| 1128 | მღვიმევი | იმერეთი | ჭიათურა | წირქვალის თემის | 0.24 | 8 |
| 1129 | ქვედა ჭალოვანი | იმერეთი | ჭიათურა | წირქვალის თემის | 0.28 | 9 |
| 1130 | ხალიფაური | იმერეთი | ჭიათურა | წირქვალის თემის | 0.24 | 9 |
| 1131 | ხვაშითი | იმერეთი | ჭიათურა | ხვაშითის თემის | 0.32 | 9 |
| 1132 | ვაკევისა | იმერეთი | ჭიათურა | ხვაშითის თემის | 0.31 | 9 |
| 1133 | ვანი | იმერეთი | ჭიათურა | ხვაშითის თემის | 0.33 | 9 |
| 1134 | ზედა ჭალოვანი | იმერეთი | ჭიათურა | ხვაშითის თემის | 0.30 | 9 |
| 1135 | კვახაჯელეთი | იმერეთი | ჭიათურა | ხვაშითის თემის | 0.30 | 9 |
| 1136 | ქ. ბაღდათი | იმერეთი | ბაღდათის | ქ. ბაღდათი | 0.13 | 8 |
| 1137 | დიმი | იმერეთი | ბაღდათის | დიმის თემის | 0.12 | 8 |
| 1138 | ვარციხე | იმერეთი | ბაღდათის | ვარციხის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 1139 | ზედა ზეგანი | იმერეთი | ბაღდათის | ზეგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1140 | ქვედა ზეგანი | იმერეთი | ბაღდათის | ზეგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1141 | წიფა | იმერეთი | ბაღდათის | ზეგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1142 | მეორე ობჩა | იმერეთი | ბაღდათის | მეორე ობჩის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1143 | ნერგეეთი | იმერეთი | ბაღდათის | ნერგეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1144 | ალისმერეთი | იმერეთი | ბაღდათის | ნერგეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1145 | ზედა დიმი | იმერეთი | ბაღდათის | ნერგეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1146 | წაბლარასხევი | იმერეთი | ბაღდათის | ნერგეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1147 | წყალთაშუა | იმერეთი | ბაღდათის | ნერგეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1148 | პირველი ობჩა | იმერეთი | ბაღდათის | პირველი ობჩის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1149 | როკითი | იმერეთი | ბაღდათის | როკითის თემის | 0.12 | 7 |
| 1150 | დიდველა | იმერეთი | ბაღდათის | როკითის თემის | 0.11 | 7 |
| 1151 | როხი | იმერეთი | ბაღდათის | როხის სოფლის | 0.12 | 7 |
| 1152 | საკრაულა | იმერეთი | ბაღდათის | საკრაულას სოფლის | 0.14 | 8 |
| 1153 | ფერსათი | იმერეთი | ბაღდათის | ფერსათის თემის | 0.13 | 8 |
| 1154 | შუბანი | იმერეთი | ბაღდათის | ფერსათის თემის | 0.13 | 8 |
| 1155 | წითელხევი | იმერეთი | ბაღდათის | წითელხევის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1156 | ხანი | იმერეთი | ბაღდათის | ხანის თემის | 0.12 | 7 |
| 1157 | კაკასხიდი | იმერეთი | ბაღდათის | ხანის თემის | 0.13 | 8 |
| 1158 | ქ. ვანი | იმერეთი | ვანის | ქ. ვანი | 0.12 | 8 |
| 1159 | ამაღლება | იმერეთი | ვანის | ამაღლების თემის | 0.12 | 8 |
| 1160 | ინაშაური | იმერეთი | ვანის | ამაღლების თემის | 0.13 | 8 |
| 1161 | ქვედა ბზვანი | იმერეთი | ვანის | ბზვანის თემის | 0.12 | 8 |
| 1162 | ზედა ბზვანი | იმერეთი | ვანის | ბზვანის თემის | 0.13 | 8 |
| 1163 | გადიდი | იმერეთი | ვანის | გადიდის თემის | 0.13 | 8 |
| 1164 | ონჯოხეთი | იმერეთი | ვანის | გადიდის თემის | 0.13 | 8 |
| 1165 | ქვედა გორა | იმერეთი | ვანის | გორის თემის | 0.13 | 8 |
| 1166 | ზედა გორა | იმერეთი | ვანის | გორის თემის | 0.13 | 8 |
| 1167 | დიხაშხო | იმერეთი | ვანის | დიხაშხოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1168 | ისრითი | იმერეთი | ვანის | დიხაშხოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1169 | ზედა ვანი | იმერეთი | ვანის | ზედა ვანის თემის | 0.13 | 8 |
| 1170 | ტყელვანი | იმერეთი | ვანის | ზედა ვანის თემის | 0.13 | 8 |
| 1171 | ზეინდარი | იმერეთი | ვანის | ზეინდრის თემის | 0.12 | 8 |
| 1172 | შუა გორა | იმერეთი | ვანის | ზეინდრის თემის | 0.13 | 8 |
| 1173 | ქვედა მუქედი | იმერეთი | ვანის | მუქედის თემის | 0.12 | 8 |
| 1174 | ზედა მუქედი | იმერეთი | ვანის | მუქედის თემის | 0.13 | 8 |
| 1175 | სალხინო | იმერეთი | ვანის | სალხინოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1176 | საპრასია | იმერეთი | ვანის | საპრასიის თემის | 0.13 | 8 |
| 1177 | რომანეთი | იმერეთი | ვანის | საპრასიის თემის | 0.13 | 8 |
| 1178 | სულორი | იმერეთი | ვანის | სულორის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1179 | ტობანიერი | იმერეთი | ვანის | ტობანიერის თემის | 0.13 | 8 |
| 1180 | კუშუბაური | იმერეთი | ვანის | ტობანიერის თემის | 0.13 | 8 |
| 1181 | მიქელეფონი | იმერეთი | ვანის | ტობანიერის თემის | 0.13 | 8 |
| 1182 | უხუთი | იმერეთი | ვანის | უხუთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1183 | ფერეთა | იმერეთი | ვანის | ფერეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1184 | ყუმური | იმერეთი | ვანის | ყუმურის თემის | 0.13 | 8 |
| 1185 | დუცხუნი | იმერეთი | ვანის | ყუმურის თემის | 0.13 | 8 |
| 1186 | მაისაური | იმერეთი | ვანის | ყუმურის თემის | 0.13 | 8 |
| 1187 | შუამთა | იმერეთი | ვანის | შუამთის თემის | 0.12 | 8 |
| 1188 | მთისძირი | იმერეთი | ვანის | შუამთის თემის | 0.12 | 7 |
| 1189 | ჭაგან-ჭყვიში | იმერეთი | ვანის | შუამთის თემის | 0.12 | 7 |
| 1190 | ჭყვიში | იმერეთი | ვანის | შუამთის თემის | 0.12 | 7 |
| 1191 | ქვედა ციხესულორი | იმერეთი | ვანის | ციხესულორის თემის | 0.12 | 8 |
| 1192 | ძულუხი | იმერეთი | ვანის | ძულუხის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1193 | ქ. ზესტაფონი | იმერეთი | ზესტაფონის | ქ. ზესტაფონი | 0.13 | 8 |
| 1194 | დაბა შორაპანი | იმერეთი | ზესტაფონის | შორაპნის სადაბო | 0.13 | 8 |
| 1195 | ბეღლევი | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.14 | 8 |
| 1196 | გამოღმა ბოსლევი | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.14 | 8 |
| 1197 | გაღმა ბოსლევი | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1198 | დიდწიფელა | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1199 | მარცხენა რკვია | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1200 | მარჯვენა რკვია | იმერეთი | ზესტაფონის | ბოსლევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1201 | დილიკაური | იმერეთი | ზესტაფონის | დილიკაურის თემის | 0.13 | 8 |
| 1202 | ქველეთუბანი | იმერეთი | ზესტაფონის | დილიკაურის თემის | 0.13 | 8 |
| 1203 | ზედა საქარა | იმერეთი | ზესტაფონის | ზედა საქარის თემის | 0.13 | 8 |
| 1204 | ბეღლევი | იმერეთი | ზესტაფონის | ზედა საქარის თემის | 0.13 | 8 |
| 1205 | ზოვრეთი | იმერეთი | ზესტაფონის | ზოვრეთის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1206 | ქვედა ილემი | იმერეთი | ზესტაფონის | ილემის თემის | 0.13 | 8 |
| 1207 | ზედა ილემი | იმერეთი | ზესტაფონის | ილემის თემის | 0.13 | 8 |
| 1208 | შუა კვალითი | იმერეთი | ზესტაფონის | კვალითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1209 | ქვედა კვალითი | იმერეთი | ზესტაფონის | კვალითის თემის | 0.13 | 8 |
| 1210 | ზედა კლდეეთი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1211 | ალავერდი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1212 | თვრინი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1213 | კინოთი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1214 | მწყერისციხე | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1215 | ტაბაკინი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1216 | ქვედა კლდეეთი | იმერეთი | ზესტაფონის | კლდეეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1217 | მეორე სვირი | იმერეთი | ზესტაფონის | მეორე სვირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1218 | ახალი სვირი | იმერეთი | ზესტაფონის | მეორე სვირის თემის | 0.12 | 7 |
| 1219 | პირველი სვირი | იმერეთი | ზესტაფონის | პირველი სვირის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1220 | როდინაული | იმერეთი | ზესტაფონის | როდინაულის თემის | 0.12 | 7 |
| 1221 | აჯამეთი | იმერეთი | ზესტაფონის | როდინაულის თემის | 0.12 | 7 |
| 1222 | სვეტმაღალი | იმერეთი | ზესტაფონის | როდინაულის თემის | 0.12 | 7 |
| 1223 | ცხენთარო | იმერეთი | ზესტაფონის | როდინაულის თემის | 0.12 | 8 |
| 1224 | სანახშირე | იმერეთი | ზესტაფონის | სანახშირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1225 | ზედა წიფლავაკე | იმერეთი | ზესტაფონის | სანახშირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1226 | მარტოთუბანი | იმერეთი | ზესტაფონის | სანახშირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1227 | ქვედა წიფლავაკე | იმერეთი | ზესტაფონის | სანახშირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1228 | ფუთი | იმერეთი | ზესტაფონის | ფუთის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1229 | ქვედა საზანო | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საზანოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1230 | ტყლაპივაკე | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საზანოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1231 | შიმშილაქედი | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საზანოს თემის | 0.14 | 8 |
| 1232 | ქვედა საქარა | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საქარის თემის | 0.13 | 8 |
| 1233 | არგვეთა | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საქარის თემის | 0.12 | 8 |
| 1234 | ჭალატყე | იმერეთი | ზესტაფონის | ქვედა საქარის თემის | 0.13 | 8 |
| 1235 | შროშა | იმერეთი | ზესტაფონის | შროშის თემის | 0.13 | 8 |
| 1236 | ამსაისი | იმერეთი | ზესტაფონის | შროშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1237 | საწაბლე | იმერეთი | ზესტაფონის | შროშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1238 | ქვედა საწუმბო | იმერეთი | ზესტაფონის | შროშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1239 | ცხრაწყარო | იმერეთი | ზესტაფონის | ცხრაწყაროს თემის | 0.13 | 8 |
| 1240 | ზედა კვალითი | იმერეთი | ზესტაფონის | ცხრაწყაროს თემის | 0.14 | 8 |
| 1241 | ძლოურ-დანეთი | იმერეთი | ზესტაფონის | ცხრაწყაროს თემის | 0.14 | 8 |
| 1242 | ძირულა | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1243 | აჭარა | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1244 | დიდი განთიადი | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1245 | ვაშპარიანი | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1246 | ზედა წევა | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1247 | ლელაძისეული | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1248 | პატარა განთიადი | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1249 | ქვედა წევა | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1250 | ღვერკი | იმერეთი | ზესტაფონის | ძირულის თემის | 0.14 | 8 |
| 1251 | ქ. თერჯოლა | იმერეთი | თერჯოლის | ქ. თერჯოლა | 0.13 | 8 |
| 1252 | ზედა ალისუბანი | იმერეთი | თერჯოლის | ალისუბნის თემის | 0.15 | 8 |
| 1253 | ზარნაძეები | იმერეთი | თერჯოლის | ალისუბნის თემის | 0.15 | 8 |
| 1254 | თხილთაწყარო | იმერეთი | თერჯოლის | ალისუბნის თემის | 0.15 | 8 |
| 1255 | მაჩიტაური | იმერეთი | თერჯოლის | ალისუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 1256 | ქვედა ალისუბანი | იმერეთი | თერჯოლის | ალისუბნის თემის | 0.15 | 8 |
| 1257 | ახალი თერჯოლა | იმერეთი | თერჯოლის | ახალი თერჯოლის თემის | 0.13 | 8 |
| 1258 | ბოსელა | იმერეთი | თერჯოლის | ახალი თერჯოლის თემის | 0.14 | 8 |
| 1259 | ბარდუბანი | იმერეთი | თერჯოლის | ბარდუბნის თემის | 0.12 | 7 |
| 1260 | სათემო | იმერეთი | თერჯოლის | ბარდუბნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1261 | გოგნი | იმერეთი | თერჯოლის | გოგნის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 1262 | გოდოგანი | იმერეთი | თერჯოლის | გოდოგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1263 | ბროლისქედი | იმერეთი | თერჯოლის | გოდოგნის თემის | 0.12 | 8 |
| 1264 | ნაგარევი | იმერეთი | თერჯოლის | გოდოგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1265 | ჭალასთავი | იმერეთი | თერჯოლის | გოდოგნის თემის | 0.13 | 8 |
| 1266 | ეწერი | იმერეთი | თერჯოლის | ეწრის თემის | 0.12 | 8 |
| 1267 | ახალუბანი | იმერეთი | თერჯოლის | ეწრის თემის | 0.13 | 8 |
| 1268 | ზედა საზანო | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.17 | 8 |
| 1269 | დელტასუბანი | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.15 | 8 |
| 1270 | მუჯირეთი | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.17 | 8 |
| 1271 | სკანდე | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.19 | 8 |
| 1272 | შიმშილაქედი | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.15 | 8 |
| 1273 | ჩიხორი | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა საზანოს თემის | 0.15 | 8 |
| 1274 | ზედა სიმონეთი | იმერეთი | თერჯოლის | ზედა სიმონეთის სოფლის | 0.12 | 7 |
| 1275 | თუზი | იმერეთი | თერჯოლის | თუზის თემის | 0.12 | 8 |
| 1276 | ვარდიგორა | იმერეთი | თერჯოლის | თუზის თემის | 0.13 | 8 |
| 1277 | თავასა | იმერეთი | თერჯოლის | თუზის თემის | 0.17 | 8 |
| 1278 | კაკაბაური | იმერეთი | თერჯოლის | თუზის თემის | 0.19 | 8 |
| 1279 | კვახჭირი | იმერეთი | თერჯოლის | კვახჭირის თემის | 0.14 | 8 |
| 1280 | ოდილაური | იმერეთი | თერჯოლის | კვახჭირის თემის | 0.14 | 8 |
| 1281 | ნახშირღელე | იმერეთი | თერჯოლის | ნახშირღელის თემის | 0.14 | 8 |
| 1282 | ნავენახევი | იმერეთი | თერჯოლის | ნახშირღელის თემის | 0.15 | 8 |
| 1283 | რუფოთი | იმერეთი | თერჯოლის | რუფოთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1284 | ტელეფა | იმერეთი | თერჯოლის | რუფოთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1285 | სიქთარვა | იმერეთი | თერჯოლის | სიქთარვის თემის | 0.12 | 8 |
| 1286 | ჩხარ-ეწერი | იმერეთი | თერჯოლის | სიქთარვის თემის | 0.13 | 8 |
| 1287 | ქვედა სიმონეთი | იმერეთი | თერჯოლის | ქვედა სიმონეთის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1288 | ღვანკითი | იმერეთი | თერჯოლის | ღვანკითის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1289 | ჩხარი | იმერეთი | თერჯოლის | ჩხარის თემის | 0.14 | 8 |
| 1290 | ოქტომბერი | იმერეთი | თერჯოლის | ჩხარის თემის | 0.14 | 8 |
| 1291 | ძევრი | იმერეთი | თერჯოლის | ძევრის თემის | 0.14 | 8 |
| 1292 | ოქონა | იმერეთი | თერჯოლის | ძევრის თემის | 0.14 | 8 |
| 1293 | სეფარეთი | იმერეთი | თერჯოლის | ძევრის თემის | 0.15 | 8 |
| 1294 | ჭოგნარი | იმერეთი | თერჯოლის | ჭოგნარის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1295 | ქ. სამტრედია | იმერეთი | სამტრედიის | ქ. სამტრედია | 0.11 | 7 |
| 1296 | დაბა კულაში | იმერეთი | სამტრედიის | კულაშის სადაბო | 0.11 | 7 |
| 1297 | შუა ბაში | იმერეთი | სამტრედიის | ბაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 1298 | ზედა ბაში | იმერეთი | სამტრედიის | ბაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 1299 | მეორე ეწერბაში | იმერეთი | სამტრედიის | ბაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 1300 | ზემო აბაშა | იმერეთი | სამტრედიის | გამოჩინებულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1301 | ქვემო აბაშა | იმერეთი | სამტრედიის | გამოჩინებულის თემის | 0.13 | 8 |
| 1302 | დაბლაგომი | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 8 |
| 1303 | გომნატეხები | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 8 |
| 1304 | დაფნარი | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 7 |
| 1305 | დობირო | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.13 | 8 |
| 1306 | ზედა ეწერი | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 8 |
| 1307 | მთისძირი | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 7 |
| 1308 | ქვედა ეწერი | იმერეთი | სამტრედიის | გომის თემის | 0.12 | 8 |
| 1309 | გორმაღალი | იმერეთი | სამტრედიის | გორმაღალის თემის | 0.13 | 8 |
| 1310 | ქვაყუდე | იმერეთი | სამტრედიის | გორმაღალის თემის | 0.14 | 8 |
| 1311 | დიდი ჯიხაიში | იმერეთი | სამტრედიის | დიდი ჯიხაიშის სოფლის | 0.12 | 7 |
| 1312 | პატარა ეწერი | იმერეთი | სამტრედიის | ეწრის თემის | 0.11 | 7 |
| 1313 | ახალსოფელი | იმერეთი | სამტრედიის | ეწრის თემის | 0.11 | 7 |
| 1314 | იანეთი | იმერეთი | სამტრედიის | იანეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 1315 | დასახლება კოპიტნარი | იმერეთი | სამტრედიის | იანეთის თემის | 0.11 | 7 |
| 1316 | მელაური | იმერეთი | სამტრედიის | მელაურის თემის | 0.11 | 7 |
| 1317 | მიწაბოგირა | იმერეთი | სამტრედიის | მელაურის თემის | 0.11 | 7 |
| 1318 | ნაბაკევი | იმერეთი | სამტრედიის | ნაბაკევის თემის | 0.11 | 7 |
| 1319 | კვირიკე | იმერეთი | სამტრედიის | ნაბაკევის თემის | 0.12 | 7 |
| 1320 | ნინუაკუთხე | იმერეთი | სამტრედიის | ნაბაკევის თემის | 0.12 | 7 |
| 1321 | ჩხენიში | იმერეთი | სამტრედიის | ნაბაკევის თემის | 0.12 | 8 |
| 1322 | ხუნჯულაური | იმერეთი | სამტრედიის | ნაბაკევის თემის | 0.11 | 7 |
| 1323 | დიდი ოფეთი | იმერეთი | სამტრედიის | ოფეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1324 | მტერჩვეული | იმერეთი | სამტრედიის | ოფეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1325 | ნაწილოფეთი | იმერეთი | სამტრედიის | ოფეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1326 | პატარა ოფეთი | იმერეთი | სამტრედიის | ოფეთის თემის | 0.12 | 8 |
| 1327 | წიაღუბანი | იმერეთი | სამტრედიის | ოფეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1328 | საჯავახო | იმერეთი | სამტრედიის | საჯავახოს თემის | 0.12 | 7 |
| 1329 | ნიგორზღვა | იმერეთი | სამტრედიის | საჯავახოს თემის | 0.12 | 8 |
| 1330 | ჭოგნარი | იმერეთი | სამტრედიის | საჯავახოს თემის | 0.13 | 8 |
| 1331 | ტოლები | იმერეთი | სამტრედიის | ტოლების თემის | 0.13 | 8 |
| 1332 | ბუღნარა | იმერეთი | სამტრედიის | ტოლების თემის | 0.13 | 8 |
| 1333 | ვაზისუბანი | იმერეთი | სამტრედიის | ტოლების თემის | 0.12 | 8 |
| 1334 | ზემო ნოღა | იმერეთი | სამტრედიის | ტოლების თემის | 0.13 | 8 |
| 1335 | ქვემო ნოღა | იმერეთი | სამტრედიის | ტოლების თემის | 0.13 | 8 |
| 1336 | ღანირი | იმერეთი | სამტრედიის | ღანირის თემის | 0.13 | 8 |
| 1337 | ჭაგანი | იმერეთი | სამტრედიის | ღანირის თემის | 0.12 | 8 |
| 1338 | ქ. საჩხერე | იმერეთი | საჩხერის | ქ. საჩხერე | 0.28 | 9 |
| 1339 | არგვეთი | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.24 | 9 |
| 1340 | ბახიოთი | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 1341 | ირტავაზა | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.24 | 8 |
| 1342 | იცქისი | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 1343 | მახათაური | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 1344 | სავანე | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.26 | 9 |
| 1345 | შალაური | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 1346 | ცხამი | იმერეთი | საჩხერის | არგვეთის თემის | 0.24 | 9 |
| 1347 | გორისა | იმერეთი | საჩხერის | გორისის თემის | 0.23 | 8 |
| 1348 | კორბოული | იმერეთი | საჩხერის | კორბოულის თემის | 0.20 | 8 |
| 1349 | ნიგვზარა | იმერეთი | საჩხერის | კორბოულის თემის | 0.19 | 8 |
| 1350 | შომახეთი | იმერეთი | საჩხერის | კორბოულის თემის | 0.19 | 8 |
| 1351 | მერჯევი | იმერეთი | საჩხერის | მერჯევის თემის | 0.24 | 9 |
| 1352 | საირხე | იმერეთი | საჩხერის | საირხის თემის | 0.26 | 9 |
| 1353 | კალვათა | იმერეთი | საჩხერის | საირხის თემის | 0.25 | 9 |
| 1354 | ჭორვილა | იმერეთი | საჩხერის | საირხის თემის | 0.23 | 8 |
| 1355 | სარეკი | იმერეთი | საჩხერის | სარეკის თემის | 0.27 | 9 |
| 1356 | ბაჯითი | იმერეთი | საჩხერის | სარეკის თემის | 0.28 | 9 |
| 1357 | ქვემო ხევი | იმერეთი | საჩხერის | სარეკის თემის | 0.32 | 9 |
| 1358 | ქორეთი | იმერეთი | საჩხერის | ქორეთის სოფლის | 0.24 | 8 |
| 1359 | ჩიხა | იმერეთი | საჩხერის | ჩიხის თემის | 0.30 | 9 |
| 1360 | ზედა ორღული | იმერეთი | საჩხერის | ჩიხის თემის | 0.31 | 9 |
| 1361 | სხვიტორი | იმერეთი | საჩხერის | ჩიხის თემის | 0.31 | 9 |
| 1362 | ქვედა ორღული | იმერეთი | საჩხერის | ჩიხის თემის | 0.30 | 9 |
| 1363 | ცხომარეთი | იმერეთი | საჩხერის | ცხომარეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 1364 | მოხვა | იმერეთი | საჩხერის | ცხომარეთის თემის | 0.35 | 9 |
| 1365 | ჭალა | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.30 | 9 |
| 1366 | დარყა | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.30 | 9 |
| 1367 | დრბო | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.31 | 9 |
| 1368 | ზემო ქარზმანი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.35 | 9 |
| 1369 | თედელეთი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.38 | 9 |
| 1370 | პერევი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.36 | 9 |
| 1371 | საკოხია | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.28 | 9 |
| 1372 | სინაგური | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.37 | 9 |
| 1373 | სპეთი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.28 | 9 |
| 1374 | ტბეთი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.36 | 9 |
| 1375 | ქვემო ქარზმანი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.35 | 9 |
| 1376 | ღონა | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.30 | 9 |
| 1377 | ჯრია | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.33 | 9 |
| 1378 | ხახეთი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.37 | 9 |
| 1379 | ჯალაბეთი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალის თემის | 0.37 | 9 |
| 1380 | ჭალოვანი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალოვანის თემის | 0.17 | 8 |
| 1381 | ლიჩი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალოვანის თემის | 0.17 | 8 |
| 1382 | ღოდორა | იმერეთი | საჩხერის | ჭალოვანის თემის | 0.17 | 8 |
| 1383 | ხვანი | იმერეთი | საჩხერის | ჭალოვანის თემის | 0.19 | 8 |
| 1384 | ჯალაურთა | იმერეთი | საჩხერის | ჯალაურთის თემის | 0.20 | 8 |
| 1385 | მოძვი | იმერეთი | საჩხერის | ჯალაურთის თემის | 0.21 | 8 |
| 1386 | დაბა ხარაგაული | იმერეთი | ხარაგაულის | დაბა ხარაგაული | 0.15 | 8 |
| 1387 | ბაზალეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბაზალეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1388 | ქროლი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბაზალეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1389 | ღარიხევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბაზალეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1390 | წიფი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბაზალეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1391 | ბორითი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1392 | ვაშლევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1393 | კვესრევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1394 | მაქათუბანი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1395 | საქასრია | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1396 | უბისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ბორითის თემის | 0.14 | 8 |
| 1397 | ვარძია | იმერეთი | ხარაგაულის | ვარძიის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 1398 | ვახანი | იმერეთი | ხარაგაულის | ვახანის თემის | 0.19 | 8 |
| 1399 | ზედუბანი | იმერეთი | ხარაგაულის | ვახანის თემის | 0.18 | 8 |
| 1400 | სერბაისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ვახანის თემის | 0.19 | 8 |
| 1401 | ზვარე | იმერეთი | ხარაგაულის | ზვარის თემის | 0.20 | 8 |
| 1402 | ნუნისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ზვარის თემის | 0.21 | 8 |
| 1403 | ჩრდილი | იმერეთი | ხარაგაულის | ზვარის თემის | 0.20 | 8 |
| 1404 | კიცხი | იმერეთი | ხარაგაულის | კიცხის თემის | 0.14 | 8 |
| 1405 | ბორი | იმერეთი | ხარაგაულის | კიცხის თემის | 0.13 | 8 |
| 1406 | თეთრაწყარო | იმერეთი | ხარაგაულის | კიცხის თემის | 0.15 | 8 |
| 1407 | კიცხის იგორეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | კიცხის თემის | 0.14 | 8 |
| 1408 | საქარიქედი | იმერეთი | ხარაგაულის | კიცხის თემის | 0.14 | 8 |
| 1409 | ლაშე | იმერეთი | ხარაგაულის | ლაშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1410 | ლაშის იგორეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლაშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1411 | უჩამეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლაშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1412 | ღვერკი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლაშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1413 | ხემაღალი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლაშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1414 | ლეღვანი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლეღვნის თემის | 0.17 | 8 |
| 1415 | დიდვაკე | იმერეთი | ხარაგაულის | ლეღვნის თემის | 0.17 | 8 |
| 1416 | მარელისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლეღვნის თემის | 0.18 | 8 |
| 1417 | პატარა სახვლარი | იმერეთი | ხარაგაულის | ლეღვნის თემის | 0.17 | 8 |
| 1418 | მოლითი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.18 | 8 |
| 1419 | ბაბი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.18 | 8 |
| 1420 | ბეჟათუბანი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.19 | 8 |
| 1421 | დეისი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.19 | 8 |
| 1422 | ნებოძირი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.19 | 8 |
| 1423 | ქვები | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.19 | 8 |
| 1424 | ჭარტალი | იმერეთი | ხარაგაულის | მოლითის თემის | 0.18 | 8 |
| 1425 | ნადაბური | იმერეთი | ხარაგაულის | ნადაბურის თემის | 0.16 | 8 |
| 1426 | დიდი გოლისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ნადაბურის თემის | 0.16 | 8 |
| 1427 | პატარა გოლისი | იმერეთი | ხარაგაულის | ნადაბურის თემის | 0.17 | 8 |
| 1428 | სარგვეში | იმერეთი | ხარაგაულის | სარგვეშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1429 | საბე | იმერეთი | ხარაგაულის | სარგვეშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1430 | წითელხევი | იმერეთი | ხარაგაულის | სარგვეშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1431 | ხორითი | იმერეთი | ხარაგაულის | სარგვეშის თემის | 0.14 | 8 |
| 1432 | საღანძილე | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.15 | 8 |
| 1433 | ვანი | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.15 | 8 |
| 1434 | ზარანი | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.15 | 8 |
| 1435 | სხლითი | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.16 | 8 |
| 1436 | ჩხერი | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.15 | 8 |
| 1437 | ჯაფარაული | იმერეთი | ხარაგაულის | საღანძილის თემის | 0.15 | 8 |
| 1438 | ფარცხნალი | იმერეთი | ხარაგაულის | ფარცხნალის თემის | 0.15 | 8 |
| 1439 | ახალსოფელი | იმერეთი | ხარაგაულის | ფარცხნალის თემის | 0.15 | 8 |
| 1440 | ისლარი | იმერეთი | ხარაგაულის | ფარცხნალის თემის | 0.15 | 8 |
| 1441 | ღუდუმექედი | იმერეთი | ხარაგაულის | ფარცხნალის თემის | 0.15 | 8 |
| 1442 | ღორეშა | იმერეთი | ხარაგაულის | ღორეშის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 1443 | წიფა | იმერეთი | ხარაგაულის | წიფის თემის | 0.21 | 8 |
| 1444 | გოლათუბანი | იმერეთი | ხარაგაულის | წიფის თემის | 0.20 | 8 |
| 1445 | გუდათუბანი | იმერეთი | ხარაგაულის | წიფის თემის | 0.21 | 8 |
| 1446 | წყალაფორეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | წყალაფორეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1447 | ლახუნდარა | იმერეთი | ხარაგაულის | წყალაფორეთის თემის | 0.13 | 8 |
| 1448 | პატარა ვარძია | იმერეთი | ხარაგაულის | წყალაფორეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1449 | ჩალხეეთი | იმერეთი | ხარაგაულის | წყალაფორეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 1450 | ხევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1451 | გრიგალათი | იმერეთი | ხარაგაულის | ხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1452 | ციცქიური | იმერეთი | ხარაგაულის | ხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1453 | წაქვა | იმერეთი | ხარაგაულის | ხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 1454 | ხიდარი | იმერეთი | ხარაგაულის | ხიდარის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 1455 | ხუნევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ხუნევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1456 | ბჟინევი | იმერეთი | ხარაგაულის | ხუნევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1457 | გედსამანია | იმერეთი | ხარაგაულის | ხუნევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1458 | ვერტყვილა | იმერეთი | ხარაგაულის | ხუნევის თემის | 0.14 | 8 |
| 1459 | ვერტყვიჭალა | იმერეთი | ხარაგაულის | ხუნევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1460 | ქ. ხონი | იმერეთი | ხონის | ქ. ხონი | 0.15 | 8 |
| 1461 | ქვედა გორდი | იმერეთი | ხონის | გორდის თემის | 0.25 | 9 |
| 1462 | ბანგვეთი | იმერეთი | ხონის | გორდის თემის | 0.25 | 9 |
| 1463 | გამოღმა ნოღა | იმერეთი | ხონის | გორდის თემის | 0.24 | 9 |
| 1464 | გაღმა ნოღა | იმერეთი | ხონის | გორდის თემის | 0.24 | 8 |
| 1465 | ზედა გორდი | იმერეთი | ხონის | გორდის თემის | 0.26 | 9 |
| 1466 | გოჩაჯიხაიში | იმერეთი | ხონის | გოჩაჯიხაიშის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 1467 | დიდი გუბი | იმერეთი | ხონის | გუბის თემის | 0.13 | 8 |
| 1468 | პატარა გუბი | იმერეთი | ხონის | გუბის თემის | 0.13 | 8 |
| 1469 | შუა გუბი | იმერეთი | ხონის | გუბის თემის | 0.13 | 8 |
| 1470 | დედალაური | იმერეთი | ხონის | დედალაურის თემის | 0.17 | 8 |
| 1471 | ბესიაური | იმერეთი | ხონის | დედალაურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1472 | ჩუნეში | იმერეთი | ხონის | დედალაურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1473 | ხარაბაული | იმერეთი | ხონის | დედალაურის თემის | 0.21 | 8 |
| 1474 | ივანდიდი | იმერეთი | ხონის | ივანდიდის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 1475 | ქვედა კინჩხა | იმერეთი | ხონის | კინჩხის თემის | 0.30 | 9 |
| 1476 | ზედა კინჩხა | იმერეთი | ხონის | კინჩხის თემის | 0.30 | 9 |
| 1477 | კინჩხაფერდი | იმერეთი | ხონის | კინჩხის თემის | 0.32 | 9 |
| 1478 | რონდიში | იმერეთი | ხონის | კინჩხის თემის | 0.28 | 9 |
| 1479 | საწისქვილო | იმერეთი | ხონის | კინჩხის თემის | 0.30 | 9 |
| 1480 | დიდი კუხი | იმერეთი | ხონის | კუხის თემის | 0.14 | 8 |
| 1481 | ახალშენი | იმერეთი | ხონის | კუხის თემის | 0.15 | 8 |
| 1482 | პატარა კუხი | იმერეთი | ხონის | კუხის თემის | 0.14 | 8 |
| 1483 | მათხოჯი | იმერეთი | ხონის | მათხოჯის თემის | 0.19 | 8 |
| 1484 | სუხჩა | იმერეთი | ხონის | მათხოჯის თემის | 0.23 | 8 |
| 1485 | ხიდი | იმერეთი | ხონის | მათხოჯის თემის | 0.23 | 8 |
| 1486 | ნახახულევი | იმერეთი | ხონის | ნახახულევის თემის | 0.18 | 8 |
| 1487 | ახალბედისეული | იმერეთი | ხონის | ნახახულევის თემის | 0.19 | 8 |
| 1488 | კონტუათი | იმერეთი | ხონის | ნახახულევის თემის | 0.17 | 8 |
| 1489 | საწულუკიძეო | იმერეთი | ხონის | ნახახულევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1490 | უძლოური | იმერეთი | ხონის | ნახახულევის თემის | 0.21 | 8 |
| 1491 | ქუტირი | იმერეთი | ხონის | ქუტირის თემის | 0.14 | 8 |
| 1492 | გვაზაური | იმერეთი | ხონის | ქუტირის თემის | 0.14 | 8 |
| 1493 | პატარა ჯიხაიში | იმერეთი | ხონის | ქუტირის თემის | 0.14 | 8 |
| 1494 | ძეძილეთი | იმერეთი | ხონის | ძეძილეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 1495 | გელავერი | იმერეთი | ხონის | ძეძილეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 1496 | გვაშტიბი | იმერეთი | ხონის | ძეძილეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 1497 | ორაგვეთი | იმერეთი | ხონის | ძეძილეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 1498 | ღვედი | იმერეთი | ხონის | ძეძილეთის თემის | 0.27 | 9 |
| 1499 | ქ. ახმეტა | კახეთი | ახმეტის | ქ. ახმეტა | 0.28 | 9 |
| 1500 | დუისი | კახეთი | ახმეტის | დუისის თემის | 0.47 | 9 |
| 1501 | წინუბანი | კახეთი | ახმეტის | დუისის თემის | 0.42 | 9 |
| 1502 | ზემო ალვანი | კახეთი | ახმეტის | ზემო ალვანის თემის | 0.33 | 9 |
| 1503 | ხორბალო | კახეთი | ახმეტის | ზემო ალვანის თემის | 0.31 | 9 |
| 1504 | ზემო ხოდაშენი | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხოდაშნის თემის | 0.31 | 9 |
| 1505 | აწყური | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხოდაშნის თემის | 0.31 | 9 |
| 1506 | ახალდაბა | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხოდაშნის თემის | 0.29 | 9 |
| 1507 | ჩარექაული | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხოდაშნის თემის | 0.30 | 9 |
| 1508 | ზემო ხალაწანი | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხალაწანის თემის | 0.14 | 8 |
| 1509 | დუმასტური | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხალაწანის თემის | 0.50 | 9 |
| 1510 | ქვემო ხალაწანი | კახეთი | ახმეტის | ზემო ხალაწანის თემის | 0.48 | 9 |
| 1511 | კასრისწყალი | კახეთი | ახმეტის | კასრისწყლის სოფლის | 0.30 | 9 |
| 1512 | მატანი | კახეთი | ახმეტის | მატნის სოფლის | 0.46 | 9 |
| 1513 | მაღრაანი | კახეთი | ახმეტის | მაღრაანის თემის | 0.30 | 9 |
| 1514 | არგოხი | კახეთი | ახმეტის | მაღრაანის თემის | 0.48 | 9 |
| 1515 | ფიჩხოვანი | კახეთი | ახმეტის | მაღრაანის თემის | 0.42 | 9 |
| 1516 | ომალო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.33 | 9 |
| 1517 | დანო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.34 | 9 |
| 1518 | დართლო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.35 | 9 |
| 1519 | დიკლო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.25 | 9 |
| 1520 | ქუმელაურთა | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.32 | 9 |
| 1521 | შენაქო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.29 | 9 |
| 1522 | შტროლთა | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.35 | 9 |
| 1523 | ხახაბო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.32 | 9 |
| 1524 | ხისო | კახეთი | ახმეტის | ომალოს თემის | 0.35 | 9 |
| 1525 | ოჟიო | კახეთი | ახმეტის | ოჟიოს თემის | 0.40 | 9 |
| 1526 | ალავერდი | კახეთი | ახმეტის | ოჟიოს თემის | 0.40 | 9 |
| 1527 | კოღოთო | კახეთი | ახმეტის | ოჟიოს თემის | 0.36 | 9 |
| 1528 | ჩაბინაანი | კახეთი | ახმეტის | ოჟიოს თემის | 0.31 | 9 |
| 1529 | ხორხელი | კახეთი | ახმეტის | ოჟიოს თემის | 0.32 | 9 |
| 1530 | საკობიანო | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.40 | 9 |
| 1531 | ბაყილოვანი | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.47 | 9 |
| 1532 | დედისფერული | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.48 | 9 |
| 1533 | კუწახტა | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.42 | 9 |
| 1534 | ქორეთი | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.36 | 9 |
| 1535 | ყვარელწყალი | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.44 | 9 |
| 1536 | ხევისჭალა | კახეთი | ახმეტის | საკობიანოს თემის | 0.37 | 9 |
| 1537 | ქვემო ალვანი | კახეთი | ახმეტის | ქვემო ალვანის თემის | 0.30 | 9 |
| 1538 | ბაბანეური | კახეთი | ახმეტის | ქვემო ალვანის თემის | 0.29 | 9 |
| 1539 | ქისტაური | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.27 | 9 |
| 1540 | არაშენდა | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.30 | 9 |
| 1541 | ახალშენი | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.27 | 9 |
| 1542 | ახშნისველები | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.30 | 9 |
| 1543 | ინგეთი | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.27 | 9 |
| 1544 | კოჯორი | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.28 | 9 |
| 1545 | ოსიაური | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.28 | 9 |
| 1546 | საჩალე | კახეთი | ახმეტის | ქისტაურის თემის | 0.29 | 9 |
| 1547 | შახვეტილა | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.49 | 9 |
| 1548 | ბუღაანი | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.50 | 9 |
| 1549 | ვეძები | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.48 | 9 |
| 1550 | ნადუქნარი | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.48 | 9 |
| 1551 | საბუე | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.27 | 9 |
| 1552 | ჩაჩხრიალა | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.28 | 9 |
| 1553 | ჭართალა | კახეთი | ახმეტის | შახვეტილას თემის | 0.29 | 9 |
| 1554 | ჯოყოლო | კახეთი | ახმეტის | ჯოყოლოს თემის | 0.49 | 9 |
| 1555 | ბირკიანი | კახეთი | ახმეტის | ჯოყოლოს თემის | 0.50 | 9 |
| 1556 | ომალო | კახეთი | ახმეტის | ჯოყოლოს თემის | 0.50 | 9 |
| 1557 | ქ. გურჯაანი | კახეთი | გურჯაანის | ქ. გურჯაანი | 0.28 | 9 |
| 1558 | არაშენდა | კახეთი | გურჯაანის | არაშენდის თემის | 0.23 | 8 |
| 1559 | დარჩეთი | კახეთი | გურჯაანის | არაშენდის თემის | 0.23 | 8 |
| 1560 | ზიარი | კახეთი | გურჯაანის | არაშენდის თემის | 0.26 | 9 |
| 1561 | ფხოველი | კახეთი | გურჯაანის | არაშენდის თემის | 0.25 | 9 |
| 1562 | ქოდალო | კახეთი | გურჯაანის | არაშენდის თემის | 0.24 | 8 |
| 1563 | ახაშენი | კახეთი | გურჯაანის | ახაშნის სოფლის | 0.30 | 9 |
| 1564 | ბაკურციხე | კახეთი | გურჯაანის | ბაკურციხის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1565 | გურჯაანი | კახეთი | გურჯაანის | გურჯაანის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1566 | ვაზისუბანი | კახეთი | გურჯაანის | ვაზისუბნის სოფლის | 0.30 | 9 |
| 1567 | ვაჩნაძიანი | კახეთი | გურჯაანის | ვაჩნაძიანის თემის | 0.31 | 9 |
| 1568 | კახიფარი | კახეთი | გურჯაანის | ვაჩნაძიანის თემის | 0.31 | 9 |
| 1569 | ველისციხე | კახეთი | გურჯაანის | ველისციხის სოფლის | 0.30 | 9 |
| 1570 | ვეჯინი | კახეთი | გურჯაანის | ვეჯინის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1571 | კალაური | კახეთი | გურჯაანის | კალაურის სოფლის | 0.31 | 9 |
| 1572 | კარდანახი | კახეთი | გურჯაანის | კარდანახის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1573 | კაჭრეთი | კახეთი | გურჯაანის | კაჭრეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 1574 | მახარაძე | კახეთი | გურჯაანის | კაჭრეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 1575 | კოლაგი | კახეთი | გურჯაანის | კოლაგის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1576 | მელაანი | კახეთი | გურჯაანის | მელაანის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 1577 | მუკუზანი | კახეთი | გურჯაანის | მუკუზნის თემის | 0.30 | 9 |
| 1578 | ზეგაანი | კახეთი | გურჯაანის | მუკუზნის თემის | 0.30 | 9 |
| 1579 | ნანიანი | კახეთი | გურჯაანის | ნანიანის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 1580 | შაშიანი | კახეთი | გურჯაანის | შაშიანის სოფლის | 0.31 | 9 |
| 1581 | ჩალაუბანი | კახეთი | გურჯაანის | ჩალაუბნის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 1582 | ჩუმლაყი | კახეთი | გურჯაანის | ჩუმლაყის თემის | 0.28 | 9 |
| 1583 | ყიტაანი | კახეთი | გურჯაანის | ჩუმლაყის თემის | 0.30 | 9 |
| 1584 | ძირკოკი | კახეთი | გურჯაანის | ძირკოკის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1585 | ჭანდარი | კახეთი | გურჯაანის | ჭანდრის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 1586 | ჭერემი | კახეთი | გურჯაანის | ჭერემის სოფლის | 0.24 | 9 |
| 1587 | ჯიმითი | კახეთი | გურჯაანის | ჯიმითის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 1588 | ქ. დედოფლისწყარო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ქ. დედოფლისწყარო | 0.21 | 8 |
| 1589 | არბოშიკი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | არბოშიკის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 1590 | არხილოსკალო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | არხილოსკალოს სოფლის | 0.21 | 8 |
| 1591 | გამარჯვება | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | გამარჯვების სოფლის | 0.18 | 8 |
| 1592 | ზემო მაჩხაანი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ზემო მაჩხაანის თემის | 0.22 | 8 |
| 1593 | მირზაანი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ზემო მაჩხაანის თემის | 0.23 | 8 |
| 1594 | ზემო ქედი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ზემო ქედის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 1595 | ოზაანი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ოზაანის თემის | 0.23 | 8 |
| 1596 | თავწყარო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ოზაანის თემის | 0.24 | 8 |
| 1597 | საბათლო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | საბათლოს სოფლის | 0.18 | 8 |
| 1598 | სამთაწყარო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | სამთაწყაროს თემის | 0.23 | 8 |
| 1599 | ფიროსმანი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | სამთაწყაროს თემის | 0.23 | 8 |
| 1600 | ქვემო ქედი | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ქვემო ქედის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 1601 | წითელი წყარო | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | წითელი წყაროს თემის | 0.21 | 8 |
| 1602 | ლენინოვკა | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | წითელი წყაროს თემის | 0.20 | 8 |
| 1603 | ჯაფარიძე | კახეთი | დედოფლისწყაროს რაიო | ჯაფარიძის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 1604 | ქ. თელავი | კახეთი | თელავის | ქ. თელავი | 0.32 | 9 |
| 1605 | აკურა | კახეთი | თელავის | აკურის თემის | 0.31 | 9 |
| 1606 | ვანთა | კახეთი | თელავის | აკურის თემის | 0.32 | 9 |
| 1607 | გულგულა | კახეთი | თელავის | გულგულის სოფლის | 0.39 | 9 |
| 1608 | ვარდისუბანი | კახეთი | თელავის | ვარდისუბნის სოფლის | 0.33 | 9 |
| 1609 | თეთრი წყლები | კახეთი | თელავის | თეთრი წყლების თემის | 0.26 | 9 |
| 1610 | კობაძე | კახეთი | თელავის | თეთრი წყლების თემის | 0.25 | 9 |
| 1611 | პანტიანი | კახეთი | თელავის | თეთრი წყლების თემის | 0.26 | 9 |
| 1612 | სალებელი | კახეთი | თელავის | თეთრი წყლების თემის | 0.27 | 9 |
| 1613 | სეროდანი | კახეთი | თელავის | თეთრი წყლების თემის | 0.25 | 9 |
| 1614 | იყალთო | კახეთი | თელავის | იყალთოს სოფლის | 0.32 | 9 |
| 1615 | კისისხევი | კახეთი | თელავის | კისისხევის თემის | 0.32 | 9 |
| 1616 | ნასამხრალი | კახეთი | თელავის | კისისხევის თემის | 0.34 | 9 |
| 1617 | კონდოლი | კახეთი | თელავის | კონდოლის სოფლის | 0.36 | 9 |
| 1618 | კურდღელაური | კახეთი | თელავის | კურდღელაურის სოფლის | 0.33 | 9 |
| 1619 | ნაფარეული | კახეთი | თელავის | ნაფარეულის თემის | 0.51 | 9 |
| 1620 | ლაფანყური | კახეთი | თელავის | ნაფარეულის თემის | 0.51 | 9 |
| 1621 | რუისპირი | კახეთი | თელავის | რუისპირის თემის | 0.33 | 9 |
| 1622 | ახატელი | კახეთი | თელავის | რუისპირის თემის | 0.36 | 9 |
| 1623 | სანიორე | კახეთი | თელავის | სანიორის თემის | 0.51 | 9 |
| 1624 | ართანა | კახეთი | თელავის | სანიორის თემის | 0.51 | 9 |
| 1625 | ჯუღაანი | კახეთი | თელავის | სანიორის თემის | 0.51 | 9 |
| 1626 | ფშაველი | კახეთი | თელავის | ფშავლის თემის | 0.50 | 9 |
| 1627 | ლალისყური | კახეთი | თელავის | ფშავლის თემის | 0.49 | 9 |
| 1628 | ლეჩური | კახეთი | თელავის | ფშავლის თემის | 0.50 | 9 |
| 1629 | ქვემო ხოდაშენი | კახეთი | თელავის | ქვემო ხოდაშნის თემის | 0.32 | 9 |
| 1630 | ბუშეტი | კახეთი | თელავის | ქვემო ხოდაშნის თემის | 0.32 | 9 |
| 1631 | ყარაჯალა | კახეთი | თელავის | ყარაჯალის სოფლის | 0.37 | 9 |
| 1632 | შალაური | კახეთი | თელავის | შალაურის სოფლის | 0.32 | 9 |
| 1633 | წინანდალი | კახეთი | თელავის | წინანდლის სოფლის | 0.33 | 9 |
| 1634 | ქ. ლაგოდეხი | კახეთი | ლაგოდეხის | ქ. ლაგოდეხი | 0.48 | 9 |
| 1635 | არეშფერანი | კახეთი | ლაგოდეხის | არეშფერანის თემის | 0.42 | 9 |
| 1636 | ზემო ბოლქვი | კახეთი | ლაგოდეხის | არეშფერანის თემის | 0.41 | 9 |
| 1637 | ქევხიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | არეშფერანის თემის | 0.40 | 9 |
| 1638 | ქვემო ბოლქვი | კახეთი | ლაგოდეხის | არეშფერანის თემის | 0.39 | 9 |
| 1639 | ხოშატიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | არეშფერანის თემის | 0.43 | 9 |
| 1640 | აფენი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.37 | 9 |
| 1641 | გვიმრიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.33 | 9 |
| 1642 | ზემო ნაშოვარი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.38 | 9 |
| 1643 | ონანაური | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.35 | 9 |
| 1644 | ფოდაანი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.36 | 9 |
| 1645 | ქვემო ნაშოვარი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.35 | 9 |
| 1646 | ჭაბუკიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | აფენის თემის | 0.35 | 9 |
| 1647 | ბაისუბანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ბაისუბნის თემის | 0.47 | 9 |
| 1648 | ზემო მსხალგორი | კახეთი | ლაგოდეხის | ბაისუბნის თემის | 0.49 | 9 |
| 1649 | პატარა გორი | კახეთი | ლაგოდეხის | ბაისუბნის თემის | 0.46 | 9 |
| 1650 | ქვემო მსხალგორი | კახეთი | ლაგოდეხის | ბაისუბნის თემის | 0.48 | 9 |
| 1651 | გიორგეთი | კახეთი | ლაგოდეხის | გიორგეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 1652 | გუჯარეთი | კახეთი | ლაგოდეხის | გიორგეთის თემის | 0.46 | 9 |
| 1653 | ვერხვის მინდორი | კახეთი | ლაგოდეხის | გიორგეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 1654 | ლაფნიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | გიორგეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 1655 | ფიჩხისბოგირი | კახეთი | ლაგოდეხის | გიორგეთის თემის | 0.44 | 9 |
| 1656 | ვარდისუბანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ვარდისუბნის თემის | 0.37 | 9 |
| 1657 | მშვიდობიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ვარდისუბნის თემის | 0.34 | 9 |
| 1658 | საქობო | კახეთი | ლაგოდეხის | ვარდისუბნის თემის | 0.31 | 9 |
| 1659 | სვიდება | კახეთი | ლაგოდეხის | ვარდისუბნის თემის | 0.35 | 9 |
| 1660 | კაბალი | კახეთი | ლაგოდეხის | კაბლის თემის | 0.46 | 9 |
| 1661 | განჯალა | კახეთი | ლაგოდეხის | კაბლის თემის | 0.47 | 9 |
| 1662 | უზუნთალა | კახეთი | ლაგოდეხის | კაბლის თემის | 0.49 | 9 |
| 1663 | ყარაჯალა | კახეთი | ლაგოდეხის | კაბლის თემის | 0.48 | 9 |
| 1664 | კართუბანი | კახეთი | ლაგოდეხის | კართუბნის თემის | 0.38 | 9 |
| 1665 | ბოლოკიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | კართუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 1666 | ნაენდროვალი | კახეთი | ლაგოდეხის | კართუბნის თემის | 0.32 | 9 |
| 1667 | ნაწისქვილარი | კახეთი | ლაგოდეხის | კართუბნის თემის | 0.40 | 9 |
| 1668 | ლელიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ლელიანის თემის | 0.37 | 9 |
| 1669 | ბალთა | კახეთი | ლაგოდეხის | ლელიანის თემის | 0.37 | 9 |
| 1670 | ბებურიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ლელიანის თემის | 0.37 | 9 |
| 1671 | მირსკისეული | კახეთი | ლაგოდეხის | ლელიანის თემის | 0.37 | 9 |
| 1672 | ქალქვა-ნამესრალი | კახეთი | ლაგოდეხის | ლელიანის თემის | 0.34 | 9 |
| 1673 | მაწიმი | კახეთი | ლაგოდეხის | მაწიმის თემის | 0.47 | 9 |
| 1674 | რაჭისუბანი | კახეთი | ლაგოდეხის | მაწიმის თემის | 0.48 | 9 |
| 1675 | ნინიგორი | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.48 | 9 |
| 1676 | განათლება | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.48 | 9 |
| 1677 | გელათი | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.47 | 9 |
| 1678 | გურგენიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.49 | 9 |
| 1679 | ზემო ხიზა | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.49 | 9 |
| 1680 | ხიზაბავრა | კახეთი | ლაგოდეხის | ნინიგორის თემის | 0.50 | 9 |
| 1681 | ულიანოვკა | კახეთი | ლაგოდეხის | ულიანოვკის თემის | 0.28 | 9 |
| 1682 | ჰერეთისკარი | კახეთი | ლაგოდეხის | ულიანოვკის თემის | 0.27 | 9 |
| 1683 | თამარიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ულიანოვკის თემის | 0.34 | 9 |
| 1684 | წითელგორი | კახეთი | ლაგოდეხის | ულიანოვკის თემის | 0.28 | 9 |
| 1685 | ფონა | კახეთი | ლაგოდეხის | ფონის თემის | 0.48 | 9 |
| 1686 | დონა | კახეთი | ლაგოდეხის | ფონის თემის | 0.47 | 9 |
| 1687 | ზემო ხეჩილი | კახეთი | ლაგოდეხის | ფონის თემის | 0.50 | 9 |
| 1688 | ქვემო ხეჩილი | კახეთი | ლაგოდეხის | ფონის თემის | 0.49 | 9 |
| 1689 | შრომა | კახეთი | ლაგოდეხის | შრომის თემის | 0.49 | 9 |
| 1690 | კავშირი | კახეთი | ლაგოდეხის | შრომის თემის | 0.48 | 9 |
| 1691 | ცოდნისკარი | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 1692 | თელა | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.44 | 9 |
| 1693 | სვობოდნოე | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.43 | 9 |
| 1694 | შეერთება | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.43 | 9 |
| 1695 | ჩადუნიანი | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 1696 | წიფლისწყარო | კახეთი | ლაგოდეხის | ცოდნისკარის თემის | 0.41 | 9 |
| 1697 | ქ. საგარეჯო | კახეთი | საგარეჯოს | ქ. საგარეჯო | 0.17 | 8 |
| 1698 | ბოგდანოვკა | კახეთი | საგარეჯოს | ბოგდანოვკის სოფლის | 0.18 | 8 |
| 1699 | გიორგიწმინდა | კახეთი | საგარეჯოს | გიორგიწმინდის თემის | 0.18 | 8 |
| 1700 | ანთოკი | კახეთი | საგარეჯოს | გიორგიწმინდის თემის | 0.18 | 8 |
| 1701 | მარიამჯვარი | კახეთი | საგარეჯოს | გიორგიწმინდის თემის | 0.19 | 8 |
| 1702 | გომბორი | კახეთი | საგარეჯოს | გომბორის თემის | 0.23 | 8 |
| 1703 | ასკილაური | კახეთი | საგარეჯოს | გომბორის თემის | 0.22 | 8 |
| 1704 | ვაშლიანი | კახეთი | საგარეჯოს | გომბორის თემის | 0.23 | 8 |
| 1705 | ვერონა | კახეთი | საგარეჯოს | გომბორის თემის | 0.23 | 8 |
| 1706 | რუსიანი | კახეთი | საგარეჯოს | გომბორის თემის | 0.24 | 9 |
| 1707 | დუზაგრამა | კახეთი | საგარეჯოს | დუზაგრამისთემის | 0.16 | 8 |
| 1708 | პალდო | კახეთი | საგარეჯოს | დუზაგრამისთემის | 0.15 | 8 |
| 1709 | წიწმატიანი | კახეთი | საგარეჯოს | დუზაგრამისთემის | 0.16 | 8 |
| 1710 | თოხლიაური | კახეთი | საგარეჯოს | თოხლიაურის სოფლის | 0.18 | 8 |
| 1711 | თულარი | კახეთი | საგარეჯოს | თულარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1712 | კაზლარი | კახეთი | საგარეჯოს | თულარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1713 | იორმუღანლო | კახეთი | საგარეჯოს | იორმუღანლოს თემის | 0.15 | 8 |
| 1714 | ქეშალო | კახეთი | საგარეჯოს | იორმუღანლოს თემის | 0.15 | 8 |
| 1715 | კაკაბეთი | კახეთი | საგარეჯოს | კაკაბეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 1716 | ვერხვიანი | კახეთი | საგარეჯოს | კაკაბეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1717 | კოჭბაანი | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.22 | 8 |
| 1718 | ბოტკო | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.23 | 8 |
| 1719 | გორანა | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.21 | 8 |
| 1720 | იკვლივგორანა | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.20 | 8 |
| 1721 | ოთარაანი | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.21 | 8 |
| 1722 | სასადილო | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.22 | 8 |
| 1723 | ხინჭები | კახეთი | საგარეჯოს | კოჭბაანის თემის | 0.23 | 8 |
| 1724 | კრასნოგორსკი | კახეთი | საგარეჯოს | კრასნოგორსკის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 1725 | ლამბალო | კახეთი | საგარეჯოს | ლამბალოს სოფლის | 0.15 | 8 |
| 1726 | მანავი | კახეთი | საგარეჯოს | მანავის თემის | 0.19 | 8 |
| 1727 | ბურდიანი | კახეთი | საგარეჯოს | მანავის თემის | 0.20 | 8 |
| 1728 | ნინოწმინდა | კახეთი | საგარეჯოს | ნინოწმინდის თემის | 0.17 | 8 |
| 1729 | წყაროსთავი | კახეთი | საგარეჯოს | ნინოწმინდის თემის | 0.16 | 8 |
| 1730 | პატარძეული | კახეთი | საგარეჯოს | პატარძეულის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 1731 | უდაბნო | კახეთი | საგარეჯოს | უდაბნოს სოფლის | 0.12 | 8 |
| 1732 | უჯარმა | კახეთი | საგარეჯოს | უჯარმის თემის | 0.18 | 8 |
| 1733 | პალდო | კახეთი | საგარეჯოს | უჯარმის თემის | 0.17 | 8 |
| 1734 | ქვემო ყანდაურა | კახეთი | საგარეჯოს | ყანდაურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1735 | ბადიაური | კახეთი | საგარეჯოს | ყანდაურის თემის | 0.17 | 8 |
| 1736 | ზემო ყანდაურა | კახეთი | საგარეჯოს | ყანდაურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1737 | შიბლიანი | კახეთი | საგარეჯოს | შიბლიანის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 1738 | დიდი ჩაილური | კახეთი | საგარეჯოს | ჩაილურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1739 | პატარა ჩაილური | კახეთი | საგარეჯოს | ჩაილურის თემის | 0.19 | 8 |
| 1740 | ხაშმი | კახეთი | საგარეჯოს | ხაშმის სოფლის | 0.17 | 8 |
| 1741 | ქ. სიღნაღი | კახეთი | სიღნაღის | ქ. სიღნაღი | 0.25 | 9 |
| 1742 | ქ. წნორი | კახეთი | სიღნაღის |  | 0.26 | 9 |
| 1743 | ანაგა | კახეთი | სიღნაღის | ანაგის სოფლის | 0.26 | 9 |
| 1744 | ქვემო ბოდბე | კახეთი | სიღნაღის | ბოდბის თემის | 0.19 | 8 |
| 1745 | ზემო ბოდბე | კახეთი | სიღნაღის | ბოდბის თემის | 0.22 | 8 |
| 1746 | ბოდბისხევი | კახეთი | სიღნაღის | ბოდბისხევის სოფლის | 0.25 | 9 |
| 1747 | ვაქირი | კახეთი | სიღნაღის | ვაქირის სოფლის | 0.26 | 9 |
| 1748 | ქვემო მაღარო | კახეთი | სიღნაღის | მაღაროს თემის | 0.18 | 8 |
| 1749 | ზემო მაღარო | კახეთი | სიღნაღის | მაღაროს თემის | 0.23 | 8 |
| 1750 | ნუკრიანი | კახეთი | სიღნაღის | ნუკრიანის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 1751 | საქობო | კახეთი | სიღნაღის | საქობოს თემის | 0.26 | 9 |
| 1752 | მაშნაარი | კახეთი | სიღნაღის | საქობოს თემის | 0.26 | 9 |
| 1753 | ტიბაანი | კახეთი | სიღნაღის | ტიბაანის სოფლის | 0.25 | 9 |
| 1754 | ულიანოვკა | კახეთი | სიღნაღის | ულიანოვკის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 1755 | ქვემო მაჩხაანი | კახეთი | სიღნაღის | ქვემო მაჩხაანის თემის | 0.24 | 8 |
| 1756 | ყარაღაჯი | კახეთი | სიღნაღის | ქვემო მაჩხაანის თემის | 0.24 | 9 |
| 1757 | ხირსა | კახეთი | სიღნაღის | ქვემო მაჩხაანის თემის | 0.24 | 9 |
| 1758 | ხორნაბუჯი | კახეთი | სიღნაღის | ქვემო მაჩხაანის თემის | 0.24 | 8 |
| 1759 | ძველი ანაგა | კახეთი | სიღნაღის | ძველი ანაგის სოფლის | 0.24 | 9 |
| 1760 | ჯუგაანი | კახეთი | სიღნაღის | ჯუგაანის თემის | 0.25 | 9 |
| 1761 | ერის იმედი | კახეთი | სიღნაღის | ჯუგაანის თემის | 0.26 | 9 |
| 1762 | ქ. ყვარელი | კახეთი | ყვარლის | ქ. ყვარელი | 0.50 | 9 |
| 1763 | ახალსოფელი | კახეთი | ყვარლის | ახალსოფლის თემის | 0.50 | 9 |
| 1764 | ბალღოჯიანი | კახეთი | ყვარლის | ბალღოჯიანის სოფლის | 0.37 | 9 |
| 1765 | გავაზი | კახეთი | ყვარლის | გავაზის სოფლის | 0.38 | 9 |
| 1766 | გრემი | კახეთი | ყვარლის | გრემის თემის | 0.51 | 9 |
| 1767 | გრძელი ჭალა | კახეთი | ყვარლის | გრემის თემის | 0.51 | 9 |
| 1768 | შაქრიანი | კახეთი | ყვარლის | გრემის თემის | 0.49 | 9 |
| 1769 | ენისელი | კახეთი | ყვარლის | ენისლის სოფლის | 0.51 | 9 |
| 1770 | კუჭატანი | კახეთი | ყვარლის | კუჭატნის თემის | 0.41 | 9 |
| 1771 | სანავარდო | კახეთი | ყვარლის | კუჭატნის თემის | 0.43 | 9 |
| 1772 | წიწკანაანთსერი | კახეთი | ყვარლის | კუჭატნის თემის | 0.45 | 9 |
| 1773 | მთისძირი | კახეთი | ყვარლის | მთისძირის სოფლის | 0.48 | 9 |
| 1774 | საბუე | კახეთი | ყვარლის | საბუის თემის | 0.51 | 9 |
| 1775 | ალმატი | კახეთი | ყვარლის | საბუის თემის | 0.51 | 9 |
| 1776 | შილდა | კახეთი | ყვარლის | შილდის სოფლის | 0.51 | 9 |
| 1777 | ჭიკაანი | კახეთი | ყვარლის | ჭიკაანის თემის | 0.46 | 9 |
| 1778 | ოქტომბერი | კახეთი | ყვარლის | ჭიკაანის თემის | 0.49 | 9 |
| 1779 | დაბა ახალგორი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | დაბა ახალგორი | 0.16 | 8 |
| 1780 | ბაზუანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.16 | 8 |
| 1781 | ახალდაბა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1782 | ახალსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.18 | 8 |
| 1783 | ახმაჯი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1784 | ბეჟაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1785 | გარუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1786 | ერედა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.16 | 8 |
| 1787 | ვაშლოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1788 | ზემო ბოლი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.16 | 8 |
| 1789 | იკოთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.17 | 8 |
| 1790 | მორბედაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1791 | ქვემო ბოლი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.15 | 8 |
| 1792 | ყანჩავეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ბოლის თემის | 0.16 | 8 |
| 1793 | გდუ | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.22 | 8 |
| 1794 | ბოსელთა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.23 | 8 |
| 1795 | ზემო ღრუ | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.21 | 8 |
| 1796 | კოდიჯვარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.23 | 8 |
| 1797 | მამულაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.24 | 8 |
| 1798 | მონასტერი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.21 | 8 |
| 1799 | ქვემო ღრუ | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.21 | 8 |
| 1800 | ციხისოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.24 | 8 |
| 1801 | ჭანდარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | გდუს თემის | 0.22 | 8 |
| 1802 | ქვემო ზახორი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1803 | არმაზი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1804 | დუდაითი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1805 | ველურა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1806 | ზემო ზახორი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1807 | ზემო ცხილონი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1808 | ზემო წირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1809 | ზემო წოლდა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1810 | ზემო წუბენი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1811 | იკეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.17 | 8 |
| 1812 | ნადაბური | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1813 | უკანწირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1814 | ქვემო ცხილონი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1815 | ქვემო წირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1816 | ქვემო წოლდა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1817 | ქვემო წუბენი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1818 | ქვითკირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.17 | 8 |
| 1819 | ქოლოთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.18 | 8 |
| 1820 | შუა ზახორი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1821 | შუა წირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.16 | 8 |
| 1822 | შუა წუბენი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1823 | ჭაჭამური | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ზახორის თემის | 0.15 | 8 |
| 1824 | კორინთა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.18 | 8 |
| 1825 | გეზევრეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1826 | გუდაწვერი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1827 | ნახიდი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1828 | საძეგური პირველი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.20 | 8 |
| 1829 | ქვემო ალევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1830 | ქურთა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.18 | 8 |
| 1831 | ყოჩიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1832 | შუა ალევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.19 | 8 |
| 1833 | წირქოლი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1834 | ხარკელანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | კორინთის თემის | 0.18 | 8 |
| 1835 | ლარგვისი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1836 | დორეთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.21 | 8 |
| 1837 | გავაზი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1838 | გარუეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1839 | დოგუზაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 1840 | ველისა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.24 | 9 |
| 1841 | კარა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.24 | 9 |
| 1842 | კუცხოვეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1843 | მშველიეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1844 | საბარკლეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.24 | 9 |
| 1845 | ჩკუნეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 1846 | ცხავათი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1847 | ძანგათი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.22 | 8 |
| 1848 | ხარბალი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 1849 | ხრამისწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ლარგვისის თემის | 0.20 | 8 |
| 1850 | სალბიერი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.16 | 8 |
| 1851 | დელკანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.16 | 8 |
| 1852 | მოსაბრუნი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.15 | 8 |
| 1853 | ნაგომევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.15 | 8 |
| 1854 | ჩორჩანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.15 | 8 |
| 1855 | ძეგლევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.15 | 8 |
| 1856 | ჯვარისუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | სალბიერის თემის | 0.18 | 8 |
| 1857 | ბალაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.24 | 8 |
| 1858 | ელოიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.25 | 9 |
| 1859 | თინიკაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.25 | 9 |
| 1860 | მიდელაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.24 | 8 |
| 1861 | ნავიხევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.25 | 9 |
| 1862 | ოხირი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.26 | 9 |
| 1863 | პავლიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.25 | 9 |
| 1864 | ქარელთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.24 | 9 |
| 1865 | ქენქაანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.23 | 8 |
| 1866 | ჩიგოიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.26 | 9 |
| 1867 | წიფთაური | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.24 | 9 |
| 1868 | ჭორჭოხი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.23 | 8 |
| 1869 | ხოზუეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ქარჩოხის თემის | 0.23 | 8 |
| 1870 | დადიანეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.23 | 8 |
| 1871 | დაბაკნეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.24 | 9 |
| 1872 | ზოდეხი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.23 | 8 |
| 1873 | თოხთა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.24 | 8 |
| 1874 | მარტიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.24 | 8 |
| 1875 | მახიარეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.24 | 8 |
| 1876 | მუჯუხი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.26 | 9 |
| 1877 | უკანამხარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.25 | 9 |
| 1878 | უკანაუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.26 | 9 |
| 1879 | ყველდაბა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.23 | 8 |
| 1880 | ჩიტიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | ცხრაძმის თემის | 0.24 | 8 |
| 1881 | ძუკათა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1882 | აბრევი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1883 | გდულეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1884 | გუდითა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1885 | ზემო ბაგები | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1886 | ზემო ყური | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1887 | კიტრიული | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1888 | მონასტერი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1889 | მსხლები | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1890 | ორჭოსანი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1891 | ქედიგორა | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1892 | ქვემო ბაგები | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1893 | ცოტაგური | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1894 | წინაგარი | მცხეთა-მთიანეთი | ახალგორის | წინაგარის თემის | 0.15 | 8 |
| 1895 | ქ. დუშეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქ. დუშეთი | 0.18 | 8 |
| 1896 | დაბა ჟინვალი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.23 | 8 |
| 1897 | არანისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.22 | 8 |
| 1898 | ბიჩნიგაური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.21 | 8 |
| 1899 | ბზიკურთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1900 | ბოდავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.23 | 8 |
| 1901 | გუდრუხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1902 | ზემო ხორხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1903 | თვალივი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 1904 | ლაუშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1905 | მენესო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1906 | ნეძიხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1907 | სონდისველა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 1908 | სწროფავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 1909 | უბანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1910 | ფუძნარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1911 | ქვემო არანისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.21 | 8 |
| 1912 | ქვემო ხორხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1913 | ჩინთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.22 | 8 |
| 1914 | ხარტიშო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 1915 | ხირაუშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჟინვალის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 1916 | დაბა ფასანაური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.29 | 9 |
| 1917 | ბანცური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.27 | 9 |
| 1918 | დავითურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.26 | 9 |
| 1919 | ვეშაგურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.26 | 9 |
| 1920 | ზემო ამირნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.32 | 9 |
| 1921 | მეჯილაურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1922 | სოდევე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1923 | უკანამხარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 1924 | ჩადისციხე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.32 | 9 |
| 1925 | ჩირიკი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.36 | 9 |
| 1926 | ცხვედიეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.28 | 9 |
| 1927 | წინამხარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.26 | 9 |
| 1928 | წინკობანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.34 | 9 |
| 1929 | წიფორი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.35 | 9 |
| 1930 | ჭიკანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.33 | 9 |
| 1931 | ხევშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ფასანაურის სადაბო | 0.34 | 9 |
| 1932 | ანანური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.22 | 8 |
| 1933 | ავენისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.23 | 8 |
| 1934 | ბანცურთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.20 | 8 |
| 1935 | დგნალი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.24 | 8 |
| 1936 | ზოტიკიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.21 | 8 |
| 1937 | კადოეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.20 | 8 |
| 1938 | პავლეური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.24 | 8 |
| 1939 | უფურეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.15 | 8 |
| 1940 | ფხუნდავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.22 | 8 |
| 1941 | შალიკიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.22 | 8 |
| 1942 | ცივწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.21 | 8 |
| 1943 | ციხისძირი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.17 | 8 |
| 1944 | ციხისსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ანანურის თემის | 0.24 | 8 |
| 1945 | ბაზალეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1946 | ბაგა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1947 | გრიგოლაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1948 | ვარსიმაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1949 | ლაზვიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1950 | მლაშე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1951 | ნაგლიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1952 | პირმისაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1953 | საკრამულო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 1954 | საშაბურო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1955 | უნდილაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1956 | ყარსიმაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1957 | ჩანადირთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 1958 | ჩირდილელიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1959 | ჩუბინიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1960 | ძველი საკრამულო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1961 | ჭონტილი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ბაზალეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 1962 | ციხისუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1963 | არბოეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 1964 | ახალი ბურღული | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1965 | თხილოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1966 | მიქელიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1967 | პეტრიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1968 | ტონჩა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 1969 | ქარქუშაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1970 | ქედელობა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1971 | ციგრიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 1972 | ძველი ბურღული | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გრემისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 1973 | კიტოხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1974 | ათნოხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.42 | 9 |
| 1975 | ბაკურხევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.45 | 9 |
| 1976 | ბახანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.33 | 9 |
| 1977 | ბოსელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.42 | 9 |
| 1978 | ბურსაჭირი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.43 | 9 |
| 1979 | გამსი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1980 | დიდებანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1981 | დიხჩო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.33 | 9 |
| 1982 | დუმაცხო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.43 | 9 |
| 1983 | ზანდუკი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1984 | თოთიაურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.45 | 9 |
| 1985 | თორელაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1986 | ლუთხუბი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.37 | 9 |
| 1987 | მაქართა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.41 | 9 |
| 1988 | საკერპო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.45 | 9 |
| 1989 | საჩალისჭალა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.45 | 9 |
| 1990 | სიჯანანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.45 | 9 |
| 1991 | ფახვიჯი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.44 | 9 |
| 1992 | ჩობალაურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.42 | 9 |
| 1993 | ჩოხი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.42 | 9 |
| 1994 | წინამხარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | გუდამაყრის თემის | 0.37 | 9 |
| 1995 | ლაფანაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.18 | 8 |
| 1996 | ახალი ოსები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.19 | 8 |
| 1997 | დავათი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.18 | 8 |
| 1998 | ზემო უბანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.20 | 8 |
| 1999 | კოშკასყელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.21 | 8 |
| 2000 | მაღრანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.18 | 8 |
| 2001 | მწითურები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.19 | 8 |
| 2002 | ნოჯა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.22 | 8 |
| 2003 | ნოჯიკეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.22 | 8 |
| 2004 | ქერიაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.19 | 8 |
| 2005 | ძველი ოსები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ლაფანაანთკარის თემის | 0.19 | 8 |
| 2006 | მაღაროსკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.30 | 9 |
| 2007 | არბაჩხანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.32 | 9 |
| 2008 | აფშო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.45 | 9 |
| 2009 | გომეწარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.29 | 9 |
| 2010 | გუდარახი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.38 | 9 |
| 2011 | ინო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2012 | კანატია | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.26 | 9 |
| 2013 | კაწალხევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.39 | 9 |
| 2014 | კუჭეჭა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.29 | 9 |
| 2015 | მიგრიაულთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.34 | 9 |
| 2016 | საშევარდნო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.27 | 9 |
| 2017 | ქალილო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.31 | 9 |
| 2018 | შარახევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.25 | 9 |
| 2019 | ჩარგალი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.37 | 9 |
| 2020 | წიფრანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.25 | 9 |
| 2021 | ხილიანა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.29 | 9 |
| 2022 | ხომი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მაღაროსკარის თემის | 0.44 | 9 |
| 2023 | მჭადიჯვარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯjვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2024 | ახალი კადოეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯjვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2025 | ბაქაქურები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2026 | ებნისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.16 | 8 |
| 2027 | ზემო კოდისწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2028 | ზემო შუახევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2029 | ილტოზა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2030 | ლამოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2031 | მილისწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2032 | ოძისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯjვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2033 | ქვემო კოდისწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2034 | ქვემო შუახევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2035 | ქვითკირისწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯjვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2036 | ციხევდავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2037 | წიწამურა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯjვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2038 | ჭაშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2039 | ჭილურტი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | მჭადიჯვრის თემის | 0.16 | 8 |
| 2040 | შუაფხო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2041 | ახადი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2042 | ბეტისჩრდილი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.47 | 9 |
| 2043 | ბინდაურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2044 | გოგოლაურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2045 | თხილიანა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.47 | 9 |
| 2046 | მათურა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.46 | 9 |
| 2047 | მუქო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2048 | უკანაფშავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.47 | 9 |
| 2049 | უძილაურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.47 | 9 |
| 2050 | ცაბაურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2051 | ჭიჩო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2052 | ხოშარა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | უკანაფშავის თემის | 0.48 | 9 |
| 2053 | ქვეშეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 2054 | არახვეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.29 | 9 |
| 2055 | ბედონი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 2056 | ბენიან-ბეგონი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.32 | 9 |
| 2057 | გვიდაქე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2058 | გოგნაური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2059 | ზაქათკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 2060 | ზემო მლეთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.28 | 9 |
| 2061 | იუხო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2062 | კაიშაურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 2063 | ლაკათხევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2064 | მანასეური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2065 | მუღურე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2066 | ნადიბანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2067 | ნაღვარევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.31 | 9 |
| 2068 | ჟოჟონი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2069 | სალაჯური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2070 | სეთურნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 2071 | სეფე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.31 | 9 |
| 2072 | სვიანა-როსტიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.32 | 9 |
| 2073 | სონჩო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2074 | უშარნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2075 | ქვემო მლეთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.28 | 9 |
| 2076 | ქოროღო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.32 | 9 |
| 2077 | ყველანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.32 | 9 |
| 2078 | შარმიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.31 | 9 |
| 2079 | ჩოხელნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2080 | ციხიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.31 | 9 |
| 2081 | წკერე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.34 | 9 |
| 2082 | ხარხეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ქვეშეთის თემის | 0.33 | 9 |
| 2083 | შატილი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.32 | 9 |
| 2084 | ანდაქი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.38 | 9 |
| 2085 | არდოტი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.37 | 9 |
| 2086 | არჭილო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.39 | 9 |
| 2087 | გიორგწმინდა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.36 | 9 |
| 2088 | კისტანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.39 | 9 |
| 2089 | მუცო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.34 | 9 |
| 2090 | ხახაბო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.35 | 9 |
| 2091 | ხონისჭალა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | შატილის თემის | 0.35 | 9 |
| 2092 | ჭართალი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.25 | 9 |
| 2093 | ბუჩაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.25 | 9 |
| 2094 | დოლასქედი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.25 | 9 |
| 2095 | ვაშლობი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.26 | 9 |
| 2096 | ზენუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.24 | 9 |
| 2097 | მენესო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.24 | 9 |
| 2098 | მუგუდა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.25 | 9 |
| 2099 | საქერე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.27 | 9 |
| 2100 | სონდა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.24 | 9 |
| 2101 | ჩიტაურები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.24 | 9 |
| 2102 | ჭალისოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.24 | 9 |
| 2103 | ჯუღისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭართლის თემის | 0.25 | 9 |
| 2104 | ყვავილი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2105 | არაგვისპირი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2106 | არღუნი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2107 | ბოდორნა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2108 | დუდაურები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2109 | ველთაურთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2110 | ვეძათხევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.20 | 8 |
| 2111 | თანიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2112 | იორი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.20 | 8 |
| 2113 | მგლიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.21 | 8 |
| 2114 | მეზვრიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2115 | მჭედლიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.20 | 8 |
| 2116 | ნანიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.20 | 8 |
| 2117 | ოქრუაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2118 | ფრიდონაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.21 | 8 |
| 2119 | ქარაულები | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.20 | 8 |
| 2120 | ქერანა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2121 | ქვემო აში | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.19 | 8 |
| 2122 | ჯავახიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭონქაძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2123 | ჭოპორტი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.16 | 8 |
| 2124 | ახატანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.16 | 8 |
| 2125 | ბულაჩაური | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.18 | 8 |
| 2126 | ზემო ღარისწყალა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.20 | 8 |
| 2127 | ქვემო ღარისწყალა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.20 | 8 |
| 2128 | ქუბრიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.19 | 8 |
| 2129 | წითელსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ჭოპორტის თემის | 0.17 | 8 |
| 2130 | ბარისახო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.46 | 9 |
| 2131 | აკუშო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.47 | 9 |
| 2132 | ატაბე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 2133 | აჭე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.43 | 9 |
| 2134 | ახიელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2135 | ბაცალიგო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2136 | ბისო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.42 | 9 |
| 2137 | ბლო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2138 | ბოქჩვილო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.44 | 9 |
| 2139 | ბუჩუკურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 2140 | გველეთი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.47 | 9 |
| 2141 | გუდანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.42 | 9 |
| 2142 | დათვისი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.47 | 9 |
| 2143 | ზეისტეჩო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 2144 | კარწაულთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 2145 | კორშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 2146 | მაღრაანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.46 | 9 |
| 2147 | მოწმაო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.47 | 9 |
| 2148 | ოხერხევი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.44 | 9 |
| 2149 | როშკა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.42 | 9 |
| 2150 | უკანახო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 2151 | უკანხადუ | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 2152 | ქმოსტი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.42 | 9 |
| 2153 | ქობულო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.46 | 9 |
| 2154 | ღელისვაკე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.43 | 9 |
| 2155 | ღული | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.43 | 9 |
| 2156 | ჩირდილი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.45 | 9 |
| 2157 | ჩხუბა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2158 | ძეძეურთა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.43 | 9 |
| 2159 | ჭალისოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.44 | 9 |
| 2160 | ჭიე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.43 | 9 |
| 2161 | ჭორმეშავი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2162 | წინხადუ | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.40 | 9 |
| 2163 | ხახმატი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხევსურეთის თემის | 0.41 | 9 |
| 2164 | ხეობა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.24 | 9 |
| 2165 | ახალციხე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.21 | 8 |
| 2166 | დოლოშა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.24 | 9 |
| 2167 | ვარცლა | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.24 | 9 |
| 2168 | კენჭაკლდე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.23 | 8 |
| 2169 | საცხავატლო | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.22 | 8 |
| 2170 | ფიჭვიანი | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.23 | 8 |
| 2171 | წითელი კლდე | მცხეთა-მთიანეთი | დუშეთის | ხეობის თემის | 0.25 | 9 |
| 2172 | დაბა თიანეთი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | დაბა თიანეთი | 0.26 | 9 |
| 2173 | დაბა სიონი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 2174 | ბოჭორმა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 2175 | გრძელველები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 2176 | ომარაანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.25 | 9 |
| 2177 | ორხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 2178 | ფიჭვიანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 2179 | ყუდრო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიონის სადაბო | 0.24 | 8 |
| 2180 | ზემო არტანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.32 | 9 |
| 2181 | ბოდახევა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.28 | 9 |
| 2182 | დულუზაურები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.27 | 9 |
| 2183 | კვერნაულა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.28 | 9 |
| 2184 | ლიშო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.28 | 9 |
| 2185 | სახევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.31 | 9 |
| 2186 | სხლოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.29 | 9 |
| 2187 | ქვემო არტანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.31 | 9 |
| 2188 | ქუშხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | არტნის თემის | 0.30 | 9 |
| 2189 | ახალსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ახალსოფლის თემის | 0.26 | 9 |
| 2190 | გოჯიაანები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ახალსოფლის თემის | 0.26 | 9 |
| 2191 | ჩაბანო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ახალსოფლის თემის | 0.27 | 9 |
| 2192 | ჭიაურა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ახალსოფლის თემის | 0.29 | 9 |
| 2193 | ხაიშო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ახალსოფლის თემის | 0.32 | 9 |
| 2194 | ზარიძეები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.25 | 9 |
| 2195 | ბუჭყინტა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.29 | 9 |
| 2196 | ვერხველი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.26 | 9 |
| 2197 | ზემო შარახევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.32 | 9 |
| 2198 | ზენამხარი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.26 | 9 |
| 2199 | იარაჯულები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.25 | 9 |
| 2200 | ივლიანთგორი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.27 | 9 |
| 2201 | ლახატო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.27 | 9 |
| 2202 | საკრეჭიო | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.26 | 9 |
| 2203 | ქვემო შარახევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.25 | 9 |
| 2204 | ხოფცა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.25 | 9 |
| 2205 | ჯიჯეთი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ზარიძეების თემის | 0.25 | 9 |
| 2206 | ქვემო ნაქალაქარი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.22 | 8 |
| 2207 | ბეწენწურები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.23 | 8 |
| 2208 | დორეულები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.23 | 8 |
| 2209 | ვეძათხევა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.22 | 8 |
| 2210 | ზემო ნაქალაქარი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.22 | 8 |
| 2211 | მაგრანეთი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ნაქალაქარის თემის | 0.20 | 8 |
| 2212 | ჟებოტა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2213 | თეგერაანები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2214 | თეთრახევა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2215 | ლელოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2216 | მამადაანები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2217 | ჭურჭელაურები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჟებოტას თემის | 0.26 | 9 |
| 2218 | სიმონიანთხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.22 | 8 |
| 2219 | გორანა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.20 | 8 |
| 2220 | თოლენჯი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.22 | 8 |
| 2221 | მელიასხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.22 | 8 |
| 2222 | ნადოკრა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.19 | 8 |
| 2223 | ჩიტაურები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.19 | 8 |
| 2224 | ცალუღელაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | სიმონიანთხევის თემის | 0.22 | 8 |
| 2225 | ტუშურები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ტუშურების თემის | 0.25 | 9 |
| 2226 | ალაჭანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ტუშურების თემის | 0.25 | 9 |
| 2227 | კახოიანები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ტუშურების თემის | 0.25 | 9 |
| 2228 | წიკვლიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ტუშურების თემის | 0.25 | 9 |
| 2229 | ჯერვალიძეები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ტუშურების თემის | 0.25 | 9 |
| 2230 | ღულელები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.18 | 8 |
| 2231 | ბალებისხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.18 | 8 |
| 2232 | გუდანელები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2233 | თოხოლჩა | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2234 | თრანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.20 | 8 |
| 2235 | კვერნაული | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2236 | კვირიასხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2237 | სიონთგორი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.18 | 8 |
| 2238 | ტოლათსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2239 | წყაროთუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2240 | ხადოელები | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ღულელების თემის | 0.19 | 8 |
| 2241 | ჩეკურაანთგორი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჩეკურაანთგორის თემის | 0.24 | 9 |
| 2242 | ალოტი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჩეკურაანთგორის თემის | 0.25 | 9 |
| 2243 | ბოკონი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჩეკურაანთგორის თემის | 0.25 | 9 |
| 2244 | ევჟენტი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჩეკურაანთგორის თემის | 0.23 | 8 |
| 2245 | ძირხვნიანი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ჩეკურაანთგორის თემის | 0.23 | 8 |
| 2246 | ხევსურთსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ხევსურთსოფლის თემის | 0.22 | 8 |
| 2247 | დევენაანთხევი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ხევსურთსოფლის თემის | 0.21 | 8 |
| 2248 | საყდრიონი | მცხეთა-მთიანეთი | თიანეთის | ხევსურთსოფლის თემის | 0.21 | 8 |
| 2249 | ქ. მცხეთა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქ. მცხეთა | 0.16 | 8 |
| 2250 | დაბა ზაhესი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ზაჰესის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 2251 | კარსანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ზაჰესის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 2252 | მუხათგვერდი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ზაჰესის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 2253 | გალავანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2254 | არაშენდა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2255 | ბიწმენდი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2256 | ბურიანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2257 | ზაქარო | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2258 | კოტორაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2259 | ნავდარაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2260 | წინამძღვრიანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2261 | ჭილაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.17 | 8 |
| 2262 | ჯიღაურა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გალავნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2263 | გლდანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გლდანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2264 | ლელუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გლდანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2265 | მამკოდა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გლდანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2266 | მშრალხევი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | გლდანის თემის | 0.16 | 8 |
| 2267 | დიღომი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | დიღმის თემის | 0.15 | 8 |
| 2268 | დიდგორი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | დიღმის თემის | 0.15 | 8 |
| 2269 | თელოვანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | დიღმის თემის | 0.16 | 8 |
| 2270 | ძველი ვეძისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | დიღმის თემის | 0.15 | 8 |
| 2271 | ლისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2272 | აგარაკი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2273 | ბევრეთი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2274 | თხინვალი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2275 | მსხალდიდი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2276 | მუხათწყარო | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2277 | ტაბარუკი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2278 | ქვემო ლისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2279 | ძალანთხევი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2280 | წოდორეთი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ლისის თემის | 0.14 | 8 |
| 2281 | მისაქციელი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2282 | აღდგომელაანთკარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2283 | ახალდაბა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2284 | ახალუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2285 | ლამი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2286 | ნავაზი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2287 | ნატახტარი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.16 | 8 |
| 2288 | უფურეთი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2289 | ფრეზეთი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მისაქციელის თემის | 0.15 | 8 |
| 2290 | მუხრანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მუხრანის თემის | 0.16 | 8 |
| 2291 | პატარა ქანდა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მუხრანის თემის | 0.16 | 8 |
| 2292 | ძველი ქანდა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | მუხრანის თემის | 0.16 | 8 |
| 2293 | ქვემო ნიჩბისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ნიჩბისის თემის | 0.16 | 8 |
| 2294 | ახალი ნიჩბისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ნიჩბისის თემის | 0.17 | 8 |
| 2295 | ზემო ნიჩბისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ნიჩბისის თემის | 0.16 | 8 |
| 2296 | სასხორი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ნიჩბისის თემის | 0.17 | 8 |
| 2297 | საგურამო | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | საგურამოს თემის | 0.16 | 8 |
| 2298 | ახალსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | საგურამოს თემის | 0.16 | 8 |
| 2299 | შანკევანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | საგურამოს თემის | 0.16 | 8 |
| 2300 | წიწამური | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | საგურამოს თემის | 0.16 | 8 |
| 2301 | ქსანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქსნის თემის | 0.17 | 8 |
| 2302 | ციხისძირი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქსნის თემის | 0.17 | 8 |
| 2303 | ქსოვრისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქსოვრისის თემის | 0.15 | 8 |
| 2304 | ვაზიანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქსოვრისის თემის | 0.15 | 8 |
| 2305 | ვარდისუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ქსოვრისის თემის | 0.15 | 8 |
| 2306 | ცხვარიჭამია | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ცხვარიჭამიის თემის | 0.17 | 8 |
| 2307 | თეზამი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ცხვარიჭამიის თემის | 0.18 | 8 |
| 2308 | კევლიანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ცხვარიჭამიის თემის | 0.18 | 8 |
| 2309 | ძეგვი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ძეგვის თემის | 0.17 | 8 |
| 2310 | სათოვლე | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ძეგვის თემის | 0.15 | 8 |
| 2311 | ხეკორძი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | ძეგვის თემის | 0.16 | 8 |
| 2312 | წეროვანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წეროვნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2313 | გოროვანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წეროვნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2314 | სხალტბა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წეროვნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2315 | ჩარდახი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წეროვნის თემის | 0.16 | 8 |
| 2316 | წილკანი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წილკნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2317 | ერედა | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წილკნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2318 | ძალისი | მცხეთა-მთიანეთი | მცხეთის | წილკნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2319 | დაბა ყაზბეგი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | დაბა ყაზბეგი | 0.41 | 9 |
| 2320 | ცდო | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | ყაზბეგის სადაბო | 0.39 | 9 |
| 2321 | გველეთი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | ყაზბეგის სადაბო | 0.38 | 9 |
| 2322 | გორისციხე | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გორისციხის თემის | 0.43 | 9 |
| 2323 | ტყარშეტი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გორისციხის თემის | 0.43 | 9 |
| 2324 | ფხელშე | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გორისციხის თემის | 0.43 | 9 |
| 2325 | ყანობი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გორისციხის თემის | 0.42 | 9 |
| 2326 | ხურთისი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გორისციხის თემის | 0.42 | 9 |
| 2327 | გუდაური | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.31 | 9 |
| 2328 | განისი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.29 | 9 |
| 2329 | ერეთო | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.31 | 9 |
| 2330 | საყურიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.29 | 9 |
| 2331 | ფალაგყაუ | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.31 | 9 |
| 2332 | ქუმლისციხე | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | გუდაურის თემის | 0.30 | 9 |
| 2333 | კობი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.39 | 9 |
| 2334 | აბანო | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2335 | ალმასიანი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.39 | 9 |
| 2336 | ბურმასიგი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2337 | გიმარა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2338 | დესი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.37 | 9 |
| 2339 | ზემო ოქროყანა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.40 | 9 |
| 2340 | კართსოფელი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2341 | კეტრისი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2342 | მნა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.41 | 9 |
| 2343 | ნოგყაუ | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.39 | 9 |
| 2344 | რესი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2345 | სუატისი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.39 | 9 |
| 2346 | ტეფი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2347 | უხათი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.40 | 9 |
| 2348 | ქვემო ოქროყანა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.40 | 9 |
| 2349 | შევარდენი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.40 | 9 |
| 2350 | ცოცოლთა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | კობის თემის | 0.38 | 9 |
| 2351 | სიონი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2352 | არშა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2353 | გაიბოტენი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2354 | გარბანი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2355 | ვარდისუბანი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2356 | თოთი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.43 | 9 |
| 2357 | ფანშეტი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სიონის თემის | 0.42 | 9 |
| 2358 | სნო | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.43 | 9 |
| 2359 | ართხმო | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.42 | 9 |
| 2360 | აჩხოტი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.43 | 9 |
| 2361 | ახალციხე | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.43 | 9 |
| 2362 | კარკუჩა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.43 | 9 |
| 2363 | ქოსელი | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.43 | 9 |
| 2364 | ჯუთა | მცხეთა-მთიანეთი | ყაზბეგის | სნოს თემის | 0.42 | 9 |
| 2365 | ქ. ამბროლაური | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ქ. ამბროლაური | 0.40 | 9 |
| 2366 | ბუგეული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2367 | აბანოეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2368 | ბარეული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2369 | გორისუბანი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2370 | ქედისუბანი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2371 | ჯვარისა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ბუგეულის თემის | 0.40 | 9 |
| 2372 | ველევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ველევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2373 | ბეთლევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ველევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2374 | კვირიკეწმინდა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ველევის თემის | 0.39 | 9 |
| 2375 | შხივანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ველევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2376 | ზნაკვა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ზნაკვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2377 | მოტყიარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ზნაკვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2378 | საკეცია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ზნაკვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2379 | იწა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2380 | ახალსოფელი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2381 | გორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2382 | ზემო კრიხი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2383 | ქვემო კრიხი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2384 | შუა კრიხი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | იწის თემის | 0.40 | 9 |
| 2385 | ლიხეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ლიხეთის თემის | 0.35 | 9 |
| 2386 | აბარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ლიხეთის თემის | 0.35 | 9 |
| 2387 | ურავი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ლიხეთის თემის | 0.35 | 9 |
| 2388 | ნამანევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნამანევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2389 | ზედა შავრა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნამანევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2390 | თხმორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნამანევის თემის | 0.34 | 9 |
| 2391 | ხონჭიორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნამანევის თემის | 0.39 | 9 |
| 2392 | ნიკორწმინდა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნიკორწმინდის თემის | 0.37 | 9 |
| 2393 | დაბა ხარისთვალა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნიკორწმინდის თემის | 0.29 | 9 |
| 2394 | კაჩაეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ნიკორწმინდის თემის | 0.38 | 9 |
| 2395 | სადმელი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სადმელის თემის | 0.40 | 9 |
| 2396 | ბოსტანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სადმელის თემის | 0.40 | 9 |
| 2397 | კლდისუბანი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სადმელის თემის | 0.40 | 9 |
| 2398 | ღვიარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სადმელის თემის | 0.40 | 9 |
| 2399 | ძირაგეული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სადმელის თემის | 0.40 | 9 |
| 2400 | შუა სხვავა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სხვავის თემის | 0.39 | 9 |
| 2401 | ზემო სხვავა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სხვავის თემის | 0.39 | 9 |
| 2402 | ფუტიეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | სხვავის თემის | 0.39 | 9 |
| 2403 | ღადიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ღადიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2404 | ბაჯი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ღადიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 2405 | პატარა ონი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ღადიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 2406 | ტბეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ღადიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 2407 | ქვედა შავრა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ღადიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2408 | ცახი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ცახის თემის | 0.37 | 9 |
| 2409 | გოგოლეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ცახის თემის | 0.36 | 9 |
| 2410 | ზედა ღვარდია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ცახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2411 | ქვედა ღვარდია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ცახის თემის | 0.37 | 9 |
| 2412 | წესი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | წესის თემის | 0.38 | 9 |
| 2413 | მუხლი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | წესის თემის | 0.38 | 9 |
| 2414 | ჭელიაღელე | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭელიაღელის თემის | 0.37 | 9 |
| 2415 | აგარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭელიაღელის თემის | 0.38 | 9 |
| 2416 | ზედა თლუღი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭელიაღელის თემის | 0.37 | 9 |
| 2417 | უყეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭელიაღელის თემის | 0.36 | 9 |
| 2418 | ქვედა თლუღი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭელიაღელის თემის | 0.37 | 9 |
| 2419 | ჭრებალო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭრებალოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2420 | გენდუში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭრებალოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2421 | ზემო ჟოშხა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭრებალოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2422 | ქვემო ჟოშხა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭრებალოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2423 | ზედა ჭყვიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭყვიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2424 | ქვედა ჭყვიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭყვიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2425 | ქვიშარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ჭყვიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2426 | ხვანჭკარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხვანჭკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2427 | დიდი ჩორჯო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხვანჭკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2428 | მეორე ტოლა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხვანჭკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2429 | პატარა ჩორჯო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხვანჭკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2430 | პირველი ტოლა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხვანჭკარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2431 | კვაცხუთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხიდიკრის თემის | 0.39 | 9 |
| 2432 | ხიმში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხიდიკრის თემის | 0.39 | 9 |
| 2433 | ხოტევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხოტევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2434 | სხარტალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხოტევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2435 | წკადისი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ამბროლაურის | ხოტევის თემის | 0.38 | 9 |
| 2436 | ბაბილი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2437 | გულიდა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2438 | კახურა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2439 | ლასკადურა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2440 | მელურა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2441 | ყარიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | დაბა ლენტეხის | 0.38 | 9 |
| 2442 | ჟახუნდერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2443 | ლამფალაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2444 | ლეკოსანდი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2445 | ლემზაგორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2446 | ლუjი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2447 | მებეცი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2448 | სასაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2449 | ჩუკული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2450 | ხერია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჟახუნდრის თემის | 0.38 | 9 |
| 2451 | რცხმელური | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | რცხმელურის თემის | 0.40 | 9 |
| 2452 | გვიმბრალა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | რცხმელურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2453 | ლაღარვაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | რცხმელურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2454 | ნაღომარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | რცხმელურის თემის | 0.41 | 9 |
| 2455 | ყვედრეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | რცხმელურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2456 | ჩიხარეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2457 | ახალშენი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2458 | ბენიერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2459 | მარგვიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2460 | მახაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2461 | მელე | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2462 | ნაცული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2463 | ღობი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2464 | შკედი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩიხარეშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2465 | თეკალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2466 | ბულეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.37 | 9 |
| 2467 | დურაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2468 | ლეუშერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2469 | მამი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.37 | 9 |
| 2470 | მუწდი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.37 | 9 |
| 2471 | საყდარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2472 | ტვიბი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.37 | 9 |
| 2473 | ფანაგა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2474 | ჭველიერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2475 | ჭველფი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ჩოლურის თემის | 0.38 | 9 |
| 2476 | ცანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ცანის თემის | 0.38 | 9 |
| 2477 | ზესხო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ცანის თემის | 0.38 | 9 |
| 2478 | ყორულდაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ცანის თემის | 0.39 | 9 |
| 2479 | ხელედი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.37 | 9 |
| 2480 | ბავარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.33 | 9 |
| 2481 | ლესემა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.38 | 9 |
| 2482 | მანანაური | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.33 | 9 |
| 2483 | ფაყი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.38 | 9 |
| 2484 | ცხუმალდი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.33 | 9 |
| 2485 | წანაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.38 | 9 |
| 2486 | ხაჩეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხელედის თემის | 0.34 | 9 |
| 2487 | ხოფური | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხოფურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2488 | მაზაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხოფურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2489 | ნანარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხოფურის თემის | 0.40 | 9 |
| 2490 | წიფლაკაკია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ლენტეხის | ხოფურის თემის | 0.39 | 9 |
| 2491 | ქ. ონი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ქ. ონი | 0.36 | 9 |
| 2492 | ზემო ბარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ბარის თემის | 0.38 | 9 |
| 2493 | სამთისი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ბარის თემის | 0.38 | 9 |
| 2494 | ქვემო ბარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ბარის თემის | 0.38 | 9 |
| 2495 | გლოლა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | გლოლის სოფლის | 0.34 | 9 |
| 2496 | გომი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | გომის თემის | 0.35 | 9 |
| 2497 | ჯინჭვისი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | გომის თემის | 0.36 | 9 |
| 2498 | კვაშხიეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2499 | ბოყვა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.37 | 9 |
| 2500 | ზვარეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.37 | 9 |
| 2501 | ზუდალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2502 | ქორთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.37 | 9 |
| 2503 | შრომისუბანი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2504 | ხეითი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კვაშხიეთის თემის | 0.37 | 9 |
| 2505 | კიროვი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.36 | 9 |
| 2506 | გულიანთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.36 | 9 |
| 2507 | ვეზური | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.35 | 9 |
| 2508 | ზამთარეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.37 | 9 |
| 2509 | კობეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.35 | 9 |
| 2510 | ლეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.33 | 9 |
| 2511 | ნადარბაზევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.36 | 9 |
| 2512 | ნაკრება | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.36 | 9 |
| 2513 | ნოგყაუ | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.37 | 9 |
| 2514 | სიგილზაზი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.36 | 9 |
| 2515 | სტირმასიგი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.35 | 9 |
| 2516 | ქასაგინი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.37 | 9 |
| 2517 | ყევსელთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | კიროვის თემის | 0.34 | 9 |
| 2518 | მრავალძალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | მრავალძალის სოფლის | 0.38 | 9 |
| 2519 | პიპილეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | პიპილეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2520 | ონჭევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | პიპილეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2521 | ჟაშქვა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | პიპილეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2522 | სომიწო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | პიპილეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2523 | სორგითი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | პიპილეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2524 | საკაო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | საკაოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2525 | ბორცო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | საკაოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2526 | ლაგვანთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | საკაოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2527 | მაჟიეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | საკაოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2528 | ხიდეშლები | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | საკაოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2529 | სორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | სორის თემის | 0.36 | 9 |
| 2530 | გადამში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | სორის თემის | 0.36 | 9 |
| 2531 | ჭვებარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | სორის თემის | 0.35 | 9 |
| 2532 | უწერა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | უწერის თემის | 0.35 | 9 |
| 2533 | ნაკიეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | უწერის თემის | 0.36 | 9 |
| 2534 | ნიგავზები | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | უწერის თემის | 0.35 | 9 |
| 2535 | ფარავნეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | უწერის თემის | 0.36 | 9 |
| 2536 | ფარახეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ფარახეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2537 | სევა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ფარახეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2538 | შარდომეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ფარახეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2539 | შარდომეთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ფარახეთის თემის | 0.36 | 9 |
| 2540 | ჭიბრევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ფარახეთის თემის | 0.37 | 9 |
| 2541 | ღები | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ღების თემის | 0.36 | 9 |
| 2542 | გონა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ღების თემის | 0.38 | 9 |
| 2543 | პატარა ღები | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ღების თემის | 0.36 | 9 |
| 2544 | შეუბანი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2545 | კომანდელი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2546 | ლაჩთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2547 | ნიგვზნარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2548 | სხიერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2549 | ჭალა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2550 | ხირხონისი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2551 | ხურუთი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შეუბნის თემის | 0.36 | 9 |
| 2552 | შქმერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შქმერის თემის | 0.39 | 9 |
| 2553 | უშოლთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შქმერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2554 | ხარისთვალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | შქმერის თემის | 0.39 | 9 |
| 2555 | ჩასავალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.36 | 9 |
| 2556 | ახსარგინა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.37 | 9 |
| 2557 | ბზითა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.36 | 9 |
| 2558 | ზასეთა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.36 | 9 |
| 2559 | ზემო კოზი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.35 | 9 |
| 2560 | მართგაჯინა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.38 | 9 |
| 2561 | მასიგუათი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.36 | 9 |
| 2562 | ფასრაღი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.36 | 9 |
| 2563 | ქვემო კოზი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.35 | 9 |
| 2564 | შებმული | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.37 | 9 |
| 2565 | შუა კოზი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.34 | 9 |
| 2566 | ხარდისარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჩასავლის თემის | 0.37 | 9 |
| 2567 | ცხმორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ცხმორის თემის | 0.37 | 9 |
| 2568 | ბაჯიხევი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ცხმორის თემის | 0.38 | 9 |
| 2569 | ფსორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ცხმორის თემის | 0.37 | 9 |
| 2570 | ღუნდა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ცხმორის თემის | 0.37 | 9 |
| 2571 | წედისი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | წედისის თემის | 0.37 | 9 |
| 2572 | ირი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | წედისის თემის | 0.38 | 9 |
| 2573 | სხანარი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | წედისის თემის | 0.36 | 9 |
| 2574 | ქვედი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | წედისის თემის | 0.36 | 9 |
| 2575 | ჭიორა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ონის | ჭიორის სოფლის | 0.36 | 9 |
| 2576 | ქ. ცაგერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ქ. ცაგერი | 0.41 | 9 |
| 2577 | ალპანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.38 | 9 |
| 2578 | აჭარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.39 | 9 |
| 2579 | ზედა საირმე | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.39 | 9 |
| 2580 | ზოგიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.37 | 9 |
| 2581 | ქვედა საირმე | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.40 | 9 |
| 2582 | ცაგერა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ალპანის თემის | 0.36 | 9 |
| 2583 | ზედა აღვი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | აღვის თემის | 0.39 | 9 |
| 2584 | კენაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | აღვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2585 | ქვედა აღვი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | აღვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2586 | შუა აღვი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | აღვის თემის | 0.40 | 9 |
| 2587 | ზუბი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ზუბის თემის | 0.40 | 9 |
| 2588 | ისუნდერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ზუბის თემის | 0.39 | 9 |
| 2589 | მახურა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ზუბის თემის | 0.37 | 9 |
| 2590 | ლაილაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლაილაშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2591 | თაბორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლაილაშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2592 | სურმუში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლაილაშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2593 | ლასურიაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლასურიაშის თემის | 0.42 | 9 |
| 2594 | დეხვირი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლასურიაშის თემის | 0.42 | 9 |
| 2595 | ლესინდი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლასურიაშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2596 | მახაში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლასურიაშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2597 | ქვედა ლუხვანო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლუხვანოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2598 | ზარაგულა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლუხვანოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2599 | ზედა ლუხვანო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ლუხვანოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2600 | ნაკურალეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ნაკურალეშის თემის | 0.37 | 9 |
| 2601 | ცხუკუშერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ნაკურალეშის თემის | 0.37 | 9 |
| 2602 | ორბელი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2603 | გაგულეჩი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.41 | 9 |
| 2604 | კურცობი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2605 | ლაცორია | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.41 | 9 |
| 2606 | ლაჯანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2607 | ლეშკედა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.41 | 9 |
| 2608 | სპათაგორი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.41 | 9 |
| 2609 | წილამიერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ორბელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2610 | ოყურეში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ოყურეშის თემის | 0.36 | 9 |
| 2611 | ოფიტარა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ოყურეშის თემის | 0.32 | 9 |
| 2612 | ტვიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ტვიშის თემის | 0.31 | 9 |
| 2613 | ლახეფა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ტვიშის თემის | 0.33 | 9 |
| 2614 | ორხვი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ტვიშის თემის | 0.30 | 9 |
| 2615 | ქორენიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ტვიშის თემის | 0.30 | 9 |
| 2616 | უსახელო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | უსახელოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2617 | ხოჯი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | უსახელოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2618 | ქვედა ცაგერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ქვედა ცაგერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2619 | გვესო | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ქვედა ცაგერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2620 | ჭალისთავი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ქვედა ცაგერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2621 | ქვედა ღვირიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ღვირიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 2622 | ზედა ღვირიში | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ღვირიშის თემის | 0.39 | 9 |
| 2623 | ნასპერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ღვირიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2624 | სანორჩი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ღვირიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2625 | უცხერი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ღვირიშის თემის | 0.40 | 9 |
| 2626 | ჩხუტელი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ჩხუტელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2627 | ლასხანა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | ჩხუტელის თემის | 0.42 | 9 |
| 2628 | წიფერჩი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | წიფერჩის თემის | 0.41 | 9 |
| 2629 | ბარდნალა | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | წიფერჩის თემის | 0.41 | 9 |
| 2630 | ლარჩვალი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | წიფერჩის თემის | 0.41 | 9 |
| 2631 | ქულბაქი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | წიფერჩის თემის | 0.42 | 9 |
| 2632 | ჩქუმი | რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | ცაგერის | წიფერჩის თემის | 0.41 | 9 |
| 2633 | ქ. ფოთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ქ. ფოთი |  | 0.15 | 8 |
| 2634 | ქ. აბაშა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ქ. აბაშა | 0.12 | 8 |
| 2635 | გეზათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | გეზათის თემის | 0.12 | 8 |
| 2636 | გულუხეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | გეზათის თემის | 0.13 | 8 |
| 2637 | გამოღმა ზანათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ზანათის თემის | 0.13 | 8 |
| 2638 | გაღმა ზანათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ზანათის თემის | 0.14 | 8 |
| 2639 | კეთილარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | კეთილარის თემის | 0.11 | 7 |
| 2640 | გაღმა კოდორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | კეთილარის თემის | 0.11 | 7 |
| 2641 | გულეიკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | კეთილარის თემის | 0.11 | 7 |
| 2642 | მარანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | მარნის თემის | 0.11 | 7 |
| 2643 | გუგუნაყათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | მარნის თემის | 0.12 | 7 |
| 2644 | მარანჭალა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | მარნის თემის | 0.12 | 7 |
| 2645 | ნაესაკაო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნაესაკაოს თემის | 0.11 | 7 |
| 2646 | გამოღმა კოდორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნაესაკაოს თემის | 0.11 | 7 |
| 2647 | ნორიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნორიოს თემის | 0.12 | 8 |
| 2648 | აბაშისპირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნორიოს თემის | 0.12 | 8 |
| 2649 | განათლებისკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნორიოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2650 | საბოკუჩავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნორიოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2651 | საგვაზავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ნორიოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2652 | პირველი ონტოფო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ონტოფოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2653 | ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ონტოფოს თემის | 0.14 | 8 |
| 2654 | მეორე ონტოფო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ონტოფოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2655 | პირველი მაისი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | პირველი მაისის თემის | 0.11 | 7 |
| 2656 | გაუწყინარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | პირველი მაისის თემის | 0.11 | 7 |
| 2657 | თხმელარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | პირველი მაისის თემის | 0.11 | 7 |
| 2658 | ქვიშანჭალა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | პირველი მაისის თემის | 0.12 | 7 |
| 2659 | სამიქაო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სამიქაოს თემის | 0.13 | 8 |
| 2660 | მაიდანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სამიქაოს თემის | 0.14 | 8 |
| 2661 | სეფიეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სეფიეთის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 2662 | სუჯუნა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სუჯუნის თემის | 0.13 | 8 |
| 2663 | მეორე ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სუჯუნის თემის | 0.12 | 7 |
| 2664 | პირველი ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სუჯუნის თემის | 0.12 | 8 |
| 2665 | წალიკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | სუჯუნის თემის | 0.12 | 8 |
| 2666 | ტყვირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ტყვირის თემის | 0.11 | 7 |
| 2667 | ცილორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ტყვირის თემის | 0.11 | 7 |
| 2668 | ქოლობანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ქოლობნის თემის | 0.12 | 7 |
| 2669 | ბულვანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ქოლობნის თემის | 0.11 | 7 |
| 2670 | გუგუნაყათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ქოლობნის თემის | 0.12 | 7 |
| 2671 | პატარა გეზათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ქოლობნის თემის | 0.12 | 8 |
| 2672 | ძველი აბაშა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | ძველი აბაშის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 2673 | წყემი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | წყემის თემის | 0.15 | 8 |
| 2674 | ძიგური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | აბაშის | წყემის თემის | 0.14 | 8 |
| 2675 | ქ. ზუგდიდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ქ. ზუგდიდი | 0.21 | 8 |
| 2676 | აბასთუმანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | აბასთუმნის თემის | 0.15 | 8 |
| 2677 | ხეცერა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | აბასთუმნის თემის | 0.17 | 8 |
| 2678 | ანაკლია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ანაკლიის თემის | 0.11 | 7 |
| 2679 | თიქორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ანაკლიის თემის | 0.11 | 7 |
| 2680 | ახალი აბასთუმანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალი აბასთუმნის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 2681 | ახალკახათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალკახათის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 2682 | ახალსოფელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალსოფლის თემის | 0.20 | 8 |
| 2683 | ოფაჩხაფუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალსოფლის თემის | 0.18 | 8 |
| 2684 | უჩაშონა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალსოფლის თემის | 0.21 | 8 |
| 2685 | ჯუმი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ახალსოფლის თემის | 0.18 | 8 |
| 2686 | განარჯიის მუხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | განარჯიის მუხურის სოფლის | 0.12 | 8 |
| 2687 | გრიგოლიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | გრიგოლიშის სოფლის | 0.27 | 9 |
| 2688 | დარჩელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | დარჩელის თემის | 0.14 | 8 |
| 2689 | დიდი ნეძი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | დიდი ნეძის თემის | 0.13 | 8 |
| 2690 | დიდი ნეძის კახათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | დიდი ნეძის თემის | 0.14 | 8 |
| 2691 | ერგეტა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ერგეტის თემის | 0.11 | 7 |
| 2692 | ცვანე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ერგეტის თემის | 0.11 | 7 |
| 2693 | ინგირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ინგირის თემის | 0.20 | 8 |
| 2694 | ოირემე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ინგირის თემის | 0.19 | 8 |
| 2695 | კახათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კახათის სოფლის | 0.18 | 8 |
| 2696 | კოკი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კოკის თემის | 0.15 | 8 |
| 2697 | ხურჩა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კოკის თემის | 0.16 | 8 |
| 2698 | კორცხელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კორცხელის თემის | 0.30 | 9 |
| 2699 | ბაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კორცხელის თემის | 0.29 | 9 |
| 2700 | ნაცატუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | კორცხელის თემის | 0.31 | 9 |
| 2701 | ნარაზენი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ნარაზენის თემის | 0.16 | 8 |
| 2702 | ოდიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ოდიშის თემის | 0.25 | 9 |
| 2703 | საჭურღულიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ოდიშის თემის | 0.26 | 9 |
| 2704 | ჩხოუში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ოდიშის თემის | 0.25 | 9 |
| 2705 | ორსანტია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ორსანტიის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 2706 | ორულუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ორულუს თემის | 0.12 | 8 |
| 2707 | მოგირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ორულუს თემის | 0.12 | 8 |
| 2708 | ნაჭკადუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ორულუს თემის | 0.11 | 7 |
| 2709 | ოქტომბერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ოქტომბრის თემის | 0.15 | 8 |
| 2710 | დავითიანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ოქტომბრის თემის | 0.17 | 8 |
| 2711 | რიყე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | რიყის სოფლის | 0.31 | 9 |
| 2712 | რუხი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | რუხის თემის | 0.26 | 9 |
| 2713 | ნაწულუკუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | რუხის თემის | 0.26 | 9 |
| 2714 | ურთა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ურთის სოფლის | 0.17 | 8 |
| 2715 | შამგონა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | შამგონის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 2716 | ჩხორია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჩხორიის თემის | 0.37 | 9 |
| 2717 | ზედა ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჩხორიის თემის | 0.33 | 9 |
| 2718 | ტყაია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჩხორიის თემის | 0.37 | 9 |
| 2719 | ცაიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ცაიშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2720 | ჩხოუში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ცაიშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2721 | ცაცხვი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ცაიშის თემის | 0.15 | 8 |
| 2722 | ჭაქვინჯი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჭაქვინჯის თემის | 0.21 | 8 |
| 2723 | ბაღმარანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჭაქვინჯის თემის | 0.21 | 8 |
| 2724 | ჭითაწყარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჭითაწყარის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 2725 | ჭკადუაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჭკადუაშის სოფლის | 0.37 | 9 |
| 2726 | ჯიხასკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჯიხასკარის თემის | 0.24 | 9 |
| 2727 | ფალაზონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ზუგდიდის | ჯიხასკარის თემის | 0.24 | 8 |
| 2728 | ქ. მარტვილი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ქ. მარტვილი | 0.23 | 8 |
| 2729 | აბედათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | აბედათის თემის | 0.20 | 8 |
| 2730 | ლემიქავე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | აბედათის თემის | 0.22 | 8 |
| 2731 | ლექაჯაიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | აბედათის თემის | 0.22 | 8 |
| 2732 | ჯოლევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | აბედათის თემის | 0.19 | 8 |
| 2733 | ბანძა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ბანძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2734 | ლევახანე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ბანძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2735 | ლეკეკელე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ბანძის თემის | 0.18 | 8 |
| 2736 | გაჭედილი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.28 | 9 |
| 2737 | მეორე ბალდა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.31 | 9 |
| 2738 | მესამე ბალდა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.31 | 9 |
| 2739 | პატარა თამაკონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.29 | 9 |
| 2740 | პირველი ბალდა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.30 | 9 |
| 2741 | სკურდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გაჭედილის თემის | 0.28 | 9 |
| 2742 | პირველი გურძემი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გურძემის თემის | 0.26 | 9 |
| 2743 | მეორე გურძემი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გურძემის თემის | 0.23 | 8 |
| 2744 | ნახურცილავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | გურძემის თემის | 0.23 | 8 |
| 2745 | დიდი ჭყონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დიდი ჭყონის თემის | 0.29 | 9 |
| 2746 | ლედგებე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დიდი ჭყონის თემის | 0.30 | 9 |
| 2747 | ნამიკოლავო მეორე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დიდი ჭყონის თემის | 0.27 | 9 |
| 2748 | ოჩე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დიდი ჭყონის თემის | 0.33 | 9 |
| 2749 | ჟინოთა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დიდი ჭყონის თემის | 0.32 | 9 |
| 2750 | დოშაყე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დოშაყის თემის | 0.33 | 9 |
| 2751 | ლექობალე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | დოშაყის თემის | 0.37 | 9 |
| 2752 | ვედიდკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ვედიდკარის თემის | 0.17 | 8 |
| 2753 | ლეფოჩხუე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ვედიდკარის თემის | 0.17 | 8 |
| 2754 | მახათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ვედიდკარის თემის | 0.15 | 8 |
| 2755 | მუხურჩა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ვედიდკარის თემის | 0.16 | 8 |
| 2756 | ორქა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ვედიდკარის თემის | 0.16 | 8 |
| 2757 | თამაკონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | თამაკონის თემის | 0.25 | 9 |
| 2758 | თარგამეული | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | თამაკონის თემის | 0.24 | 8 |
| 2759 | ნამიკოლავო პირველი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | თამაკონის თემის | 0.26 | 9 |
| 2760 | დიდი ინჩხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ინჩხურის თემის | 0.25 | 9 |
| 2761 | ლებაჩე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ინჩხურის თემის | 0.26 | 9 |
| 2762 | პატარა ინჩხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ინჩხურის თემის | 0.26 | 9 |
| 2763 | პირველი კიწია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კიწიის თემის | 0.27 | 9 |
| 2764 | ალერტი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კიწიის თემის | 0.23 | 8 |
| 2765 | მეორე კიწია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კიწიის თემის | 0.26 | 9 |
| 2766 | ნოღა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კიწიის თემის | 0.24 | 9 |
| 2767 | კურზუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კურზუს თემის | 0.40 | 9 |
| 2768 | გოდოგანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კურზუს თემის | 0.39 | 9 |
| 2769 | დობერაზენი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კურზუს თემის | 0.41 | 9 |
| 2770 | დღვანა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კურზუს თემის | 0.38 | 9 |
| 2771 | სანაჭყებიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | კურზუს თემის | 0.39 | 9 |
| 2772 | ლეხაინდრავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ლეხაინდრავოს თემის | 0.18 | 8 |
| 2773 | ნოჯიხევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ლეხაინდრავოს თემის | 0.19 | 8 |
| 2774 | ზემო ნაგვაზავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნაგვაზავოს თემის | 0.19 | 8 |
| 2775 | ქვემო ნაგვაზავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნაგვაზავოს თემის | 0.18 | 8 |
| 2776 | ნახუნავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნახუნავოს თემის | 0.23 | 8 |
| 2777 | წინაკვერკვე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნახუნავოს თემის | 0.22 | 8 |
| 2778 | ჭაბურთა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნახუნავოს თემის | 0.23 | 8 |
| 2779 | ნაჯახავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნაჯახავოს თემის | 0.17 | 8 |
| 2780 | ნაგებერავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ნაჯახავოს თემის | 0.16 | 8 |
| 2781 | ონოღია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ონოღიის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 2782 | სალხინო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.32 | 9 |
| 2783 | ვახა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2784 | ლესხულუხე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.35 | 9 |
| 2785 | ლეცავე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.32 | 9 |
| 2786 | პატარა ჟინოთა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.30 | 9 |
| 2787 | წაჩხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სალხინოს თემის | 0.36 | 9 |
| 2788 | სერგიეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სერგიეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 2789 | ბობოთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | სერგიეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 2790 | ტალერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ტალერის თემის | 0.35 | 9 |
| 2791 | ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ტალერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2792 | ნობულევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ტალერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2793 | პატარა ოჩე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ტალერის თემის | 0.35 | 9 |
| 2794 | ქვემო ხუნწი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ხუნწის თემის | 0.20 | 8 |
| 2795 | ზემო ხუნწი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ხუნწის თემის | 0.22 | 8 |
| 2796 | ლეციცხვაიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მარტვილის | ხუნწის თემის | 0.19 | 8 |
| 2797 | დაბა მესტია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | დაბა მესტია | 0.38 | 9 |
| 2798 | დოლასვიფი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2799 | ბაგვდანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2800 | დოლი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2801 | მაზერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2802 | ლანხვრი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2803 | ტვებიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2804 | უშხვანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2805 | ქართვანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2806 | ჭკიდანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2807 | ჭოხულდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ბეჩოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2808 | ისკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2809 | ბარში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2810 | გვალდერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2811 | კალაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2812 | ლადრერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2813 | ლანტელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2814 | ლაშხრერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2815 | უღვალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2816 | ფხუტრერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2817 | ქურაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2818 | ცალანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2819 | ჭელირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2820 | ჰებუდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ეცერის თემის | 0.41 | 9 |
| 2821 | ბოგრეში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | იფარის თემის | 0.37 | 9 |
| 2822 | ადიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | იფარის თემის | 0.38 | 9 |
| 2823 | ლალხორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2824 | აგრაი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2825 | დავბერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2826 | ვიჩნაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2827 | იფრარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2828 | ლასკრალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2829 | ხალდე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.36 | 9 |
| 2830 | ხე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | კალის თემის | 0.35 | 9 |
| 2831 | იენაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2832 | კვანჭიანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2833 | ლახუშდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.38 | 9 |
| 2834 | ლაჰილი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2835 | ლეშუკვი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2836 | მაცხვარიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2837 | ნანყვამ-ზაგრალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2838 | სიდიანარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2839 | შყალერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლატალის თემის | 0.39 | 9 |
| 2840 | ლახამულა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.43 | 9 |
| 2841 | დიზი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.46 | 9 |
| 2842 | ნოდაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.44 | 9 |
| 2843 | ქვედა იფარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.45 | 9 |
| 2844 | შდიხირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.45 | 9 |
| 2845 | ხელრა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.44 | 9 |
| 2846 | ჰამაში-თოთოლეში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლახამულის თემის | 0.42 | 9 |
| 2847 | ლემსია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2848 | კაერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2849 | ლაშთხვერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2850 | ნესგუნი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2851 | სოლი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2852 | ქაშვეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ლენჯერის თემის | 0.38 | 9 |
| 2853 | ჭოლაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2854 | არცხელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2855 | ზარდლაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2856 | ლახირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2857 | მაჯვდიერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2858 | მურშკელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2859 | ჟაბეში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2860 | ჟამუში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2861 | ღვებრა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2862 | ჩვაბიანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2863 | ცალდაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | მულახის თემის | 0.38 | 9 |
| 2864 | ნაკრა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.43 | 9 |
| 2865 | თავრალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.42 | 9 |
| 2866 | კიჩხულდაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.41 | 9 |
| 2867 | ჩუბარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.42 | 9 |
| 2868 | ცალერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.41 | 9 |
| 2869 | ხერხვაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ნაკრას თემის | 0.43 | 9 |
| 2870 | ჩაჟაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | უშგულის თემის | 0.36 | 9 |
| 2871 | მურყმელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | უშგულის თემის | 0.36 | 9 |
| 2872 | ჟიბიანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | უშგულის თემის | 0.36 | 9 |
| 2873 | ჩვიბიანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | უშგულის თემის | 0.36 | 9 |
| 2874 | ფარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2875 | ზაგარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2876 | ზედა ლუჰა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2877 | კაცხი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2878 | ლამხერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2879 | ლაყვრი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2880 | სვიფი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2881 | ფალედი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2882 | ქვედა ლუჰა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2883 | ღეშდერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2884 | ხოსრარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ფარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2885 | სვიფი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2886 | ლაბსყალდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.40 | 9 |
| 2887 | ლეზგარა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2888 | მაგარდელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.41 | 9 |
| 2889 | ტვიბერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2890 | ღვებალდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ცხუმარის თემის | 0.42 | 9 |
| 2891 | ქვემო მარღი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.44 | 9 |
| 2892 | დევრა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.45 | 9 |
| 2893 | ზემო მარღი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.46 | 9 |
| 2894 | ლარილარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.45 | 9 |
| 2895 | ლახამი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.42 | 9 |
| 2896 | ლეკულმახა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.43 | 9 |
| 2897 | ლეწფერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.45 | 9 |
| 2898 | სგურიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.46 | 9 |
| 2899 | ტიტა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.45 | 9 |
| 2900 | ყარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ჭუბერის თემის | 0.46 | 9 |
| 2901 | ხაიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.34 | 9 |
| 2902 | ლალხორალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.31 | 9 |
| 2903 | ლუხი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.38 | 9 |
| 2904 | ტობარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.37 | 9 |
| 2905 | ქედანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.42 | 9 |
| 2906 | ქვედა ვედი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.29 | 9 |
| 2907 | ქვედა წვირმინდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.33 | 9 |
| 2908 | ჭერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.41 | 9 |
| 2909 | ჯორკვალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | მესტიის | ხაიშის თემის | 0.43 | 9 |
| 2910 | ქ. სენაკი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ქ. სენაკი | 0.17 | 8 |
| 2911 | ახალსოფელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 2912 | ისულა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ახალსოფლის თემის | 0.15 | 8 |
| 2913 | გეჯეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | გეჯეთის სოფლის | 0.17 | 8 |
| 2914 | ეკი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ეკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2915 | საადამიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ეკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2916 | საგუნიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ეკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2917 | საცხვიტაო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ეკის თემის | 0.16 | 8 |
| 2918 | შრომისკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ეკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2919 | ზანა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2920 | ეწერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზანის თემის | 0.16 | 8 |
| 2921 | საესებუო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2922 | სატყებუჩავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2923 | საშურღაიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზანის თემის | 0.17 | 8 |
| 2924 | მუხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზემო ჭალადიდის თემის | 0.15 | 8 |
| 2925 | საგვიჩიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზემო ჭალადიდის თემის | 0.15 | 8 |
| 2926 | სირიაჩქონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ზემო ჭალადიდის თემის | 0.14 | 8 |
| 2927 | თეკლათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | თეკლათის თემის | 0.16 | 8 |
| 2928 | გოლასკური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | თეკლათის თემის | 0.16 | 8 |
| 2929 | რეკა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | თეკლათის თემის | 0.16 | 8 |
| 2930 | საგვარამიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | თეკლათის თემის | 0.16 | 8 |
| 2931 | ტყირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | თეკლათის თემის | 0.16 | 8 |
| 2932 | ლეძაძამე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.21 | 8 |
| 2933 | ბეთლემი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.19 | 8 |
| 2934 | ზედა ნაქალაქევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.20 | 8 |
| 2935 | კვაუთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.21 | 8 |
| 2936 | ლეგოგიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.23 | 8 |
| 2937 | ლესაჯაიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.21 | 8 |
| 2938 | ჯოლევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ლეძაძამეს თემის | 0.19 | 8 |
| 2939 | ბათარია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.16 | 8 |
| 2940 | საგაბესკირიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.16 | 8 |
| 2941 | საწულეისკირიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.17 | 8 |
| 2942 | სახარბედიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.16 | 8 |
| 2943 | სკურია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.16 | 8 |
| 2944 | პერტული | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | მენჯის თემის | 0.16 | 8 |
| 2945 | შუა ნოსირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოსირის თემის | 0.16 | 8 |
| 2946 | ნოსირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოსირის თემის | 0.16 | 8 |
| 2947 | საბესელიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოსირის თემის | 0.15 | 8 |
| 2948 | საკილასონიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოსირის თემის | 0.16 | 8 |
| 2949 | საოდიშარიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოსირის თემის | 0.15 | 8 |
| 2950 | ჯიხა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოქალაქევის თემის | 0.18 | 8 |
| 2951 | გახომელა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოქალაქევის თემის | 0.18 | 8 |
| 2952 | ლებაღათურე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ნოქალაქევის თემის | 0.18 | 8 |
| 2953 | უშაფათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | უშაფათის თემის | 0.19 | 8 |
| 2954 | ლეგოგიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | უშაფათის თემის | 0.19 | 8 |
| 2955 | ლეკოკაიე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | უშაფათის თემის | 0.19 | 8 |
| 2956 | ფოცხო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ფოცხოს თემის | 0.21 | 8 |
| 2957 | ლეგოგიე-ნასაჯუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ფოცხოს თემის | 0.22 | 8 |
| 2958 | მეორე მოხაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ფოცხოს თემის | 0.19 | 8 |
| 2959 | მოხაში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ფოცხოს თემის | 0.20 | 8 |
| 2960 | ძველი სენაკი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2961 | ზედა სორტა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2962 | კოტიანეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2963 | პირველი ნოსირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.16 | 8 |
| 2964 | საჩიქობავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2965 | ქვედა სორტა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ძველი სენაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 2966 | შუა ხორში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2967 | დიდი ხორში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2968 | პატარა ზანა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2969 | საადანაიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2970 | საგუგუნავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2971 | ციზეთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | სენაკის | ხორშის თემის | 0.16 | 8 |
| 2972 | დაბა ჩხოროწყუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | დაბა ჩხოროწყუ | 0.30 | 9 |
| 2973 | ახუთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ახუთის თემის | 0.23 | 8 |
| 2974 | მონგირი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ახუთის თემის | 0.25 | 9 |
| 2975 | ზუმი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ზუმის სოფლის | 0.41 | 9 |
| 2976 | თაია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | თაიის სოფლის | 0.42 | 9 |
| 2977 | კირცხი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | კირცხის თემის | 0.22 | 8 |
| 2978 | სარაქონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | კირცხის თემის | 0.26 | 9 |
| 2979 | ლესიჭინე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ლესიჭინეს თემის | 0.19 | 8 |
| 2980 | ოჩხომური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ლესიჭინეს თემის | 0.22 | 8 |
| 2981 | ლეწურწუმე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ლეწურწუმეს თემის | 0.29 | 9 |
| 2982 | ნაგვაზუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ლეწურწუმეს თემის | 0.28 | 9 |
| 2983 | ჯუმითი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ლეწურწუმეს თემის | 0.32 | 9 |
| 2984 | მუხური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | მუხურის თემის | 0.42 | 9 |
| 2985 | ლეგახარე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | მუხურის თემის | 0.41 | 9 |
| 2986 | ქოყო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | მუხურის თემის | 0.42 | 9 |
| 2987 | ნაკიანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაკიანის თემის | 0.29 | 9 |
| 2988 | ლეახალე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაკიანის თემის | 0.31 | 9 |
| 2989 | ლექარჩე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაკიანის თემის | 0.33 | 9 |
| 2990 | ნაფიჩხოვო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაფიჩხოვოს თემის | 0.40 | 9 |
| 2991 | ლედარსალე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაფიჩხოვოს თემის | 0.41 | 9 |
| 2992 | ხანწკი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ნაფიჩხოვოს თემის | 0.39 | 9 |
| 2993 | ქვედა ჩხოროწყუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ქვედა ჩხოროწყუს თემის | 0.25 | 9 |
| 2994 | ლეჯიქე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ქვედა ჩხოროწყუს თემის | 0.25 | 9 |
| 2995 | პირველი ჭოღა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ჭოღის თემის | 0.38 | 9 |
| 2996 | მეორე ჭოღა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ჭოღის თემის | 0.35 | 9 |
| 2997 | ხაბუმე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ხაბუმის თემის | 0.36 | 9 |
| 2998 | ხაბუმე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ხაბუმის თემის | 0.36 | 9 |
| 2999 | მოიდანახე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ხაბუმის თემის | 0.33 | 9 |
| 3000 | ჯუმითი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ჩხოროწყუს | ხაბუმის თემის | 0.37 | 9 |
| 3001 | ქ. წალენჯიხა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ქ. წალენჯიხა | 0.41 | 9 |
| 3002 | ქ. ჯვარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯვარის საქალაქო | 0.38 | 9 |
| 3003 | ლია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ლიის თემის | 0.41 | 9 |
| 3004 | ზედა ლია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ლიის თემის | 0.42 | 9 |
| 3005 | პალური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ლიის თემის | 0.42 | 9 |
| 3006 | მედანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მედანის თემის | 0.42 | 9 |
| 3007 | ლარა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მედანის თემის | 0.42 | 9 |
| 3008 | მიქავა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მიქავას თემის | 0.41 | 9 |
| 3009 | ლეჯოლიხე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მიქავას თემის | 0.41 | 9 |
| 3010 | მუჟავა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მუჟავის თემის | 0.40 | 9 |
| 3011 | ოლორი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | მუჟავის თემის | 0.42 | 9 |
| 3012 | ნაკიფუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ნაკიფუს თემის | 0.33 | 9 |
| 3013 | ულურია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ნაკიფუს თემის | 0.39 | 9 |
| 3014 | ობუჯი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ობუჯის თემის | 0.30 | 9 |
| 3015 | ჯაღირა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ობუჯის თემის | 0.29 | 9 |
| 3016 | საჩინო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | საჩინოს თემის | 0.42 | 9 |
| 3017 | კუხეში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | საჩინოს თემის | 0.42 | 9 |
| 3018 | ნაგურუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | საჩინოს თემის | 0.41 | 9 |
| 3019 | ფახულანი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ფახულანის თემის | 0.41 | 9 |
| 3020 | ქალაღალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ფახულანის თემის | 0.42 | 9 |
| 3021 | ჭველე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ფახულანის თემის | 0.42 | 9 |
| 3022 | ჩქვალერი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჩქვალერის თემის | 0.39 | 9 |
| 3023 | ლეშამუგე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჩქვალერის თემის | 0.38 | 9 |
| 3024 | ჭალე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჭალის თემის | 0.40 | 9 |
| 3025 | ეწერფერდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჭალის თემის | 0.39 | 9 |
| 3026 | ჯგალი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯგალის თემის | 0.42 | 9 |
| 3027 | ლეთკანთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯგალის თემის | 0.42 | 9 |
| 3028 | ლეკაკულე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯგალის თემის | 0.42 | 9 |
| 3029 | ლესალე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯგალის თემის | 0.42 | 9 |
| 3030 | ლეხარჩილე | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | წალენჯიხის | ჯგალის თემის | 0.42 | 9 |
| 3031 | ქ. ხობი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქ. ხობი | 0.14 | 8 |
| 3032 | ახალსოფელი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3033 | განთიადი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3034 | გაღმა პირველი ხორგა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3035 | ახალხიბულა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალხიბულის თემის | 0.18 | 8 |
| 3036 | გაშფერდი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალხიბულის თემის | 0.19 | 8 |
| 3037 | ზუბი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ახალხიბულის თემის | 0.17 | 8 |
| 3038 | ბია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ბიის თემის | 0.15 | 8 |
| 3039 | ბია-საშონიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ბიის თემის | 0.15 | 8 |
| 3040 | ზემო ბია | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ბიის თემის | 0.15 | 8 |
| 3041 | ბულიწყუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ბულიწყუს თემის | 0.14 | 8 |
| 3042 | ჭიხუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ბულიწყუს თემის | 0.14 | 8 |
| 3043 | მეორე გურიფული | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | გურიფულის თემის | 0.15 | 8 |
| 3044 | პირველი გურიფული | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | გურიფულის თემის | 0.14 | 8 |
| 3045 | ზემო ქვალონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ზემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3046 | საალანიო-საფაჩულიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ზემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3047 | სახოჭოლავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ზემო ქვალონის თემის | 0.15 | 8 |
| 3048 | თორსა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | თორსა-დღვაბის თემის | 0.13 | 8 |
| 3049 | დღვაბა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | თორსა-დღვაბის თემის | 0.12 | 8 |
| 3050 | საბუკიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | თორსა-დღვაბის თემის | 0.12 | 8 |
| 3051 | ნოჯიხევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ნოჯიხევის თემის | 0.19 | 8 |
| 3052 | ზენი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ნოჯიხევის თემის | 0.14 | 8 |
| 3053 | კუთხენოjიხევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ნოჯიხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3054 | ნაფოშტუ | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ნოჯიხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3055 | დასახლება | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ნოჯიხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3056 | პატარა ფოთი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | პატარა ფოთის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3057 | გამოღმა პირველი ხორგა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | პირველი ხორგის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3058 | საგვიჩიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | საგვიჩიოს სოფლის | 0.16 | 8 |
| 3059 | ზენი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | საჯიჯაოს თემის | 0.16 | 8 |
| 3060 | გაღმა საჯიჯაო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | საჯიჯაოს თემის | 0.16 | 8 |
| 3061 | ზუბი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | საჯიჯაოს თემის | 0.16 | 8 |
| 3062 | ჯაპშაქარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | საჯიჯაოს თემის | 0.16 | 8 |
| 3063 | გაღმა ქარიატა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქარიატის თემის | 0.14 | 8 |
| 3064 | გამოღმა ქარიატა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქარიატის თემის | 0.13 | 8 |
| 3065 | გიმოზგონjილი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3066 | ბულიში | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3067 | გვიმარონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3068 | დურღენა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ქვალონის თემის | 0.16 | 8 |
| 3069 | საბაჟო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ჭალადიდის თემის | 0.16 | 8 |
| 3070 | საქორქიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ჭალადიდის თემის | 0.16 | 8 |
| 3071 | საღვამიჩავო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ჭალადიდის თემის | 0.16 | 8 |
| 3072 | საჭოჭუო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ქვემო ჭალადიდის თემის | 0.15 | 8 |
| 3073 | ყულევი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ყულევის სოფლის | 0.12 | 7 |
| 3074 | გამოღმა შუა ხორგა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | შუა ხორგის თემის | 0.14 | 8 |
| 3075 | გაღმა შუა ხორგა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | შუა ხორგის თემის | 0.15 | 8 |
| 3076 | ყორათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ყულევის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3077 | ყორათი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | შუა ხორგის თემის | 0.14 | 8 |
| 3078 | ხამისკური | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხამისკურის თემის | 0.15 | 8 |
| 3079 | საქირიო | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხამისკურის თემის | 0.14 | 8 |
| 3080 | ლარჩვა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3081 | ნოჩხონი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3082 | ოხვამეკარი | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3083 | ხეთა | სამეგრელო-ზემო სვანეთი | ხობის | ხეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3084 | დაბა ადიგენი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | დაბა ადიგენი | 0.12 | 7 |
| 3085 | დაბა აბასთუმანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | აბასთუმნის სადაბო საკრებული | 0.12 | 8 |
| 3086 | არალი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | არალის თემის | 0.18 | 8 |
| 3087 | წარბასთუმანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | არალის თემის | 0.17 | 8 |
| 3088 | ბენარა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბენარის თემის | 0.16 | 8 |
| 3089 | ნაქურდევი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბენარის თემის | 0.13 | 8 |
| 3090 | უნწა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბენარის თემის | 0.15 | 8 |
| 3091 | შორაველი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბენარის თემის | 0.15 | 8 |
| 3092 | ხევაშენი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბენარის თემის | 0.14 | 8 |
| 3093 | ბოლაჯური | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბოლაჯურის თემის | 0.13 | 8 |
| 3094 | ქვემო ენთელი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ბოლაჯურის თემის | 0.13 | 8 |
| 3095 | გორგული | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | გორგულის თემის | 0.12 | 7 |
| 3096 | ადიგენი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | გორგულის თემის | 0.12 | 7 |
| 3097 | იჯარეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | გორგულის თემის | 0.12 | 8 |
| 3098 | ვარხანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3099 | აბასთუმანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3100 | საღრძე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3101 | ქიქინეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.16 | 8 |
| 3102 | წახანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3103 | წახნისწყარო | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3104 | ხარჯამი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ვარხანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3105 | ზანავი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ზანავის თემის | 0.12 | 7 |
| 3106 | გომარო | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ზანავის თემის | 0.12 | 7 |
| 3107 | პატარა ზანავი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ზანავის თემის | 0.11 | 7 |
| 3108 | წრე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ზანავის თემის | 0.12 | 7 |
| 3109 | ლელოვანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ლელოვნის თემის | 0.13 | 8 |
| 3110 | კახარეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ლელოვნის თემის | 0.13 | 8 |
| 3111 | სამყურე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ლელოვნის თემის | 0.13 | 8 |
| 3112 | ღორძე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ლელოვნის თემის | 0.14 | 8 |
| 3113 | მლაშე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მლაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 3114 | არზნე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მლაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 3115 | ზარზმა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მლაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 3116 | ფლატე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მლაშის თემის | 0.11 | 7 |
| 3117 | მოხე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მოხის თემის | 0.09 | 7 |
| 3118 | დერცელი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მოხის თემის | 0.09 | 7 |
| 3119 | კიკიბო | სამცხე- ჯავახეთი | ადიგენის | მოხის თემის | 0.09 | 7 |
| 3120 | ნამნიაური | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მოხის თემის | 0.09 | 7 |
| 3121 | ციხისუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | მოხის თემის | 0.10 | 7 |
| 3122 | უდე | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | უდის თემის | 0.16 | 8 |
| 3123 | ზაზალო | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | უდის თემის | 0.15 | 8 |
| 3124 | ფხერი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ფხერის თემის | 0.13 | 8 |
| 3125 | ზემო ენთელი | სამცხე- ჯავახეთი | ადიგენის | ფხერის თემის | 0.13 | 8 |
| 3126 | შოყა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ფხერის თემის | 0.12 | 8 |
| 3127 | ჩორჩანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჩორჩანის თემის | 0.12 | 8 |
| 3128 | დიდი სმადა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჩორჩანის თემის | 0.13 | 8 |
| 3129 | პატარა სმადა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჩორჩანის თემის | 0.13 | 8 |
| 3130 | ჭეჭლა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.10 | 7 |
| 3131 | აფიეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.10 | 7 |
| 3132 | გორთუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.10 | 7 |
| 3133 | ზედუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.10 | 7 |
| 3134 | კეხოვანი | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.09 | 7 |
| 3135 | ჭელა | სამცხე-ჯავახეთი | ადიგენის | ჭეჭლის თემის | 0.10 | 7 |
| 3136 | დაბა ასპინძა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | დაბა ასპინძის | 0.17 | 8 |
| 3137 | აწყვიტა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | აწყვიტის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 3138 | დამალა | სამცხე- ჯავახეთი | ასპინძის | დამალის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 3139 | ვარგავი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ვარგავის თემის | 0.20 | 8 |
| 3140 | თოკი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ვარგავის თემის | 0.21 | 8 |
| 3141 | იდუმალა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | იდუმალას თემის | 0.16 | 8 |
| 3142 | ოშორა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | იდუმალას თემის | 0.16 | 8 |
| 3143 | ნაქალაქევი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ნაქალაქევის თემის | 0.19 | 8 |
| 3144 | თმოგვი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ნაქალაქევის თემის | 0.19 | 8 |
| 3145 | ოთა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ოთის სოფლის | 0.16 | 8 |
| 3146 | ორგორა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ორგორის თემის | 0.17 | 8 |
| 3147 | საყუდაბელი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ორგორის თემის | 0.17 | 8 |
| 3148 | რუსთავი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | რუსთავის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 3149 | ტოლოში | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ტოლოშის თემის | 0.21 | 8 |
| 3150 | ხერთვისი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ტოლოშის თემის | 0.21 | 8 |
| 3151 | ძველი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ძველის თემის | 0.18 | 8 |
| 3152 | ჭობარეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ძველის თემის | 0.18 | 8 |
| 3153 | ხიზაბავრა | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ხიზაბავრის თემის | 0.19 | 8 |
| 3154 | სარო | სამცხე-ჯავახეთი | ასპინძის | ხიზაბავრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3155 | ქ. ახალქალაქი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ქ. ახალქალაქი | 0.21 | 8 |
| 3156 | აზავრეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | აზავრეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3157 | ბურნაშეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | აზავრეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3158 | ლომატურცხი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | აზავრეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3159 | ღადო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | აზავრეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3160 | ალასტანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ალასტანის თემის | 0.18 | 8 |
| 3161 | გოკიო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ალასტანის თემის | 0.17 | 8 |
| 3162 | ვარევანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ალასტანის თემის | 0.20 | 8 |
| 3163 | არაგვა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | არაგვის თემის | 0.22 | 8 |
| 3164 | თოთხამი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | არაგვის თემის | 0.22 | 8 |
| 3165 | კორხი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | არაგვის თემის | 0.22 | 8 |
| 3166 | მაჭატია | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | არაგვის თემის | 0.23 | 8 |
| 3167 | ორჯა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | არაგვის თემის | 0.22 | 8 |
| 3168 | ბარალეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ბარალეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3169 | დიდი სამსარი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ბარალეთის თემის | 0.25 | 9 |
| 3170 | იხტილა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ბარალეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3171 | მერენია | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ბარალეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3172 | პატარა სამსარი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ბარალეთის თემის | 0.24 | 9 |
| 3173 | გოგაშენი | სამცხე-ჯjავახეთი | ახალქალაქის | გოგაშენის თემის | 0.17 | 8 |
| 3174 | აფნია | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | გოგაშენის თემის | 0.17 | 8 |
| 3175 | დილისკა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | დილისკის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3176 | ვაჩიანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ვაჩიანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3177 | მურჯახეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ვაჩიანის თემის | 0.20 | 8 |
| 3178 | ჩამძვრალა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ვაჩიანის თემის | 0.20 | 8 |
| 3179 | ზაკვი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.22 | 8 |
| 3180 | ბალხო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.23 | 8 |
| 3181 | ბუღაშენი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.23 | 8 |
| 3182 | გომანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.23 | 8 |
| 3183 | თირკნა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.23 | 8 |
| 3184 | ოლავერდი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ზაკვის თემის | 0.24 | 9 |
| 3185 | კარტიკამი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.22 | 8 |
| 3186 | აბული | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.25 | 9 |
| 3187 | ბუზავეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.24 | 8 |
| 3188 | გულიკამი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.22 | 8 |
| 3189 | თახჩა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.24 | 9 |
| 3190 | ხულგუმო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარტიკამის თემის | 0.21 | 8 |
| 3191 | კარწახი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარწახის თემის | 0.19 | 8 |
| 3192 | ფილიპოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კარწახის თემის | 0.21 | 8 |
| 3193 | კოთელია | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოთელიის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3194 | კოჭიო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3195 | აგანა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.21 | 8 |
| 3196 | ალათუმანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3197 | ბეჟანო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3198 | მოდეგა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.17 | 8 |
| 3199 | სირქვა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კოჭიოს თემის | 0.20 | 8 |
| 3200 | კუმურდო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კუმურდოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3201 | კიროვაკანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | კუმურდოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3202 | ოკამი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ოკმის თემის | 0.18 | 8 |
| 3203 | აზმანა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ოკმის თემის | 0.17 | 8 |
| 3204 | ქარცები | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ოკმის თემის | 0.17 | 8 |
| 3205 | პტენა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | პტენის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 3206 | სულდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | სულდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3207 | ბოზალი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | სულდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3208 | დადეში | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | სულდის თემის | 0.21 | 8 |
| 3209 | მიასნიკიანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | სულდის თემის | 0.19 | 8 |
| 3210 | ტურცხი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ტურცხის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 3211 | ჩუნჩხა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ჩუნჩხის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3212 | ხავეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხავეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3213 | დაბნია | სამცხე- ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხავეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3214 | ერინჯა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხავეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3215 | ხანდო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხანდოს სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3216 | ხოსპიო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხოსპიოს თემის | 0.21 | 8 |
| 3217 | ბავრა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხოსპიოს თემის | 0.22 | 8 |
| 3218 | მარტუნი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხოსპიოს თემის | 0.21 | 8 |
| 3219 | ხორენია | სამცხე- ჯავახეთი | ახალქალაქის | ხოსპიოს თემის | 0.23 | 8 |
| 3220 | ქ. ახალციხე | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ქ. ახალციხე | 0.21 | 8 |
| 3221 | ქ. ვალე | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ქ. ვალე | 0.20 | 8 |
| 3222 | აგარა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აგარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3223 | გურკელი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აგარის თემის | 0.21 | 8 |
| 3224 | ზიკილია | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აგარის თემის | 0.21 | 8 |
| 3225 | საყუნეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აგარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3226 | წინუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აგარის თემის | 0.21 | 8 |
| 3227 | ანდრიაწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ანდრიაწმინდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3228 | ანდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ანდრიაწმინდის თემის | 0.21 | 8 |
| 3229 | დიატომიტი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ანდრიაწმინდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3230 | აწყური | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აწყურის თემის | 0.20 | 8 |
| 3231 | თისელი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აწყურის თემის | 0.19 | 8 |
| 3232 | ტყემლანა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | აწყურის თემის | 0.20 | 8 |
| 3233 | ელიაწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ელიაწმინდის თემის | 0.17 | 8 |
| 3234 | ანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ელიაწმინდის თემის | 0.16 | 8 |
| 3235 | ჭვინთა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ელიაწმინდის თემის | 0.17 | 8 |
| 3236 | კლდე | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | კლდის თემის | 0.21 | 8 |
| 3237 | წნისი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | კლდის თემის | 0.21 | 8 |
| 3238 | მინაძე | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | მინაძის თემის | 0.21 | 8 |
| 3239 | ღრელი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | მინაძის თემის | 0.21 | 8 |
| 3240 | ჭაჭარაქი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | მინაძის თემის | 0.21 | 8 |
| 3241 | პატარა პამაჯი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | პამაჯის თემის | 0.22 | 8 |
| 3242 | დიდი პამაჯი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | პამაჯის თემის | 0.21 | 8 |
| 3243 | ორალი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | პამაჯის თემის | 0.22 | 8 |
| 3244 | ყულალისი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | პამაჯის თემის | 0.21 | 8 |
| 3245 | საძელი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | საძელის თემის | 0.22 | 8 |
| 3246 | ხაკი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | საძელის თემის | 0.22 | 8 |
| 3247 | სვირი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სვირის თემის | 0.18 | 8 |
| 3248 | ბოგა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სვირის თემის | 0.19 | 8 |
| 3249 | ტატანისი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სვირის თემის | 0.18 | 8 |
| 3250 | სხვილისი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სხვილისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3251 | ზემო სხვილისი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სხვილისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3252 | ივლიტა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | სხვილისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3253 | ურაველი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ურავლის თემის | 0.19 | 8 |
| 3254 | მუსხი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ურავლის თემის | 0.19 | 8 |
| 3255 | წყორძა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ურავლის თემის | 0.20 | 8 |
| 3256 | ხეოთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ურავლის თემის | 0.19 | 8 |
| 3257 | ფერსი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ფერსის თემის | 0.21 | 8 |
| 3258 | გიორგიწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ფერსის თემის | 0.21 | 8 |
| 3259 | მუგარეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ფერსის თემის | 0.21 | 8 |
| 3260 | შურდო | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | ფერსის თემის | 0.20 | 8 |
| 3261 | წყალთბილა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყალთბილას თემის | 0.21 | 8 |
| 3262 | აბათხევი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყალთბილას თემის | 0.21 | 8 |
| 3263 | ნაოხრები | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყალთბილას თემის | 0.21 | 8 |
| 3264 | წინუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყალთბილას თემის | 0.21 | 8 |
| 3265 | ჯულღა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყალთბილას თემის | 0.21 | 8 |
| 3266 | წყრუთი | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყრუთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3267 | მიქელწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყრუთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3268 | წირა | სამცხე-ჯავახეთი | ახალციხის | წყრუთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3269 | ქ. ბორჯომი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ქ. ბორჯომი | 0.20 | 8 |
| 3270 | დაბა ახალდაბა | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ახალდაბის სადაბო | 0.21 | 8 |
| 3271 | დაბა ბაკურიანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბაკურიანის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 3272 | დაბა ბაკურიანის ანდეზიტი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბაკურიანის სადაბო | 0.15 | 8 |
| 3273 | დიდი მიტარბი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბაკურიანის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 3274 | პატარა მიტარბი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბაკურიანის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 3275 | პატარა ცემი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბაკურიანის სადაბო | 0.16 | 8 |
| 3276 | დაბა წაღვერი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | წაღვერის სადაბო | 0.17 | 8 |
| 3277 | დაბა | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | წაღვერის სადაბო | 0.18 | 8 |
| 3278 | კიმოთესუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | წაღვერის სადაბო | 0.17 | 8 |
| 3279 | მზეთამზე | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | წაღვერის სადაბო | 0.17 | 8 |
| 3280 | ბალანთა | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბალანთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3281 | ჭიხარულა | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ბალანთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3282 | გვერდისუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გვერდისუბნის თემის | 0.17 | 8 |
| 3283 | ვარდევანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გვერდისუბნის თემის | 0.17 | 8 |
| 3284 | მაჭარწყალი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გვერდისუბნის თემის | 0.17 | 8 |
| 3285 | ღვთისმშობელი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გვერდისუბნის თემის | 0.18 | 8 |
| 3286 | წინუბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გვერდისუბნის თემის | 0.17 | 8 |
| 3287 | გუjარეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გუჯარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3288 | ოდეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გუჯარეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3289 | ღინტური | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გუჯარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3290 | წითელსოფელი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | გუჯარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3291 | დვირი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | დვირის თემის | 0.20 | 8 |
| 3292 | ქვაბისხევი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | დვირის თემის | 0.20 | 8 |
| 3293 | ჩითახევი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | დვირის თემის | 0.20 | 8 |
| 3294 | ჭობისხევი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | დვირის თემის | 0.19 | 8 |
| 3295 | ტაბაწყური | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტაბაწყურის თემის | 0.19 | 8 |
| 3296 | მოლითი | სამცხე- ჯავახეთი | ბორჯომის | ტაბაწყურის თემის | 0.18 | 8 |
| 3297 | ტაძრისი | სამცხე- ჯავახეთი | ბორჯომის | ტაძრისის თემის | 0.18 | 8 |
| 3298 | დგვარი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტაძრისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3299 | საკირე | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტაძრისის თემის | 0.18 | 8 |
| 3300 | ტბა | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტბის თემის | 0.17 | 8 |
| 3301 | ლიბანი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტბის თემის | 0.17 | 8 |
| 3302 | სადგერი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტბის თემის | 0.18 | 8 |
| 3303 | ცემი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ტბის თემის | 0.17 | 8 |
| 3304 | ყვიბისი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ყვიბისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3305 | ვარდგინეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ყვიბისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3306 | ზანავი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ყვიბისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3307 | კორტანეთი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ყვიბისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3308 | რველი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ყვიბისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3309 | ციხისჯვარი | სამცხე-ჯავახეთი | ბორჯომის | ციხისჯვრის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3310 | ქ. ნინოწმინდა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ქ. ნინოწმინდა | 0.31 | 9 |
| 3311 | განძანი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | განძნის თემის | 0.29 | 9 |
| 3312 | საღამო | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | განძნის თემის | 0.31 | 9 |
| 3313 | გორელოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.33 | 9 |
| 3314 | ეფრემოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.32 | 9 |
| 3315 | სამება | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.30 | 9 |
| 3316 | ორლოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.34 | 9 |
| 3317 | ჟდანოვანი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.30 | 9 |
| 3318 | სპასოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | გორელოვკის თემის | 0.33 | 9 |
| 3319 | დიდი კონდური | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი კონდურის თემის | 0.24 | 8 |
| 3320 | დილიფი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი კონდურის თემის | 0.24 | 8 |
| 3321 | მამზვარა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი კონდურის თემის | 0.24 | 9 |
| 3322 | პატარა კონდური | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი კონდურის თემის | 0.22 | 8 |
| 3323 | ყულალისი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი კონდურის თემის | 0.22 | 8 |
| 3324 | დიდი ხანჩალი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი ხანჩალის თემის | 0.33 | 9 |
| 3325 | კათნატუ | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი ხანჩალის თემის | 0.34 | 9 |
| 3326 | პატარა ხანჩალი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | დიდი ხანჩალის თემის | 0.30 | 9 |
| 3327 | ეშტია | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ეშტიის თემის | 0.27 | 9 |
| 3328 | თორია | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ეშტიის თემის | 0.25 | 9 |
| 3329 | უჯმანა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ეშტიის თემის | 0.26 | 9 |
| 3330 | ყაურმა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ეშტიის თემის | 0.26 | 9 |
| 3331 | სათხე | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | სათხის თემის | 0.31 | 9 |
| 3332 | დიდი არაქალი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | სათხის თემის | 0.31 | 9 |
| 3333 | ოროjოლარი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | სათხის თემის | 0.29 | 9 |
| 3334 | პატარა არაქალი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | სათხის თემის | 0.30 | 9 |
| 3335 | ტამბოვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ტამბოვკის თემის | 0.29 | 9 |
| 3336 | ასფარა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ტამბოვკის თემის | 0.29 | 9 |
| 3337 | ახალი ხულგუმო | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ტამბოვკის თემის | 0.29 | 9 |
| 3338 | როდიონოვკა (ფარავანი) | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ტამბოვკის თემის | 0.27 | 9 |
| 3339 | ფოკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ფოკის თემის | 0.28 | 9 |
| 3340 | ვლადიმიროვკა | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ფოკის თემის | 0.28 | 9 |
| 3341 | ჯიგრაშენი | სამცხე-ჯავახეთი | ნინოწმინდის | ჯიგრაშენის სოფლის | 0.25 | 9 |
| 3342 | ქ. რუსთავი | ქვემო ქართლი | ქ. რუსთავი |  | 0.12 | 8 |
| 3343 | ქ. ბოლნისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქ. ბოლნისი | 0.20 | 8 |
| 3344 | დაბა თამარისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | თამარისის სადაბო | 0.17 | 8 |
| 3345 | ფარიზი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | თამარისის სადაბო | 0.15 | 8 |
| 3346 | ცურტავი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | თამარისის სადაბო | 0.15 | 8 |
| 3347 | დაბა კაზრეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | კაზრეთის სადაბო | 0.28 | 9 |
| 3348 | ბალიჭი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | კაზრეთის სადაბო | 0.30 | 9 |
| 3349 | აკაურთა | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3350 | ბერთაკარი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3351 | გეტა | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3352 | იწრია | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3353 | სენები | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3354 | ფოცხვერიანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3355 | ძეძვნარიანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3356 | ძველი ქვეში | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | აკაურთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3357 | ბოლნისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ბოლნისის თემის | 0.28 | 9 |
| 3358 | სამწევრისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ბოლნისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3359 | ფოლადაური | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ბოლნისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3360 | დარბაზი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | დარბაზის თემის | 0.24 | 9 |
| 3361 | წიფორი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | დარბაზის თემის | 0.23 | 8 |
| 3362 | ჭრეში | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | დარბაზის თემის | 0.24 | 8 |
| 3363 | ხახალაjვარი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | დარბაზის თემის | 0.23 | 8 |
| 3364 | მამხუტი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | მამხუტის თემის | 0.22 | 8 |
| 3365 | ზემო არქევანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | მამხუტის თემის | 0.18 | 8 |
| 3366 | ქვემო არქევანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | მამხუტის თემის | 0.18 | 8 |
| 3367 | ხატავეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | მამხუტის თემის | 0.18 | 8 |
| 3368 | ნახიდური | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.15 | 8 |
| 3369 | ბალახაური | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.18 | 8 |
| 3370 | მუხრანა | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.18 | 8 |
| 3371 | მწყნეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.19 | 8 |
| 3372 | ჭაპალა | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.20 | 8 |
| 3373 | ხიდისყური | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ნახიდურის თემის | 0.19 | 8 |
| 3374 | რატევანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რატევანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3375 | ზვარეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რატევანის თემის | 0.22 | 8 |
| 3376 | რაჭისუბანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რაჭისუბნის თემის | 0.19 | 8 |
| 3377 | ვანათი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რაჭისუბნის თემის | 0.19 | 8 |
| 3378 | სამტრედო | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რაჭისუბნის თემის | 0.22 | 8 |
| 3379 | ხატისსოფელი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | რაჭისუბნის თემის | 0.23 | 8 |
| 3380 | ტალავერი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ტალავერის თემის | 0.24 | 9 |
| 3381 | პატარა დარბაზი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ტალავერის თემის | 0.30 | 9 |
| 3382 | სავანეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ტალავერის თემის | 0.19 | 8 |
| 3383 | ტანძია | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ტანძიის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3384 | ქვემო ბოლნისი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვემო ბოლნისის სოფლის | 0.25 | 9 |
| 3385 | ქვეში | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვეშის თემის | 0.22 | 8 |
| 3386 | კიანეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვეშის თემის | 0.23 | 8 |
| 3387 | მუშევანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვეშის თემის | 0.24 | 9 |
| 3388 | საბერეთი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვეშის თემის | 0.22 | 8 |
| 3389 | jავშანიანი | ქვემო ქართლი | ბოლნისის | ქვეშის თემის | 0.21 | 8 |
| 3390 | ქ. გარდაბანი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ქ. გარდაბანი | 0.11 | 7 |
| 3391 | დაბა დიდი ლილო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | დიდი ლილოს სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3392 | ვარკეთილი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | დიდი ლილოს სადაბო | 0.15 | 8 |
| 3393 | პატარა ლილო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | დიდი ლილოს სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3394 | წინუბანი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | დიდი ლილოს სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3395 | დაბა კოjორი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კოჯრის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3396 | დიდება | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კოჯრის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3397 | კვესეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კოჯრის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3398 | კიკეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კოჯრის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3399 | სამადლო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კოჯრის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3400 | აღთაქლა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | აღთაქლის თემის | 0.14 | 8 |
| 3401 | ყარათაქლა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | აღთაქლის თემის | 0.14 | 8 |
| 3402 | ყარაjალარი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | აღთაქლის თემის | 0.14 | 8 |
| 3403 | ახალი სამგორი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ახალი სამგორის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 3404 | ახალსოფელი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ახალსოფლის თემის | 0.15 | 8 |
| 3405 | საცხენისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ახალსოფლის თემის | 0.17 | 8 |
| 3406 | გამარjვება | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | გამარjვების სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3407 | ვახტანგისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ვახტანგისის სოფლის | 0.13 | 8 |
| 3408 | ზემო თელეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | თელეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3409 | ახალწყარო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | თელეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3410 | მუხრან-თელეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | თელეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3411 | ქვემო თელეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | თელეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3412 | წალასყური | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | თელეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3413 | კალინინო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კალინინოს თემის | 0.11 | 7 |
| 3414 | ამბართაფა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კალინინოს თემის | 0.11 | 7 |
| 3415 | ახალშენი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კალინინოს თემის | 0.11 | 7 |
| 3416 | ბირლიკი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კალინინოს თემის | 0.11 | 7 |
| 3417 | თაზაქენდი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კალინინოს თემის | 0.11 | 7 |
| 3418 | კრწანისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კრწანისის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3419 | კუმისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | კუმისის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3420 | ლემშვენიერა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ლემშვენიერას თემის | 0.11 | 7 |
| 3421 | მზიანეთი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ლემშვენიერას თემის | 0.11 | 7 |
| 3422 | ნაგები | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ლემშვენიერას თემის | 0.11 | 7 |
| 3423 | მარტყოფი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | მარტყოფის თემის | 0.16 | 8 |
| 3424 | ვაზიანი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | მარტყოფის თემის | 0.14 | 8 |
| 3425 | სააკაძე | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | მარტყოფის თემის | 0.14 | 8 |
| 3426 | ნაზარლო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ნაზარლოს სოფლის | 0.12 | 8 |
| 3427 | ნორიო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ნორიოს თემის | 0.16 | 8 |
| 3428 | ქვიშიანი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ნორიოს თემის | 0.15 | 8 |
| 3429 | წითელუბანი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ნორიოს თემის | 0.15 | 8 |
| 3430 | სართიჭალა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | სართიჭალის თემის | 0.15 | 8 |
| 3431 | მუღანლო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | სართიჭალის თემის | 0.16 | 8 |
| 3432 | ტაბახმელა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ტაბახმელის თემის | 0.14 | 8 |
| 3433 | შინდისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ტაბახმელის თემის | 0.14 | 8 |
| 3434 | წავკისი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ტაბახმელის თემის | 0.14 | 8 |
| 3435 | ფონიჭალა | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ფონიჭალის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3436 | ქესალო | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ქესალოს სოფლის | 0.12 | 8 |
| 3437 | ჯანდარი | ქვემო ქართლი | გარდაბნის | ჯანდრის სოფლის | 0.11 | 7 |
| 3438 | ქ. დმანისი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქ. დმანისი | 0.30 | 9 |
| 3439 | ამამლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.28 | 9 |
| 3440 | ანგრევანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3441 | ბეზაქლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3442 | მამიშლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3443 | საფარლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3444 | ტყისპირი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ამამლოს თემის | 0.26 | 9 |
| 3445 | განთიადი | ქვემო ქართლი | დმანისის | განთიადის თემის | 0.30 | 9 |
| 3446 | ტნუსი | ქვემო ქართლი | დმანისის | განთიადის თემის | 0.30 | 9 |
| 3447 | ჯავახი | ქვემო ქართლი | დმანისის | განთიადის თემის | 0.30 | 9 |
| 3448 | დიდი გომარეთი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გომარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3449 | კაკლიანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გომარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3450 | მამულა | ქვემო ქართლი | დმანისის | გომარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3451 | პანტიანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გომარეთის თემის | 0.30 | 9 |
| 3452 | პატარა გომარეთი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გომარეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3453 | გუგუთი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გუგუთის თემის | 0.22 | 8 |
| 3454 | კამიშლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | გუგუთის თემის | 0.24 | 9 |
| 3455 | ლოქჯანდარი | ქვემო ქართლი | დმანისის | გუგუთის თემის | 0.24 | 8 |
| 3456 | დიდი დმანისი | ქვემო ქართლი | დმანისის | დიდი დმანისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3457 | ბოსლები | ქვემო ქართლი | დმანისის | დიდი დმანისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3458 | ვარდისუბანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | დიდი დმანისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3459 | პატარა დმანისი | ქვემო ქართლი | დმანისის | დიდი დმანისის თემის | 0.30 | 9 |
| 3460 | პანტიანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | დმანისის თემის (ქ. დმანისი) | 0.30 | 9 |
| 3461 | შინდილიარი | ქვემო ქართლი | დმანისის | დმანისის თემის (ქ. დმანისი) | 0.29 | 9 |
| 3462 | ირგანჩაი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ირგანჩაის სოფლის | 0.24 | 8 |
| 3463 | კამარლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | კამარლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3464 | ქარიანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | კამარლოს თემის | 0.28 | 9 |
| 3465 | შახმარლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | კამარლოს თემის | 0.30 | 9 |
| 3466 | კიროვისი | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 3467 | ბახჩალარი | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.23 | 8 |
| 3468 | დაგარახლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.26 | 9 |
| 3469 | ორმაშენი | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.25 | 9 |
| 3470 | საჯა | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3471 | ყიზილაჯლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | კიროვისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3472 | მაშავერა | ქვემო ქართლი | დმანისის | მაშავერას თემის | 0.30 | 9 |
| 3473 | უკანგორი | ქვემო ქართლი | დმანისის | მაშავერას თემის | 0.30 | 9 |
| 3474 | საკირე | ქვემო ქართლი | დმანისის | საკირის თემის | 0.26 | 9 |
| 3475 | გორა | ქვემო ქართლი | დმანისის | საკირის თემის | 0.25 | 9 |
| 3476 | სარკინეთი | ქვემო ქართლი | დმანისის | სარკინეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3477 | განახლება | ქვემო ქართლი | დმანისის | სარკინეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3478 | ველისპირი | ქვემო ქართლი | დმანისის | სარკინეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3479 | ქვემო ოროზმანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქვემო ოროზმანის თემის | 0.30 | 9 |
| 3480 | დალარი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქვემო ოროზმანის თემის | 0.30 | 9 |
| 3481 | ვაკე | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქვემო ოროზმანის თემის | 0.30 | 9 |
| 3482 | ზემო ოროზმანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქვემო ოროზმანის თემის | 0.30 | 9 |
| 3483 | მთისძირი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ქვემო ოროზმანის თემის | 0.29 | 9 |
| 3484 | ზემო ყარაბულაღი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.23 | 8 |
| 3485 | ახა | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.21 | 8 |
| 3486 | გედაგდაღი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.23 | 8 |
| 3487 | მამიშლარი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.23 | 8 |
| 3488 | სალამალეიქი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.21 | 8 |
| 3489 | სოღუთლო | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.27 | 9 |
| 3490 | უსეინქენდი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.22 | 8 |
| 3491 | ქვემო ყარაბულაღი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყარაბულაღის თემის | 0.21 | 8 |
| 3492 | ყიზილქილისა | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყიზილქილისის თემის | 0.29 | 9 |
| 3493 | კაკლიანი | ქვემო ქართლი | დმანისის | ყიზილქილისის თემის | 0.28 | 9 |
| 3494 | ქ. თეთრი წყარო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ქ. თეთრი წყარო | 0.17 | 8 |
| 3495 | დაბა მანგლისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | მანგლისის სადაბო | 0.14 | 8 |
| 3496 | ალგეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | მანგლისის სადაბო | 0.15 | 8 |
| 3497 | ასურეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ასურეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3498 | ენაგეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ასურეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3499 | შავსაყდარი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ასურეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3500 | ახალსოფელი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3501 | გოხნარი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3502 | ზირბითი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3503 | საფუძრები | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ახალსოფლის თემის | 0.16 | 8 |
| 3504 | ბორბალო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ბორბალოს თემის | 0.14 | 8 |
| 3505 | ერტისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ბორბალოს თემის | 0.14 | 8 |
| 3506 | ვაშლოვანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ბორბალოს თემის | 0.14 | 8 |
| 3507 | ღოუბანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ბორბალოს თემის | 0.14 | 8 |
| 3508 | გოლთეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | გოლთეთის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3509 | დაღეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | დაღეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3510 | სამშვილდე | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | დაღეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3511 | დიდი დურნუკი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | დურნუკის თემის | 0.13 | 8 |
| 3512 | პატარა დურნუკი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | დურნუკის თემის | 0.13 | 8 |
| 3513 | დიდი თონეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | თონეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3514 | მოხისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | თონეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3515 | პატარა თონეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | თონეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3516 | პატარა ირაგა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3517 | ალექსეევკა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3518 | დიდი ირაგა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3519 | ვიზიროვკა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3520 | ივანოვკა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3521 | მენქალისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3522 | ნავთიანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3523 | jიგრაშენი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ირაგის თემის | 0.18 | 8 |
| 3524 | დიდი კლდეისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | კლდეისის თემის | 0.18 | 8 |
| 3525 | პატარა კლდეისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | კლდეისის თემის | 0.18 | 8 |
| 3526 | კოდა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | კოდის თემის | 0.14 | 8 |
| 3527 | მუხათი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | კოდის თემის | 0.14 | 8 |
| 3528 | ახალი მარაბდა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | მარაბდის თემის | 0.13 | 8 |
| 3529 | ქოთიში | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | მარაბდის თემის | 0.13 | 8 |
| 3530 | ძველი მარაბდა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | მარაბდის თემის | 0.13 | 8 |
| 3531 | ორბეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3532 | ამლევი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3533 | ახალი ზირბითი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3534 | ახალი პანტიანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3535 | დრე | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3536 | ვანეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3537 | მესამე შამთა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3538 | ნაოსარი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3539 | ღვევი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3540 | ღოლოვანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3541 | შამთა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ორბეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3542 | შეხვეტილა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3543 | არხოტი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3544 | კოდის წყარო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3545 | ნამტვრიანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3546 | ჭინჭრიანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3547 | ჯვრისხევი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | შეხვეტილას თემის | 0.14 | 8 |
| 3548 | ჩხიკვთა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3549 | აბელიანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3550 | გუდარეხი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3551 | მაწევანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3552 | ტბისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3553 | ქსოვრეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3554 | ხოპისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჩხიკვთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3555 | წინწყარო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | წინწყაროს თემის | 0.14 | 8 |
| 3556 | ქოსალარი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | წინწყაროს თემის | 0.15 | 8 |
| 3557 | ჭივჭავი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3558 | ზემო ახალშენი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.17 | 8 |
| 3559 | ზემო ახკალაფა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3560 | იფნარი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3561 | ლიპი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3562 | სამღერეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3563 | ფიტარეთი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.19 | 8 |
| 3564 | ქვემო ახალშენი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3565 | ქვემო ახკალაფა | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.19 | 8 |
| 3566 | შიხილო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3567 | წყნარი აბანო | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჭივჭავის თემის | 0.20 | 8 |
| 3568 | ხაიში | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ხაიშის სოფლის | 0.14 | 8 |
| 3569 | ჯორჯიაშვილი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჯორჯიაშვილის თემის | 0.14 | 8 |
| 3570 | არდისუბანი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჯორჯიაშვილის თემის | 0.14 | 8 |
| 3571 | ბოგვი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჯორჯიაშვილის თემის | 0.14 | 8 |
| 3572 | საღრაშენი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჯორჯიაშვილის თემის | 0.15 | 8 |
| 3573 | ფარცხისი | ქვემო ქართლი | თეთრი წყაროს | ჯორჯიაშვილის თემის | 0.15 | 8 |
| 3574 | ქ. მარნეული | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქ. მარნეული | 0.14 | 8 |
| 3575 | დაბა შაუმიანი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შაუმიანის სადაბო | 0.24 | 9 |
| 3576 | ახყულა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შაუმიანის სადაბო | 0.28 | 9 |
| 3577 | ყუდრო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შაუმიანის სადაბო | 0.28 | 9 |
| 3578 | ხიხანი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შაუმიანის სადაბო | 0.27 | 9 |
| 3579 | ალგეთი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ალგეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3580 | აზიზქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ალგეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3581 | აჯიისქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ალგეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3582 | თაზაქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ალგეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3583 | საბირქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ალგეთის თემის | 0.14 | 8 |
| 3584 | ახქერფი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ახქერფის თემის | 0.24 | 8 |
| 3585 | ულიანოვკა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ახქერფის თემის | 0.27 | 9 |
| 3586 | ჩანახჩი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ახქერფის თემის | 0.27 | 9 |
| 3587 | დამია-გიაურარხი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | დამია-გიაურარხის თემის | 0.29 | 9 |
| 3588 | ახლო ლალალო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | დამია-გიაურარხის თემის | 0.29 | 9 |
| 3589 | დამია | ქვემო ქართლი | მარნეულის | დამია-გიაურარხის თემის | 0.29 | 9 |
| 3590 | კიროვკა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | დამია-გიაურარხის თემის | 0.29 | 9 |
| 3591 | თამარისი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | თამარისის თემის | 0.17 | 8 |
| 3592 | ალავარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | თამარისის თემის | 0.16 | 8 |
| 3593 | კასუმლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | კასუმლოს თემის | 0.26 | 9 |
| 3594 | აღმამედლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | კასუმლოს თემის | 0.22 | 8 |
| 3595 | ბეითარაფჩი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | კასუმლოს თემის | 0.27 | 9 |
| 3596 | კუშჩი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | კასუმლოს თემის | 0.21 | 8 |
| 3597 | წერეთელი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერეთელის თემის | 0.16 | 8 |
| 3598 | ორჯონიკიძე | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერეთელის თემის | 0.17 | 8 |
| 3599 | დიდი ბეგლარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერეთელის თემის | 0.17 | 8 |
| 3600 | ნორგიუღი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერეთელის თემის | 0.16 | 8 |
| 3601 | პატარა ბეგლარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერეთელის თემის | 0.17 | 8 |
| 3602 | ოფრეთი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ოფრეთის თემის | 0.28 | 9 |
| 3603 | ხოხმელი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ოფრეთის თემის | 0.28 | 9 |
| 3604 | სადახლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | სადახლოს თემის | 0.29 | 9 |
| 3605 | თაზაქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | სადახლოს თემის | 0.28 | 9 |
| 3606 | ქაფანახჩი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.13 | 8 |
| 3607 | ამბაროვკა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.11 | 7 |
| 3608 | ილმაზლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.12 | 8 |
| 3609 | მეორე ქესალო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.14 | 8 |
| 3610 | პირველი ქესალო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.14 | 8 |
| 3611 | ქეშალო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქაფანახჩის თემის | 0.12 | 8 |
| 3612 | ქურთლარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქურთლარის თემის | 0.16 | 8 |
| 3613 | ბაიდარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქურთლარის თემის | 0.16 | 8 |
| 3614 | დიდი მუღანლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქურთლარის თემის | 0.15 | 8 |
| 3615 | ლეჟბადინი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქურთლარის თემის | 0.15 | 8 |
| 3616 | ხუტორ-ლეჟბადინი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ქურთლარის თემის | 0.14 | 8 |
| 3617 | ყაჩაღანი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყაჩაღანის თემის | 0.20 | 8 |
| 3618 | თექალი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყაჩაღანის თემის | 0.18 | 8 |
| 3619 | ქირაჩ-მუღანლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყაჩაღანის თემის | 0.18 | 8 |
| 3620 | ხანჯჯი-გაზლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყაჩაღანის თემის | 0.17 | 8 |
| 3621 | ყიზილ-აჯლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყიზილ-აჯლოს სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3622 | ქვემო ყულარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.17 | 8 |
| 3623 | ბუდიონოვკა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3624 | დაშთაფა | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3625 | ზემო ყულარი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3626 | კირიხლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.17 | 8 |
| 3627 | ყირმიზქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ყულარის თემის | 0.19 | 8 |
| 3628 | შულავერი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.20 | 8 |
| 3629 | არაფლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.21 | 8 |
| 3630 | ახალი მამუდლო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.20 | 8 |
| 3631 | ენიქენდი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.19 | 8 |
| 3632 | ზემო სარალი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.26 | 9 |
| 3633 | იმირი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.18 | 8 |
| 3634 | სეიდხოჯალო | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.22 | 8 |
| 3635 | ქვემო სარალი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | შულავერის თემის | 0.23 | 8 |
| 3636 | წერაქვი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერაქვის თემის | 0.30 | 9 |
| 3637 | სიონი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერაქვის თემის | 0.29 | 9 |
| 3638 | ჯანხოში | ქვემო ქართლი | მარნეულის | წერაქვის თემის | 0.29 | 9 |
| 3639 | ხოჯორნი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ხოჯორნის თემის | 0.27 | 9 |
| 3640 | ბურდაძორი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ხოჯორნის თემის | 0.25 | 9 |
| 3641 | გულბაღი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ხოჯორნის თემის | 0.29 | 9 |
| 3642 | წოპი | ქვემო ქართლი | მარნეულის | ხოჯjორნის თემის | 0.29 | 9 |
| 3643 | ქ. წალკა | ქვემო ქართლი | წალკის | ქ. წალკა | 0.19 | 8 |
| 3644 | დაბა ბედიანი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბედიანის სადაბო | 0.19 | 8 |
| 3645 | ხრამჰესი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბედიანის სადაბო | 0.20 | 8 |
| 3646 | დაბა თრიალეთი | ქვემო ქართლი | წალკის | თრიალეთის სადაბო | 0.20 | 8 |
| 3647 | ჩაპაევკა | ქვემო ქართლი | წალკის | თრიალეთის სადაბო | 0.20 | 8 |
| 3648 | ავრანლო | ქვემო ქართლი | წალკის | ავრანლოს თემის | 0.22 | 8 |
| 3649 | ტარსონი | ქვემო ქართლი | წალკის | ავრანლოს თემის | 0.19 | 8 |
| 3650 | არჯევან-სარვანი | ქვემო ქართლი | წალკის | არჯjევან-სარვანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3651 | გედაქლარი | ქვემო ქართლი | წალკის | არჯევან-სარვანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3652 | მინსაზქენდი | ქვემო ქართლი | წალკის | არჯევან-სარვანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3653 | ჩოლმანი | ქვემო ქართლი | წალკის | არჯევან-სარვანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3654 | აშკალა | ქვემო ქართლი | წალკის | აშკალის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 3655 | ახალიკი | ქვემო ქართლი | წალკის | ახალიკის თემის | 0.18 | 8 |
| 3656 | ქვემო ხარაბა | ქვემო ქართლი | წალკის | ახალიკის თემის | 0.19 | 8 |
| 3657 | შიპიაკი | ქვემო ქართლი | წალკის | ახალიკის თემის | 0.18 | 8 |
| 3658 | ბაშქოი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბაშქოის თემის | 0.15 | 8 |
| 3659 | იმერა | ქვემო ქართლი | წალკის | ბაშქოის თემის | 0.16 | 8 |
| 3660 | ლივადი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბაშქოის თემის | 0.14 | 8 |
| 3661 | ყარაკომი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბაშქოის თემის | 0.15 | 8 |
| 3662 | ბეშთაშენი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბეშთაშენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3663 | ქარიაქი | ქვემო ქართლი | წალკის | ბეშთაშენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3664 | შუა ხარაბა | ქვემო ქართლი | წალკის | ბეშთაშენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3665 | გუმბათი | ქვემო ქართლი | წალკის | გუმბათის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 3666 | ედიქილისა | ქვემო ქართლი | წალკის | ედიქილისის თემის | 0.24 | 8 |
| 3667 | აიაზმი | ქვემო ქართლი | წალკის | ედიქილისის თემის | 0.25 | 9 |
| 3668 | თიქილისა | ქვემო ქართლი | წალკის | თიქილისას სოფლის | 0.22 | 8 |
| 3669 | კუშჩი | ქვემო ქართლი | წალკის | კუშჩის სოფლის საკრებულო | 0.24 | 9 |
| 3670 | რეხა | ქვემო ქართლი | წალკის | რეხის სოფლის | 0.23 | 8 |
| 3671 | ყიზილქილისა | ქვემო ქართლი | წალკის | ყიზილქილისას სოფლის | 0.23 | 8 |
| 3672 | წინწყარო | ქვემო ქართლი | წალკის | წინწყაროს თემის | 0.20 | 8 |
| 3673 | სანთა | ქვემო ქართლი | წალკის | წინწყაროს თემის | 0.17 | 8 |
| 3674 | ხანდო | ქვემო ქართლი | წალკის | ხანდოს თემის | 0.24 | 8 |
| 3675 | ხაჩკოი | ქვემო ქართლი | წალკის | ხაჩკოის თემის | 0.17 | 8 |
| 3676 | თაზახარაბა | ქვემო ქართლი | წალკის | ხაჩკოის თემის | 0.16 | 8 |
| 3677 | ჯინისი | ქვემო ქართლი | წალკის | ჯინისის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 3678 | გუნიაკალა | ქვემო ქართლი | წალკის | გუნიაკალას სოფლის | 0.21 | 8 |
| 3679 | დარაქოი | ქვემო ქართლი | წალკის | დარაქოის სოფლის | 0.22 | 8 |
| 3680 | თეჯიში | ქვემო ქართლი | წალკის | თეჯიშის სოფლის | 0.15 | 8 |
| 3681 | ნარდევანი | ქვემო ქართლი | წალკის | ნარდევანის სოფლის | 0.26 | 9 |
| 3682 | ოზნი | ქვემო ქართლი | წალკის | ოზნის სოფლის | 0.24 | 9 |
| 3683 | ქ. ცხინვალი | შიდა ქართლი | ქ. ცხინვალი |  | 0.22 | 8 |
| 3684 | ქ. გორი | შიდა ქართლი | გორის | ქ. გორი | 0.20 | 8 |
| 3685 | პატარა ატენი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.19 | 8 |
| 3686 | ბნავისი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.20 | 8 |
| 3687 | გარდატენი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.19 | 8 |
| 3688 | დეგეულა | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.18 | 8 |
| 3689 | დიდი ატენი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.18 | 8 |
| 3690 | დრე | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3691 | ზემო ქსოვრისი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.19 | 8 |
| 3692 | იკვნევი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3693 | ოლოზი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.18 | 8 |
| 3694 | ფუხაანთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.17 | 8 |
| 3695 | ღვარები | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.18 | 8 |
| 3696 | ღვედრეთი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3697 | წედისი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.20 | 8 |
| 3698 | ჭეჭელაანთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.18 | 8 |
| 3699 | ხანდისი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.16 | 8 |
| 3700 | ჯებირი | შიდა ქართლი | გორის | ატენის თემის | 0.20 | 8 |
| 3701 | ახალუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3702 | აძვი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3703 | ახრისი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3704 | მუმლაანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3705 | ქვემო არცევი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3706 | ქვეში | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3707 | ციცაგიანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3708 | ჯარიაშენი | შიდა ქართლი | გორის | ახალუბნის თემის | 0.16 | 8 |
| 3709 | ბერბუკი | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.19 | 8 |
| 3710 | ზემო რეხა | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.18 | 8 |
| 3711 | თორტიზა | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.17 | 8 |
| 3712 | სვენეთი | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.19 | 8 |
| 3713 | ქვემო რეხა | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.19 | 8 |
| 3714 | ხელთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ბერბუკის თემის | 0.17 | 8 |
| 3715 | ქვემო ბოშური | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3716 | ბიისი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3717 | ბობნევი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.17 | 8 |
| 3718 | გაგლუანთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.17 | 8 |
| 3719 | გაიჩაანთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3720 | ზემო ბოშური | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3721 | თხინალა | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3722 | იფნარა | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3723 | ლევიტანა | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.17 | 8 |
| 3724 | ორმოცი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3725 | ტუსრები | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3726 | ფეტვისხევი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3727 | ყველაანთუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ბოშურის თემის | 0.16 | 8 |
| 3728 | დიცი | შიდა ქართლი | გორის | დიცის თემის | 0.21 | 8 |
| 3729 | არბო | შიდა ქართლი | გორის | დიცის თემის | 0.21 | 8 |
| 3730 | ქორდი | შიდა ქართლი | გორის | დიცის თემის | 0.21 | 8 |
| 3731 | ვარიანი | შიდა ქართლი | გორის | ვარიანის თემის | 0.18 | 8 |
| 3732 | არაშენდა | შიდა ქართლი | გორის | ვარიანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3733 | ახალდაბა | შიდა ქართლი | გორის | ვარიანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3734 | საქაშეთი | შიდა ქართლი | გორის | ვარიანის თემის | 0.18 | 8 |
| 3735 | ზეღდულეთი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3736 | ახალშენი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3737 | ბერშუეთი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3738 | ზემო სობისი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3739 | კირბალი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.15 | 8 |
| 3740 | ქვემო ახალსოფელი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3741 | ქვემო სობისი | შიდა ქართლი | გორის | ზეღდულეთის თემის | 0.16 | 8 |
| 3742 | კარალეთი | შიდა ქართლი | გორის | კარალეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3743 | დიდი გარეჯვარი | შიდა ქართლი | გორის | კარალეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3744 | პატარა გარეჯვარი | შიდა ქართლი | გორის | კარალეთის თემის | 0.17 | 8 |
| 3745 | მერეთი | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3746 | გუგუტიანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 3747 | ზარდიანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 3748 | კარბი | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 3749 | კოშკა | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 3750 | ქერე | შიდა ქართლი | გორის | მერეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 3751 | დიდი მეჯვრისხევი | შიდა ქართლი | გორის | მეჯვრისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3752 | ზერტი | შიდა ქართლი | გორის | მეჯვრისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3753 | კვარხითი | შიდა ქართლი | გორის | მეჯვრისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3754 | მეჯუდისპირი | შიდა ქართლი | გორის | მეჯვრისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3755 | პატარა მეჯვრისხევი | შიდა ქართლი | გორის | მეჯვრისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3756 | მღებრიანი | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3757 | ბორცვანა | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3758 | დიდი წერეთი | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3759 | დიდი ჭვარები | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3760 | ოქიანი | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3761 | პატარა წერეთი | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.16 | 8 |
| 3762 | პატარა ჭვარები | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3763 | პიტნარა | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.14 | 8 |
| 3764 | სახორცე | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.16 | 8 |
| 3765 | ტამი | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3766 | ჭანჭახა | შიდა ქართლი | გორის | მღებრიანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3767 | ქვემო ნიქოზი | შიდა ქართლი | გორის | ნიქოზის თემის | 0.20 | 8 |
| 3768 | ზემო ნიქოზი | შიდა ქართლი | გორის | ნიქოზის თემის | 0.21 | 8 |
| 3769 | ზემო ხვითი | შიდა ქართლი | გორის | ნიქოზის თემის | 0.20 | 8 |
| 3770 | საყავრე | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.16 | 8 |
| 3771 | გულხანდისი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3772 | დიდთავი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3773 | ზემო ახალსოფელი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3774 | ლული | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.16 | 8 |
| 3775 | ნადარბაზი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3776 | ფელი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3777 | ფიცესი | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.16 | 8 |
| 3778 | წითელწყარო | შიდა ქართლი | გორის | საყავრის თემის | 0.15 | 8 |
| 3779 | სკრა | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3780 | ახალხიზა | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3781 | დიდი გორიjვარი | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3782 | კოშკები | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3783 | პატარა გორიjვარი | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3784 | ქვემო რიეთი | შიდა ქართლი | გორის | სკრის თემის | 0.20 | 8 |
| 3785 | ტინისხიდი | შიდა ქართლი | გორის | ტინისხიდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3786 | თედოწმინდა | შიდა ქართლი | გორის | ტინისხიდის თემის | 0.19 | 8 |
| 3787 | ოთარშენი | შიდა ქართლი | გორის | ტინისხიდის თემის | 0.20 | 8 |
| 3788 | ტირძნისი | შიდა ქართლი | გორის | ტირძნისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3789 | ბროწლეთი | შიდა ქართლი | გორის | ტირძნისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3790 | ერგნეთი | შიდა ქართლი | გორის | ტირძნისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3791 | თერგვისი | შიდა ქართლი | გორის | ტირძნისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3792 | მეღვრეკისი | შიდა ქართლი | გორის | ტირძნისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3793 | ტყვიავი | შიდა ქართლი | გორის | ტყვიავის თემის | 0.18 | 8 |
| 3794 | მარანა | შიდა ქართლი | გორის | ტყვიავის თემის | 0.17 | 8 |
| 3795 | ფლავი | შიდა ქართლი | გორის | ტყვიავის თემის | 0.17 | 8 |
| 3796 | ფლავისმანი | შიდა ქართლი | გორის | ტყვიავის თემის | 0.17 | 8 |
| 3797 | ქვახვრელი | შიდა ქართლი | გორის | ქვახვრელის თემის | 0.20 | 8 |
| 3798 | უფლისციხე | შიდა ქართლი | გორის | ქვახვრელის თემის | 0.20 | 8 |
| 3799 | ქვემო შავშვები | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.18 | 8 |
| 3800 | დიდი ხურვალეთი | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.16 | 8 |
| 3801 | ნადარბაზევი | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.19 | 8 |
| 3802 | ნაწრეტი | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.18 | 8 |
| 3803 | პატარა ხურვალეთი | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.16 | 8 |
| 3804 | შავშვები | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.18 | 8 |
| 3805 | წითელუბანი | შიდა ქართლი | გორის | შავშვების თემის | 0.17 | 8 |
| 3806 | შინდისი | შიდა ქართლი | გორის | შინდისის თემის | 0.18 | 8 |
| 3807 | ფხვენისი | შიდა ქართლი | გორის | შინდისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3808 | ქვემო ხვითი | შიდა ქართლი | გორის | შინდისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3809 | ყელქცეული | შიდა ქართლი | გორის | შინდისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3810 | ძევერა | შიდა ქართლი | გორის | ძევერის თემის | 0.18 | 8 |
| 3811 | ქიწნისი | შიდა ქართლი | გორის | ძევერის თემის | 0.17 | 8 |
| 3812 | შერთული | შიდა ქართლი | გორის | ძევერის თემის | 0.18 | 8 |
| 3813 | სათემო | შიდა ქართლი | გორის | ძევერის თემის | 0.17 | 8 |
| 3814 | ხიდისთავი | შიდა ქართლი | გორის | ხიდისთავის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 3815 | ერედვის თემი (ცენტრი ს. ერედვი) | შიდა ქართლი | გორის |  | 0.23 | 8 |
| 3816 | არცევი | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3817 | აძვისთავი | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3818 | გოიათა | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3819 | ვალითა | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3820 | ზემო ოტრევი | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3821 | ნოგყაუ | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3822 | პანტნაური | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3823 | ქარჩითი | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3824 | ქვემო იკორთა | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3825 | ქვემო ოტრევი | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3826 | ჩხარაული | შიდა ქართლი | გორის | არცევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3827 | ბელოთი* | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.25 | 9 |
| 3828 | ალბირი | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.27 | 9 |
| 3829 | აწრისხევი* | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3830 | გნუღი | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.28 | 9 |
| 3831 | გოზო | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.27 | 9 |
| 3832 | ელტურა | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.27 | 9 |
| 3833 | ზემო ზონკარი* | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3834 | ინაური | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3835 | ლაცაური | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.27 | 9 |
| 3836 | ქვემო ზონკარი* | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.23 | 8 |
| 3837 | შულაური | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.27 | 9 |
| 3838 | ხადურიანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3839 | ხოშური | შიდა ქართლი | გორის | ბელოთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3840 | ბერულა* | შიდა ქართლი | გორის | ბერულის თემის | 0.23 | 8 |
| 3841 | არგვიცი* | შიდა ქართლი | გორის | ბერულის თემის | 0.22 | 8 |
| 3842 | ერედვი* | შიდა ქართლი | გორის | ბერულის თემის | 0.23 | 8 |
| 3843 | ზემო ფრისი* | შიდა ქართლი | გორის | ბერულის თემის | 0.22 | 8 |
| 3844 | ფრისი* | შიდა ქართლი | გორის | ბერულის თემის | 0.22 | 8 |
| 3845 | ქვემო ბიყარი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3846 | არდისი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3847 | არკინარეთი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3848 | ახალისა | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3849 | ბენდერი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3850 | დვალიანთკარი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.21 | 8 |
| 3851 | ზემო ბიყარი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.17 | 8 |
| 3852 | ზემო ვილდა | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.20 | 8 |
| 3853 | ზემო მახისი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3854 | ისროლისხევი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.21 | 8 |
| 3855 | ქვემო ვილდა | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.19 | 8 |
| 3856 | ქვემო მახისი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.17 | 8 |
| 3857 | შუა მახისი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3858 | წიფორი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.22 | 8 |
| 3859 | ჭალისუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ბიყარის თემის | 0.18 | 8 |
| 3860 | ღვრია | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.29 | 9 |
| 3861 | გუდისი | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.32 | 9 |
| 3862 | კლარსი | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.32 | 9 |
| 3863 | მარალეთი | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.31 | 9 |
| 3864 | მიფარეთი | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.31 | 9 |
| 3865 | საბოლოკე | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.29 | 9 |
| 3866 | შელეური | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.30 | 9 |
| 3867 | წიარა | შიდა ქართლი | გორის | გერის თემის | 0.32 | 9 |
| 3868 | ვანათი* | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.26 | 9 |
| 3869 | გუჩმასთა | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.27 | 9 |
| 3870 | დიდხევი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.29 | 9 |
| 3871 | ზემო სარაბუკი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.24 | 9 |
| 3872 | თლიაყანა | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.28 | 9 |
| 3873 | კოხათი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.24 | 9 |
| 3874 | მარმაზეთი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.28 | 9 |
| 3875 | ორტევი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.28 | 9 |
| 3876 | საცხენეთი* | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.27 | 9 |
| 3877 | ქვემო სარაბუკი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.25 | 9 |
| 3878 | ღორტევი | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.29 | 9 |
| 3879 | წყალწმინდა | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.30 | 9 |
| 3880 | ჯოჯიანი* | შიდა ქართლი | გორის | ვანათის თემის | 0.26 | 9 |
| 3881 | ქსუისი* | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.22 | 8 |
| 3882 | ბერიჯვარი | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3883 | დისევი* | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3884 | დმენისი | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.24 | 8 |
| 3885 | ზემო კორკულა* | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3886 | ზემო სნეკვი | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.25 | 9 |
| 3887 | ზემო ქერე | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.20 | 8 |
| 3888 | კულბითი | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3889 | ნანიაური | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.23 | 8 |
| 3890 | სათიხარი | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.23 | 8 |
| 3891 | ქვემო კორკულა | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.19 | 8 |
| 3892 | ჭარები* | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.23 | 8 |
| 3893 | ხელჩუა* | შიდა ქართლი | გორის | ქსუისის თემის | 0.21 | 8 |
| 3894 | დიდი ღრომი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3895 | ანდორეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3896 | ახსარგინა | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3897 | ბიეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3898 | ზემო გორეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.18 | 8 |
| 3899 | ზემო ქლივანა | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3900 | თელაგინა | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3901 | ივრეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3902 | პატარა ღრომი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3903 | საკვირეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.16 | 8 |
| 3904 | ქვემო გორეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3905 | ქვემო ქლივანა | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3906 | ჯვარეთი | შიდა ქართლი | გორის | ღრომის თემის | 0.17 | 8 |
| 3907 | ქურთის თემი (ცენტრი ს. თამარაშე | შიდა ქართლი | გორის |  | 0.26 | 9 |
| 3908 | ქემერტი* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.29 | 9 |
| 3909 | ანძისი* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.33 | 9 |
| 3910 | ზალდა* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.31 | 9 |
| 3911 | მამითა* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.25 | 9 |
| 3912 | საბაწმინდა* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.23 | 8 |
| 3913 | სვერი* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.31 | 9 |
| 3914 | ქიწინა* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.32 | 9 |
| 3915 | ძარწემი* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.27 | 9 |
| 3916 | ჭალისუბანი | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.18 | 8 |
| 3917 | ხეითი* | შიდა ქართლი | გორის | ქემერტის თემის | 0.24 | 9 |
| 3918 | ქურთა* | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3919 | ზემო აჩაბეთი* | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.25 | 9 |
| 3920 | ზემო მონასტერი | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3921 | თამარაშენი* | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.24 | 8 |
| 3922 | კეხვი* | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.28 | 9 |
| 3923 | ქვემო აჩაბეთი* | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.24 | 9 |
| 3924 | ქვემო მონასტერი | შიდა ქართლი | გორის | ქურთის თემის | 0.26 | 9 |
| 3925 | ძარი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.26 | 9 |
| 3926 | ბრილი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.26 | 9 |
| 3927 | დამპალეთი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.25 | 9 |
| 3928 | ზემო დოდოთი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.25 | 9 |
| 3929 | კვერნეთი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.23 | 8 |
| 3930 | მებრუნე | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.26 | 9 |
| 3931 | რუსთავი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.27 | 9 |
| 3932 | ქვემო დოდოთი | შიდა ქართლი | გორის | ძარის თემის | 0.25 | 9 |
| 3933 | ხეთაგუროვო | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.21 | 8 |
| 3934 | გალუანთა | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.23 | 8 |
| 3935 | თიბილაანი | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.23 | 8 |
| 3936 | კროზა | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.22 | 8 |
| 3937 | კუსირეთი | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.23 | 8 |
| 3938 | ტბეთი | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.22 | 8 |
| 3939 | ქვასათალი | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.24 | 9 |
| 3940 | ღრუბელა | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.24 | 8 |
| 3941 | ხოდი | შიდა ქართლი | გორის | ხეთაგუროვოს თემის | 0.23 | 8 |
| 3942 | ქ. კასპი | შიდა ქართლი | კასპის | ქ. კასპი | 0.18 | 8 |
| 3943 | აღაიანი | შიდა ქართლი | კასპის | აღაიანის თემის | 0.17 | 8 |
| 3944 | საქადაგიანო | შიდა ქართლი | კასპის | აღაიანის თემის | 0.17 | 8 |
| 3945 | ხიდისყური | შიდა ქართლი | კასპის | აღაიანის თემის | 0.17 | 8 |
| 3946 | ახალქალაქი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.18 | 8 |
| 3947 | ახალსოფელი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.18 | 8 |
| 3948 | გარიყულა | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.17 | 8 |
| 3949 | გოსტიბე | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.15 | 8 |
| 3950 | ერთაწმინდა | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.16 | 8 |
| 3951 | ზემო ჩოჩეთი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.18 | 8 |
| 3952 | თეძმისხევი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.17 | 8 |
| 3953 | კაპრაშიანი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.17 | 8 |
| 3954 | ჩაჩუბეთი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალქალაქის თემის | 0.16 | 8 |
| 3955 | ახალციხე | შიდა ქართლი | კასპის | ახალციხის თემის | 0.17 | 8 |
| 3956 | მთიულთუბანი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალციხის თემის | 0.16 | 8 |
| 3957 | ნოსტე | შიდა ქართლი | კასპის | ახალციხის თემის | 0.16 | 8 |
| 3958 | ცხავერი | შიდა ქართლი | კასპის | ახალციხის თემის | 0.16 | 8 |
| 3959 | გომი | შიდა ქართლი | კასპის | გომისთემის | 0.19 | 8 |
| 3960 | ნიაბი | შიდა ქართლი | კასპის | გომისთემის | 0.18 | 8 |
| 3961 | დოესი | შიდა ქართლი | კასპის | დოესის თემის | 0.20 | 8 |
| 3962 | გრაკალი | შიდა ქართლი | კასპის | დოესის თემის | 0.20 | 8 |
| 3963 | ზემო ხანდაკი | შიდა ქართლი | კასპის | ზემო ხანდაკის თემის | 0.18 | 8 |
| 3964 | ზენადრისი | შიდა ქართლი | კასპის | ზემო ხანდაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 3965 | კალოუბანი | შიდა ქართლი | კასპის | ზემო ხანდაკის თემის | 0.18 | 8 |
| 3966 | ჭყოპიანი | შიდა ქართლი | კასპის | ზემო ხანდაკის თემის | 0.17 | 8 |
| 3967 | თელიანი | შიდა ქართლი | კასპის | თელიანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3968 | სასირეთი | შიდა ქართლი | კასპის | თელიანის თემის | 0.19 | 8 |
| 3969 | კავთისხევი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3970 | გუდალეთი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.16 | 8 |
| 3971 | ეზატი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3972 | თვალადი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3973 | მირიანი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3974 | ქებაანი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3975 | ქვემო ჩოჩეთი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.17 | 8 |
| 3976 | ქვემო ხანდაკი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.18 | 8 |
| 3977 | წიფორი | შიდა ქართლი | კასპის | კავთისხევის თემის | 0.15 | 8 |
| 3978 | კოდისწყარო | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.16 | 8 |
| 3979 | ზადიანთკარი | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.16 | 8 |
| 3980 | ნიგოზა | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.17 | 8 |
| 3981 | სარიბარი | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.16 | 8 |
| 3982 | ქვემო რენე | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.17 | 8 |
| 3983 | ყარაფილა | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.16 | 8 |
| 3984 | ჩობალაური | შიდა ქართლი | კასპის | კოდისწყაროს თემის | 0.17 | 8 |
| 3985 | ლამისყანა | შიდა ქართლი | კასპის | ლამისყანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3986 | თვაურები | შიდა ქართლი | კასპის | ლამისყანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3987 | ხვითი | შიდა ქართლი | კასპის | ლამისყანის თემის | 0.15 | 8 |
| 3988 | მეტეხი | შიდა ქართლი | კასპის | მეტეხის თემის | 0.19 | 8 |
| 3989 | ბარნაბიანთკარი | შიდა ქართლი | კასპის | მეტეხის თემის | 0.19 | 8 |
| 3990 | ოკამი | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.16 | 8 |
| 3991 | თეზი | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.15 | 8 |
| 3992 | იგოეთი | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.17 | 8 |
| 3993 | მრგვალი ჭალა | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.17 | 8 |
| 3994 | ფერმა | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.15 | 8 |
| 3995 | ჩანგილარი | შიდა ქართლი | კასპის | ოკამის თემის | 0.16 | 8 |
| 3996 | სამთავისი | შიდა ქართლი | კასპის | სამთავისის თემის | 0.16 | 8 |
| 3997 | ბოჟამი | შიდა ქართლი | კასპის | სამთავისის თემის | 0.16 | 8 |
| 3998 | თოგოიანთკარი | შიდა ქართლი | კასპის | სამთავისის თემის | 0.16 | 8 |
| 3999 | ქვემო ჭალა | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.16 | 8 |
| 4000 | ახალშენი | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.15 | 8 |
| 4001 | გამდლისწყარო | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.17 | 8 |
| 4002 | გორაკა | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.15 | 8 |
| 4003 | ვაკე | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.15 | 8 |
| 4004 | პანტიანი | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.16 | 8 |
| 4005 | საკორინთლო | შიდა ქართლი | კასპის | ქვემო ჭალის თემის | 0.15 | 8 |
| 4006 | წინარეხი | შიდა ქართლი | კასპის | წინარეხის თემის | 0.16 | 8 |
| 4007 | გომისჯვარი | შიდა ქართლი | კასპის | წინარეხის თემის | 0.16 | 8 |
| 4008 | თელათგორი | შიდა ქართლი | კასპის | წინარეხის თემის | 0.17 | 8 |
| 4009 | იდლეთი | შიდა ქართლი | კასპის | წინარეხის თემის | 0.17 | 8 |
| 4010 | ლავრისხევი | შიდა ქართლი | კასპის | წინარეხის თემის | 0.16 | 8 |
| 4011 | ხოვლე | შიდა ქართლი | კასპის | ხოვლეს სოფლის | 0.18 | 8 |
| 4012 | ქ. ქარელი | შიდა ქართლი | ქარელის | ქ. ქარელი | 0.21 | 8 |
| 4013 | დაბა აგარა | შიდა ქართლი | ქარელის | აგარის სადაბო | 0.22 | 8 |
| 4014 | ქვენატკოცა | შიდა ქართლი | ქარელის | აგარის სადაბო | 0.22 | 8 |
| 4015 | აბისი | შიდა ქართლი | ქარელის | აბისის თემის | 0.21 | 8 |
| 4016 | აბისისთავი | შიდა ქართლი | ქარელის | აბისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4017 | ბერძენაული | შიდა ქართლი | ქარელის | აბისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4018 | ავლევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავლევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4019 | კნოლევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავლევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4020 | ცერონისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავლევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4021 | ახალსოფელი | შიდა ქართლი | ქარელის | ახალსოფლის თემის | 0.22 | 8 |
| 4022 | კუდატყე | შიდა ქართლი | ქარელის | ახალსოფლის თემის | 0.22 | 8 |
| 4023 | ოქროსოფელი | შიდა ქართლი | ქარელის | ახალსოფლის თემის | 0.21 | 8 |
| 4024 | სუქითი | შიდა ქართლი | ქარელის | ახალსოფლის თემის | 0.22 | 8 |
| 4025 | ჯაგარაანთკარი | შიდა ქართლი | ქარელის | ახალსოფლის თემის | 0.22 | 8 |
| 4026 | ბებნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბებნისის თემის | 0.20 | 8 |
| 4027 | აფნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბებნისის თემის | 0.21 | 8 |
| 4028 | ლეთეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბებნისის თემის | 0.21 | 8 |
| 4029 | ბრეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 4030 | არადეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4031 | დოღლაური | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 4032 | სასირეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 4033 | საღოლაშენი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4034 | ძლევიჯვარი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 4035 | წვერი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4036 | ბრეძა | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4037 | აბანო | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4038 | ატოცი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4039 | გულიკაანთუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4040 | კოდა | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4041 | საციხური | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.21 | 8 |
| 4042 | ჭვრინისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბრეძის თემის | 0.20 | 8 |
| 4043 | დვანი | შიდა ქართლი | ქარელის | დვანის თემის | 0.20 | 8 |
| 4044 | ტახტისძირი | შიდა ქართლი | ქარელის | დვანის თემის | 0.20 | 8 |
| 4045 | დირბი | შიდა ქართლი | ქარელის | დირბის სოფლის | 0.19 | 8 |
| 4046 | ზემო ხვედურეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 4047 | თრეხვი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 4048 | მეხეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.19 | 8 |
| 4049 | ტყემალა | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.18 | 8 |
| 4050 | ქვემო ხვედურეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 4051 | ქვენაფლავი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.21 | 8 |
| 4052 | ღვლევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4053 | ჭანდრები | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4054 | ხეობა | შიდა ქართლი | ქარელის | ზემო ხვედურეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4055 | ზღუდერი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4056 | აბუხალო | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4057 | არცევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4058 | ბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4059 | ბატიური | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4060 | გვერძინეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.19 | 8 |
| 4061 | ელბაქიანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4062 | იმერხევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4063 | კოდმანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4064 | ლოშკინეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.17 | 8 |
| 4065 | მუხილეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.17 | 8 |
| 4066 | ორთუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4067 | სუქანაანთუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4068 | ტყემლოვანა | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.17 | 8 |
| 4069 | ქვათეთრი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4070 | ყინწვისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.21 | 8 |
| 4071 | ძაძვისმონასტერი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.19 | 8 |
| 4072 | წიფლოვანა | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.18 | 8 |
| 4073 | წითელსოფელი | შიდა ქართლი | ქარელის | ზღუდრის თემის | 0.20 | 8 |
| 4074 | კეხიჯვარი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.22 | 8 |
| 4075 | ვედრება | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.21 | 8 |
| 4076 | თათანაანთუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.22 | 8 |
| 4077 | კლდუ | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.21 | 8 |
| 4078 | კრობანი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.21 | 8 |
| 4079 | სამწევრისი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.22 | 8 |
| 4080 | სანებელი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.22 | 8 |
| 4081 | ქობესაანთუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | კეხიჯვრის თემის | 0.22 | 8 |
| 4082 | მოხისი | შიდა ქართლი | ქარელის | მოხისის თემის | 0.23 | 8 |
| 4083 | ზემო შაქშაქეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | მოხისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4084 | კოდავარდისუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | მოხისის თემის | 0.23 | 8 |
| 4085 | რუისი | შიდა ქართლი | ქარელის | რუისის სოფლის | 0.20 | 8 |
| 4086 | ურბნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ურბნისის სოფლის | 0.21 | 8 |
| 4087 | ფცა | შიდა ქართლი | ქარელის | ფცის თემის | 0.21 | 8 |
| 4088 | თამარაშენი | შიდა ქართლი | ქარელის | ფცის თემის | 0.20 | 8 |
| 4089 | ქვემო შაქშაქეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ფცის თემის | 0.22 | 8 |
| 4090 | ღოღეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ფცის თემის | 0.20 | 8 |
| 4091 | ავნევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.21 | 8 |
| 4092 | არკნეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4093 | დიდმუხა | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4094 | ზემო დვანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4095 | მუგუთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4096 | ნული | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.21 | 8 |
| 4097 | უბიათი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4098 | ფრინევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.21 | 8 |
| 4099 | ქვემო სამწყარო | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.21 | 8 |
| 4100 | ღვერთეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4101 | შუა სამწყარო | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.21 | 8 |
| 4102 | ჩიმასი | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4103 | ჭორბაული | შიდა ქართლი | ქარელის | ავნევის თემის | 0.20 | 8 |
| 4104 | ბალთა | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4105 | ბზისხევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.21 | 8 |
| 4106 | გვირგვინა | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4107 | ლოპანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4108 | მეტეხი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4109 | სერიბალთა | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4110 | ფათქინეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4111 | ქალეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4112 | წნელისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ბალთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4113 | ქვემო ძაღინა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.23 | 8 |
| 4114 | ახალშენი | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.22 | 8 |
| 4115 | ვახტანა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.25 | 9 |
| 4116 | ზემო ძაღინა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.23 | 8 |
| 4117 | თერეგვანი | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.23 | 8 |
| 4118 | ლისა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.24 | 8 |
| 4119 | მუხაური | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.23 | 8 |
| 4120 | ნაგუთნი | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.23 | 8 |
| 4121 | ოჟორა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.24 | 9 |
| 4122 | ფიჭვიგვინა | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.22 | 8 |
| 4123 | ღარისთავი | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.22 | 8 |
| 4124 | ჩრდილეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | თერეგვანის თემის | 0.22 | 8 |
| 4125 | თიღვა | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.21 | 8 |
| 4126 | ალიბარი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.21 | 8 |
| 4127 | ახალსოფელი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.21 | 8 |
| 4128 | ზემო ოქონა | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.20 | 8 |
| 4129 | ისაკყაუ | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.20 | 8 |
| 4130 | ნაბაკევი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.21 | 8 |
| 4131 | ნედლათი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.22 | 8 |
| 4132 | სუნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.20 | 8 |
| 4133 | ქვემო ოქონა | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.20 | 8 |
| 4134 | შინდარა | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.21 | 8 |
| 4135 | ხუნდისუბანი | შიდა ქართლი | ქარელის | თიღვის თემის | 0.22 | 8 |
| 4136 | ყორნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.26 | 9 |
| 4137 | ბეყმარი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 9 |
| 4138 | დიდი ციხიათა | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.25 | 9 |
| 4139 | ზემო ამბრეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 9 |
| 4140 | ზემო ყორნისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.26 | 9 |
| 4141 | ზემო წორბისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.26 | 9 |
| 4142 | თორმანეული | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 8 |
| 4143 | მალდა | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.23 | 8 |
| 4144 | პატარა ციხიათა | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 9 |
| 4145 | საჯვარე | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4146 | ქვემო ამბრეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 9 |
| 4147 | ჩაჩინაგი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.27 | 9 |
| 4148 | წორბისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.25 | 9 |
| 4149 | ხოდაბულა | შიდა ქართლი | ქარელის | ყორნისის თემის | 0.24 | 8 |
| 4150 | ძვილეთი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4151 | ბადაანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4152 | ბაღიანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4153 | გვირგვინა | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4154 | გობოზაანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4155 | ველეევი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4156 | ზემო ქვათეთრი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4157 | იონჩა | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4158 | ლაშე | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4159 | სხლითი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4160 | ყორული | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4161 | შუა ქვათეთრი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4162 | წნელისი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4163 | ხაბელაანი | შიდა ქართლი | ქარელის | ძვილეთის თემის | 0.20 | 8 |
| 4164 | ქ. ხაშური | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქ. ხაშური | 0.23 | 8 |
| 4165 | დაბა სურამი | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.23 | 8 |
| 4166 | ბიჯნისი | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.21 | 8 |
| 4167 | დიდი ბეკამი | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.23 | 8 |
| 4168 | ზეკოტა | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.21 | 8 |
| 4169 | პატარა ბეკამი | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.23 | 8 |
| 4170 | ურთხვა | შიდა ქართლი | ხაშურის | სურამის სადაბო | 0.22 | 8 |
| 4171 | ალი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.21 | 8 |
| 4172 | ახალუბანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.21 | 8 |
| 4173 | ბრილი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.21 | 8 |
| 4174 | დუმაცხოვი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.22 | 8 |
| 4175 | ზემო აძვისი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.23 | 8 |
| 4176 | კლდისწყარო | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.23 | 8 |
| 4177 | მცხეთისjვარი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.21 | 8 |
| 4178 | ნაბახტევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.22 | 8 |
| 4179 | უწლევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.20 | 8 |
| 4180 | ქინძათი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ალის თემის | 0.21 | 8 |
| 4181 | გომი | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4182 | აგარები | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4183 | დიდი სატივე | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4184 | ვაყა | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4185 | პატარა სატივე | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4186 | ქვემო აძვისი | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4187 | ხიდისყური | შიდა ქართლი | ხაშურის | გომის თემის | 0.23 | 8 |
| 4188 | ზემო ოსიაური | შიდა ქართლი | ხაშურის | ოსიაურის თემის | 0.23 | 8 |
| 4189 | ახალსოფელი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ოსიაურის თემის | 0.23 | 8 |
| 4190 | ქვემო ოსიაური | შიდა ქართლი | ხაშურის | ოსიაურის თემის | 0.23 | 8 |
| 4191 | დიდი ფლევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ფლევის თემის | 0.23 | 8 |
| 4192 | ნაცარგორა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ფლევის თემის | 0.23 | 8 |
| 4193 | პატარა ფლევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ფლევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4194 | ტკოცა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ფლევის თემის | 0.22 | 8 |
| 4195 | ქვიშხეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4196 | ბეღლეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4197 | ბულბულისციხე | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4198 | მონასტერი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4199 | რუსაანთუბანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 4200 | სავანისუბანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 4201 | სარმანიშვილისკარი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4202 | ტაშისკარი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.22 | 8 |
| 4203 | ტეზერი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 4204 | ყიფიანთუბანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ქვიშხეთის თემის | 0.23 | 8 |
| 4205 | ცოცხნარა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.22 | 8 |
| 4206 | ოძისი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.22 | 8 |
| 4207 | ქემფერი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.22 | 8 |
| 4208 | ცედანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.21 | 8 |
| 4209 | ცივწყარო | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.21 | 8 |
| 4210 | წაბლოვანა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცოცხნარის თემის | 0.21 | 8 |
| 4211 | ცხრამუხა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცხრამუხას თემის | 0.23 | 8 |
| 4212 | დამჩხრეულა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცხრამუხას თემის | 0.22 | 8 |
| 4213 | თაგვეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცხრამუხას თემის | 0.22 | 8 |
| 4214 | რბონა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცხრამუხას თემის | 0.22 | 8 |
| 4215 | ქაშვეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ცხრამუხას თემის | 0.21 | 8 |
| 4216 | წაღვლი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.21 | 8 |
| 4217 | ზემო ბროლოსანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.20 | 8 |
| 4218 | კლდისწყარო | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.21 | 8 |
| 4219 | ტიტვინისწყარო | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.20 | 8 |
| 4220 | ქვემო ბროლოსანი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.21 | 8 |
| 4221 | ყობი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.20 | 8 |
| 4222 | ჩორჩანა | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.20 | 8 |
| 4223 | წეღვერი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წაღვლის თემის | 0.21 | 8 |
| 4224 | წრომი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.22 | 8 |
| 4225 | ახალშენი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.21 | 8 |
| 4226 | დიდი ყელეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.21 | 8 |
| 4227 | დიდი ხავლეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.21 | 8 |
| 4228 | იმერლიანთკარი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.21 | 8 |
| 4229 | ნადარბაზევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.22 | 8 |
| 4230 | პატარა ყელეთი | შიდა ქართლი | ხაშურის | წრომის თემის | 0.21 | 8 |
| 4231 | დიდი ხალები | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.21 | 8 |
| 4232 | ალექსანდრესწყარო | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.19 | 8 |
| 4233 | პატარა ხალები | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.21 | 8 |
| 4234 | სარტყელა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.20 | 8 |
| 4235 | ღართა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.20 | 8 |
| 4236 | ღვრიაწყალი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხალების თემის | 0.21 | 8 |
| 4237 | ხცისი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხცისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4238 | დიდი თხინალა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხცისის თემის | 0.20 | 8 |
| 4239 | კრისხევი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხცისის თემის | 0.21 | 8 |
| 4240 | მიწობი | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხცისის თემის | 0.22 | 8 |
| 4241 | პატარა თხინალა | შიდა ქართლი | ხაშურის | ხცისის თემის | 0.20 | 8 |
| 4242 | დაბა ჯავა | შიდა ქართლი | ჯავის | დაბა ჯავა | 0.37 | 9 |
| 4243 | დაბა კვაისი | შიდა ქართლი | ჯავის | კვაისის სადაბო | 0.36 | 9 |
| 4244 | შეუბანი | შიდა ქართლი | ჯავის | კვაისის სადაბო | 0.36 | 9 |
| 4245 | ედისა | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.29 | 9 |
| 4246 | ბრითათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.28 | 9 |
| 4247 | კაბუზთა | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.29 | 9 |
| 4248 | ქვემო ერმანი | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.28 | 9 |
| 4249 | შუა ერმანი | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.28 | 9 |
| 4250 | ჩელიათა | შიდა ქართლი | ჯjავის | ედისის თემის | 0.29 | 9 |
| 4251 | ხოძი | შიდა ქართლი | ჯავის | ედისის თემის | 0.28 | 9 |
| 4252 | ვანელი | შიდა ქართლი | ჯjავის | ვანელის თემის | 0.32 | 9 |
| 4253 | ბაგიათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.30 | 9 |
| 4254 | ბაjიგათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.30 | 9 |
| 4255 | ზემო კოშკა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.33 | 9 |
| 4256 | თლია | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.29 | 9 |
| 4257 | ლიწი | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.30 | 9 |
| 4258 | სამხრეთი ჩიფრანი | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.31 | 9 |
| 4259 | ქვემო ბაქართა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.31 | 9 |
| 4260 | ქვემო კოშკა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.32 | 9 |
| 4261 | ჩრდილო ჩიფრანი | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.32 | 9 |
| 4262 | წარითა | შიდა ქართლი | ჯავის | ვანელის თემის | 0.31 | 9 |
| 4263 | მსხლები | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.36 | 9 |
| 4264 | ბარსი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4265 | ბახუტა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.39 | 9 |
| 4266 | ბუზალა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.36 | 9 |
| 4267 | დიდი გუფთა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4268 | ზემო კორსევი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.39 | 9 |
| 4269 | თანდელთა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.37 | 9 |
| 4270 | ითრაფისი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.32 | 9 |
| 4271 | კოდიბინა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4272 | კულუხთა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.34 | 9 |
| 4273 | მორგო | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4274 | ნინია | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.36 | 9 |
| 4275 | ნოგყაუ | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.34 | 9 |
| 4276 | პატარა გუფთა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.33 | 9 |
| 4277 | რაგი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.38 | 9 |
| 4278 | რარო | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.39 | 9 |
| 4279 | საკირე | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.36 | 9 |
| 4280 | სიუკატა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.38 | 9 |
| 4281 | ტონტობეთი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.38 | 9 |
| 4282 | უგარდანთა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.37 | 9 |
| 4283 | უჩვარსი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.37 | 9 |
| 4284 | ფაწა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4285 | ქვემო კორსევი | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.38 | 9 |
| 4286 | შიხანთური | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.36 | 9 |
| 4287 | ხუმსართა | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.37 | 9 |
| 4288 | ჯრია | შიდა ქართლი | ჯავის | მსხლების თემის | 0.35 | 9 |
| 4289 | ქვემო როკა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.29 | 9 |
| 4290 | ზემო როკა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.31 | 9 |
| 4291 | ზემო ჯომაღა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.31 | 9 |
| 4292 | ზღუბირი | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.29 | 9 |
| 4293 | მაღი | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.32 | 9 |
| 4294 | ქვემო სბა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.30 | 9 |
| 4295 | ქვემო ჯომაღა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.31 | 9 |
| 4296 | შუა როკა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.30 | 9 |
| 4297 | შუა სბა | შიდა ქართლი | ჯავის | როკის თემის | 0.32 | 9 |
| 4298 | ქეშელთა | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.36 | 9 |
| 4299 | დუოდონასტო | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.34 | 9 |
| 4300 | მულდართა | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.38 | 9 |
| 4301 | რარო | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4302 | სიხთა | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.38 | 9 |
| 4303 | ყოლა | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.37 | 9 |
| 4304 | ჩაგათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.36 | 9 |
| 4305 | წამადი | შიდა ქართლი | ჯავის | ქეშელთის თემის | 0.37 | 9 |
| 4306 | ყემულთა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4307 | აბანო | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4308 | თლია | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.36 | 9 |
| 4309 | ნაზიგინა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4310 | სარიტათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.38 | 9 |
| 4311 | სოხთა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4312 | ქვემო მაჩხარა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.37 | 9 |
| 4313 | ქოთანთო | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4314 | შიბოითა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.38 | 9 |
| 4315 | ხიხათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ყემულთის თემის | 0.39 | 9 |
| 4316 | წონა | შიდა ქართლი | ჯ ავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4317 | ბითეთა | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4318 | დოდოთი | შიდა ქართლი | ჯ ავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4319 | ელყანთა | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.38 | 9 |
| 4320 | ერწო | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4321 | ცადიყაუ | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4322 | ხალივდონი | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4323 | ხამფალგომი | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4324 | ხუგათა | შიდა ქართლი | ჯავის | წონის თემის | 0.39 | 9 |
| 4325 | ქვემო ხვწე | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.37 | 9 |
| 4326 | ბორგნისი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.37 | 9 |
| 4327 | გაზათიყაუ | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.35 | 9 |
| 4328 | ელბაქითა | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.35 | 9 |
| 4329 | ზემო ხვწე | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.37 | 9 |
| 4330 | კასათა | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.36 | 9 |
| 4331 | კროზა | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.36 | 9 |
| 4332 | მზივი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.35 | 9 |
| 4333 | მუგუთი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.37 | 9 |
| 4334 | საზელეთი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.35 | 9 |
| 4335 | სტირფაზი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.36 | 9 |
| 4336 | ტასოითა | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.36 | 9 |
| 4337 | ჩეთარი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.34 | 9 |
| 4338 | ჩიმასი | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.35 | 9 |
| 4339 | ციფგინა | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.36 | 9 |
| 4340 | წრუ | შიდა ქართლი | ჯავის | ხვწის თემის | 0.34 | 9 |

დანართი 2

წარმოების თავისებურება და სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის კონტროლი

1. მასალების, ნაკეთობების დამზადებისას და ობიექტების აგებისას საჭიროა დაცული იყოს ხარისხის დონე, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტის ფუნქციონირებას დადგენილ საექსპლუატაციო ვადაში.

2. ბეტონის სიმტკიცე უნდა განისაზღვროს ერთ-ერთი შემდეგი მეთოდით:

ა) დაბეტონების პროცესში დამზადებული ნიმუშების მიხედვით;

ბ) კონსტრუქციათა ტანიდან გამობურღული ნიმუშების მიხედვით;

გ) არამრღვევი მეთოდით.

3. ბეტონის სიმტკიცის არამრღვევი მეთოდით კონტროლისას საჭიროა კონსტრუქციაში დაინიშნოს არანაკლებ სამი საკონტროლო უბნისა. საკონტროლო კონსტრუქციათა რაოდენობა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 15%-ს უნდა შეადგენდეს. სიმტკიცის კონტროლისას ნიმუშების მიხედვით, რომლებიც კონსრტუქციებთან ერთდროულადაა დამზადებული, საჭიროა გამოიცადოს საკონტროლო ნიმუშების არანაკლებ სამი სერიისა არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. კონსრტუქციათა ტანიდან ნიმუშების გამობურღვა უნდა განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ პირველი ორი მეთოდით გამოცდის შედეგები არადამაკმაყოფილებელია.

4. რკინაბეტონის კონსტრუქციების არმატურის შენადუღ შეერთებებში ნაკერების სიგრძის ვიზუალური დათვალიერება და გაზომვა უნდა ჩატარდეს კონსტრუქციების საერთო რაოდენობიდან არანაკლებ 15%-ზე. შენადუღი შეერთებებისა და ძირითადი ფოლადის მექანიკური გამოცდებისას საჭიროა შერჩეული იქნეს პარტიიდან არანაკლებ ექვსი საკონტროლო ნიმუშისა.

5. ხსნარის აგურთან ან ქვასთან შეჭიდების სიმტკიცე ლაბორატორიულ პირობებში უნდა განისაზღვროს მოცემული შედგენილობის ხსნარის და აგურის ან ქვის პარტიიდან არანაკლებ 10 ნიმუშის გამოცდის შედეგების მიხედვით. ხსნარის აგურთან ან ქვასთან შეჭიდულობის განსაზღვრისას შენების პირობებში თითოეულ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს არანაკლებ ხუთი გამოცდისა.

6. ხსნარის ნარევის ძვრადობა ჩვეულებრივი აგურისაგან და ბეტონის ქვებისაგან განხორციელებული წყობისთვის უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტული კონუსის ჩაფლვის სიდიდეს – 9-13 სმ, ღრუტანიანი აგურისა და კერამიკული ქვებისაგან – 7-8 სმ. ხსნარის ნარევის ძვრადობა უნდა შეირჩეს მისი წყალშემაკავებლობის უნარის, აგურის ან ქვის წყალშთანთქმისა და კლიმატური პირობების გათვალისწინებით. ხსნარის ნარევის წყალშემაკავებლობის უნარი არ უნდა იყოს 98%-ზე ნაკლები.

7. მასალათა, ნაკეთობათა, სამუშაოთა წარმოების ხარისხის კონტროლის პერიოდულობა და მოცულობა მითითებული უნდა იქნეს საპროექტო დოკუმენტაციაში.

8. კედლების წყობა უნდა შესრულდეს ერთრიგა გადაბმის გამოყენებით. წყობის უბნები კედლებთან შეუღლების ადგილებში უნდა ამოეწყოს ერთდროულად. ქვის მასალების დაწყობა უნდა შესრულდეს კედლის მთელ სისქეზე თითოეულ რიგში. წყობის ყველა ნაკერი შეივსოს ხსნარით მთლიანად წყობის გარე მხარეებზე მათი ჩაჭრით. შუაკედლისები 2,5 აგურის ან უფრო ნაკლები სიგანის უნდა ამოეწყოს მთელი აგურით, იმ შემთხვევების გარდა, როცა წყობის ნაკერის გადაბმისთვის საჭიროა არასრული ზომის აგური.

9. აგური და კერამიკული ქვები ლიოსის თიხნარისგან წყალშთანთქმით 15% ან მეტი, მშრალ ამინდში მყარი ტემპერატურით 250 C-ზე მეტი – ჩაწყობამდე უნდა ჩავძიროთ წყალში არანაკლებ 1 წუთისა. ამასთან ერთად კედლის წყობა უნდა ირწყვებოდეს წყლით სამი დღეღამის განმავლობაში.

10. ბეტონის სამუშაოების წარმოებისას მშრალი და ცხელი კლიმატის პირობებში 250C-ზე მეტი ჰაერის ტემპერატურისა და 50%-ზე ნაკლები ფარდობითი ტენიანობისას – გამოყენებულ უნდა იქნეს ცემენტები, რომელთა სამარკო სიმტკიცე არანაკლებ 20%-ით სჭარბობს ბეტონის საპროექტო მარკას. ახლად ჩაწყობილი ბეტონის მოვლა უნდა განხორციელდეს, ვიდრე იგი არ მიაღწევს საპროექტო სიმტკიცის 70%-ს.

დანართი 3

დამატებითი მოთხოვნები იმ შენობების დაპროექტების დროს, რომელთა სართულიანობა აღემატება მე-8 ცხრილის 1, 2 და 3 პუნქტებში მითითებულ სართულების რაოდენობას

1.	დრეკადი რეაქციის სპექტრის აგება სამშენებლო უბნისათვის, ახლოს და შორს განლაგებული სეისმური კერების პარამეტრების გათვალისწინებით.

2.	დრეკადი რეაქციის სპექტრის დაზუსტება სამშენებლო უბანზე არსებული გრუნტების სეისმური თვისებების მიხედვით, იდენტიფიკაციის საფუძველზე.

3.	საანგარიშო აქსელეროგრამების პაკეტის (არანაკლებ 7) შექმნა დადგენილი საინჟინრო-გეოლოგიური და სეისმოლოგიური პარამეტრების გათვალისწინებით.

4.	ნაგებობის გაანგარიშება სივრცული მოდელით მრავალმოდალური სპექტრული მეთოდით და პირდაპირი არაწრფივი დინამიკური გაანგარიშებით.

სსმ №128, მუხ.1477, 21.10.09